## 第407节  挖孔灌注桩

### 407.01  范围

本节工包括挖孔，提供、安放和拆除孔壁支撑及护壁，设置钢筋，灌注混凝土以及按照图纸规定及按监理人批示的有关挖孔灌注桩的其他作业。

### 407.02  施工要求

1.一般要求

(1)承包人应将准备采用的施工方法的全部细节，报请监理人批准，其中包括材料和全部设备的说明，任一挖孔工作开始前，都应得到监理人的书面批准。

(2)挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化岩层。当挖孔内的空气污染物超过《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)规定的各项污染物的浓度限值三级标准时，如没有安全可靠的通风措施，不得采用人工挖孔作业。人工挖孔深度超过10m时，应采用机械通风。人工挖孔深不宜大于15m。如果设计桩长大于15m，必须采用人工施工时，应加强机械通风和安全措施或采用机械挖掘，确保施工安全。挖孔斜桩仅适用于地下水位低于孔底高程的黏性土。各项污染物的深度限值见表407-1。

各项污染物的浓度限值                            表407-1

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值(mg/m3)(标准状态) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| 二氧化硫SO2 | 年平均 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
|  | 日平均 | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
|  | 1h平均 | 0.15 | 0.50 | 0.70 |
| 总悬浮颗粒物TSP | 年平均 | 0.08 | 0.20 | 0.30 |
|  | 日平均 | 0.12 | 0.30 | 0.50 |
| 可吸入颗粒物PM10 | 年平均 | 0.04 | 0.10 | 0.15 |
|  | 日平均 | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| 氮氧化物NOx | 年平均 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
|  | 日平均 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
|  | 1h平均 | 0.15 | 0.15 | 0.30 |
| 二氧化氮NO2 | 年平均 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
|  | 日平均 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
|  | 1h平均 | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
| 一氧化碳CO | 日平均 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
|  | 1h平均 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| 臭氧O3 | 1h平均 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |

(3)挖孔的平面尺寸，不得小于桩的设计断面。在浇筑混凝土时不能拆除的临时支撑及壁所占的面积，不应计入有效断面。

(4)承包人应保存每根桩的全部施工记录，当需要时，记录应报送监理人作为检查之用。承包人应拟定记录格式，并报监理人批准。

2.支撑及护壁

(1)挖孔施工 应根据地质和水文地质情况，因地制宜选择合适的孔壁支护方案。承包人选择的支护及护壁方案，应经过计算，并报请监理人审查批准后，方可实施。

(2)摩擦桩的临进性支撑及护壁，应在灌筑混凝土时逐步拆除。无法拆除的临时性支护，不得用于摩擦桩。

(3)如以现浇筑或喷射混凝土护壁护壁作为桩身的一部分时，须根据图纸规定或经监理人书面批准，且仅适用于桩身截面不出现拉力的情况。护壁混凝土的级别不得低于桩身混凝土的级别。

3.挖孔

(1)挖孔时，应注意施工安全，挖孔工人必须配有安全帽、安全绳、必要时应搭设掩体。提取土渣的吊桶、吊钩、钢丝绳、卷扬机等机具，应经常检查。井口围护应高出地面200mm-300mm，防止土、石、杂物落入孔内伤人。挖孔工作暂停时，孔口必须罩盖。挖孔时，如孔内的二氧化碳含量超过0.3%，或孔深度超过10m时，应采用机械通风。

挖孔斜桩挖掘进容易坍孔，宜采用预制钢筋混凝土护筒分节下沉护壁。

(2)孔内岩石须爆破时，应采用浅眼爆破法，严格控制炸药用量，并在炮眼附近加强支撑和护壁，防止震塌孔壁。当桩底进入倾斜岩层时，桩底应凿成水平状或台阶形。孔内经爆破后，应先通风排烟，经检查无毒气后，施工人员方可下井继续作业。

(3)挖孔达到设计深度以后，应清除孔底松土、沉渣、杂物；如地质复杂，应用钢钎探明孔底以下地质情况，并报经监理人复查认可后方可灌注混凝土。

4.灌注混凝土

(1)混凝土及钢筋骨架的施工参照第405节并应符合第410节及第403节的要求。

(2)当自孔底及孔壁渗入的地下水上升速度较小(参考值：≤6mm/min)时，可不采用水下灌注混凝土桩的方法。混凝土的施工要求除应符合第410节有关要求外，还应注意以下事项。

a.混凝土坍落度，当孔内无钢筋骨架时，宜小于65mm；当孔内设置钢筋骨架时，宜为70～90mm。当用导管灌注混凝土时，导管应对准孔中心，混凝土在导管中自由坠落。开始灌注混凝土时，孔底积水不应超过50mm，灌注速度应尽可能加快，以确保挖空心思孔的安全。桩顶2m以内的混凝土应采用捣实措施。

b.孔内混凝土应尽可能一次连续灌注完毕，若施工缝不可避免时，应按照第410节有关的施工缝的要求处理，并应在施工缝上设置上下连接钢筋。连接钢筋的截面积可按桩截面的1%设置。若在施工缝上设有钢筋骨架，则钢筋骨架的截面积可作为上述1%的配筋的一部分；若钢筋骨架的总截面积超过桩截面的1%，则可不设置连接钢筋。

(3)当自孔底及孔壁渗入的地下水，其上升速度较大(参考值：＞6mm/min)时，则应采用水下灌注混凝土桩的方法，参照第405.03-2及第405.10-4条要求用导行之有效水不灌注混凝土。灌注混凝土之前，孔内水位至少应与孔外地下水位同高；若孔壁土质易坍塌，应使孔内水位高于地下水位1～1.5m。水下混凝土应连续灌注，直到灌筑的混凝土顶面，高出图纸规定的截断高度，才可停止浇注，以保证截面以下的全部混凝土具有满意的质量。

5.混凝土的质量检查及对缺陷桩的处理，参照第405.11 及第405.12小节的规定处理。

### 407.03  质量检验

1.基本要求

(1)桩身混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格必须符合有关规范的要求，按规定的配合比施工。

(2)挖孔达到设计深度后，应及时进行孔底处理，必须做到无松渣、淤泥等扰动软土层，使孔底情况满足设计要求。

(3)嵌入承台的锚固钢筋长底不得小于设计规范规定的最小锚固长度。

2.检查项目

检查项目见表407-2。

挖孔桩检查项目                               表407-2

| 项次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 桩位(mm) | 群桩 |  | 100 | 全站仪或经纬仪：每桩检查 |
|  |  | 排架桩 | 允许 | 50 |  |
|  |  |  | 极值 | 100 |  |
| 3 | 孔深(m) |  |  | 不小于设计值 | 测绳量：每桩测量 |
| 4 | 孔径(mm) |  |  | 不小于设计值 | 深孔器：每桩测量 |
| 5 | 孔的倾斜度(mm) |  |  | 0.5桩长，且不大于200 | 垂线法：每桩检查 |
| 6 | 钢筋骨架底面高程(mm) |  |  | ±50 | 水准仪测骨架顶面高程后反算：每桩检查 |

3．外观检查

(1)无破损检测桩的质量有缺陷，但经监理人及原设计单位确认仍可采用。

(2)桩顶面应平整，桩连接处应平顺且无局部修补。

### 407.04  计量和支付

1.计量

(1)挖孔灌注桩以实际完成并经监理人验收后的数量，按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示或监理人批准的从桩底高程至承台底或系梁底；如无承台或系梁时，则从桩底至图纸所示的桩顶；当图纸未示出桩顶位置，或示有桩顶位置但桩位处预先有夯填土时，由监理人根据情况确定。监理人认为由于超挖而深于需的桩长部分，将不予计量。

(2)设置支撑和护壁、挖孔、清孔、通风、钎探、排水、混凝土、每桩的无破损检验以及其他为完成此项工程的项目，均为挖灌注村的附属工作，不另行计量。

(3)钢筋第403节内计量，列入403-1子目内。

(4)监理人要求钻取的混凝土芯样检验，经钻取检验后，如混凝土质量合格，钻取的芯样应予计量；否则不予计量。钻取芯样长度按取回的芯样以米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入了工程量清单以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成挖灌注桩工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 407-1 | 挖孔灌注桩 (ф…mm) | m |
| 407-2 | 钻取混凝土芯样(ф70mm) (暂定工程量) | m |
| 407-3 | 破坏荷载试验用桩(ф…mm) (暂定工程量) | m |

## 408节  桩的垂直静荷载试验

### 408.01  范围

本节工程包括对钻(挖)孔灌注桩的足尺比例的荷载试验，其中包括压载、拉桩、高吨位千斤顶及所有其他进行试验需要的材料、设备和工作。

### 408.02  试桩及试验要求

1.试验要求

(1)要做荷载试验的工程用桩，按图示或由监理人指定，监理人至少在该工程用试桩施工开始前7d选定试桩。

(2)试验应在桩的混凝土强度达到设计等级后，才能进行。

(3)试验应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录B进行。承包人应向监理人提交拟采用的荷载装置的详图请求批准。荷载装置应分级逐渐施加，使荷载传递均匀，无冲击，而不致使试桩震动。如批准的方法需用拉桩(锚桩)，可行的话，这些拉桩应与永久性桩同一型式和同一直径，且设在永久性的桩位上。

(4)对钻孔灌注桩是否做检验荷载试验和破坏荷载试验，由监理人根据具体情况考虑确定。

2.试桩

(1)对于采用就地灌注钻孔桩和挖桩的结构物，监理人可选择工程用桩做试验荷载试验以检验桩的承载力，承包人应在工地先施工这些供试验工程用桩。为检验荷载试验目的而选用的桩，其施工设备及施工方法应与要施工的工程用桩所使用者相同，桩要做到如图示深度。工地的其他桩，在先前的试桩完成且监理人认为合格以后，才能施工。

(2)监理人也可要求在工地附近的其他指定的地点进行试桩的破坏荷载试验。破坏荷载试验的目的是确定桩的设计的合理性，这些试验应在任何工程用桩施工开始30d以前完成，且应使监理人认可，破坏荷载试验用桩，不得在以后作为工程用桩。

(3)试桩桩顶高程在混凝土达到初凝后应立即确定，且在荷载试验以前再加复核，以检验有无隆起现象，所有隆起的桩在试验前应用千斤顶压至原来的高程。

### 408.03  桩的破坏荷载及检验荷载的试验标准

桩的检验荷载为两倍设计荷载。如果加载达到两倍设计荷载后总沉降量不超过40mm，且最后一级加载引起的沉降不超过前一级加载引起的沉降的5倍，沉降的24h内稳定，则该桩可予以验收。

如最后一级加载以后，桩的总沉降量等于或超过40mm，且本级荷载加载引起的沉降等于或大于前一级加载引起沉降的5倍；或桩的总沉降量等于或大于40mm且本级荷载加载后，沉降经24h仍不稳定，则最后一级加载时总荷载为破坏荷载。

### 408.04  桩的荷载试验步聚

1.每级荷载增量约为预定的最大试验荷载的1/10～1/15。当桩的下端埋入巨粒土、粗粒土以及竖硬的粘质土中时，第一级可按2位的分级荷载加载。

2.每级加载阶段，荷载应持续到沉降稳定。沉降观测在开始的第一小时内应每15min记录一次；第二小时内每30min记录一次；以后每小时观测一次。

3.每级加载的沉降量，在下列时间内如不大于0.1mm时，即可视为稳定：

桩尖下为大块碎石类土、砂类土、坚硬粘性土，最后30min；桩尖下为半坚硬和软塑粘性土，最后1h。

4.应分阶段卸载，其值相当于分阶段加载的两倍，如加载级为奇数，则第一级卸载量分阶段加载级的三倍。每级卸载应观测回弹量，观测方法与沉降观测同，见本小节2、3条。卸载到零后，至少在2h内，每30min观测一次，如果桩尖下为砂类土，则开始30min内，每15min观测一次；如果桩尖下为粘性土，则开始1h 内，每15min观测一次。

### 408.05  试桩成果及试桩的挖移或截断

1.承包人应在试桩试验完成后，在监理人规定时间内，按《公路桥涵施工技术规范》(TJ 041—2000)附录B及监理人要求，向监理人提交每根试桩完备的记录及数据分析。

2.有用于结构上的破坏荷载试验的试桩，在试验完成以后应挖移，或截断到完工后的地面、河床或最低冲刷线以下0.3m。

### 408.06  计量与支付

1.计量

(1)试桩不论是检验荷载或破坏荷载，均以经监理人验收或认可的单根试桩计量。计量包括压载、沉降观测、卸载、回弹观测、数据分析，以及完成此项试验的其他工作子目。

(2)检验荷载试验桩如试验后作为工程结构的一部分，其工程量在第405节及第407节有关支付子目内计量与支付。破坏荷载试验用的试桩，将来不作为工程结构的一部分，其工程量在第405节的支付子目405-4及第407节的支付子目407-3内计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收或认可的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备、试验、运输、成果分析等及其他为完成试桩工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 408-1 | 桩的检验荷载试验(暂定工程量)，(ф…m)(kN) | 每一试桩 |
| 408-2 | ф…m桩破坏荷载试验(…m) (暂定工程量) | 每一试桩 |

注：1.检验荷载试验应在括号内注明试桩检验荷载值，按408.03小节规定该试桩检验荷载为两倍设计荷载。

2.破坏荷载试验桩应在括号内注明试桩长度。

## 第409节    沉  井

### 409.01  范围

本项工程包括施工场地准备，筑岛，沉井的制作，沉井下沉，基底处理，沉井封底，井孔填充，沉井顶板浇筑等，以及按照图纸或监理人指示的沉井有关作业。

### 409.02  材料及制作

制作沉井的混凝土和钢筋材料，其制作工艺应符合本规范第410节及第403节的规定和要求。

### 409.03  施工要求

1.施工准备

沉井施工前，应对沉井将要通过的地层及沉井底面的地质资料进行分析，制订切实可行的下沉及奠基方案。对河流的洪汛、凌汛、河床冲刷、通航、漂流物等进行调查研究，以便制订施工的计划、方案及防护措施。承包人应将准备的施工计划、方案的全部细节，送请监理人批准。每一施工阶段开始，均应先得到监理人书面批准。沉井工程施工记录格式由承包人自行拟订，并报监理人批准。

2.就地制作沉井

(1)不被水淹没的崖滩或位于浅水区域的崖滩，可以就地整平夯实制作沉井或水中填土筑岛制作沉井。就地制作沉井，其制作的地面或岛面，应高出施工最高水位至少0.5m。

(2)水中填土筑岛应符合以下要求：

a.筑岛尺寸应满足沉井制作的要求，在沉井周围应设置不小于2m宽的护道，当采用围堰筑岛时，护道宽度b尚应符合下式：

b≥ Htan(45 °-φ/2)                                  (409-1)

式中：H—筑岛高度；

φ—筑岛土饱和时的内摩擦角。

围堰不得作为护道一部分。

b.筑岛材料应用透水好、易于压实的砂土或碎石土，筑岛的临水面坡度，一般采用1∶1.75-1∶3.0。

c.为使岛体的坡面、坡脚不被冲刷，应采取防护措施，在淤泥等软土上筑岛时，应采取将软土挖除，换填砂土或碎石土或其他措施。

(3)在沉井刃脚底面下的支垫木的下面，应用砂垫层填实，砂垫层厚度一般为0.3～0.5m。在支垫木之间应用砂填平。支垫木顶面应与沉井的钢刃脚底面紧贴。支垫木的抽出应在沉井混凝土强度满足抽垫受力的要求时才能进行。支垫木的抽出应分区、依次、对称、同步地进行，同时应随抽随用砂土回填捣实。抽出支垫木时，应防止沉井偏斜，定位支点处垫木，应按图纸要求的顺序尽快地抽出。

3.沉井浮运到位

(1)浮运前应进行以下准备工作

a.各类浮式沉井均须灌水下沉，各节均应在下水以前进行水密性检查；底节还应根据其工作压力，进行水压试验，合格后方可下水。

b.浮运沉井前，应对所经水域和沉井位置处河床进行探查，所经水域应无妨碍浮运的水下障碍物，沉井位置处河床应基本平整。

c.检查拖运、定位、导向、锚碇、潜水、起吊及排、灌水设施。

d.掌握水文、气象和航运情况，并与有关部门取得联系、配合，必要时宜在浮运沉井过程中中断航运。

e.浮运沉井的实际重力与设计重力不符时，应重新验算沉入水中的深度是否安全可靠。

(2)浮运沉井的下水方法及注意事项

a.浮式沉井的底节可采用滑道、起重机具、涨水自浮、浮船等方法下水，应保证沉井的稳定与安全。

b.浮式沉井底节入水后，悬浮接高时的初步定位位置，应根据下水方法，底节沉井的高度、大水、形状与水深、流速、河床土质及沉井接高和下沉过程中墩位处河床受冲淤的影响，综合分析确定初步定位位置。

c.浮式沉井在悬浮状态下接高时，应注意下列事项：

(a)沉井底节下水后接高前，应向沉井内灌水或从气筒内排气，使沉井入水深度增加到沉井接高所要求的深度，在灌筑接高混凝土过程中，同时向井外排水或气筒内补气，以维持沉井入水深度不变。

(b)在灌水或排气过程中，应检查并调整固定沉井位置的锚锭系统。

(c)在灌水、排气或排水、补气及灌筑接高混凝土过程中，应均匀、对称地进行；

(d)带临时性井底的浮式沉井和空腔井壁沉井，应严格控制各灌水隔舱间的水头差，不超过设计规定。

(e)带气筒的浮式沉井，应筒应加防护。

(3)沉井浮运就位注意事项

a.浮式沉井必须对浮运、就位和灌水着床时的稳定性进行验算。

b.浮运和灌水着床应在沉井混凝土达到设计要求的强度后，并尽可能安排在能保证浮运工作顺利进行的低水位或水流平稳时进行。

c.沉井浮运宜在白昼无风或小风时，以拖轮拖运或绞车牵引进行；对水深和流速大的河流，为增加沉井稳定，可在沉井两侧设置导向船，沉井下沉前初步锚锭于墩位的上游处，在沉井浮运、下沉的任何时间内，露出水面的高度均不应小于1m。

d.落床前应对所有缆绳、锚链、锚锭和导向设备进行检查调整，使沉井落床工作顺利进行；并注意水位涨落时对锚碇的影响。

布置锚碇体系时，尽可能使锚绳受力均匀，锚绳规格和长度应相差不大，边锚预拉力要适当，避免导向船和沉井产生过大摆动或折断锚绳。

e.准确定位后，应向井孔内或在井壁腔格内迅速、对称、均衡地灌水，使沉进落至河床；在沉井下沉过程中，应注意防止沉井偏斜；薄壁空腔沉井落床后，可对称、均衡地排水，灌筑混凝土和加压下沉。

f.沉井着床后，应随时观测由于沉井下沉的阻力和压缩流水断面引起流速境大面造成的河床局部冲刷，必要进可在沉里位置处用卵、碎石垫填整平，改变河床上的粒径，减小冲刷深度，增加沉蟛着床后的稳定。

g.沉井着床后，应采取措施使其尽快下沉，并加强对沉井上游侧冲刷情况的观测和沉井平面位置及偏斜的检查，发现问题时立即采取措施并予调整。

4.沉井的入土下沉

(1)沉井在井壁混凝土强度达到图纸的规定要求之后，始可入土下沉。

(2)沉井应采用不排水下沉，如采用排水下沉，应有安全措施，防止发生人身安全事故，并经监理人同意，但监理人的同意并减轻承包人对发生安全事故的责任。沉井采用不排水下沉时，下沉前同时应备好潜水人员和潜水设备，以备急用。

(3)下沉沉井时，不宜使用爆破方法，在特殊情况下，必须采用爆破时，应严格控制药量，并须报监理人同意。

(4)沉井下沉的过程中，应随时了解土层情况，做好下沉时的观测记录，并抄报监理人。下沉时应随时注意正位，至少每下沉1m检查一次，当下沉至设计高程以上2.0m时，应适当放慢下沉速度，使沉井平稳下沉，正确就位。

(5)对少筋混凝土沉井，下沉时应采取严格的均衡下沉措施，防止沉井开裂。

(6)沉井下沉过程中，应加强对周边建筑物及地面的观测，以预防出现周边大面积坍陷，并对周边环境应进行保护。

(7)沉井下沉遇到倾斜岩层时，应将表面松软的岩层或风化岩层凿去，并尺量整平，使沉井刃脚的2/3以上长度搁在岩层上，其嵌入深度最小处应不小于0.25m，其余未过到岩层的刃脚部分，可由袋装混凝土填塞缺口。刃脚以内井底岩层的倾斜面，应凿成台阶，并清除碎渣。

(8)采用空气幕(自井壁向外减少井壁摩阻力)下沉沉井时，喷气压力应大于最深喷气处的水压力加送气管路损耗，一般为最深喷气孔处理论水压的1.4～1.6倍，喷气量按喷气孔总数及每个喷气孔单位时间内所耗风量计算。为稳定喷气孔压力，在喷气孔与送气管之间，应设置必要的储气风包。喷气孔设于井壁外侧的气斗中。喷气孔直径为1mm，平均每1.0～1.6m2 的井壁面积设置1个(沉井上部取低限，下部取高限)。刃脚以上3m内不设气孔，以防压气时沉井外泥沙自刃脚翻入井内。

喷气前应先清除沉井刃脚下的土，一般清除至低于刃脚底面0.5～1.0m，然后再喷气下沉沉井，喷气时间一般每5min一次，喷气顺序为先沉井上部，再依次到沉井下部；停气顺序为先沉井下部，再依次到沉井上部；停气时应缓慢减压，以免出现瞬间负压，使喷气孔吸入泥沙而被堵塞。

(9)沉井下沉过程的接高作业，应尽量纠正倾斜，接高节的中轴应与前一节的中轴线相重合。水上的沉井接高时，井顶露出水面高度不应小于1.5m；地面上的沉井接高时，井顶露出地面高度不应小于0.5m，接高沉井用的模板，不直接支承于地面上，沉井接高前，不得将刃脚掏空。沉井接高应对称、均匀地进行。沉井井壁混凝土的施工接缝，按本规范第410节处理。

(10)沉井下沉中不得出现开裂。

(11)沉井在下沉中发生倾斜移位，应摸清情况，采取措施予以纠正，并使监理人认可；若下沉时发现障碍物，应立即停止下沉，进行详察，排除障碍物后方可继续下沉。

(12)在沉井全过程施工中，承包人应作出详尽的施工记录、质检记录，以及实际穿过土层的地质剖面图备查。

(13)在沉井施工过程中，如果由于地质情况与图纸所示或与施工钻探有出入，因而需要变更图纸或施工方案、计划时，须报告监理人后按指示执行。

(14)对于沉井下沉的施工细节，可按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第7.4节有关规定执行。

### 409.04  沉井的基底检验及处理

沉井沉至设计高程后，应检验基底高程及地质情况是否与图纸相符。基底检验内容包括：基底平面位置及高程；基底地质构造及承载力。

基底检验完毕后，进行基底处理，基底处理包括：基底面整平，以保证刃脚及内隔墙下面的水下混凝土质量并满足图纸要求的最小厚度；清除浮泥；当基底为岩层时，清除残留物(碎岩块、卵石、砂)；清除沉井内井壁、隔墙、刃脚与封底混凝土接触的泥污。

沉井基底处理按上述要求完成以后，应由承包人先自行检查，填好隐蔽工程记录，报监理人验收并经书面认可。隐蔽工程记录格式由承包人根据本小节要求自行拟定并报监理人认可。

沉井基底未经监理人验收并书面批准，不得进行混凝土封底。

### 409.05  沉井混凝土封底

1.刚性导管法水下混凝土封底

(1)混凝土材料，可参照第405节水下混凝土及第410节混凝土的有关规定，混凝土坍落度宜为150～200mm，在开始灌注混凝土时，宜用较小的坍落度。

(2)灌注封底水下混凝土时，需要的导管间隔及根数，应根据导管作用半径及封底面积确定。用数根导管灌注水下混凝土时，应依先低处、后高处，先周围、后中部的顺序进行。

(3)在灌注混凝土过程中，导管随混凝土面升高而徐徐竖向提升，导管埋入混凝土的深度，应与导管内混凝土下落高度相适应，不宜小于表409-1的规定；多根导管灌注时，导管埋入混凝土的深度，不宜小于表409-2的规定。

(4)用混凝土泵通过漏斗及导管灌注水下混凝土时，导管直径应与混凝土泵的输送能力相适应并符合表409-3的规定。混凝土的灌注应尽可能快地进行，导管拆除的间隔时间不宜超过30min。混凝土灌注将近结束时,应加大混凝土的坍落度和导管埋深。

导管内混凝土不同下落高度时，导管的最小埋深            表409-1

| 导管内混凝土下落高度(m) | ≤10 | ＞10～15 | ＞15～20 | ＞20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导管最小埋入混凝土深度(m) | 0.6～0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |

不同间距的导管最小埋深                       表409-2

| 导管间距(m) | ≤5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导管最小埋入混凝土深度(m) | 0.6～0.9 | 0.9～1.2 | 1.2～1.4 | 1.3～1.6 |

泵送混凝土与导管直径的关系                       表409-3

| 混凝土泵输送能力(m3/h) | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导管直径(mm) | 180 | 200 | 240 | 240 | 300 | 350 |

2.水下压浆混凝土封底(水下压注水泥砂浆于预填的粗骨料内)

(1)粗骨料粒径应大于15mm。细骨料宜用圆颗粒的细砂，砂的最大粒径应满足式(409-2)及式(409-3)要求。

dmax ≤ Dn/ (15～20) ≤2.5mm                   (409-2)

dmax≤Dmix/( 8～10 )                        (409-3)

式中：dmax—— 砂的最大粒径，mm；

Dn—— 预填 的粗集料的平均粒径，mm；

Dmix—— 预填 的粗集料的最小粒径，mm。

(2)压注的水泥砂浆，在进入压注管前，其稠度为15-20s，压注度不小于5。水泥浆调度试验方法见《公路桥涵施工技术规范》 (JTJ 041—2000)附录G.11。水泥砂浆的极限切应力应为44～50Pa，粘度应为0.46～0.68 Pa Os。水泥砂浆静放3h后的泌水率不应大于1.1%(泌水率的测试方法见《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041—2000附录G.10)。在一个大气压(0.1MPa)下的水泥砂浆膨胀率一般为5%～10%。水泥砂浆的初凝时间不应早于每一压注区段的压注完成时间。

(3)压浆混凝土的配制强度(以MPa计)，一般不小于设计等级的1.2倍。水泥砂浆中的水泥中可掺入减水剂、铝粉膨胀剂(水泥用量的0.01%～0.02%)、粉煤灰等掺加剂，其用量通过试验确定。水泥砂浆的灰砂比、水灰比和水泥中混合料掺量的关系，可以参考表409-4。

灰砂比与水灰比的关系表                         表409-4

| 水 灰 比 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.40 | 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合料掺量(%) | 灰 砂 比 |  |  |  |  |
| 0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.67 | 0.56 |
| 10 | 1.4 | 1.03 | 0.76 | 0.63 |  |
| 20 | 1.3 | 0.98 | 0.72 | 0.59 |  |
| 30 | 1.25 | 0.91 | 0.68 |  |  |
| 40 | 1.2 | 0.85 | 0.64 |  |  |

注：本表适用于砂浆稠度为19±2s，砂的细度模数为1.55；条件不同时，灰砂比应酌予调整。

3.压浆混凝土的水泥砂浆压注施工要求太注意事项应符合图纸规定，如图纸未规定时，可参照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)规范条文说明中第7.6.3条有关规定执行。

### 409.06  井孔填充和顶板浇筑(或安装)

1.井孔填充与否及填充物的材料，应按图纸规定办理。不排水封底的沉井，如需要抽水后填充，应在封底混凝土强度满足抽水后受力要求时方可进行抽水。

2.沉井顶部在浇筑顶板或安装预制顶板前，应对沉井内部作一次检查，进行必要的处理，并报监理人认可后方可浇筑顶板或安装预制顶板封顶。

3.井孔填充如采用片石混凝土，应符合如下规定。

(1)片石一般为用爆破或楔劈法开采的石块，厚度不小于150mm(卵形和薄片者不得使用)，其抗压强度不小于30MPa，并不得低于混凝土级别。

(2)填充片石的数量不宜超过混凝土体积的25%。

(3)片石在使用前应清扫、冲洗干净。

(4)片石应均匀放置于刚浇筑的混凝土上，其净距不小于100mm，片石表面离开井壁及封底的表面距离不得小于150mm，片石不得接触钢筋或预埋件。

### 409.07  质量检验

1．基本要求

(1)混凝土桩所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格，必须符合有关规范的要求，并按规定的配合比施工。

(2)沉井下沉应在井壁混凝土达到规定强度后进行。浮式沉井在下水、浮运前，应进行水密性试验。

(3)沉井接高时各节的竖向中轴线应与每一节竖向中轴线相重合。接高前应纠正沉井的斜。

(4)沉井下沉到设计高程时，应检查基底，确认符合设计要求后方可封底。

(5)沉进下沉中出现开裂，必须查明原因，进行处理后才可继续下沉。

(6)下沉应有完整、准确的施工记录。

2．检查项目

沉井检查见表409-5。

沉 井 检 查 项 目                         表409-5

| 项次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各节沉井混凝土强度(Mpa) |  |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 沉井平面尺寸(mm) | 长、宽 |  | ±0.5%边长，大于24m时±120 | 尺量：每节段 |
|  |  | 半径 |  | ±0.5%半径，大于12m时±60 |  |
| 3 | 井壁厚度(mm) | 混凝土 |  | ±40，-30 | 尺量：每节段沿周边量4点 |
|  |  | 钢壳和钢筋混凝土 |  | ±15 |  |
| 4 | 沉井刃脚高程(mm) |  |  | 符合设计规定 | 水准仪：测4～8处顶面高程反算 |
| 5 | 中心偏位(纵、横向)(mm) |  | 一般 | 1/50井高 | 全站仪或经纬：测沉井两轴线交点 |
|  |  |  | 浮 | 1/50井高±250 |  |
| 6 | 沉井最大倾斜度(纵、横方向)(mm) |  |  | 1/50井高 | 吊垂线：检查两轴线1～2处 |
| 7 | 平面扭转角(°) |  | 一般 | 1 | 全站仪或经纬仪：检查沉井两轴线 |
|  |  |  | 浮式 | 2 |  |

沉井的封底检查见表409-6。

沉井或钢围堰封底混凝土检查项目                    表409-6

| 项目 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(Mpa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 基底高程(mm) | ＋0，-200 | 测绳和水准仪：5-9处 |
| 3 | 顶面高程(mm) | ±50 | 水准仪：5处 |

3．外观鉴定

(1)沉井接高时施工缝应清除浮浆和凿手。

(2)封底混凝土顶面应保持平整。

### 409.08  计量与支付

1.计量

(1)沉井制作完成，符合图纸规定要求，经监理人验收后，混凝土及钢筋按以下规定计量。

a.沉井的混凝土，按就位后沉井顶面以下各不同部位(井壁、顶板、封底、填芯)和不同混凝土级别的体积以立方米为单位计量。

b.沉井所用钢筋，列入第403节基础钢筋支付子目的内计量。

(2)沉井制作及下沉奠基，其中包括场地准备，围堰筑岛，模板、支撑的制作安装与拆除，沉井浇筑、接高、沉井下沉，空气幕助沉，井内挖土，基底处理等工作，均应视为完成沉井工程所必需的工作，不另行计算。

(3)沉井刃脚所用钢材，视作沉井的附属工程材料，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支会包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成沉井基础所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 409-1 | 钢筋混凝土沉井 |  |
| -a | 井壁混凝土( C… ) | m3 |
| -b | 顶板混凝土( C… ) | m3 |
| -c | 填芯混凝土( C… ) | m3 |
| -d | 封底混凝土( C… ) | m3 |

## 第410节  结构混凝土工程

### 410.01  范围

1.本节内容包括工程中结构混凝土的材料供应和拌和、立模、浇筑、拆模、修整、养生和质量要求。

2.混凝土强度等级

混凝土等级系指150mm标准立方体试件(粗集料最大粒径为40mm)，在温度20℃±3℃、相对湿度大于90%的潮湿环境下，养生28d经抗压试验所得极限抗压强度，单位MPa，，具有不低于95%的保证率。混凝土强度等级以C为前缀表示。如C30(30级)、40C(40级)。图纸有称“标号”时，应以相同“强度等级”代替，并应符合该强度等级混凝土的技术要求。

### 410.02  集料

1.一般要求

(1)集料应清洁、竖硬、坚韧、耐久、无外包层、匀质，并不含结块、软弱或片状颗粒，无粘土、尘土、盐、碱、壤土、云母、有机物或其他有害物质。必要时，集料应予清洗和过筛，以除去有害物质。

(2)不同来源的集料不得混合或储存在同一料堆，也不得交替使用在同类的工程中或混合料中。

(3)用于混凝土的水泥、集料及掺加剂等，应分别进行含碱量试验，尽量避免使用可能发生碱—集料反应(AAR)集料。在非含碱环境中，如果必须采用此类集料时，应按规范要求，选用碱含量小于0.6%的低碱水泥，并限制混凝土中的总碱量。对一般桥涵不宜超过3.0kg/ m3；对特殊大桥、大桥和主要桥梁不宜大于1.8kg/ m3；在含碱环境的混凝土中，不得使用此类集料。

2.细集料

(1)细集料应由颗粒竖硬、强度高、耐风化的天然砂构成，经监理人批准，也可山砂或硬质岩石加工的机制砂。

(2)按细度模数(Mx)将砂分组如下：

粗砂Mx =3.7～3.1

中砂Mx =3.0～2.3

细砂Mx =2.2～1.6

在混凝土配制时应同时考虑砂的细度模数和级配情况，细度模数的计算可按《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)第4章的规定执行。

(3)细集料的级配范围、坚固性、杂质的最大含量应符合表410-1～表410-3要求，试验应按《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)进行。

细集料配范围表                                表410-1

| 筛孔尺寸(mm) | 级 配 区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ 区 | Ⅱ 区 | Ⅲ 区 |
|  | 累计筛余(质量%) |  |  |
| 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.00* | 10～0 | 10～0 | 10～0 |
| 2.5 | 35～5 | 25～0 | 15～0 |
| 1.25 | 65～35 | 50～10 | 25～10 |
| 0.63* | 85～71 | 70～41 | 40～16 |
| 0.315 | 95～80 | 92～70 | 85～55 |
| 0.16* | 100～90 | 100～90 | 100～90 |

注：1.混凝土中细集料的级配范围应符合表410-1任一区。

2.表中除带有*号筛孔外，其余各筛孔累计筛余允许超过分界线，但其总量不得大于5%。

3.Ⅰ区砂宜提高砂率以配低流动性混凝土，Ⅱ区砂宜优先选用以配不同等级混凝土，Ⅲ区砂宜适当降低砂率以保证混凝土强度。

4.对于高强泵送混凝土用砂宜选用中砂，细度模数为2.9-2.6，2.5mm筛孔的累计筛余量不得大于15%，0.315mm筛孔的累计余量宜在85%-92%范围内。

砂的坚固性指标                          表410-2

| 混凝土所处的环境条件 | 循环后的质量损失(%) | 混凝土所处的环境条件 | 循环后的质量损失(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 在寒冷地区室外使用，并经常处于潮湿或干燥交替状态下的混凝土 | ≤8 | 在其他条件下使用的混凝土 | ≤12 |

注：1.寒冷地区系指最寒冷月份的平均温度为0～ -10℃且日平均温度≤5℃的天数不超过145d的地区。

2.对同一产源的砂，在类似的气候条件下使用已有可靠的经验时，可不做坚固性检验；

3.对于有抗疲劳、耐磨、抗冲击要求的混凝土用砂，或有腐蚀介质作用或经常处于水位变化区的地下结构混凝土用砂，其循环后的质量损失率应小于8%。

细集料中杂质量的最大含量                      表410-3

| 混 凝 土 级 别 | ≥C30 | ＜C30 |
| --- | --- | --- |
| 含泥量(%) | ≤3 | ≤5 |
| 其中泥块含量(%) | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 硫化物及硫酸盐折算为SO3(%) | ＜1 | ＜1 |
| 有机质含量(用比色法试验) | 颜色不应深于标准色，如深于标准色，应以水泥砂浆进行抗压强度对比试验，加以复核 |  |
| 云母含量(％) | ＜2 | ＜2 |
| 轻物质会含量 | ＜1 | ＜1 |

注：1.对有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土用砂，总含泥量应不大于3%，其中泥块含量应不大于1.0%，云母含量不应超过1%。

2.对有机质含量进行复核时，用原状砂配制的水泥砂浆抗压强度不低于用洗除有机质的砂所配制的砂浆的95%时为合格。

3.砂中如含有颗粒状的硫酸盐或硫化物，则要进行混凝土耐久性试验，满足要求时方能使用。

4.杂质含量均按质量计。

3.粗集料

(1)粗集料应由符合表410-4级配的坚硬卵石、砾石或碎石组成。C40及C40以上的混凝土，应采用碎石。

粗集料颗粒级配范围表                              表410-4

| 级配情况 | 公称粒级(mm) | 累计筛余( 质量%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筛眼孔径(圆)(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 连 续 级 配 | 5-10 | 95-100 | 80-100 | 0-15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-16 | 95-100 | 90-100 | 30-60 | 0-10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-20 | 95-100 | 90-100 | 40-70 |  | 0-10 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-25 | 95-100 | 90-100 |  | 30-70 |  | 0-5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 5-31.5 | 95-100 | 90-100 | 70-90 |  | 15-45 |  | 0-5 | 0 |  |  |  |  |
|  | 5-40 |  | 95-100 | 75-90 |  | 30-60 |  |  | 0-5 | 0 |  |  |  |
| 单 粒 级 | 10-20 |  | 95-100 | 85-100 |  | 0-15 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-31.5 |  | 95-100 |  | 85-100 |  |  | 0-10 | 0 |  |  |  |  |
|  | 20-40 |  |  | 95-100 |  | 80-100 |  |  | 0-10 | 0 |  |  |  |
|  | 31.5-63 |  |  |  | 95-100 |  |  | 75-100 | 45-75 |  | 0-10 | 0 |  |
|  | 40-80 |  |  |  |  | 95-100 |  |  | 70-100 |  | 30-60 | 0-10 | 0 |

(2)粗集料的颗粒级配，可采用连续级配或连续级配与单粒级配与单粒级配合使用，如工程需要，通过试验证明混凝土无离析现象时，也可采用单粒级。

(3)粗集料的技术要求及有害物质含量，应分别符合表410-5、表410-6的规定。

碎石和卵石中的有害物质含量                     表410-5

| 项 目 | 品 质 指 标 |
| --- | --- |
| 硫化物及硫酸盐折算为SO3(按质量计)不大于(%) | 1 |
| 卵石中有机物含量(用比色法试验) | 颜色不应深于标准色，如深于标准色，则应配制成混凝土进行强度试验，抗压强度应不低于95% |

注：如含有颗粒硫酸盐或硫化物，则要进行混凝土耐久性试验，确认能满足要求时方能采用。

粗集料的技术要求表                           表410-6

| 指 标 | 混凝土强度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C55～C40 | ≤C35 | ≥C30 | ＜C30 |
| 石料压碎指标值 (%)，不大于 | 12 | 16 | — | — |
| 针片状颗粒含量(%)，不大于 | — | — | 15 | 25 |
| 含泥量(按质量计(%)，不大于 | — | — | 1.0 | 2.0 |
| 泥块含量(按质量计)(%)，不大于 | — | — | 0..5 | 0.7 |
| 小于2.5mm颗粒含量(%)，不大于 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：1.混凝土强度等级为C60及以上时应进行岩石抗压强度检验，其他情况下，如有怀疑或认为有必要时也可进行岩石的抗压强度检验。对于大于或等于C30的混凝土，岩石的抗压强与混凝土等级之比不应小于2，其他不应小于1.5，且火成岩强度不宜低于80MPa，变质岩强度不宜低于60 MPa，水成岩强度不宜低于30 MPa。

2.混凝土强度在C10及以下时，针、片状颗粒含量可放宽到40%。

(4)粗集料最大粒径应不超过结构物最小尺寸的1/4和钢筋最小净距的3/4；当设置二层或多层钢筋时，不得超过钢筋最小净距的1/2。粗集料粒径也不得超过100mm。用混凝土泵运送混凝土时的粗集料最大粒径，除应符合上述规定外，对碎石不应超过输送管内径的1/3；对于卵石不应超过输送管内径1/2.5。

(5)如监理人要求进行耗试验，按《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)进行石料的洛杉矶磨耗试验时，500转的磨耗损失不应超过规定值。

(6)混凝土结构物处于表410-7所列条件下时，应按《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)规定，对碎石和卵石地行坚固性试验，试验结果应符合表410-7的规定值。当由同一来源的粗集料曾在同样使用条件下使用满足要求时，经监理人同意，可不进行坚固性试验。

碎石和卵石的坚固性试验及指标                  表410-7

| 混凝土所处环环境条件 | 在溶液中循环次数 | 试验后质量损失不宜大于(%) |
| --- | --- | --- |
| 寒冷地区，经常处于干湿交替状态 | 5 | 5 |
| 严寒地区，经常处于干湿交替状态 | 5 | 3 |
| 混凝土处于干燥条件，但粗集料风化或软弱颗粒过多时 | 5 | 12 |
| 混凝土处于干燥条件，但是抗疲劳、耐磨、抗冲击要求高或强度大于C40 | 5 | 5 |

注：有抗冻、抗渗要求的混凝土用硫酸钠法进行坚固性试验不合格时，可再进行直接冻融试验。

(7)粗集料应予以冲洗。

(8)除另有注明者外，粗集料的试验按《公路工程集料试验规程》(JTJ 058—2000)进行。

### 410.03  水

1.一般要求

混凝土用水的技术要求、检验方法、检验规则、检验频率以及结果评定等应符合《混凝土用水准准》(JGJ63-2006)的相关规定。

2.混凝土拌和用水技术要求

(1)混凝土拌和用水不应有漂浮明显的油脂和泡沫，不应有明显的颜色和异味，混凝土拌和用水的物质含量限值应符合下列规定。

a.水的pH值：对于素混凝土、钢筋混凝土不应小于4.5；对于预应力混凝土不应小于5.0。

b.水在硫酸盐含量(按     计)：对于素混凝土不得超过2700mg/L；对于钢筋混凝土不得超过2000mg/L；对于预应力混凝土不得超过600mg/L。

c.水中氯离子含量(按CIˉ计)：对于素混凝土不得超过3500mg/L；对于钢筋混凝土不得超过1000 mg/L，对于预应力混凝土不得超过500 mg/L；对于设计使用年限为100年的结构混凝土不得超过500mg/L；对于使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土不得超过350 mg/L。

d.水中碱含量(按Na2O+0.658K2O计)：均不得超过1500 mg/L。

e.水中不溶物含量：对于素混凝土不得超过5000 mg/L；对于钢筋混凝土、预应力混凝土均不得超过2000 mg/L。

f.水中不溶物含量：对于素混凝土不得超过10000 mg/L；对于钢筋混凝土不得超过5000 mg/L；、对于预应力混凝土均不得超过2000 mg/L。

(2)混凝土拌和用水的放射性应符合《生活饮水卫生标准》(GB 5749-2006)的相半规定。

(3)拟采用混凝土拌和用水配制的水泥胶砂3d和28d强度不应低于饮用水配制的水泥胶砂3d和28d强度的90%。

(4)拟采用水与饮用水对比试验的水泥初凝时间差及终凝时间差均不得大于30min同时，应符合《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007)中的水泥凝结时间的规定。

(5)钢筋混凝土和预应力混凝土结构严禁用未经处理的海水拌制混凝土。

3.混凝土养护用水技术要求

(1)混凝土养护用水中的物质含量限值，除水中不溶物含量及可溶物含量不受限制外，其余物质含量均应符合混凝土拌和用水的标准。

(2)混凝土养护用水可不检验水泥胶砂强度及水泥凝结时间，但养护用水的放射性应符合混凝土拌和用水的标准。

### 410.04  水泥

1.水泥标准及规范

(1)《过用硅酸盐水泥》(GB 175—2007)；

(2)《抗硫酸盐硅酸水泥》(GB/T 748—2005)

(3)《快硬硅酸盐水泥》(GB 199—1990)

2.所有水泥应取自监理人同意的产源，在一个工程项目中所用的任一类水泥应取自同一生产厂商，但监理人批准者除外。

3.钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。

4.承包人应向监理人提供每批水泥的清单，说明厂商名称、水泥种类及数量，以及厂商的试验证明，证实该批水泥已经试验分析，在各方面符合标准规范要求。提供清单及试验证明的费用应包括在混凝土单价内。

5.承包人应对进场的每批水泥均按相应水泥标准中所规定的试验项目、试验方法、检验规则取样检验，检验结果报送监理人批准。不合格水泥不得使用。

6.水泥运到工地后应尽快使用，水泥由于受潮或其他原因，监理人认为变质或不能使用时，应从工地运走。

7.桥梁、涵洞工程中的水泥必须采用转窑生产的水泥，禁止使用立窑生产的水泥。

### 410.05  外加剂及混合材料

1.外加剂

(1)应根据外加剂的特点，结合使用目的，通过技术、经济比较来确定外加剂的使用品种。如果使用了一种以上的外加剂，必须经过配比设计，并按要求加入到混凝土拌和物中。

(2)外加剂掺量应根据产品质量、使用要求、施工条件，混凝土原料的变化进行调整。

(3)所采用的外加剂，必须是经过有关部门检验并附有检验合格证明的产品，其质量应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119—2003)的规定，使用前应复验其效果，使用时应符合产品说明及本规范关于混凝土配合比、拌制、浇筑等各项规定以及外加剂标准中的有关规定。

(4)有关混凝土外加剂现场复试检测项目及标准见《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录F-2。不同品种的外加剂应分别存储，做好标记，在运输与存储时不得混入杂物和遭受污染。

2.混合材料

(1)混合材料包括粉煤灰、火山质材料、粒化高炉矿渣等，应由生产厂家专门加工，进行产品检验并出具产品合格证书，其技术条件应分别符合《用于水泥混凝土中的粉煤灰》(GB 1596—2005)、《用于水泥中的火山灰质混合材料》(GB/T 2847—2005)、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》(GB/T 18046-2000)等标准的规定。使用单位对产品质量有怀疑时，应对其质量进行复查，混合材料技术条件见《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录F-3。

(2)混合材料在运输与存储中，应有明显标志，严禁与水泥等其他粉状材料混合。

### 410.06  混凝土配合比设计

1.一般要求

(1)不同级别的混凝土应由承包人进行配合比设计。

(2)在混凝土施工前，承包人应根据《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG/TB07-01-2006)的规字和图纸提供的环境类别、环境作用等级工程设计基准期以及混凝土的技术要求，精心选择原材料，进行混凝土试配，在试验室试验的基础上优选混凝土配合比，并应在现场进行试浇筑。

(3)混凝土配合比设计应在混凝土浇筑前至少42d完成，其费用由承包人负担，在配合比未得到监理人批准前，不得浇筑混凝土。

(4)混凝土中掺用外加剂的应用技术应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ 50119—2003)和有关环境保护的规定。

2.普通混凝土配合比设计

(1)普通混凝土配合比，应按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2000)通过计算、试配和调整确定。

(2)混凝土的试配强度，应根据图纸规定混凝土强度等级，考虑施工条件的差异和变化以及材料质量可能的波动，可参考本节附录计算确定。

(3)对于预应力混凝土，应符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)表2.1.3的规定。

(4)混凝土的最大水灰比、最小水泥用量，应符合表410-8的要求。

(5)混凝土的最大水泥用量(包括代替部分水泥的混合材料)，不宜超过500kg/m3，大体积混凝土水泥用量最大不宜超过350 kg/m3。

(6)混凝土浇筑入模时的坍落度，应符合表410-9的要求。

混凝土最大水灰比、最少水泥用量                  表410-8

| 混凝土结构所处的环境 | 素 混 凝 土 |  | 钢筋混凝土/预应力混凝土 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大不灰比 | 最小水泥用量(kg/m3) | 最大水灰比 | 最少水泥用量(kg/m3) |
| 温暖地区或寒冷地区，无侵蚀物资影响、与土直接接触 | 0.60 | 250 | 0.55 | 275 |
| 严寒地区或使用除冰盐的桥涵 | 0.55 | 275 | 0.50 | 300 |
| 受侵蚀性物质影响 | 0.45 | 300 | 0.40 | 325 |

注：1.本表中的水灰比，系指水与水泥(包括外掺混合材料)用量的比值；

2.本表中的最小水泥用量，包括外掺混合材料；当采用人工捣实混凝土时，水泥用量应增加25kg/m3；当掺用外加剂且能有效地改善混凝土的和易性时，水泥用量可减少25 kg/m3；

3.严寒地区系指最冷月份平均气温≤-10℃，且平均气温≤5℃的天数≥145d的地区。

混凝土浇筑入模时的坍落度                       表410-9

| 结构物类型 | 坍落度(mm) |
| --- | --- |
| 小型预制块及便于振捣的结构 | 0～20 |
| 桥涵基础、墩台等无筋或少筋结构 | 10～30 |
| 普通配筋率的钢筋混凝土结构 | 30～50 |
| 配筋较密、断面较小的钢筋混凝土结构 | 50～70 |
| 配筋极密、断面高而狭的钢筋混凝土结构 | 70～90 |

注：1.水下混凝土、泵送混凝土的坍落度，另见本规范有关章节规定；

2.用人工捣实时，坍落度宜增加20～30mm。

(7)混凝土砂率的确定应符合下列规定：

a.坍落度在10～60mm的混凝土砂率，可根据粗集料品种、粒径及水灰比按表410-10选取。

混 凝 土 砂 率(%)                           表410-10

| 水灰比 | 卵石最大粒径(mm) |  |  | 碎石最大粒径( mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 40 | 16 | 20 | 40 |
| 0.40 | 26～32 | 25～31 | 24～30 | 30～35 | 29～34 | 27～32 |
| 0.50 | 30～35 | 29～34 | 28～33 | 33～38 | 32～37 | 30～35 |
| 0.60 | 33～38 | 32～37 | 31～36 | 36～41 | 35～40 | 33～38 |
| 0.70 | 36～41 | 35～40 | 34～39 | 39～44 | 38～43 | 36～41 |

注：1.本表数值系中砂的选用砂率，对细砂或粗砂，可相应地减少或增大砂率。

2.只用一个单粒级粗内料配制混凝土时，砂率应适当增大；

3.对薄壁构件砂率取偏大值；

4.本表中的砂率系指砂与集料总量的质量比。

b.坍落度大于60mm的混凝土砂率，可经试验确定，也可在表410-10的基础上，按坍落度每增大20 mm，砂率增大1%的幅度予以调整。

c.坍落度小于10mm的混凝土及掺用外加剂和混合材料的混凝土，其砂率应经试验确定。

(8)在混凝土掺用外加剂，应符合以下要求：

a.在钢筋混凝土及预应力混凝土中，不得掺用氯化钙、氯化钠等氯盐。

b.钢筋混凝土从各种组成材料引入的氯离子(折合氯化物)含量：当结构物处于温暖或严寒地区、无侵蚀性物质影响及与土直接接触时，不宜超过水泥用量的0.30%；结构物位严寒和海水区域、受侵蚀环境和使用除冰盐的桥涵，不宜超过水泥用量的0.15%。从各种组成材料引入的氯离子含量大于上述数值时，应采用有效的防锈措施(如掺入阻锈剂、增加保护层厚度、提高混凝土密实性等)。

c.预应力混凝土各组成材料引入的氯离子(折合氯化物)含量，不宜超过水泥用量的0.06%，当大于0.06%时，宜采用防锈措施；对于干燥环境中的小型非重要构件，氯离子含量可提高一倍。

d.无筋混凝土的氯化钠、氯化钙掺用量，以干质量计不应超过水泥用量的3%。

e.掺入加气剂混凝土的含气量为3.5%～5.5%。

f.预应力混凝土中不得掺入加气剂及加气型减水剂。

g.结构混凝土中各种材料引入的总含碱量不应超过3.0kg/m3。

h.若在混凝土中掺用混合材料时，其掺量应通过试验确定。

3.特殊要求混凝土的配合比设计

(1)泵送混凝土

a.泵送混凝土应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥，并不宜采用火山灰质硅酸盐水泥。

b.泵送混凝土所用粗骨料的最大粒径：当泵磅高度小于50m时，对碎石不宜大于管径的1/3，对卵石不宜大于管径的1/2.5；泵送高度在50～100m时，对碎石不宜大于管径的1/4，对卵石不宜大于管径的1/3；泵送高度在100m以上时，对碎石不宜大于管径的1/5，对卵石不宜大于管径的1/4；粗骨料应采用连续级配，且针片状颗粒含量不宜大于10%。

c.泵送混凝土宜采用中砂，其通过0.315mm筛孔的颗粒含量不应小于15%，通过0.160mm筛孔的含量不应小于5%。

d.泵送混凝土应掺用泵送剂或减水剂，并可适量掺用粉煤灰或其他活性掺合料。当掺用粉煤灰时，其质量应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596—2005)中规定的Ⅰ、Ⅱ粉煤灰的要求(主要结构应掺用Ⅰ级粉煤灰)。

e.泵送混凝土拌和物的坍落度不应小于80mm，泵送混凝土入泵塌落度可按表410-11选用。

混凝土入泵塌落度选用表                           表410-11

| 泵送高度(m) | ＜30 | 30～60 | 60～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塌落度(mm) | 100～140 | 140～160 | 160～180 | 180～200 |

f.泵送混凝土的水灰比宜0.4～0.60。

g.泵送混凝土的水泥用量不宜小于300kg/m3。

h.掺用引气型外加剂时，其混凝土含气量不宜大于4%。

(2)抗渗混凝土

a.抗渗等级等于或大于P6级的混凝土(简称抗渗混凝土)，宜选择强度等级不低于42.5级的水泥，其品种应按图纸要求选用；当有抗冻要求时，应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

b.粗集料的最大粒径不宜大于40mm，其含泥量不得大于1.0%，泥块含量不得大于0.5%。

c.细集料的含泥量不得大于3.0%，泥块含量不得大于1.0%。

d.外加剂宜采用防水剂、膨胀剂、引气剂或减水剂；掺用引气剂的渗混凝土，其含气量宜控制在3%～5%。

e.水泥用量(含掺合料)不宜小于320 kg/m3。

f.砂率宜为35%～40%；灰砂比宜为1∶2～1∶2.5。

g.抗渗混凝土的最大水灰比应符合表410-12的规定。

抗渗混凝土最大水灰比表                        表410-12

| 抗 渗 等 级 | 最 大 水 灰 比 |  |
| --- | --- | --- |
|  | C20～C30混凝土 | C30以上混凝土 |
| P6 | 0.60 | 0.55 |
| P8-P12 | 0.55 | 0.50 |
| ＞P12 | 0.50 | 0.45 |

h.抗渗混凝土的抗渗性试验，应符合如下规定：

(a)抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa；

(b)试配时，应采用水灰比最大的配合比作抗渗试验，试验结果应符合下列要求：

Pt≥    + 0.2

式中：Pt —— 6个试件中4个未出现渗水时的最大压值(Mpa)；

P  —— 设计要求的抗渗等级。

(3)高强度混凝土

a.配置C50至C80级强度等级的高强度混凝土(简称高强混凝土)，应选择强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

b.粗集料的最大粒径宜小于25mm；针片状颗粒不宜大于5%；含泥量不应大于0.5%；泥块含量不应大于0.2%。

c.粗骨料除进行压碎指标试验外，对碎石尚应进行岩石立方体抗压强度试验，其结果不应小于要求配制的混凝土抗压强度标准值R的1.5倍。

d.高强混凝土宜采用中砂，其细度模数不宜大于2.6，含泥量不应大于2.0%，泥块含量不应大于0.5%。

e.高强度混凝土的配合比应符合本规范410.06-2条各项规定。当无可靠的强度统计数据及标准差数值时，混凝土的施工配制强度(平均值)对于C50～C60应不低于强度等级的1.15倍,对于C70～C80应不低于强度等级什的1.12倍。

f.高强混凝土所用砂率及所采用外加剂和矿物掺合料的品种、掺量应通过试验确定。

g.高强混凝土的水泥用量不宜大于500kg/m3，水泥和混合材料的总量不超过550～600 kg/m3，粉煤灰掺量不宜超过胶结料质量的30%，沸石粉不宜超过10%，硅粉不宜超过8%～10%。各种混合料的掺用种类及数量，必须通过试验并报监理人批准后确定。

h.高强混凝土配合比提出后，尚应进行6～10次重复试验进行验证。

(4)大体积混凝土

a.混凝土结构物中实体最小尺寸大于或等于1m的部位所用的混凝土(简称大体积混凝土)，应选用水化热低、凝结时间长的水泥，优先选用大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。

b.粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用中砂。

c.大体积混凝土宜掺用缓凝剂、减水剂和减少水泥水化热的掺合料。

d.大体积混凝土在保证混凝土强度及坍落度要求的前提下，应提高掺合料及集料的含量，以降低单方混凝土的水泥用量。

e. 大体积混凝土配合比确定后宜进行水化热的验算或测定。

(5)抗冻混凝土

a.抗冻等级F50及以上的混凝土(简称抗冻混凝土)，应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，并不得使用火山灰质硅酸盐水泥。

b.粗集料含泥量不得大于1.0%，泥块含量不得大于0.5%，细集料含量不得大于3.0%，泥块含量不得大于1.0%。

c.抗冻等级F100及以上的混凝土所用的粗集料和细集料均应进行坚固性试验，其结果应符合本规范表410-7的规定。

d.抗冻混凝土宜采用减水剂，对抗冻等级F100及以上的混凝土掺引气剂，其拌和物的含气量应在表410-13范围内选择。

有抗冻要求的混凝土拌和物含气量控制范围表                 表410-13

| 集料最大粒径(mm) | 含气量范围(%) |  | 骨料最大粒径(mm) | 含气量范围(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 5.0～8.0 |  | 40.0 | 3.0～6.0 |
| 20.0 | 4.0～7.0 |  | 63.0 | 3.0～5.0 |
| 31.5 | 3.5～6.5 |  |  |  |

e.抗冻混凝土的最大灰比：

(a)当抗冻等级F50的混凝土无引气剂时，不应大于0.55；掺引气剂时，不应大于0.60 ；

(b)当抗冻等级F100的混凝土掺引气剂时，不应大于0.55。

(c)当抗冻等级F150及以上的混凝土掺引气剂时，不应大于0.50。

(6)防腐蚀混凝土

a.海水环境中混凝土在建筑物上部位的划分应符合表410-14的规定。

海水环境混凝土部位划分                     表410-14

| 大 气 区 | 浪 溅 区 | 水位变动区 | 水 下 区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计高水位加 1.5m以上 | 设计高水位加1.5m至设计高水位减1.0m之间 | 设计高水位加1.0m至设计低水位减1.0m之间 | 设计低水位减1.0m以下 |

b.海水环境钢筋混凝土结构的施工缝不宜设在浪溅区或拉应力较大部位。

c.海水环境混凝土水灰比最大允许值应分别满足表410－15的规定。

d.海水环境混凝土中应按图纸要求添加防腐剂(SRA型等)，混凝土防护等级不应低于图纸要求等级。

e.按耐久性要求，海水环境混凝土的最低水泥用量应符合表410-16的规定。

海水环境混凝土的水灰比最大允许值              表410-15

| 环境条件 |  |  |  | 钢筋混凝土和预应力混凝土 |  | 无筋混凝土 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 北方 | 南方 | 北方 | 南方 |
| 大气区 |  |  |  | 0.55 | 0.50 | 0.65 | 0.65 |
| 浪溅区 |  |  |  | 0.50 | 0.40 | 0.65 | 0.65 |
| 水位变动 |  |  | 严重受冻 | 0.45 | － | 0.45 | － |
|  |  |  | 受冻 | 0.50 | － | 0.50 | － |
|  |  |  | 微冻 | 0.55 | － | 0.55 | － |
|  |  |  | 偶冰、不冰 | － | 0.50 | － | 0.65 |
| 水下区 | 不受水头作用 |  |  | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.65 |
|  | 受水头作用 | 最大作用水头与混凝土壁厚之比＜5 |  | 0.60 |  |  |  |
|  |  | 最大作用水头与混凝土壁厚之比为5～10 |  | 0.55 |  |  |  |
|  |  | 最大作用水头与混凝土壁厚之比＞10 |  | 0.50 |  |  |  |

注：①除全日潮型区域外,其他海水环境有抗冻性要求的细薄构件(最小边尺寸小于300㎜者，包括沉箱工程)，混凝土的水灰比最大允许值宜减小。

②对有抗冻要求的混凝土，如抗冻性要求高时，浪溅区范围内下部1m应随水位变动区按抗冻性要求确定其水灰比。

③位于南方海水环境浪溅区的钢筋混凝土宜掺用高效减水剂。

海水环境混凝土的最低水泥用量(㎏/m3)            表410-16

| 环 境 条 件 |  | 钢筋混凝土和预应力混凝土 |  | 无筋混凝土 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北方 | 南方 | 北方 | 南方 |
| 大气区 |  | 300 | 360 | 280 | 280 |
| 浪溅区 |  | 360 | 400 | 280 | 280 |
| 水位变动区 | F350 | 395 | 360 | 395 | 280 |
|  | F300 | 360 |  | 360 |  |
|  | F250 | 330 |  | 330 |  |
|  | F200 | 300 |  | 300 |  |
| 水下区 |  | 300 | 300 | 280 | 280 |

注：1.有耐久性要求的大体积混凝土，水泥用量应按混凝土的耐久性和降低水泥水化热综合考虑。

2.对有抗冻要求的混凝土，浪溅区范围内下部1m应随同水位变动区按抗冻性要求确定其水泥用量。

f.海水环境混凝土中最大水泥用量不宜大于500㎏/m3；

g.掺外加剂时，可适当减少水泥用量，但不得降低混凝土的密实性。

h.海水环境结构物的混凝土保护层垫块质量应符合下列规定：

(a)垫块的强度、密实性应高于构件体混凝土，垫块宜采用水灰比不大于0.40的砂浆或细石混凝土制作。

(b)垫块厚度尺寸不允许负偏差，正偏差不得大于5mm。

i.海水环境的混凝土的含碱总量及氯离子含量应符合本规范410.02-1(3)款及410.06-2(8)款的规定。

4.混凝土的试配

(1)承包人应向监理人提出混凝土配合比设计的详细内容，以取得监理人的批准，其内容包括：

a.水泥的品种与来源；

b.各种集料的来源；

c.用图表表示的细、粗集料标准级配细节；

d.用图表表示的组合集料标准级配细节，连同细、粗集料组合的比例细节；

e.集料与水泥的质量比；

f.水与水泥的质量比；

g.制造与养生的方法；

h.与混凝土结构类型、配筋及尺寸有关系的和易性(坍落度)。

(2)每个级别的混凝土，应先做3盘或更多的试配合，用来估定和易性、强度、经济性、含气量、坍落度、修饰及一般外观。然后将最佳的配合比分做出同样配料的三盘，每盘有6个尺为150mm×150mm×150mm的立方体，3个用于7d的抗压试验，3个用于28d的抗压试验。对于预应力混凝土，每盘应另按 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005)制备6个150mm×150mm×300mm的试件并进行抗压弹性模量试验。所有试验按《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005)进行，且经监理人过目。

(3)当做出符合本条要求的试拌和后，承包人应提出每种配合比的详细资料，包括强度、各集料的级配、混合级配、配合比、水灰比、集料—水泥比及坍落度，报请监理人批准。承包人在随后拌制混凝土时应保持这个配合比，除非监理人同意，否则不得更改。

(4)当水泥的来源、质量或者集料有改变，都必须提出改变配比，重复上述程序，在新配合比使用前必须获得监理人的批准。

(5)在每次实际拌和混凝土前，承包人应按照监理人批准的方法测量集料的含水率，并在用水量中予以扣除，提出供实际使用的施工配合比。

(6)当承包人打算购买工厂的预制混凝土构件时，应向监理人提供工厂生产的证明，内容应包括混合料比例、水灰比、和易性以及混凝土获得的28d强度等详细资料，经监理人审查批准，方可购买使用，但承包人并不因此而免除其应承担的责任。

### 410.07  材料运输和存储

1.集料

(1)混凝土用的集料，在运输或工地存储时，应使其不受污染。

(2)集料应按不同尺寸运抵工地，并储存在相互分开的不同料堆中。

(3)粗集料堆应按厚度不超过1m的水平层堆放，以免集料发生离析。如果集料有离析时，必须重新拌和，以符合规定的级配要求。

2.水泥

(1)水泥在运输过程中必须用防水篷布或其他有效的防水覆盖物加以覆盖。散装水泥运输车辆的储料斗和筒仓，不应残留不同类型的、低级别的水泥或其他任何材料。

(2)水泥应储存足够的数量，以满足混凝土的浇筑需要。任何时候不能因水泥供应中断而暂停浇筑。

(3)承包人应在适当地点建立完全干燥、通风良好、防风雨、防潮湿的足够容量的库房放置水泥，地板应高出地面至少0.3m，以防止受潮。袋装水泥应紧密堆放，以减少空气流通，堆垛高度以不超过12袋为宜。堆垛应至少离开四周墙壁200mm，各垛之间应留置宽度不小于700mm的通道。散装水泥宜在专用的仓罐内储放，散装水泥在库内储放时，水泥库的地面和外墙内侧应进行防潮处理。

(4)不同种类的水泥应储存于不同库房；不同批交货的水泥，其储存方式应便于按交货的先后次序以使用。

(5)水泥在交货后应尽快使用，使用时应为松散流动体并没有结块。

(6)对于小型结构物使用的水泥可以露天存放，但应有高的平台和严密的防雨设施。

### 410.08  混凝土拌和

1.称量

(1)称量和配水机械装置，应维持在良好状态。其精确度应准确到±0.4%，并应至少每周校核一次，如监理人认为必要，应以精确的质量和体积对比进行精度校核。

(2)所有混凝土材料，除水可按体积称量外，其余均按照质量称量。预制场或搅拌站集中拌制的混凝土，细、粗集料称量的允许偏差为±2%；水、水泥、外加剂的允许偏差为±1%。如在现场拌制混凝土，上述允许偏差可各增(+)或减(-)1%。

2.拌和

(1)混凝土只能按工程当时需用的数量拌和。已初凝的混凝土不得使用，不允许用加水或其他办法变更混凝土的稠度。浇筑时坍落度不在表410-9规定限界之内的混凝土不得使用，并应按监理人指示处理。

(2)混凝土可在工程现场、拌和厂或搅拌车中拌和。应使用经过监理人批准的类型和容量的搅拌设备。大型及特大型桥梁施工用拌和设备应能自动控制混合料的配合比、水灰比以及自动控制进料(各种集料、水泥、水)和出料，并自动控制混合料的拌和时间。所有搅拌设备都应始终保持良好的状况，任何不符合规格及不符上述规定的完好设备，以及有缺陷的搅拌设备，不得用于混凝土的拌和，均须撤出工地。

(3)混凝土拌和工作，应将各种组合材料搅拌成分布均匀、颜色一致的混合物。最短连续搅拌时间，从所有材料进搅拌筒到混凝土从搅拌筒排出，应符合表410-17要求。

最短拌和时间(min)                               表410-17

| 搅 拌 机 型 | 搅拌机容量(L) | 坍 落 度 (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0～30 | 30～70 | ＞70 |
| 自落式 | ≤400 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
|  | ≤800 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
|  | ≤1200 | — | 2.5 | 1.5 |
| 强制式 | ≤400 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
|  | ≤1500 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |

(4)搅拌筒的转动速度，应按搅拌设备上标出的速度操作。

(5)每盘混凝土拌和料的体积不得超过搅拌筒标出的额定容量的10%，额定容量每盘少于一袋水泥的搅拌设备不得使用。

(6)在水泥和集料进筒前，应先加一部分拌和用水，并在搅拌的最初15s内将水全部均匀注入筒中。筒的入口无材料积结。

(7)除非监理人另外同意，搅拌筒拌和的第一盘混凝土粗集料数量只能用到标准数量的2/3。

(8)在下盘材料装入前，搅拌筒内的拌和料应全部倒光。搅拌设备停用超过30min时，应将搅拌筒彻底清洗才能拌和新混凝土。如改变水泥类型时，应彻底清洗搅拌设备。

(9)工地现场均应准备应急的完好搅拌设备，以应付随时出现的问题。

(10)除非监理人批准，混凝土不得使用人工拌和。当采用人工拌和时水泥的用量应较同样等级机拌混凝土规定用量多10%，每批人工拌和混凝土的体积不得超过0.5m3。

### 410.09  混凝土运输

1.用以运输及存放混凝土的容器应不渗漏、不吸水，必须在每天工作后或浇筑中断超过30min时予以清洗干净。

2.为了避免日晒、雨淋和寒冷气候对混凝土质量的影响，当需要时，应将运输混凝土的容器加上遮盖物。

3.当用轻轨斗车运输混凝土时，轻轨应铺设平整，以免混合料因斗车振动而发生离析。

4.从加水拌和到入模的最长时间，应由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定，并应符合表410-18规定。

混凝土拌和物运输时间限制(min)                     表410-18

| 气 温(℃) | 无搅拌运输(min) | 有搅拌运输(min) |
| --- | --- | --- |
| 20-30 | 30 | 60 |
| 10-19 | 45 | 75 |
| 5-9 | 60 | 90 |

注：表列时间系指从加水搅拌至入模时间。

5.用混凝土泵或带式运输机运送混凝土时，应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第11.5.3条和第11.5.4条有关规定执行。

### 410.10  混凝土浇筑

1.一般要求

(1)混凝土的浇筑方法，应经监理人批准，并尽可能采用水泥混凝土泵送浇筑方法。

(2)浇筑混凝土前，全部支架、模板和钢筋预埋件应按图纸要求进行检查，并清理干净模板内杂物，使之不得有滞水、冰雪、锯末、施工碎屑和其他附着物质，未经监理人检查批准，不得在结构任何部分浇筑混凝土。在浇筑时对混凝土表面操作应仔细周到，使砂浆紧贴模板，以使混凝土表面光滑、无水囊、气囊或蜂窝。

(3)混凝土分层浇筑厚度不应超过表410-19规定。混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断，间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。混凝土的运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过表410-20的规定。

混凝土分层浇筑厚度表                     表410-19

| 项次 | 振捣方法 |  | 浇筑层厚度(㎜) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用插入式振动器 |  | 300 |
| 2 | 用附着式振动器 |  | 300 |
| 3 | 用表面振动器 | 无筋或配筋稀疏时 | 250 |
|  |  | 配筋较密时 | 150 |
| 3 | 人工捣实 | 无筋或配筋稀疏时 | 200 |
|  |  | 配筋较密时 | 150 |

混凝土的运输、浇筑及间歇的全部允许时间(min)        表410-20

| 混凝土强度等级 | 气温不高于25℃ | 气温高于25℃ |
| --- | --- | --- |
| ≤C30 | 210 | 180 |
| ＞C30 | 180 | 150 |

注：当混泥土中掺有促凝剂或缓凝剂时，其允许时间应根据试验结果确定。

(4)混凝土在浇筑前，混凝土的温度应维持在10℃至32℃之间。

(5)除非监理人另外同意，混凝土由高处落下的高度不得超过2m。超过2m时应采用导管或溜槽。超过10m时应采用减速装置。导管或榴槽，应保持干净，使用过程要避免发生离析。

(6)浇筑混凝土期间，应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况，当发现有松动、变形、移位时，应及时处理。施工过程在混凝土中预留的孔洞在施工后应用相同的混凝土修补，预留的钢构件应按第414节相关规定进行防锈，以防混凝土表面被污染。

(7)为提高混凝土结构物的防腐蚀耐久性，在混凝土施工中应按图纸要求及《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG/T B07-01-2006)的相关规定，重点控制好混凝土的振捣均匀、密实、混凝土的养护、钢筋的混凝土保护层厚度和控制好施工阶段的混凝土裂缝。

(8)混凝土初凝至达到拆模强度之前，模板不得振动，伸出的钢筋不得承受外力。

(9)在晚间浇筑混凝土，承包人应具有监理人批准的适当的照明设施。

(10)工程的每一部分混凝土的浇筑日期、时间及浇筑条件都应保有完整的记录，供监理人随时检查使用。

2.泵送混凝土

(1)泵送混凝土在浇筑之前必须进行配合比及规定的预备试验并以监理人书面批准。混凝土泵送施工工艺见《混凝土泵送施工技术规程》(JTJ/T 10—95)有关规定。

(2)在浇筑混凝土开始之前，先泵送一部分水泥砂浆，以润滑管道。而后，最先泵出的混凝土应废弃，直到排出监理人认可的、质量一致的、和易性好的混凝土为止。

(3)混凝土的泵送作业，应使混凝土不断地输出，且不产生气泡。泵送作业完成后，管道里面残留的混凝土应及时排出，并将全部设备彻底进行清洗。

(4)泵机开始工作后，中途不得停机，如非停机不可，停机时间一般不超过30min，炎热气候不能超过10min。停机期间应每隔一定时间泵动几次，防止混凝土凝结堵塞管道。

3.大体积混凝土的浇筑

大体积混凝土的浇筑应在一天中气温较低时进行，应参照下述方法控制混凝土水化热温度。

(1)大体积混凝土材料要求及配合比设计，应符合本规范第410.06节大体积混凝土有关规定。

(2)减少浇筑层厚度，加快混凝土散热速度。

(3)混凝土用料要遮盖，避免日光暴晒，用冷却水搅拌混凝土以降低入模温度。

(4)在混凝土内埋设冷却管通水冷却。

(5)混凝土浇筑后要注意覆盖保温，加强养生；遇气温骤降的天气应注意保温，以防裂缝。

4.高强混凝土的浇筑

(1)高强混凝土的材料及配合比要求应符合本规范第410.06节有关要求。

(2)配制高强混凝土必须准确控制用水量，砂石中含水量应仔细测定后从用水量中扣除。除事先规定的部分用水可留在现场补加外，严禁在材料出机后再加水。

(3)高效减水剂宜采用后掺法，如制成溶液加入应在用水量中扣除这部分溶液用水。

(4)加入减水剂后，混凝土拌和料在搅拌机中继续搅拌的时间,当用粉剂时不得少于60s，当用溶液时不得少于30s。

(5)拌制高强度混凝土必须使用强制式搅拌机，宜采用二次投料法拌制。

(6)混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑时间。允许间断时间应经试验确定。若超过间断时间，须采取保证质量措施或按工作缝处理。

### 410.11  各类混凝土结构的混泥土浇筑

1.基础及墩、台

(1)基一般基础及墩、台混凝土应在整个平截面范围水平分层进行浇筑，当截面过大，不能在前层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成次层混凝土时，可分块进行浇筑。分块浇筑时符合下列规定：

a.分块宜合理布置，各分块平均面积不宜小于 50㎡；

b.每块高度不宜超过2m；

c.块与块之间的竖向接缝面应与基础平截面短边平行，与平截面长边垂直；

d.上下邻层混凝土间的竖向接缝，应错开位置做成企口，并按施工缝处理。

e.埋置式结构基础施工前，应按图纸要求处理地基，地基承载力必须符合图纸要求。

(2)采用滑升模浇筑墩、台混凝土时，应符合下列规定：

a.宜采用低流动度或半干硬性混凝土；

b.浇筑应分层分段进行，各段应浇筑到距模板上口不少于100～150mm的位置为止。若为排柱式墩台，各立柱应保持进度一致。

c.应采用插入式振捣器振捣；

d.每一整体结构的浇筑应连续进行，若因故中断，应按施工缝处理；

e.混凝土脱模时的强度宜为0.2～0.5MPa,脱模后，如表面有缺陷，应及时予以修理。

f.对滑模顶升应严格控制其竖向精度，千斤顶应分组设置，除能同步顶升外，并可调整桥墩的竖向精度。提升速度不宜过快，以100～300㎜/h为宜。

(3)采用翻转模板浇筑墩、台混凝土时，除可参见上述滑升模板施工有关规定外，还应注意下列规定：

a.翻转模板在结构上应有足够的强度和刚度，制作精度应满足图纸要求。每节模板的高度视超重设备能力的大小而定，其质量以不超过1.5～2.0t为宜。

b.浇筑混凝土应采用泵送，混凝土的配合比及外加剂掺量需进行选择和反复试验。

c.翻转模板施工是由两节模板交替轮番往上安装浇筑混凝土，须在已浇筑的混凝土强度达到10～15MPa后，始可在已浇混凝土的模板上立模。

d.翻转模板的单块尺寸较大，起吊时遇风，容易产生激烈的摆动，起吊前应有所准备，采取适当的稳定措施，保证安全。

(4)高桥墩的施工，应符合下列规定：

a.高桥墩的施工可采用滑模法或承包人习惯使用的行之有效的方法浇筑混凝土。承包人应在施工前28d将施工计划报监理人审批。

b.承包人应根据所采用的施工方法和施工荷载，对高桥墩进行必要的结构验算，并将验算书报监理人审批后方可实施。

c.施工时应严格控制墩身的竖直度或斜度，控制浇筑处桥墩顶面的偏心，发现偏差应立即予以纠正。

d.混凝土浇筑宜连续进行，若浇筑过程因故中断，则中断时间不得超过前层混凝土的初凝时间，否则应按施工缝进行处理。

e.在整个高墩的施工过程，承包人应采取措施，加强墩身混凝土的养生。

f.所有施工支架及工作平台，应具有足够的强度和刚度，同时应设置必要的安全防护设施，以确保施工安全。

g.高桥墩施工过程中，应随时进行施工部位的位移观测，作好观测记录，以便随时采取相应措施进行校正，并报送监理人备案。

2.柱

(1)除非监理人另有指示，墩柱混凝土应在一次作业中浇筑完成。混凝土墩柱应在浇筑完成后最少24h，且混凝土强度达到设计强度的75%以上，方可允许浇筑盖梁混凝土，但图纸上另有注明者除外。

(2)若采用滑升模板施工，应符合前款滑升模板施工的规定；当为排柱式墩台，各立柱的浇筑进度应保持一致。

(3)独柱墩施工时，应严格按图纸规定控制施工时墩顶的偏心，随时观测墩顶部位移，并做记录，以便随时采取相应措施进行校正。施工期间应严格防止对桥墩发生意外撞击。

3.承台

(1)在已完成的桩基上浇筑承台混凝土时搭设的支架及模板，应符合图纸及本规范第402节有关规定。

(2)为了避免承台大体积混凝土因水化热使温度升高而导致混凝土裂缝，可采取下列几种措施：

a.在进行配合比试验时，根据图纸的强度要求，选择水化热低的水泥，改善集料级配，降低水灰比，选择优质外加剂并尽量减少水泥用量，其配合比设计应符合本规范第410.06-3(4)条的有关规定。

b.承台厚充较大时，可分成几层较薄的浇筑层，以增加散热面，延长浇筑时间和散热时间，使混凝土升温值得以减小。每层厚度可取1.5m左右，每层浇筑间隔时间6～7d。大体积混凝土浇筑应符合本规范第410.10-3条有关规定。

c.在混凝土浇筑体内，埋设冷却管通水冷却。冷却管宜采用导热性能较好并具有一定强度的输水钢管。输送冷却水时，应注意冷却水与混凝土的温差不宜过大。

4.在支架上浇筑钢筋混凝凝土梁式桥

(1)承包人应向监理人送交拟采用的浇筑方法的详细内容和说明，包括静力计算和图纸，得到监理人的批准后，方可开始施工。

(2)支架应稳定，支架强度、刚度等的要求应符合本规范第402.03节及第402.04节的规定。支架搭设后，应对支架进行预压。

(3)支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计高程的要求。

(4)浇筑梁体混凝土时，一般宜按梁的全部横断面斜向分段、水平分层地连续浇筑。上层与下层前后浇筑距离应不小于1.5m,每层浇筑厚度当用插入式或附着式振捣器振捣时,不宜超过300㎜。

(5)箱梁体不能一次浇筑完成，而需要分层浇筑时，底板可一次浇筑完成，腹板可分层浇筑，分层间隔时间宜控制在混凝土初凝前且使层与层覆盖住。

(6)整体浇筑进应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若支架下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑。

5.在拱架上浇筑混凝土、钢筋混凝土拱

(1)跨径小于16m的拱圈或拱肋，应按拱圈全宽度从两端拱脚向拱顶对称地连续浇筑，并在拱脚混凝土初凝前全部完成。如不能在限定时间内完成，则应在拱脚预留一个隔缝并最后浇筑隔缝混凝土。

(2)跨径大于或等于16m拱圈或拱肋，应沿拱跨方向分段浇筑。分段接缝位置，拱式拱架宜设置在拱架受力反弯点、拱架节点、拱顶及拱脚处；满布式拱架宜设置在拱顶、1/4部位、拱脚及打拱架节点等处。各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度一般为0.5～1.0m，且满足钢筋接头要求。

(3)分段浇筑程序应符合图纸要求，各分段内的混凝土应一次连续浇筑完毕，因故中断时，应浇筑成垂直于拱轴线的施工缝；如已浇筑成斜面，应凿成垂直于拱轴线的平面或台阶或接合面。

(4)间隔槽混凝土，应待拱圈分段浇筑无成后且其强度达到设计强度的75%和接合面施工缝处理后，由拱脚向拱顶对称进行浇筑。拱顶及两拱脚间隔槽混凝土应在最后封拱时浇筑。封拱合龙温度应符合图纸要求，如图纸未规定时，宜在接近当地年平均温度或5～15℃时进行。拱顶调整拱圈应力，应在拱圈混凝土强度达到设计强度后，方可进行。

(5)浇筑大跨径拱圈(拱肋)混凝土时，纵向钢筋接头应安排在图纸规定的最后浇筑的几个间隔槽内，并应在这些间隔槽浇筑时再连续。

(6)浇筑大跨径拱圈(拱肋)混凝土时，宜采用分环(层)分段法浇筑，也可沿纵向分成若干条幅，中间条幅先行浇筑合拢，达到图纸要求后，再按横向对称、分次浇筑合龙其他条幅。其浇筑顺序和养护时间应符合图纸要求。

(7)大跨径钢筋混土箱形拱圈(拱肋)可采用拱架上组装并现浇的施工方法。其施工方法应符合图纸要求及《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第16.2.1条7款的要求。

(8)在支架上浇筑的上承式拱桥，其拱上结构混凝土浇筑应在拱圈及间隔槽混凝土强度达到设计要求强度以后进行；如设计未规定，可按达到混凝土设计强度等级的30%以上方可进行。一般应由拱脚至拱顶对称、均衡地浇筑。

(9)立柱底座应与拱圈(拱肋)同时浇筑，立柱上端施工缝应设在横梁承托底面上；桥面系的梁与板应尽量同时浇筑；两相邻伸缩缝间的桥面板应一次浇完成。

6.钢筋混凝土斜腿刚构的浇筑

(1)承包人将斜腿刚构混凝土浇筑方法、程序等至少在施工前28d报送监理人批准。

(2)斜腿部分混凝土的浇筑，系在斜度大而周边封闭的模板内灌筑，因此应采取措施，防止振捣时发生离析及斜腿上缘表面出现过多气泡现象。

(3)斜腿刚构上部主梁施工宜采用搭架现浇，如主梁为箱梁时，先浇筑底板、腹板，后浇筑顶板混凝土。

(4)施工支架必须进行预压，预压力不得小于主梁自重的80%，并随着混凝土的浇筑，逐步减小预压荷载。

(5)浇筑混凝土及设置钢筋，应符合图纸规定及本规范第403节、第410节有关的规定。

(6)浇筑混凝土前严格遵守图纸规定设置预埋件，不得遗漏。

7.栏杆及护栏(防撞墙)

(1)除非监理人另有批准，混凝土栏杆及护栏(防撞墙)应在该跨拱架或脚手架放松后才能浇筑。特别要注意使模板光顺并紧密装配，以能保持其线条及外形，且在拆模进不得损害混凝土。应按施工详图制作所有模板以及斜角条，并具有简洁斜角接头。在完成工程中，所有角隅应准确、线条分明、表面光洁，且无裂缝、碎裂或其他缺陷。

(2)预制栏杆构件的浇筑，振捣时应注意模板不得漏浆，确保外表光洁、平整。当混凝土足够硬化时，即可自模中取出预制构件并养生。

(3)可以采用加湿加温方法和用快硬水泥或减水泥剂以缩短养生期，其方法应经监理人批准。

(4)存放并装卸预制构件时，应保持边缘及角隅完整和平整。在安放前或安放时任何碎裂、损坏、开裂的构件应废弃并从工程中移去。

(5)与预制栏杆柱相连接的就地浇筑栏杆帽及护栏帽，在浇筑并整修混凝土时应防止栏杆及护栏被沾污和变形。

8.预制构件

(1)预制场地应平整、坚实、清洁，并采取排水措施，防止场地沉降。每个预制构件应一次浇筑完成，不得间断。预制构件浇筑时宜采用刚模板。

(2)采用平卧重叠法浇筑混凝土时，下层构件顶面应设临时隔离层，上层构件须待下层混凝土强度达到5.0MPa后，方可浇筑。

(3)在空心板的筒模周围浇筑混凝土时，应采取措施使筒模不致移位，并特别注意防止筒模上浮。混凝土应分两层浇筑，底层浇至筒模的圆心处，并振捣使之沉积，然后在下层混凝土仍有足够塑性时尽快浇筑上层混凝土，用振捣器使上下层混凝土结合。

(4)腹板底部为扩大断面的T形梁和I形梁，应先浇筑其扩大部分并振实，再浇筑其上部腹板及翼缘板。

(5)预制构件的底模板应按图纸要求设置预拱度。预应力混凝土梁、板应根据图纸提供的理论拱度值，结合施工实际情况，正确预计梁体拱度的变化值，采取相应措施。若后张法全预应力混凝土预计的拱度值较大时，应考虑在预制台座上设置反拱。当梁体的实际拱度已较大，将对桥面混凝土的施工造成影响时，应书面报告监理人，会同设计单位协商解决。

(6)U形梁或拱肋，可一次浇筑或分两次浇筑。一次浇筑时，应先浇筑底板及底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板。分两次浇筑时，先浇筑底板到底板承托顶面，按施工缝处理后，再浇筑腹板混凝土。

(7)箱形梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板。腹板浇筑可分段进行，亦可由一端向另一端逐步推进，并及时捣振。箱形梁段的浇筑，应采取必要措施以便于拆除箱梁内模板。

(8)所有预制构件，都应按图纸规定，将各种预埋件、吊环等准确埋置，不得遗漏。

(9)为加速模板周转，小型构件可采用干硬性混凝土，以下述方法进行预制。

a.翻转模板法。构件浇筑并振实后，连同模板反转，然后脱去模板，立即进行混凝土表面修抹。

b.在移动式底模上或平整的地面上浇筑混凝土，振动时应于表面加压，增加振动时间，然后短时间内拆模，修整混凝土边角。

### 410.12  混凝土捣实

1.一般要求

所有混凝土，一经浇筑，应立即进行全面的捣实，使之形成密实、均匀的整体。

2.设备

(1)除非监理人书面许可采用其他方法，混凝土的捣实，一般均应使用内部机械振捣；混凝土构件顶面部分，预应力混凝土构件或其他特殊地方可用外部机械振捣。

(2)振捣器的类型应经监理人批准，振捣器应能以不小于4500脉冲的频率传递振动于混凝土，使在距振捣点至少0.5m以内的混凝土产生25mm坍落度的可见效应。

(3)工地上应配有足够数量的处于良好状态的振捣器，以便可随时替补。

3.振捣

(1)振捣应在浇筑点和新浇筑混凝土面上进行，振捣器插入混凝土或拔出时速度要慢，以免产生空洞。

(2)振捣器要垂直地插入混凝土内，并要插至前一层混凝土，以保证新浇混凝土与先浇混凝土结合良好，插进深度一般为50-100mm。

(3)插入式振捣器移动间距不得超过有效振动半径的1.5倍。表面振捣器移位间距，应使振动器平板能覆盖已振实部分100mm左右。

(4)当使用插入式振捣器时，应尽可能地避免与钢筋和预埋构件相接触。

(5)模板角落以及振捣器不能达到的地方，辅以插针振捣，以保证混凝土密实及其表面平滑。

(6)不能在模板内利用振捣器使混凝土长距离流动或运送混凝土，以致引起离析。多余的自由浆宜立即清除，避免上下混凝土结合造成局部混凝土不均匀和挤压至边缘，拆模后出现泌水露砂与花脸图案。

(7)混凝土振捣密实的标志是混凝土停止下沉、不冒气泡、泛浆、表面平坦。振捣不能产生过振，避免粗集料下沉集中，造成混凝土内部不均质，同一构件中混凝土强度不一致。

(8)混凝土捣实后1.5h到24h之内，不得受到振动。

### 410.13  片石混凝土和小石子混凝土

1.片石混凝土

(1)片石混凝土仅限于图纸规定或监理人批准的情况下，用于重力式墩台及大型基础。用于片石混凝土的片石，应符合本规范第413节的要求。

(2)填充片石的数量不宜超过混凝土体积的25%，片石厚度不小于150mm。

(3)片石的抗压强度应不小于30MPa，并不得低于混凝土级别。

(4)片石在使用前应清扫、冲洗干净。

(5)片石应均匀放置于刚浇筑的混凝土上，其净距不小于100mm，片石表面离开墙、墩、台及基础的表面距离不得小于150mm。片石不得接触钢筋或预埋件。

2.小石子混凝土

(1)经监理人批准，在片石砌体或块石砌体中，可以采用小石子混凝土作为砂浆砌筑。

(2)小石子混凝土的粗集料可用碎石或砾石，粒径不大于20mm。

(3)小石子混凝土的级别应按图纸规定，配合比设计除照图纸或监理人另有规定者外，应按照第410.06小节有关规定办理。

(4)所拌的小石子混凝土应具有适当的和易性和保水性，其坍落度为50～100mm。

(5)小石子混凝土拌和后，应在45min内使用完，未用完的应予废弃。

### 410.14  施工缝

1.施工缝应按图示设置。外加施工缝应经监理人书面批准。

2.当监理人认为需要时，水平施工缝中，沿所有外露面，在模板内设40mm宽的板条，使施工缝保持直线。

3.在浇筑新混凝土前，施工缝的表面应用钢丝刷刷洗或凿毛。在用水刷洗时混凝土强度须达到0.5MPa，在人工凿毛时须达到2.5 MPa，用风动机凿毛时须达到10 MPa，同时应加水使混凝土保持潮湿状态直到浇筑新混凝土。

4.在浇筑新混凝土时，老混凝土强度必须达到1.2 MPa，如为钢筋混凝土，须达到2.5 MPa。同时在老混凝土面上水平缝抹一层厚10～20mm的1∶2水泥砂浆，竖直缝抹一层纯水泥浆。

5.下部结构混凝土的浇筑应使所有水平施工缝保持水平，并在可能时，缝位于完成结构的不暴露部位。当必须设垂直施工缝，或施工缝位于重要部位或具有抗震要求时，应有钢筋通过施工缝使结构成为整体。当施工缝为斜面时，应先凿成台阶状。当有抗渗要求时，施工缝宜作成凹形或设置止水带。

6.施工缝混凝土的浇筑应连续进行，暴露在可见的施工缝边线，应特别注意加以修饰，做到线条及高度整齐。

### 410.15  混凝土表面的修整

1.所有混凝土的外露面的外形应线形正确、顺畅、光洁、颜色一致。拆模后如表面有粗糙、不平整、蜂窝或不良外观时，应凿到监理人同意的深度，并以监理人同意的混凝土等级重新填筑和修整表面。这种修补工作要由监理人在总体上予以同意，监理人还可以要求将全部有缺陷混凝土清除重新浇筑。

2.表410-21规定了各种混凝土表面应具备的形式，并涉及到完工后混凝土表面所要求的纹理和平整度。由于不良模板间相互错移而引起的表面高低错开称为突变不平整，由直接测量测定。由模板的凸出或其他原因而引起的不平整称为渐变不平整，由2m直尺测定。

混凝土表面修整等级及标准                        表410-21

| 等级 | 修 整 类 别 | 修 整 标 准 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 模板成形的表面，埋置结构 | 突变不平整，不超过30mm |
| F2 | 模板成形的表面，一般修整 | 突变不平整，不超过6mm；渐变不平整，不超过10mm |
| F3 | 模板成形的表面，高标准修整 | 突变不平整，不超过3mm；渐变不平整，不超过5mm |
| U1 | 不用模板成形的表面，埋置结构，用刮板修整 | 突变不平整，不允许；渐变不平整，不超过12mm |
| U2 | 不用模板成形的表面，一般修整 | 突变不平整，不允许；渐变不平整，不超过6mm |

注：①F1及F2类的表面修整，在拆模后除了对有缺陷混凝土进行修补及填充模板系杆所留空穴外，无须再处理。仅当达不到最小厚度时，才校正表面凹陷。

②对于F3类，拆模后就应修整，使具有均匀纹理及外观，亦即处于相邻模板缝之间表面这类修整，要尽一切可能减少表面孔洞。水平及垂直施工缝应正确、平整。对模板接缝所留“突鳍”或类似不平整，应用金刚砂及永磨平。

3.除非监理人批准，用模板成形的混凝土表面不允许粉刷。

4.对墩台帽、路缘石及护墙的不用模板成形的外露面，应用木镘刀修整。当湿润薄膜消失以及混凝土已相当凝固，且无浮浆浮于表面时，应用钢镘刀在加压下镘平，以形成密实、平整、均匀且无镘刀抹痕的表面。

5.用于起组合作用于的不用模板的预制构件外露面，应按施工缝所述制备。

6.除了监理人另有批准外，表面修整要求如下：

a.预制构件

(a)用于起组合作用的顶面                     U2*

(b)直接铺沥青混凝土的顶面                   U2* *

(c)模板成形的外露面                         F2

(d)模板成形的非外露面                       F1

(e)模板成形的内部空心                       F1

b.就地浇筑混凝土

(a)模板成形的护栏表面                       F3

(b)模板成形的外露面                         F2

(c)不用模板成形的外露面                     U2

(d)不用模板成形的埋置面                     U1

注：*按第410.14小节或图纸所示制备的施工缝。

* *用硬刷刷毛。

7.补修混凝土所用的材料，应符合本规范的要求。所有填充应与孔穴表面紧密结合，在填充及养生和干燥后，应坚固、无收缩开裂及鼓形区，表面平整且相邻表面平齐。

8.当监理人认为承包人在施工过程中，混凝土因受约束而产生收缩开裂，其宽度为0.15㎜或大于0.15㎜时，承包人应在监理人指示下，修补这些受收缩作用的截面，即在混凝土中插入螺纹套管并压入环氧树脂溶液，使环氧树脂贯入全部开裂截面。环氧树脂硬化以后，填缝外面必要时应磨平且加色，使与相接的混凝土配合一致。

### 410.16  混凝土养生

1.一般要求

(1)混凝土浇筑完成后，待表面收浆后尽快对混凝土进行养生，洒水养生应最少保持7d或监理人指示的天数。预应力混凝土的养生期应延长至施加预应力完成为止。

(2)构件体积较大，水泥含量较高，或采用特别养生方法进行养生的构件，其养生方法应经监理人批准。

(3)构件不应有由于混凝土的收缩而引起的超过允许范围的裂缝。

(4)结构物各部分构件，不论采用什么养生方法，在拆模以前均应连续保持湿润。

(5)同样构件尽可能在同一条件下养生。

(6)当结构物与流动性的地表水或地下水接触时，应采取防水措施，保证混凝土在浇筑后7d之内不受水的冲刷。当环境水有侵蚀作用时，应保证混凝土在浇筑后10d内以及其强度达到设计等级的70%以前，不受水的侵袭。

(7)养生期间，混凝土强度达到2.5MPa之前，不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。

2.洒水养生

(1) 洒水养护宜用自动喷水系统和喷雾器，湿养护不应间断，不得成干湿循环。提供的覆盖材料应事先取得监理人的同意。养生用水应符合第410.03小节的要求。

(2) 洒水养生应根据气温情况，掌握恰当的时间间隔，在养生期内保持表面湿润。

(3) 气温低于+5℃时，应覆盖保温，不得洒水养生。

(4)新浇筑混凝土应及早开始养护，避免水分的蒸发，混凝土的湿养护不得间断，不同组成胶凝材料的混凝土湿养护最低期限宜满足表410-22的要求。

(5)大掺量矿物掺和料混凝土，应注意初始保湿养护，避免新浇混凝土表面过早暴露在空气中，在结束正常养护后仍宜采取适当措施，能在一段时间内防止混凝土表面快速失水干燥。大掺量矿物和料混凝土结束湿养护时的现场混凝土强度不应低于28d强度的70%。

不同混凝土湿养护的最低期限            表410-22

| 混凝土类型 | 水胶比 | 大气湿度50%＜RH＜75 |  | 大气湿度RH＜50%有风，或阳光直射 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日平均气温(℃) | 湿养护期限(d) | 日平均气温(℃) | 湿养护期限(d) |
| 胶凝材料中掺有粉煤灰(＞15%)或矿渣(＞30%) | ≥0.45 | 5 10 ≥20 | 14 10 7 | 5 10 ≥20 | 21 14 7 |
|  | ≤0.45 | 5 10 ≥20 | 10 7 5 | 5 10 ≥20 | 14 10 7 |
| 胶凝材料主要为硅酸盐或普通硅酸盐水泥 | ≥0.45 | 5 10 ≥20 | 10 7 5 | 5 10 ≥20 | 14 10 7 |
|  | ≤0.45 | 5 10 ≥20 | 7 5 3 | 5 10 ≥20 | 10 7 5 |

3.防水纸、塑料布养生

(1) 防水纸应尽可能采用大幅宽纸。相邻纸应至少重叠150mm，并用胶带、玛蹄脂、胶水或其他批准的方法紧密粘合，使整个混凝土表面形成完全防水覆盖，应固定防水纸不被风吹移动。养生期内任何纸破碎或损坏时，应立即修补该部分。不应使用丧失防水性能的纸段。

(2) 塑料布的使用要求同防水纸。

4.蒸汽养生

(1) 当承包人采用蒸汽养生时，应事先经试验确认，对于加入外加剂的混凝土构件，经蒸气养生后确无有害影响，并取得监理人的批准，才能进行蒸气养生。

(2)用硅酸盐水泥或普通水泥拌制的混凝土，其配制强度应比正常养生时适当提高；用快硬水泥拌制的混凝土不得使用蒸汽养生。

(3)混凝土浇筑完毕后，应在养护棚内静放后再加温，静放时间：塑性混凝土为2～4h，干硬性混凝土为1h；当采用缓凝型外加剂的混凝土为4～6h;静放温度不宜低于10℃。

(4) 养护温度：当采用普通硅酸盐水泥时，养护温度不宜超过80℃；当采用太渣硅酸盐水泥时，养护温度可提高到85～95℃。

(5)用蒸汽加热法养护混凝土时，混凝土的升、降温度速度不得超过表410-23的规定。

加热养护混凝土的升、降温度速度                 表410-23

| 表面系数 | 升温速度(℃/h) | 降温速度(℃/h) |
| --- | --- | --- |
| ≥6 | 15 | 10 |
| ＜6 | 10 | 5 |

(6)构件出池或撤除保温设施时，表面温度与环境温度之差不宜大于20℃。

### 410.17  炎热气候的混凝土施工

在浇筑前的混凝土温度不应超过32℃。承包人应采取以下措施以保持混凝土温度不超过32℃。

1.集料及其他组成成分的遮荫或围盖和冷却。

2.在生产及浇筑时对配料、运送、泵送及其他设备的遮荫或冷却。

3.喷水以冷却集料。

4.用致冷法或埋水箱法或在部分拌和水中加碎冰以冷却拌和水，但在拌和完后，冰应全部融化。

5.与混凝土接触的模板、钢筋、钢法兰盘及其他表面，在浇混凝土前应冷却至32℃以下，其方法有盖以湿麻布或棉絮、喷雾状水，用保护罩覆盖或其他认可的方法。

6.喷洒用水及制冰用水应符合第410.03小节的要求。

7.桥面板及桥面铺装混凝土浇筑温度应不超过26℃。蒸发率大于每小时0.5kg/m2时，则不应在桥面板、桥面铺装或其他暴露的板式结构上浇筑混凝土。

### 410.18  寒冷气候的混凝土施工

1.如室外日平均气温连续5d低于5℃，混凝土工程施工除其材料及施工要求应符合本规范有关规定外，承包人应向监理人提交一份关于冬期浇筑混凝土及养生的施工方案，详细说明所采用的施工方法和设备，保证混凝土的在浇筑后的头7d不低于10℃。

2.承包人应备有足够数量的能连续记录的温度计，在头7d内，约每30m3混凝土，在其附近放置一个温度计，设专人连续观测记录。对断面较大的构件，承包人还应留测温孔测构件内部温度，其位置与数理由监理人选定，温度记录送交监理人。

3.混凝土拌和时，各项材料的温度应满足拌和所需的温度，为满足拌和温度，材料可分别加热。首先加热水，再加热集料，水泥只需保温，不得加热。材料加热的温度，按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第14.2.2条3款办理。

4.当确定拌和料的拌和温度时，应考虑混凝土拌和时及运输至成型的热量损失。热量损失可按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录J的公式进行计算。

5.当掺用氯化物于加热后的混合料时，除应符合第410.06-2(6)款规定外，混凝土初凝应不早于混凝土浇筑结束，并不得用蒸汽养生。

6.在已硬化的混凝土上继续浇筑混凝土时，接合面的温度至少应有5℃，且在浇筑混凝土过程中仍应维持5℃或以上的温度。

7.搅拌混凝土时，搅拌时间应较表410-13规定延长50%。

8.承包人在冬期寒冷气候条件下，应负责保护混凝土，任何由于保护不善受冻而损坏的混凝土都必须清除后重新浇筑，其费用由承包人承担。

### 410.19 质量检验

1.一般要求

(1)除非监理人另有批准，混凝土及混凝土材料的试验，均须按本节所规定的试验示准进行。

(2)所有取样应在监理人在场的情况下由承包人进行。

(3)试验应在监理人批准的试验室进行，必要时可送到独立的试验室进行试验，其试验费用均应由承包人负担。

(4)混凝土及其原材料的取样及试验按《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30—2005)进行。

2.原材料质量

(1)水泥：对进场的同厂家、同品质、同编号、同生产日期的水泥，袋装不超过200t为一批、散装不超过500t为一批验收，每批至少取样一次，按《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671—1999)、《水泥压蒸安定性试验方法》(GB/T 750—1992)、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346—2001)、《水泥细度检验方法  筛析法》(GB/T 1345—2005)的规定做胶砂强度(3d、7d、28d)、安全性、凝结时间、细度等项目试验。若对水泥品质有怀疑时，可委托有关单位做组成材料分析试验。

在正常保管情况下，每三个月检查一次，对质量有怀疑时，应随时检查。

(2)水：非饮用水，使用前应检查其质量。如水源有变或对水质有怀疑时，应随时检查。

(3)集料：

碎石：对进场的同料源、同级配的碎石每500m3为一批验收，每批至少取样一次，做筛分分析试验、视密度试验、容重试验、含泥量试验和针片状含量试验、压碎指标值试验。

砂：对进场的同料源、同开采单位，每200m3为一批验收，每批至少取样一次，做筛分分析试验、视密度试验、容重试验、含泥量试验。

在施工中，对集料含水率每工作班至少测定两次，天气骤变时，应酌情增加次数。

3.原材料称量

(1)水泥：使用散装水泥时，每工作班至少检查四次。使用袋装水泥时，进库前应酌情抽样检查包重。

(2)水：每工作班至少检查二次。

(3)集料：每工作班至少检查二次。

(4)外加剂：每工作班至少检查四次。

4.混凝土检查

(1)初始取样。初始取样用作检验入模前的混凝土的温度、含气量和坍落度。在开始浇筑混凝土时，应对每单元(一盘，或连续体积拌和时每10 m3)取样，并对温度、含气量和坍落度作试验(每个单元均取样且作三种试验)。当三个连续单元的温度、含气量和坍落度的试验结果在规范规定限度之内时，可以对每5个连续单元，随机取其中一个单元做含气量试验或坍落度试验，或两者均做试验。但当任何随机取样的试验结果超出规范限度时，仍然要对要求的各项性质，100%取样和试验。

应根据施工需要，另制取几组与结构物同条件养护的试件，作为拆模、吊装、张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。如监理人需要取几组对比同条件下的结构物的养护效果，承包人应无条件服从，并不得另行付费。

温度、含气量和坍落度的取样应按《公路工程水泥及水泥混凝土实验规程》（JTGE30—2005）规定，取样时间在混凝土出料0.2~0.6 m3之间。温度、含气量和坍落度的测定，监理人在场情况下有承包人进行。

温度、含气量和坍落度应分别符合本节第410.10-1(4)款、第410.06-2(8)款和表410-9的要求。

(2)验收取样。验收取样用作检验混凝土强度，并按以下规定进行：

a.不同等级及不同配合比的混凝土应分别制取试样，试样应在拌和机流出点制取，预拌混凝土则自送货车流出点提取。一组试件由3个150mm×150mm×150mm立方体组成，由承包人在监理人指导下完成；如果监理人认为必要，另加3个立方体作为监理人复检之用；用于强度预测的立方体个数由承包人自定。

b.一般体积的结构物(如基础、墩台)，每一单元制取2级。

c.连续浇筑大体积结构物，每80～200m3或每一工作班应制取2组。

d.每片梁长16m以下制取1组，16～30m制取2组，31～50 m制取3组，50m以上至少制取5组。小型构件每批或每工作班至少制取2组。

e.每根钻孔灌注桩至少制取2～4组。如换工作班时，每工作班应制取2组试件。

f.小型结构物，每座、每群或每工作班至少制取2组。当原材料和配合比相同，并由同一拌和站拌制时，可几座或几处合并制取2组。

g.一组试样的强度为组成这一组试样的3个立方体的28d抗压极限强度的平均值。

(3)评定。抗压强度的试验验收，应按是否符合图上所示混凝土的设计等级进行评定。

a.统计方法评定。应以同样的等级、混合料和配合比的混凝土组成同一检验批。

一批试件≥10组时，以统计方法按下述评定，须同时满足以下两条件：

－K1Sn   ≥0.9R                   (410-2)

Rmin ≥ K2R                        (410-3)

式中：n —— 同批混凝土试件组数；

—— 同批n组试件强度平均值（MPa）

Sn—— 同批n组试件强度的标准差（MPa）当Sn ＜0.06R时，取  =0.06R

R—— 混凝土强度等级(Mpa)；

Rmin—— 同批各组试件中强度最低一组的值(Mpa)；

K1、K2——合格判定系数，见表410-24。

K1、K2值                              表410-24

| K1、K2值 | 10～14 | 15～24 | ≥25 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | 1.70 | 1.65 | 1.60 |
| K2 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |

b.非统计方法评定。如同批混凝土试件少于10组，可采用非统计方法评定，须同时满足以下两条件：

≥ 1.15R

Rmin ≥ 0.95R

式中符号意义同410.19-4(3)a项

c.除上述步骤外，监理人可以拒收任何明显有缺陷的混凝土，或通过试验并拒收任何不符合本规范要求的混凝土。

任何混凝土不符合上述规定者，或有缺陷且其位置对结构将有不能容忍的有害影响时，应令其除去，并代以合格混凝土。替代的混凝土应遵照本规范进行生产和验收。移去和重新浇筑的混凝土，其费用由承包人承担。

5.结构物的检查

(1)基本要求

a.所用的水泥、砂石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格，必须符合图纸要求及本规范有关要求，按规定的配合比施工。

b.承台及大体积混凝土结构的材料配合比，应满足大体积混凝土施工的要求，按规定的配合比施工。

c. 大体积混凝土结构浇筑时，应采取温度按制措施，防止出现有害温度裂缝。

d.不得出现露筋和空洞现象。

e.基础的地基承载力必须满足设计要求。

(2)检查项目

混凝土基础检查项目见表410-25～表410-27。

扩大基础检查项目                         表410-25

| 项 次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 平面尺寸(mm) |  | ±50 | 尺量：长、宽各检查3处 |
| 3 | 基础底面高程(mm) | 土质 | ±50 | 水准仪：测量5～8点 |
|  |  | 石质 | +50，-200 |  |
| 4 | 基础顶面高程(mm) |  | ±30 | 水准仪：测量5～8点 |
| 5 | 轴线偏位(mm) |  | 25 | 全站仪或经纬仪：纵、横向各检查2处 |

承台检查项目表                             表410-26

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 尺寸(mm) | ±30 | 尺量：长、宽、高检查各2处 |
| 3 | 顶面高程(mm) | ±20 | 水准仪：检查5～8点 |
| 4 | 轴线偏位(mm) | 15 | 全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点 |

大体积混凝土结构检查项目                   表410-27

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位(mm) | 20 | 全站仪或经纬仪：纵、横各测量2处 |
| 3 | 断面尺寸(mm) | ±30 | 尺量：检查1～2个断面 |
| 4 | 结构高度(mm) | ±30 | 尺量：检查8～10处 |
| 5 | 顶面高程(mm) | ±20 | 水准仪：测查8～10处 |
| 6 | 太面积平整度(mm) | 8 | 2m直尺：检查两个垂直方向，每20m3测1处 |

(3)外观检查

a.混凝土表面平整，棱角平直，无明显施工接缝。

b.蜂窝麻面面积不得超过该面总面积的0.5%，深度超过10mm的必须处理。

c.混凝土表面出现的百受力裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm时，必须按410.15小节要求处理。

6.墩、台身及盖梁混凝土质量检验

(1)基本要求

a.混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格，必须符合图纸及本规范有关要求，按规定的配合比施工。

b.不得出现空洞和露筋现象。

(2)检查项目

墩、台身及盖梁混凝土检查项目见表410-28～表410-30。

墩、台身检查项目                            表410-28

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 断面尺寸(mm) | ±20 | 尺量：检查3个断面 |
| 3 | 竖直度或斜度(mm) | 0.3%H且不大于20 | 吊垂线或经纬仪：测量2点 |
| 4 | 顶面高程(mm) | ±10 | 水准仪：测量3处 |
| 5 | 轴线偏位(mm) | 10 | 全站仪或经纬仪：纵、横各测量2处 |
| 6 | 节段间错台(mm) | 5 | 尺量：每节检查4处 |
| 7 | 大面积平整度(mm) | 5 | 2m直尺：检查竖直、水平两个方向，每20m2测1处 |
| 8 | 预埋件位置(mm) | 符合设计规定，设计未规定时：10 | 尺量：每件 |

注：H为墩、台身高度。

柱或双壁墩身检查项目                        表410-29

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 相邻间距mm) | ±15 | 尺或全站仪测量：检查顶、中、底3处 |
| 3 | 竖直度(mm) | 0.3%H且不大于20 | 吊垂线或经纬仪：测量2点 |
| 4 | 柱(墩)顶高程(mm) | ±10 | 水准仪：测量3处 |
| 5 | 轴线偏位(mm) | 10 | 全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点 |
| 6 | 断面尺寸(mm) | ±15 | 尺量：检查3个断面 |
| 7 | 节段间错台(mm) | 3 | 尺量:每节检查2～4处 |

注：H为墩柱或墩壁高度。

墩、台帽或盖梁检查项目                    表410-30

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 断面尺寸(mm) | ±20 | 尺量：检查3个断面 |
| 3 | 轴线偏位(mm) | 10 | 全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点 |
| 4 | 顶面高程(mm) | ±10 | 水准仪：检查3～5点 |
| 5 | 支座垫石预埋件位置(mm) | 10 | 尺量：每个 |

(3)外观检查

a.混凝土表面平整、光洁，施工缝平顺，棱角线平直，外露面色泽一致。

b.蜂窝麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度超过10mm的必须处理。

c.混凝土表面出现非受力裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm时，必须按第410.15小节要求处理。

d.施工临时预埋件或其他临时设施工必须清除处理。

e.墩、台表面应平整，按缝应饱满无空洞，均匀整齐。

7.梁、板(现浇)质理检验

(1)基本要求

a.所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格必须符合图纸要求及本规范有关要求，按规定的配合比施工。

b.空心板采用胶囊施工时，应采取有效措施防止胶囊上浮。

c.支架和模板的强度、刚度、稳定性应满足施工技术规范的要求。

d.预计的支架变形及地基的下觉悟量应满足施工后梁体设计高程的要求，必要时应采取对支架预压的措施。

e.梁(板)体不得出现露筋和空洞现象。

f.预埋件的设置和固定及防腐涂装等应满足设计和施工技术规范的规定。

g.梁(板)在吊移出预制底座时，混凝土的强度不得低于图纸所要求的吊装强度。

(2)检查项目

梁(板)预制和就地浇筑检查项目见表410-31～表410-32。

(3)外观检查

a.混凝土表面平整，色泽一致，无明显施工接缝。

b.混凝土表面不得出现蜂窝、麻面，如出现必须修整。

c.混凝土表面出现非受力裂缝宽度超过设计规定或设计规定或设计未规定时超过0.15mm时，必须按每410.15小节要求处理。

d.封锚混凝土应密实、平整。

e.梁、板的填缝应平整密实。

梁(板) 预制检查项目                        表410-31

| 项 次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 梁(板)长度(mm) |  |  | +5，-10 | 尺量：每梁(板) |
| 3 | 宽度(mm) | 干接缝(梁翼缘、板) |  | ±10 | 尺量：检查3处 |
|  |  | 湿接缝(梁翼缘、板) |  | ±20 |  |
|  |  | 箱梁 | 顶宽 | ±30 |  |
|  |  |  | 底宽 | ±20 |  |
| 4 | 高度(mm) | 梁、板 |  | ±5 | 尺量：检查2处 |
|  |  | 箱梁 |  | +0，-5 |  |
| 5 | 断面尺寸(mm) | 顶板厚 |  | +5，-0 | 尺量：检查2个断面 |
|  |  | 底板厚 |  |  |  |
|  |  | 腹板或梁肋 |  |  |  |
| 7 | 平整度(mm) |  |  | 5 | 2m直尺：每侧面每10m梁长测1处 |
| 8 | 横系梁及预埋件位置(mm) |  |  | 5 | 尺量：每件 |

就地浇筑梁(板)检查项目                      表410-32

| 项 次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检 查 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 纲线偏位(mm) |  | 10 | 全站仪或经纬仪：测量3处 |
| 3 | 梁(板)顶面高程 |  | ±10 | 水准仪：检查3～5处 |
| 4 | 断面尺寸(mm) | 高度 | +5,-10 | 尺量：每跨检查1～3个断面 |
|  |  | 顶宽 | ±30 |  |
|  |  | 箱梁底宽 | ±20 |  |
|  |  | 腹板或梁肋 | +10,-0 |  |
| 5 | 长度(mm) |  | +5,-10 | 尺量：每梁(板) |
| 6 | 横坡(%) |  | ±0.15 | 水准仪：每跨检查1～处 |
| 7 | 平整度(mm) |  | 8 | 2m直尺:每侧面每10m梁长测一处 |

8.拱圈预制和就地浇筑质量检验

(1)基础要求

a.混凝土所有的水泥、砂石、水和外掺剂的质量和规格，必须符合图纸要求和本规范有关要求，按规定的配合比施工。

b.支架式拱架必须严格按照本规范每402节的要求进行制作，必须牢固稳定。

c.拱圈的浇筑必须严格按照图纸规定的施工顺序进行。

d.拱架的卸落必须按照图纸要法语和本规范每402节有关规范规定的卸架顺序进行。

e.不得出现露筋和空洞现象。

(2)检查项目

拱圈浇筑和预制检查项目见表410-33～表410-35。

就地浇筑拱圈检查项目                     表410-33

| 项 次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位(mm) | 板拱 | 10 | 经纬仪：测量5处 |
|  |  | 肋拱 | 5 |  |
| 3 | 内弧线偏离设计弧线(mm) | 跨径≤30m | ±20 | 水准仪：检查5处 |
|  |  | 跨径＞30m | ±跨径/1500 |  |
| 4 | 断面尺寸(mm) | 高度 | ±5 | 尺量：拱脚、L/4，拱顶5个断面 |
|  |  | 顶、底、腹板厚 | +10，-0 |  |
| 5 | 拱宽(mm) | 板拱 | ±20 | 尺量：拱脚、L/4，拱顶5个断面 |
|  |  | 肋拱 | ±10 |  |
| 6 | 拱肋间距(mm) |  | 5 | 尺量：检查5处 |

预制拱圈节段检查项目                      表410-34

| 项 次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 每段拱箱内弧长(mm) |  |  | +0，-10 | 尺量：每段 |
| 3 | 内弧偏离设计弧线(mm) |  |  | ±5 | 样板：每段测1～3点 |
| 4 | 断面尺寸(mm) | 顶底腹板厚 |  | +10，-0 | 尺量：检查2处 |
|  |  | 高度及宽度 |  | +5，-10 |  |
| 5 | 轴线偏位(mm) | 肋拱 |  | 5 | 拉线用尺量：每段测1～3点 |
|  |  | 箱拱 |  | 10 |  |
| 6 | 拱箱接头尺寸及倾角(mm) |  |  | ±5 | 角尺：每接头 |
| 7 | 预埋件位置(mm) |  | 5 | 5 | 尺量：每件 |
|  |  |  | 10 | 10 |  |

注：如成批生产，每批抽查25%。

桁架拱杆件预制检查项目                           表410-35

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 断面尺寸(mm) | ±5 | 尺量：检查2处 |
| 3 | 杆件长度(mm) | ±10 | 尺量：检查2处 |
| 4 | 杆件旁弯(mm) | 5 | 拉线用尺量：每件 |
| 5 | 预埋件位置(mm) | 5 | 尺量：每件 |

(3)外观检查

a.混凝土表面平整，线形圆顺，颜色一致。

b.混凝土麻面面积不得超过该面积的0.5%。深度超过10mm的必须处理。

c.混凝土表面出现非受力裂缝宽度超过设计或设计未规定时超过0.15mm时，必须进行处理。

9.混凝土附属结构施工质量检验

(1)基本要求

a.所用的水泥、砂、石、水和掺剂的质量和规格必须符合图纸要求及本规范有关要求，按规定的配合比施工。

b.不得出现露筋和空洞现象。

c.防撞护栏上的钢构件应焊接牢固，焊缝应满足图纸和有关规范的要求，并按图纸要求进行防护。

d.桥头搭板下的地基及垫层或路面基层的强度和压实度必须满足图纸要求。

(2)检查项目

混凝土小型构件预制检查项目见表410-36～表410-38。

混凝土小型预制件检查项目                    表410-36

| 项 次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |  |
| 2 | 断面尺寸(mm) | ≤80 | ±5 | 用尺量2处 | 按构件总数的30% |
|  |  | ＞80 | ±10 |  |  |
| 3 | 长度(mm) |  | +5，-10 | 用尺量 |  |

混凝土防撞护栏浇筑检查项目                    表410-37

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(Mpa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 平面偏位(mm) | 4 | 经纬仪、钢尺拉线检查:：每100m检查3处 |
| 3 | 断面尺寸(mm) | ±5 | 尺量：每100m每侧检查3处 |
| 4 | 竖直度(mm) | 4 | 吊垂线：每100m每侧检查3处 |
| 5 | 护栏接缝两侧高差(mm) | 5 | 尺量：每件 |

桥头搭板检查项目                           表410-38

| 项 次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(Mpa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 枕梁尺寸(mm) | 宽、高 | ±20 | 尺量：每梁检查2个断面 |
|  |  | 长 | ±30 | 尺量：检查每梁 |
| 3 | 板尺寸(mm) | 长、宽 | ±30 | 尺量：各检查2～4处 |
|  |  | 厚 | ±10 | 尺量：检查4～8处 |
| 4 | 顶面高程(mm) |  | ±2 | 水准仪：测量5处 |
| 5 | 板顶纵坡(mm) |  | 0.3 | 水准仪：测量3～5处 |

### 410.20  计量与支付

1.计量

(1)以图纸所示或监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。

(2)直径小于200mm的管子、钢筋、锚固杆、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除。作为砌体砂浆的小石子混凝土，不另行计量。

(3)桥面铺装混凝土在第415节内计量与支付；结构钢筋在第403节内计量。

(4)为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、基础底碎石垫层、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备、试验、运输、安装及其他为完成混凝土工程所必要的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 410-1 | 混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台，但不包括桩基) | m3 |
| 410-2 | 混凝土下部结构 | m3 |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 | m3 |
| 410-4 | 预制混凝土上部结构 | m3 |
| 410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土 | m3 |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 | m3 |
| 410-7 | 预制混凝土附属结构 | m3 |

注：1.子目号410-1～410-4按不同类型及混凝土等级分列子项。

2.预制板、梁和拱上建筑的整体化现浇混凝土，以子项列在410-5子目内

3.子目号410-6及410-7混凝土附属结构包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫块等，按其种类及混凝土等级分列子项。

附   录

1.混凝土配制强度(Rp)应按下式计算：

Rp≥R + 1.654σ

式中： Rp—— 混凝土配制强度，(Mpa)；

R —— 混凝土设计强度等级，(Mpa)；

σ——  混凝土强度标准差，(Mpa)；

2.混凝土强度标准差(σ)采用无偏估计算，确定该值的强度试件组数不应小于25组。

3.当混凝土强度等级为C20、C25级，其强度标准差计算值低于2.5MPa时，计算配制强度用的标准差应取用2.5 MPa；

当混凝土强度等级等于或大于C30级，其强度标准差价计算值低于3.0 MPa时,计算配制强度用的标准差应取用3.0 MPa。

4.当不具有近期的同一品种混凝土强度资料时，其混凝土强度标准差Sn可取表410-37的经验数据值。

σ值(MPa)                             表410-39

| R | ＜C20 | C20-C35 | ＞C35 |
| --- | --- | --- | --- |
| σ | 4.0 | 5.0 | 6.0 |

## 第411节 预应力混凝土工程

### 411.01  范围

本节工程为预应力混凝土结构物的预应力钢材(包括钢丝、钢绞线、热轧钢筋、精轧螺纹粗钢筋)的供应、加工、冷拉、安装、张拉及封锚等作业；对先张法预应力混凝土，尚包括张拉台座的建造；对后张法应力混凝土，尚包括预应力系统(锚具、连接器及相应的预应力钢材)的选择、试验及供应，管道形成及灌浆；预应力混凝土的浇筑。

### 411.02  一般要求

1.预应力系统

(1)承包人选用的预应力系统，应满足图纸的要求。

(2)承包人应至少在56d以前，向监理人提交拟采用的预应力系统的全部细节，经监理人批准后始可用于工程中。

(3)若承包人拟采用的预应力系统与图纸所示不一致，应提出拟采用的预应力钢材、锚固设备的细节和完整的规范，包括构件中预应力张拉顺序的安排和压浆材料方法及设备等。

2.预制场地

(1)预应力混凝土结构构件的预制，应在由承包人选择、经监理人批准的场地进行。

(2)在属于业主的场地被批准作为浇筑的场地之前，承包人应向监理人提交一份使用的平面图。在工程完成以后，应将工地的设备及废物清除，且恢复到可接收的条件。

3.质检证书

(1)对每次到货的预应力钢筋、钢丝、钢绞线和锚具，承包人应向监理人报送三份经批准的试验室签发的质检证书副本。证书内应标出对所有要求的试验结果。没有证书的钢材不能使用，也不得运入现场。

(2)每次预应力钢材到货应附以易于辨认的金属标签，标明生产工厂、性能、尺寸、熔炼炉次和日期。

### 411.03  材料

1.钢材

(1)预应力混凝土的钢筋应符合下列标准：

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》( GB 1499.2—2008)；

《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223—2002)；

《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224—2003)；

《预应力混凝土用热处理钢筋》(GB 4463—1984)。

(2)工地冷拉的热轧钢筋力学性能应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录G-4的规定。冷拔低碳钢丝的力学性能应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录G-5的规定。

(3)钢丝及钢绞线的松驰级别(Ⅰ级松驰、Ⅱ级松驰)，应根据图纸所示要求，其性能应符合《预应力混凝土用钢丝》(GB/T 5223—2002)和《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224—2003)。

(4)用于预应力混凝土结构中的高强精扎螺纹钢筋，其力学性能和表面质量应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录G-6的规定。

(5)进口的预应力钢丝或钢绞线应符合图纸对于标准强度及松驰的要求，或经监理人认可的其他国际标准。

(6)用于预应力混凝土的钢材的制造商的质量证书应随同每批钢材交付。

(7)用于锚具装置的钢材应符合图纸要求的钢材或《优质碳素结构钢》(GB/T 699—1999)的45号钢，且应经过热处理，使之符合图纸要求的硬度。锚垫板的钢材应符合《碳素结构钢》(GB/T 700—2006的Q235号钢。锚具装置应符合图纸及《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370—2007)的有关规定。

(8)非预应力用的钢筋应符合第403节要求。

(9)预应力混凝土用钢丝和钢绞线应按《预应力混凝土用钢丝》(GB/T 5223—2002)及《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224—2003)的规定作抽样检查；锚具除逐一检查其尺寸外，还应逐一进行探伤检验。

2.混凝土及水泥浆

混凝土及水泥浆用的材料，应符合本规范第410节规定，水泥用量不宜超过500㎏/m3，特殊情况下最大不应超过550㎏/m3。管道压注用的水泥浆28d抗压强度不小于30MPa。

3.预应力钢筋管道

(1)一般要求

a.在后张预应力混凝土结构中，预应力筋的孔道宜由浇筑在混凝土中的刚性或半刚性客道构成，对一般工程，也可采取钢管抽芯、胶管抽芯、PE管及金属伸缩套管抽芯方法进行预留。

b.浇筑在混凝土中的管道不允许有漏浆现象。

c.管道应具有足够的强度，以使其在混凝土的重时作用下能保持原有的形状，且能按要求传递粘结力。

d.所有管道均应设压浆孔，还应在最高点设排也孔及需要时在最低点投排水孔。压浆管、排气管和排水管应是最小内径为20mm的标准管或适宜的塑性管，与管道之间的连接应采用金属或塑料结构扣件，长度应足以从管道引出结构物以外。

e.管道在模板内安装完毕后，应将其端部盖好，防止水或其他杂物进入。

(2)金属螺旋管

a.用于制造金属波纹管的低碳钢带，应符合图纸要求及相关规范的要求，并附有出厂合格证书，其厚度不宜小于0.3mm。

b.金属螺旋管进入施工现场时，除应按出厂合格证和质量保证书核对类别、型号、规格及数量外，还按《预应力混凝土用金属波纹管》(JG 225-2007)的规定对其外观、尺寸、集中荷载下的径向刚度、荷载作用后的抗渗漏等进行检验，自制的管道也应进行上述检验。所有金属螺旋管应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录G-7规字取样、检查，其质量符合要求后，方可使用于工程中，严禁使用不合格产品。

(3)塑料波纹管

a.塑料波纹管产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存等应符合《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》(JT/T 529-2004)的规定。

b.用于塑料波纹管的高密度聚乙烯树脂(HDPE)应满足《高密度聚乙烯树脂》(GB 11116-1989)的规定，聚丙烯(PP)应满足《冷热水用聚丙烯管道系统  第2部分：管材》(GB/T 18742.1—2002)的规定。

c.塑料波纹管的外观应光滑，色泽均匀，内外壁不允许有隔体破裂、气泡、裂口及影响使用的划伤。

d.塑料波纹管环刚度不小于6kPa。

e.塑料波纹管承受横向局部荷载后管材残余变形量和塑料波纹管的柔韧性、抗击性等均应符合《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》(JT/T 529-2004)的相关规定。

f.进入施工现场的塑料波纹管应是按相关检验规则进行检验并且有出厂合格证和质量保证书的产品。产品进场时，不公按出厂合格证和质量保证书核对其类别、型号、规格及数量，还应按有关规定取样进行其外观、尺寸、集中荷载下的环刚度、柔韧性、抗冲击以及抗渗漏等项目的检验，检验产品合格方可使用于工程中，否则不得用于工程中。

(4)抽芯制孔

a.制孔采用胶管抽芯法时，胶管内应插入芯棒或充以压力水，以增加刚度。

b.采用钢管抽芯法时，钢管表面应光滑，焊接接头应平顺。

4.预应力设备

(1)所有用于预应力的千斤顶应专为所采用的预应力系统所设计，并经国家认定的技术监督部门认证的产品。

(2)承包人应备有为监理人所同意的校准设备，用于千斤顶校准，校准设备应配备有精确可靠的测力环或测力计，测力环或测力计应具有独立试验室颁发的校准证明。当监理人要求时，承包人应安排测力环或测力计在国家认定的实验机构或监理人的中心实验室进行检验校准。

(3)千斤顶的精度应在使用前校准。千斤顶一般使用超过6个月或200次，以及在使用过程中出现不正常现象时，应重新校准。测力环或测力计应至少每2个月进行重新校准，并使监理人认可。任何时候在工地测出的预应力钢筋延伸量有差异时，千斤顶应进行再校准。

(4)用于测力的千斤顶的压力表，其精度应不低于1.5级。校正千斤顶用的测力环或测力计应有±2%的读数精度。压力表应具有大致两倍于工作压力的总压力容量，被量测的压力荷载，应在压力表总容量的1/4～3/4范围内，除非在量程范围建立了精确的标定关系。压力表应设于操作者肉眼可见的2m距离以内，使其能无视觉差地获得稳定和不受扰动的读数。每台千斤顶及压力表应视为一个单元且同时校准，以确定张拉力与压力表读数之间的关系曲线。

### 411.04  预应力钢材的搬运、存放和保护

1.运输

(1)为防止预应力钢材在装运与储存中受到物理损害和腐蚀，应将预应力钢材包装于集装箱或装运箱内。任何受到损害和腐蚀的预应力钢材均不得使用。

(2)集装箱或装运箱应清晰地标明搬运注意事项及所用防腐剂的型号、种类和数量等。

2.存放

(1)预应力钢材使用前应存放在集装箱内或木箱内，或在离开地面的清洁、干燥环境中施置，并应覆盖防水帆布。

(2)钢丝的存放应以大直径卷盘，卷盘直径应不小于钢丝直径的400倍。

(3)锚具运输和存放时，应防止机械损伤和锈蚀。

3.保护

(1)对在混凝土浇筑及养生之前安装在管道中但在下列规定时限内没有压浆的预应力筋，应采取防止锈蚀或其他防腐蚀的措施，直至压浆或将其浇入混凝土中。

(2)不同暴露条件下，未采取防锈措施的力筋在安装后到压浆时的容许间隔时间如下：

a.空气湿度大于70%或盐分过大时为7d；

b.空气湿度40%～70%时为15d；

c.空气湿度小于40%时为20d。

### 411.05  预应力钢材的加工和装置

1.钢丝束制作

(1)碳素钢丝下料后，应用机械方法进行调直，但不应损坏钢丝。当将调直后的钢丝绕盘运输时，钢丝卷盘的直径不应小于钢丝直径的400倍。

(2)钢丝束应顺直，没有交叉和扭曲，其中一端要平齐。钢丝每隔1～1.5m用铅丝绑扎一道，铅丝头应弯进钢丝束里，以便于穿孔通过。绑扎完成后，钢丝束应按图纸束号顺序存放，并清楚标明记号。

(3)钢丝束运输时，手携、肩抬或吊升点的间距不要超过3m，端部悬出长度不大于1.5m。

(4)钢丝的切割应使用切断机、砂轮锯或其他经监理人同意的机械进行切割。

2.钢绞线的制作

(1)钢绞线切割时，应在每端离切口30～50mm处用铁丝绑扎。切割应用切断机或砂轮锯，不得使用电弧。

(2)钢绞线编束时，应每隔1～1.5m绑扎一道铁丝，铁丝扣应向里，绑好的钢绞线束应编号挂牌堆放。

3.预应力筋的冷拉

(1)预应力的冷拉，可采用控制应力或控制冷拉率(只对能分清炉批号的热轧钢筋)的方法。

(2)当采用控制应力方法冷拉钢筋(Ⅳ级)时，其冷拉控制应力700MPa下的最大冷拉率,不应超过4%。冷拉时应检查钢筋的冷拉率，当超过4%时，应进行力学性能检验。

(3)当采用控制冷拉率方法冷拉钢筋时，冷拉率必须由试验确定。测定同炉批钢筋冷拉率，其试样不小于4个，并取其平均值作为该批钢筋实际采用的冷拉率。

测定冷拉率时钢筋(Ⅳ级)的冷拉应力应不小于730MPa。

(4)冷拉多根连接的钢筋，冷拉率可按总长度，但冷拉后每根钢筋的冷拉率，应符合411.05-3(2)款的规定。

(5)钢筋的冷拉速度不宜过快，宜控制在5MPa/s左右。冷拉至规定的控制应力(或冷拉度)后，应停置1～2min再放松。冷拉后，有条件时宜进行时效处理；冷拉钢筋应按冷拉率大小分组堆放，以备编束时选料。

(6)当采用控制应力方法冷拉钢筋时，对使用的测力计，应经常进行校验。

4.预应力钢筋的冷拔

(1)预应力筋采用的冷拔低碳钢丝时，应采用6～8mm的HPB235或HPB300钢筋盘条拔制。

(2)拔丝模孔为盘条原直径的0.85～0.9，拔制次数一般不超过3次，超过3次时应将拔丝退火处理。

(3)拉拔总压缩率应控制在60%～80%，平均拔丝速度应为50～70 m/min。冷拔达到要求直径后，应进行拉力及180°反复弯曲试验，试验结果应符合《公路涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录G.5的要求。

### 411.06  预应力钢筋管道的安装和成形

1.一般要求

(1)预应力管道的型式，应符合图纸所示。若承包人变更管道型式，必须经监理人批准。

(2)管道应按图纸所示位置牢靠地固定。管道上若出现意外的孔洞应在浇筑混凝土以前修补好。

(3)当使用金属软管时，拉缝数量应尽可能保持最少。每个接缝处都应严格加以密封，防止任何材料进入。

(4)在穿钢丝束以前，所有管道端部均应密封并加以保护。

2.波纹管的安装

(1)波纹管在安装前应通过1kN径向力的作用，且不变形，同时应作灌水试验，以检查有无渗漏现象，确定无变形、渗漏现象时始可使用。

(2)波纹管的连接，应采用大一号同型波纹管作接头管，接头管长200mm。波纹管连接后用密封胶带封口，避免混凝土浇筑时水泥浆渗入管内造成管道堵塞。

(3)安装波纹管位置应准确，采用钢筋卡子以铁丝绑扎固定，避免管道在浇筑混凝土过程中产生移位。

(4)波纹管如有反复弯曲，在操作时应注意防止管壁破裂，同时应防止邻近电焊火花烧灼管壁。如有微小破损应及时修补并得到监理人的认可。

3.其他材料管道的安装

(1)在桥梁的某些特殊部位,若图纸有规定或监理人要求时,可采用符合要求的平滑钢管和高密度聚乙烯管。

(2)用做管道的平滑钢管和聚乙烯管的管壁厚不得小于2㎜。管道内横截面不宜小于预应力筋净截面的2倍，如果由于某种原因，管道与预应力筋的面积比不小于上述规定时，则应通过试验验证其能进行正常管道压浆作业，对于超长钢束的管道，亦应通过试验来确定其面积比。试验结果均应报监理人审查。

(3)预应力管道制孔采用胶管抽芯法时，应按图纸要求位置妥善固定胶管以防走样，胶管内应插入芯棒或充以压力水，以培加刚度。

(4)预应力管道制孔采用钢管抽芯法时，钢管表面应光滑，焊接接头应平整。

(5)制孔抽芯时间应通过试验确定，以混凝土抗压强度达到0.4～0.8MPa时为宜,抽拔时不应损伤结构混凝土。

(6)抽芯法制孔后，应用通孔器或压气、压水等方法对孔道进行检查，如发现孔道堵塞或有残留物或与邻孔有串通，应及时处理，并报监理人审查。

### 411.07  预应力混凝土的浇筑

1.一般要求

(1)模板、钢筋、管道、锚具和预应力钢材经监理人检查并批准后，方可浇筑混凝土。

(2)预应力混凝土的浇筑及养生，除按本规范第410节有关规定执行外，尚应符合下列要求。

a.浇筑混凝土时，应保持锚塞、锚圈和垫板位置的正确和稳固。

b.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面(例如垫板)应加以清洗。

c.拌和后超过45min的混凝土不得使用(图纸另有规定或掺外加剂的混凝土除外)。

d.简支梁梁体混凝土应水平分层、一次浇筑完成。梁体混凝土体积较大时，可采用第410.10-1(3)款内所述的方法。浇筑箱形梁段混凝土时，应尽可能一次浇筑完成；梁身较时也可分两次或三次浇筑；梁身较低时可分为两次浇筑。分次浇筑时，宜先底板及腹板根部，其次腹板，最后浇顶板及翼板，注意事项可参照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第15章有关规定执行。

e.为避免孔道变形，不允许振捣器触及套管。

f.梁或空心板端部锚固区，为了保证混凝土密实，宜使用外部振捣器加强振捣，集料尺寸不要超过两根钢筋或预埋件间净距的一半。

g.混凝土立方体强度尚未过到15～20MPa时，不得拆除模板。

h.混凝土养生时，对为预应力钢束所留的孔道应加以保护，严禁将水和其他物质灌入孔道，并应防止金属管生锈。养生的注意事项可参照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第11章及第14章有关规定执行。

2.预应力混凝土梁的悬臂浇筑

(1)在预应力混凝土梁施工前56d，承包人应将施工组织设计(包括拟采用施工工艺、施工控制、施工挂篮的说明、图纸、静力及变形计算等资料)报请监理人审查批准。未获批准前不得施工。

(2)如梁与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，应按图纸要求预埋墩身与梁体临时固结的预应力钢筋。并在墩顶按图纸规定安装支座，支座安装应符合《公路桥墩涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第15.3.5条的规定。

(3)采用挂篮悬臂浇筑梁体混凝土时，可先在桥墩两侧设置托架，立模浇筑顶块(0号块)混凝土和1号梁段混凝土，如为连续梁时将墩顶块与桥墩临时固结。待墩顶块和1号梁段的混凝土强度达到设计等级后，始可在其上组拼挂篮，悬臂浇筑2号梁段及其后各梁段的混凝土。

(4)浇筑0号块时，由于受力复杂、管道集中、钢筋密集、混凝土数量较多，应采取控制水化热温度的措施，保证构件有足够的强度和不发生裂缝。

(5)挂篮所使用的材料必须是可靠的，有疑问时应进行材料力学性试验。挂篮试拼后，必须进行荷载试验，在荷载试验中，应用高精度水准仪测量挂蓝的竖向变形，根据实测值推算各段挂篮底的竖向变形，为施工预拱度提供数据。

挂篮质量与梁段混凝土的质量比值宜控制在0.3～0.5之间，特殊情况下不宜超过0.7。挂篮主要设计参数应符合图纸要求及《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第15.3.1条的规定。

(6)挂篮支承平台除要有足够的强度外，还应有足够的平面尺寸，以满足梁段的现场作业需要。

(7)悬臂浇筑前，待浇筑段的前端底板高程和桥面板高程，应根据挂篮前端竖向变形、各施工阶段的弹、塑性变形(包括先浇及后浇各梁段的重力、预应力、混凝土收缩与徐变、施工设备荷载、桥面系恒载、体系转换引起的变形)及1/2静活载竖向变形，设置预拱度。施工时由施工控制、监理、设计等单位协调，施工单位配合实施。

(8)悬臂浇筑梁段时，桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡。桥墩两侧的梁体和施工设备的质量差以及相应的在桥礅两则产生弯矩差，应不超过图纸规定。

(9)用桁架式挂篮悬臂浇筑，在已完成的梁段上前移时，后端应有压重稳定或采取其他可靠的稳定措施，后端并应锚固于已完成的梁段上。挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆安全系数应不小于2.0。

(10)浇筑梁段混凝土时，应自前端开始向后浇筑，在浇筑的梁段根部与前一浇筑段接合。前后两梁段的模板接缝应紧密接合。

(11)各跨混凝土悬臂浇筑完成合龙时，要求悬臂端相对竖向变形(包括吊带变形的总和)不大于20mm，轴线偏差不大于10mm。

(12)梁的合龙顺序按图纸要求办理，如图纸未规定，一般先边跨后次中跨再中跨；多跨一次合龙，必须同时均衡对称合龙。合龙时，一切临时荷载均要与施工监控、监理、设计单位协商决定。

(13)浇筑合龙段长度及体系转换应按图纸规定，将两悬臂端的合龙口予以临时联结，并复查、调整两悬臂端合龙施工荷载使其对称相等，如不相等，合龙前应在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定。

(14)合龙段混凝土浇筑时间应选择在一天中气温最低时进行。

(15)合龙段混凝土强度等级可提高一级，以尽早张拉。

(16)在箱梁和合龙段混凝土浇筑完成后应加强养生，在达到图纸规定强度后，尽早张拉预应力钢筋。

(17)预应力钢材张拉完成并经监理人同意后，即可进行管道压浆。压浆时应有监理人在场方可进行。

3.预应力混凝土连续梁在移动模架上浇筑

(1)移动模架长度必须满足施工要求。

(2)移动模架应利用专用设备组拼，在施工时能确保质量和安全。

(3)浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近。

(4) 箱梁外，内模板在滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须在容许范围内。

(5)混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合本规范第403节、第411节、第414节的有关规定。

(6)除非监理人批准，混凝土的强度未达到图纸规定值之前，不得张拉预应力筋及移动模架。

### 411.08  后张法预应力

1.一般要求

(1)承包人在张拉开始前，应向监理人提交详细说明、图纸、张拉应力和延伸量的静力计算，请求审核。

(2)承包人应选派富有经验的技术人员指导预应力张拉作业。所有操作预应力设备的人员，应通过设备使用的正式训练。

(3)所有设备应每间隔两个月至少进行一次检查和保养。

(4)预应力张拉中，如果发生下列任何一种情况，张拉设备应重新进行校验。

a.张拉过程，预应力钢丝经常出现断丝时；

b.千斤顶漏油严重时；

c.油压表指针不回零时；

d.调换千斤顶油压表时。

2.施工要求

(1)除非另有书面允许，张拉工作应在监理人在场时进行。

(2)张拉预应力钢材时的温度不宜低于＋15℃。

(3)张拉即将开始前，所有的预应力钢材在张拉点之间应能自由滑动，同时构件可以自由地适应施加预应力时产生的水平和垂直移动。

(4)张拉时混凝土强度不应低于图纸规定，当图纸无规定时，混凝土强度应不低于设计强度标准的75%。张拉力应按图纸规定，边张拉边量测伸长值。

(5)预应力筋的张拉顺序应符合图纸规定，当图纸未规定时，可采取分批、分阶段对称张拉。

(6)预应力张拉应从两端同时进行。除非监理人同意另外的方式。

(7)当仅从一端张拉时，应精确量测另一端的回缩量，并从千斤顶量测的伸长值中适当给予扣除。

(8)图纸所示的控制张拉力为锚固前锚具内的拉力。在确定千斤顶的拉力时，应考虑锚圈口预应力损失。这些增加的损失以采用的预应力系统及通过现场测验而定，但一般对钢绞线为3%的千斤顶控制张拉力，对钢丝为5%的千斤顶控制张拉力。

3.张拉步骤

(1)除图纸有规定或监理人另有指示外，张拉程序可按表411-1进行。

(2)初始拉力(一般为张拉力的10%～25%)是把松驰的预应力钢材拉紧，此时应将千斤顶充分固定。在把松驰的预应力钢材拉冯以后，应在预应力钢材的两端精确地标记号，预应力钢材的延伸量或回缩量即从该记号起量。张拉力和延伸量的读数应在张拉过程中分阶段读出。当预应力钢材由很多单根组成时，每根应作出记号，以便观测任何滑移。预应力钢材实际伸长值△L，除上述测量伸长值外，应加上初应力时的推算伸长值，即：

△L=△L1+△L2

式中：△L1—— 从初始拉力至最大张拉力间的实测伸长值；

△L2—— 初始拉力时推算伸长值(可采用相邻级的伸长度)。

后张法预应力筋张拉程序                        表411-1

| 预 应 力 筋 |  | 张 拉 程 序 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋、钢筋束 |  | 0→初应力→1.05σcon(持荷2min) →σcon( (锚固) |
| 钢绞线束 | 对于夹片式等具有自锚性能的锚 | 普通松驰筋0 →初应力→1.03σcon(锚固) 低松驰力筋0→初应力(持荷2min)→σcon (锚固) |
|  | 其他锚具 | 0→ 初应力→ 1.05σcon(持荷2min) →σcon( (锚固) |
| 钢丝束 | 对于夹片式等具有自锚性能的锚具 | 普通松驰筋0 →初应力 →1。03σcon(锚固) 低松驰力筋0→初应力(持荷2min)→σcon (锚固) |
|  | 其他锚具 | 0→初应力 →1.05σcon(持荷2min) →σcon( (锚固) |
| 精轧螺纹钢筋 | 直线配筋时 | 0→初应力 → σcon (持荷2min锚固) |
|  | 曲线配筋时 | 0 →(持荷2min) → 0(上述程序可反复几次) → 初应力→σcon (持荷2min锚固) |

注：1.表中σcon为张拉时的控制应力，包括预应力损失值；

2.两端同时张拉时，两端千斤顶升降压、划线、测伸长、插垫等工作基本一致；

3.梁的竖向预应力筋可一次张拉到控制应力，然后于持荷5min后测伸长和锚固；

(3)预应力钢材张拉后，应测定预应力钢材的回缩与锚具变形时，对于钢制锥形锚具，其值不得大于6mm；对于夹片式锚具，不得大于6mm。如果大于上述允许值，应重新张拉，或更换锚具后重新张拉。

(4)预应力钢材的断丝、滑丝，不得超过表411-2规定，如超过限制数，应进行更换，如不能更换时,在许可的条件下，可提高其他束的控制张拉力，作为补救措施,但须满足设计上各阶段色限状态的要求。

后张预应力筋断丝、滑移限制数                   表411-2

| 类 别 | 检 查 项 目 | 控 制 数 |
| --- | --- | --- |
| 钢丝束和钢绞线束 | 每束钢丝断丝或滑丝 | 1根 |
|  | 每束钢绞线断丝或滑丝 | 1丝 |
|  | 每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的 | 1% |
| 单根钢筋 | 断丝或滑移 | 不容许 |

注：超过表列控制数时，原则上应更换。当不能更换时，在许可的条件下，可采取初救措施，如提高其他束预应力值，但须满足设计上各阶段限状态的要求。

(5)当计算延伸量时，应根据试样或试验证书确定弹性模量。

(6)在张拉完成以后，测得的延伸量与计算延伸量之差应在±6%以内，否则，监理人可指示采取以下的若干步骤或全部步骤：

a.重新校准设备。

b.对预应力材料作弹性模量检验。

c.放松预应力钢材重新张拉。

d.预应力钢材用滑润剂以减少摩擦损失。仅水溶性油剂可用于管道系统，且在灌浆前清洗掉。

e.原先如仅一台千斤顶张拉，可改为两端用两台千斤顶张拉。

f.监理人指示的其他方法。

g.监理人可以要求按照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录G.9进行摩擦损失试验。

(7)当监理人对预应力张拉认可后，预应力钢材应予锚固。放松千斤顶压力时应避免振动锚具和预应力钢材。

(8)预应力钢材在监理人认可后才可截割露头。梁端锚口应按图纸所示用水泥砂浆封闭。

4.记录及报告

每次预应力张拉以后，如监理人要求，应将下列数据抄录给监理人。

(1)每测力计、压力表、油泵及千斤顶的鉴定号。

(2)测量预应力钢材延伸量时的初始拉力。

(3)在张拉完成时的最后拉力及测得的延伸量。

(4)千斤顶施松以后的回缩量。

(5)在张拉中间阶段测量的延伸量及相应的拉力。

### 411.09  先张法预应力

1.任何先张法工作开始以前，承包人应向监理人提交他的先张法的建议，包括他拟采用的预应力张拉台、横梁及各项张拉设备，预应力张拉台须有足够强度和刚度，抗倾覆系数不小于1.5，抗滑系数不小于1.3。横梁须有足够的刚度，受力后挠度不应大于2mm。

2.先张法预应力张拉，除图纸所示或监理人另的指示外，可参照第411.08小节有关张拉规定，其张拉程序可按表411-3进行。

先张拉预应力筋张拉程序表                    表411-3

| 预应力钢材种类 | 张 拉 程 序 |
| --- | --- |
| 钢 筋 | 0 →初应力→1.05σcon(持荷2min) →0.9σcon →σcon (锚固) |
| 钢丝、钢绞线 | 0→初应力→1.05σcon(持荷2min) →0 →σcon( (锚固) |
|  | 对于夹片式等具有自锚性能的锚具： 普通松驰力筋0→初应力 →1.3σcon( (锚固) 低松驰力筋0 →初应力→σcon (持荷2min锚固) → |

注：①表中σcon为张拉时的控制应力，包括预应力损失值；

②张拉钢筋时，为保证施工安全，应在超张拉放张至0.9σcon时安装模板、普通钢筋及预埋件等。

③张拉时，钢丝、钢绞线在同一构件内断丝数不得超过钢丝总数的1%；预应力钢筋不容许断筋。

3.当预应力钢材在张拉时的温度低于10℃时，钢材延伸量计算应考虑从张拉时到混凝土初凝时钢筋温度增加的因素。当测得的环境温度低于-15℃时，未经监理人许可，不宜施加预应力。

4.当混凝土达到图纸所示规定强度时，荷载应能逐渐传递给混凝土，而且要求混凝土与钢材不互相隔离。预应力筋的放张顺序应符合图纸要求，图纸未规定时，应分阶段、对称、相互交错地放张。然后预应力钢材端部应截断到与混凝土表面平齐，并涂一层防腐蚀剂或砂浆封闭。

5.预应力筋放张时的混凝土强度须符合图纸规定，图纸未规定时，不得低于混凝土设计强度等级的75%。

6.所有构件应标以不易擦掉的记号，记录制造的生产线、浇筑混凝土的日期及张拉日期。标记的位置应在工程完工及构件置于最终位置以后，不致暴露于外。

### 411.10  孔道压浆

1.压浆设备

(1)水泥浆拌和机应能制备具有胶稠状的水泥浆。水泥浆泵应可连续操作，对于纵向预应力管道，能以0.7MPa的恒压作业；对于竖向预应力钢材管道的压浆最大压力，能以0.4 MPa的恒压作业。

(2)水泥浆泵应是活塞式的或排液式的，泵及其吸入循环应是完全密封的，以避免气泡进入水泥浆内。它应能在压浆完成的管道上保持压力，且装有一个喷嘴，该喷嘴关闭时，导管中无压力损失。

(3)压力表在第一次使用前及此后监理人认为需要时就加以校准。所有设备在灌浆操作中至少每3h用清洁水彻底清洗一次，每天使用结束时也应清洗一次。

2.压浆

(1)水泥浆应由精确称量的强度等级不低于42.5级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥和水组成。水灰比一般在0.4～0.45之间，所用水泥龄期不超过一个月。

(2)在水泥浆混合料中可掺入经监理人同意的减水剂，其掺入量百分比以试验确定，且须经监理人同意。掺入减水剂的水泥浆水灰比，可减小到0.35。其他掺入料仅在监理人的书面许可下才可使用。含有氯化物和硝酸盐的掺料不应使用。

(3)水泥浆的泌水率最大不应超过3%，拌和后3h泌水率宜控制在2%，24h后泌水应全部被浆吸收。

(4)水泥浆内可掺入(通过试验)适当膨胀剂，膨胀剂性能及使用方法应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ 50119—2003)规定，但不应掺入铝粉等锈蚀预应力钢材的膨胀剂。掺入膨胀剂后，水泥浆不受约束的自由膨胀应小于10%。

(5)水泥浆的拌和应首先将水加于拌和机内，再放入水泥。经充分拌和以后，再加入掺加料。掺加料内的水份应计入水灰比内。拌和应至少2min，直至达到均匀的稠度为止。任何一次投配以满足1h的使用即可。稠度宜控制在14-18s之间。

(6)水泥浆的泌水率、膨胀率及稠度按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录G.10、G.11进行测试。

(7)当监理人认为需要时，应进行压浆试验。

(8)压浆前，应将锚具周围的钢丝间隙和孔洞填封，以防冒浆。

(9)在压浆前，吹入无油分的压缩空气清除管道松散微粒接着用含有0.01kg/L生石灰或氢氧化钙的清水冲洗管道直到将松散颗料除去及清水排出为止。管道再以无油的压缩空气吹干。

(10)压浆时，每一工作班应留取不少于3组试样(每组为70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件3个)，标准养生28d，检查其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。

(11)当气温或构件温度低于5℃时，不得进行压浆。水泥浆温度不得超过32℃。

(12)管道压浆应尽可能在预应力钢筋张拉完成和监理人同意压浆后立即进行，一般不得超过14d。必须在监理人在场，才允许进行管道压浆。压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应由最低点的压浆孔压入，并且使水泥浆由最高点的排气孔流出，直到流出的稠度过到注入的稠度。管道应充满水泥浆。简支梁的管道压浆，应自梁一端注入，而在另一端流出，流出的稠度达到规定的稠度。

(13)水泥浆自调制至压入孔道的延续时间，一般不宜超过30~45min，水泥浆在使用前好人和压注过程中应经常搅动。

(14)出气孔应在水泥浆的流动方向一个接一个地封闭，注入管在压力下封闭直到水泥浆凝固。压满浆的管道应进行保护，使在一天内不受振动，管道内水泥浆在注入后48h内，结构混凝土温度不得低于5℃，否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时，压浆宜在夜间进行。在压浆后两天，应检查注入端及出气孔的水泥浆密实情况，需要时进行处理。

(15)承包人应具有完备的压浆记录，包括每个管道的压浆日期、水灰比及掺加料、压浆压力、试块强度、障碍事故细节及需要补做的工作。这些记录的抄件应在压浆后3d内送交监理人。

3.真空吸浆

(1)管道较长进宜采有真空吸浆法压浆，承包人当采用真空吸浆法进行管道压浆时，在施工前，应对真空吸浆工艺进行必要的试验，并制定管道压浆施工方案及详细说明报请监理人审查，经监理工和师批准后方可实施。

(2)真空吸浆工艺的技术条件应符合如下要求：

a.预应力管道及管道两端必须密封；

b.抽真空时管道内真空度(负压)控制在-0.06～-0.1MPa之间；

c.管道压浆的压力应≤0.7MPa；

d.水泥浆的水灰比:0.3～0.4；

e.水泥浆的浆体流动度:30～50s；

f.水泥浆体泌水性：

(a)小于水泥浆初始体积的2%；

(b)四次连续测试的结果平均值＜1%；

(c)拌各后泌水应在24h内重新全部被浆吸回；

g.浆体初凝时间：6h；

h.浆体体积变化率：＜2%；

i.浆体强度：≥30MPa。

(3)承包人应按经监理人批准的压浆施工方案中的压浆顺序、方法以及安全操作事项进行施工。

(4)真空吸浆的管道在24h内不得受振动。管道内水泥浆在压浆后48h内，结构混凝土温度不得低于5℃，否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时，压浆宜在夜间进行。

(5)承包人应做好压浆记录，包括每个管道的压浆日期、浆体水灰比、掺加料、流动度、试块强度，管道真空度、压浆压力，以及障碍事故细节及需要补做的工作。这些记录的抄件应在压浆后3d内送交监理人。

### 411.11  质量检验

1.预应力筋的加工和张拉

(1)基本要求

a.预应力筋的各项技术性能必须符合国家现行标准规定和图纸要求。

b.预应力束中的钢丝、钢绞线应梳理顺直，不得有缠绞、扭麻花现象，表面不应有损伤。

c.单根钢绞线不允许断丝。单根钢筋不允许断筋或滑移。

d.同一载面预应力筋接头面积不超过预应力筋总面积的25%，接头质量应满足施工技术规范的要求。

e.预应力筋张拉或放张时混凝土强度和龄期必须符合图纸要求，严格按照图纸规定的张拉顺序进行操作。

f.预应力钢丝采用镦头锚时，镦头应头圆整，不得有斜歪或破裂现象。

g.制孔管道应安装牢固，接头密合，弯曲圆顺。锚垫板平面应与孔道轴线垂直。

h.千斤顶、油表、钢尺等器具应经检验校正，并经监理人检验。

i.锚具、夹具和连接器应符合设计要求，按施工技术规范的要求经检验合格后方可使用。

j.压浆工作在5℃以下进行时，应采取防冻或保温措施。

k.孔道压浆的水泥性能和强度应符合施工技术规范要求，压浆时排气、排水孔应有水泥原浆溢出后方可封闭。

l.按图纸要求浇筑封锚混凝土。

(2)检查项目

预应力筋的加工和张拉检查项目见表411-4～表411-6。

钢丝、钢绞线先张法检查项目                    表411-4

| 项次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镦头钢丝同束长度相对差(mm) | L＞20m | L/5000及5 | 尺量：每批抽抽查2束 |
|  |  | 20m≤L≤6m | L/3000 |  |
|  |  | L＜6m | 2 |  |
| 2 | 张拉应力值 |  | 符合设计要求 | 查油压表读数，每束 |
| 3 | 张拉伸长率 |  | 符合设计规定，设计未规定时为±6% | 尺量：每束 |
| 4 | 同一构件内断丝根数不超过钢丝总数的百分数 |  | 1% | 目测：每根(束)检查 |

注：L为钢束长度

粗钢筋先张法检查项                         表411-5

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷拉钢筋拉头在同一平面内的轴线偏位(mm) | 2及L/10直径 | 拉线用尺量：抽查30% |
| 2 | 中心偏位(mm) | 4%短边及5 | 尺量：全部 |
| 3 | 张拉应力值 | 符合设计要求 | 查油表读数：全部 |
| 4 | 张拉抻长率 | 符合设计规定，设计未规定时为±6% | 尺量：全部 |

后张法检查项                            表411-6

| 项次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道坐标(mm) | 梁长方向 | ±30 | 尺量：抽查30%，每根查10个点 |
|  |  | 梁高方向 | ±10 |  |
| 2 | 管道间距(mm) | 同排 | 10 | 尺量：抽查30%。每根查5个点 |
|  |  | 上下层 | 10 |  |
| 3 | 张拉应力值 |  | 符合设计要求 | 查油压表读数：全部 |
| 4 | 张拉伸长率 |  | 符合设计规定，设计未规定时为±6% | 尺量：全部 |
| 5 | 断丝、滑丝数 | 钢束 | 每束1根，且每断面不超过钢丝总数的1% | 目测：每根(束) |
|  |  | 钢筋 | 不允许 |  |

(3)外观检查

预应力筋表面应保持清洁，不应有明显的锈迹。

2.悬臂施工梁

(1)基本要求

a.悬臂浇筑或合龙段浇筑所用的砂、石、水泥、水、外掺剂及混合材料的质量和规格必须符合图纸及本规范有关要求，按规定的配合比施工。

b.悬拼或悬浇块件前，必须对桥墩根部(0号块件)的高程、桥轴线作详细复核，严格按图纸要求控制不对称荷载后，方可进行悬拼或悬浇。

c.悬臂施工必须对称进行，应对轴线和高程进行施工控制。

d.在施工过程中，梁体不得出现宽度超过设计规范规定的受力裂缝。一旦出现，必须查明原因，经过处理后方可继续施工。

e.必须确保悬浇或悬拼的接头质量。

f.悬臂合拢时，两侧梁体的高差应在图纸允许范围内。

(2)检查项目

悬臂施工梁检查项目见表411-7～411-8。

悬臂浇筑梁检查项目                             411-4

| 项次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位(mm) | L≤100m | 10 | 全站仪或经纬仪：每个节段检查2处 |
|  |  | L＞100m | L/10 000 |  |
| 3 | 顶面高程(mm) | L≤100m | ±20 | 水准仪：每个节段检查2处 |
|  |  | L＞100m | L/5 000 |  |
|  |  | 相邻节段高差 | 10 | 尺量：检查3～5处 |
| 4 | 断面尺寸(mm) | 高 度 | +5，-10 | 尺量：每个节段检查1个断面 |
|  |  | 顶 宽 | ±30 |  |
|  |  | 底宽 | 20 |  |
|  |  | 顶底、腹板厚 | +10，-0 |  |
| 5 | 合龙后同跨对称点高程差(mm) | L≤100m | 20 | 水准仪：每跨检查5～7处 |
|  |  | L＞100m | L/5 000 |  |
| 6 | 横坡(%) | ±0.15 |  | 水准仪：每节段检查1～处 |
| 7 | 平整度(mm) | 8 |  | 2m直尺：检查竖直、水平两个方向，每侧面每10m梁长测1处 |

注：L为跨梁跨径。

悬臂拼装梁检查项目                         表411-8

| 项次 | 检 查 项 目 |  | 规定值各允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合龙段混凝土强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位(mm) | L≤100m | 10 | 全站仪或经纬仪：每个节段检查2处 |
|  |  | L＞100m | L/10000 |  |
| 3 | 顶面高程(mm) | L≤100m | ±20 | 水准仪：每个节段检查2处 |
|  |  | L＞100m | ±L/5000 |  |
|  |  | 相邻节段高差 | 10 | 尺量：检查3～5处 |
| 4 | 合龙后同跨对称点高程差(mm) | L≤100m | 20 | 水准仪：每跨检查5～7处 |
|  |  | L＞100m | L/5000 |  |

(3)外观检查

a.线形平顺，梁顶面平整，各孔无明显折变。

b.相邻块件颜色一致，接缝平整密实，无明显错台。

c.混凝土表面不得出现蜂窝麻面，如出现必须进行修整。

d.梁体出现非受力裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm必须按410.15小节规定处理。

e.梁本内处的建筑垃圾、杂物、临时预埋件等必须清理干净。

3.原材料质量

(1)钢丝

a.进场的预应力钢丝应具有厂方的质量保证书及自检报告，自检报告内容包括抗拉强度、伸长率和弯曲试验。

b.进场后的预应力钢丝应进行下列检验：

(a)外观检查：同一钢号、同一直径、同一抗拉强度和同一交货状态的钢丝以每60t为一批，按5%盘选取(不少于5盘)进行钢丝形状、尺寸检查。

钢丝外观应逐盘检查，钢丝表面不得有裂缝、小刺、劈裂、机械损伤、氧化铁皮和油迹。

(b)力学性能试验

从每批中任意选取5%盘(不少于3盘)的钢丝，从每盘钢丝的两端各截取一个试件，进行抗拉强度、弯曲和伸长率试验。如有某一项试验结果不符合《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223-2002)标准要求，则该盘钢丝为不合格品；并从同一批未经试验的钢丝盘中再取双倍数量的试件进行复验。如仍有一个指标不合格，则该批钢丝为不合格品，钢丝将拒收。钢丝屈服强度检验，按2%盘数选取，但不得少于3盘。

(2)钢绞线

a.进场的钢绞线应具备厂方的质量保证书，同时要有国家建筑钢材质量监督检验测试中心检验合格的自检报告，报告内容包括拉力试验、松弛试验。

b.进场后的钢绞线，同一钢号、同一规格、同一生产工艺制造的钢绞线以每60t为一批进行验收，每批选取3盘，每盘截取一个试件，做力学性能试验(由中心试验室统一取样验收)。如有某一项试验结果不符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224—2003)标准要求，则该盘钢弱线为不合格品；其复验方法与钢丝相同。

另处，每批钢绞任选3盘，进行表面质量及直径偏差试验。

(3)精轧螺纹钢筋

a.精轧螺纹钢筋应具有厂方的质量保证书及自检报告，自检报告内容包括：外形尺寸的检查、拉力试验、冷弯试验。

b.进场后的精轧螺纹钢筋应进行下列检验：

应分批进行检验，每批重量不大于100t，对表面质量应逐根目视检查，外观检查合格后在每批中任选4根钢筋截取试件，其中两根进行拉伸试验，两根进行弯曲试验，试验结果如有一项不符合表411-9所远规定的要求时，则另取双倍数量的试件重做全部各项试验，如仍有一根试件不合格，则该批钢筋为不合格。

拉伸试验的试件，不允许进行任何形式的加工。

精轧螺纹钢筋力学性能                      表411-9

| 级别 | 屈服点ō0.2(MPa) | 抗拉强度ōb(MPa) | 伸长率§s(%) | 冷弯 | 10h松弛率(%)不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不小于 |  |  |  |  |
| JL540 | 540 | 835 | 10 | D=6a 90° | 1.5 |
| JL785 | 785 | 980 | 7 | D=7a 90° |  |
| JL930 | 930 | 1080 | 6 |  |  |

注：1.a为钢筋直径(mm)，其规格一般为10mm、25 mm、32 mm、40 mm；d为弯心直径。

2.除非生产厂另有规定，弹性模量取为2×106MPa

3.冷弯指标不作为交货条件。

(4)热处理钢筋

a.从每批钢筋中抽取10%的盘数(不小于25盘)进行表面质量和尺寸偏差的检查。如检查不合格，则应对该批钢筋进行逐检查。

b.从每批钢筋中抽取10%的盘数(不小于25盘)进行力学性能试验。试验结果如有一项不合格时，该不合格盘应报废，并再从未试验过的钢筋中取双倍数量的试样进行复检，如仍有一项不合格，则该批钢筋为不合格。

c.每批钢筋的质量应不大于60t。

(5)冷拉钢筋

a.相同级别和相同直径的钢筋每20t为一批进行检验，每批钢筋外观经逐根检查合格后，再从任选的两根钢筋上各取一套试件，按照现行国家标准的规定进行拉力试验(屈用强度、抗拉强度、伸长度)和冷弯试验。

b.如有一项试验结果不符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录G-4所规定的要求时，，则另取双倍数量的试件重做全部各项试验，如仍有一根试件不合格，则该批钢筋为不合格。

c.钢筋冷拉后，其表面不得有裂纹和局部缩颈。冷弯试验后，冷拉钢筋的外观不得有裂纹、鳞落或断裂现象。

(6)冷拔低碳钢丝

a.对进场的冷拔低碳钢丝，应逐盘进行抗拉强度、伸长率和弯曲试验。

b.从每盘钢丝上任一端截去不少于500mm后再取两个试样，分别作拉力和180°反复弯曲试验，试验结果应符合《公路桥涵施工技术规范》( JTJ 041—2000)附录G-5的要求。弯曲试验后，不得有裂纹、鳞落或断裂现象。

(7)锚具、夹具和连接器

a.锚具、夹具和连接器进场时，应按出厂合格证的质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格及数量。

b.预应力筋锚具、夹具和连接器验收批的划分：在同种材料和同一生产工艺条件下，锚具、夹具应以不超过1000套组为一个验收批；连接器以不超过500套组为一验收批。

c.锚具、夹具和连接器按下列规定进行验收：

(a)外观检查：应从每批中抽取10%的锚具且不少于10套，检查其外观和尺寸。如有一套超过产品标准及设计图纸规定尺寸的允许偏差，则应另取双倍数量的锚具重做检查：如仍有一套不符合要求，则应逐套检查，合格者方可使用。如发现一套有裂纹，则应逐套检查，合格者方可使用。

(b)硬度检验：应从每批中抽取5%的锚具且不小于5套，对其中有硬度要求的零件做硬度试验，对多孔夹片式锚具的夹片，每套至少抽取5片。每个零件测试3点，其硬度应在设计要求范围内。如有一个零件不合格，则应另取双倍数量的零件重做试验；如仍有一个零件不合格，则应逐个检查，合格者方可使用；

(c)静载锚固性能试验：对大桥等重要工程，当质量证明书不齐全、不正确或质量有疑点时，经上述两项试验合格后，应从同批中抽取6套锚具(夹具或连接器)组成3个预应力筋锚具组装件，进行静载锚固性能试验，如有一个试件不符合要求，则应另取双倍数量的锚具(夹具或连接器)重做试验；如仍有一个试件不符合要求，则该批锚具(夹具或连接器)为不合格品。

对用于其他桥梁的锚具(夹具或连接器)进场验收，其静载锚固性能，可由锚具生产厂提供试验报告。

### 411.12计量与支付

1.计量

(1)预应力混凝土结构物(包括现浇和预制应力混凝土)按图纸尺寸或监理人指示为依据，按已完工并经验收合格的结构体积，以立方米计量。计量中包括悬臂浇筑、支架浇筑及预制安装预应力混凝土梁、板的一切作业。

(2)完工并经验收的预应力混凝土结构的预应力钢材，按图纸所示和本条款规定相应长度计算，预应力钢材数量以千克(kg)计量。后张法预应力钢材的长度按两端锚具间的理论长度计算；先张法预应力钢材的长度按构件长度计算。除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力钢材含入相应预应力钢材报价之中，不另行计量。

(3)预应力混凝土结构的非预应力钢筋，在第403节计量与支付。

(4)预应力钢筋的加工、锚具、管道、锚板及联结钢板、焊接、张拉、压浆、封锚等，作为预应力钢筋的附属工作，不另行计量。预应力锚具包括锚圈、夹片、连接器、螺栓、垫板、喇叭管、螺旋钢筋等整套部件。

(5)后张法预应力混凝土梁封锚及端部加厚混凝土，计入相应梁段混凝土之中，不单独计量。

(6)预制板、梁的整体化现浇混凝土及其钢筋，分别在第410节及第403节计量。

(7)桥面铺装混凝土在第415节计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此顶支付，包括材料、劳力、设备、试验、运输等及其他完成预应力混凝土工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 411-1 | 先张法预应力钢丝 | kg |
| 411-2 | 先张法预应力钢绞线 | kg |
| 411-3 | 先张法预应力钢筋 | kg |
| 411-4 | 后张法预应力钢丝 | kg |
| 411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg |
| 411-6 | 后张法预应力钢筋 | kg |
| 411-7 | 现浇预应力混凝土上部结构 | m3 |
| 411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 | m3 |

注：①预应力钢丝及预应力钢绞线，应注明其松驰级别(I级为普通松驰级，II级为低松驰级)，如在工程中两种级别均采用，则在子目内分别以子项列出。

②子目号411-7、411-8中的预应力混凝土结构，按不同结构类型及不同混凝土等级分列子项。

## 第412节   预制构件的安装

### 412.01  范围

本节工程包括钢筋混凝土及预应力混凝土预制构件的起吊、运输、装卸、储存和安装。

### 412.02  一般要求

1.预制构件的起吊、移动、装卸、安装等的施工方法，承包人应至少在施工前28d报送监理人批准。

2.预制构件的起吊、运输、装卸、安装时的混凝土强度，应符合图纸规定，一般不低于预制构件混凝土设计等级的75%。对于预应力混凝土梁，应通过与梁相同的混凝土制成的、且与梁同一条件养护的混凝土立方体试件，表明梁的抗压强度达到图纸规定的抗压强度，且至少达到14d龄期，才能装运。预应力混凝土预制构件孔道内的水泥浆强度，应符合图纸规定，如图纸无规定时，不应低于30MPa。

3.装卸、运输及储存预制构件时，其位置应正立，不准上下倒置，应按标定的上下记号安放。支承点应接近于构件最后放置的位置的情况。

4.预制构件在起吊、运输、装卸和安装过程中的应力应始终小于设计应力。

5.在起吊、运输、装卸和安装过程中由承包人损坏的任何预制构件均应由承包人自费修复或更换，直至监理人检查合格为止。

6.在桥墩、支柱或桥台未过到图纸规定强度或75%设计等级(当图纸未规定时)时和其他方面未经监理人许可时，不得架设预制构件。

7.分段拼装预制构件，除图内有规定外，其接合用的混凝土的设计强度等级应不低于预制构件的设计强度等级。

8.预制构件安装就位，并经监理人检查认可后，才允许浇筑接合用的混凝土或焊接。

9.构件应在正式起吊安装前，进行满载或超载的起吊试验，以检验起吊设备的可靠性，进一步完善操作方法。

10.预制构件安装前，构件的上拱度应符合图纸规定值，构件出坑到开始浇筑结构整体混凝土的时间不得大于90d。

11.成垛堆放装配式构件时，应注意下列事项：

(1)堆放构件的场地，应整平压实，不积水；

(2)构件应按吊运及安装次序顺号堆放，并有适当通道，防止越堆吊运；

(3)堆放构件时，应按构件刚度及受力情况平放或竖放并保持稳定；小型构件及块件的堆放，如有折断可能时，应以其刚度较大的方向作为竖直方向；

(4)构件堆垛时，应放置在垫木上，吊环向上，标志向外，混凝土养护期未满的应继续洒水养护；

(5)水平分层堆放构件时，其堆垛高度应根据构件强度，地面耐压力、垫木强度以及垛椎的稳定性而定，但大型构件一般以两层为宜，不宜超过3层；层与层之间应以垫木隔开，各层垫木的位置应在吊点处，上下层垫木必须在一条垂直线上；

(6)雨季应注意防止地面软化下沉而造成构件折裂破坏。

### 412.03  梁、板的安装

1.安装前应对墩、台支座垫层表面及梁底面清理干净，支座垫石应用水灰比不大于0.5的1∶3水泥砂浆抹平，使其顶面高程符合图纸规定，抹平后的水泥砂浆在预制构件安装前，必须进行养护，并保持清洁。

2.板式橡胶支座上的构件安装温度，应按图纸规定。对于非桥面连续简支梁，当图纸未规定安装温度时，一般在5～20℃的温度范围内安装。

3.预制梁就位后应妥善支承和支撑，直到就地浇筑或焊接的横隔梁强度足以承受荷载。支撑系统图纸应在架梁开始之前报请监理人批准。

4.简支梁、板的桥面连续设置，应符合图纸要求。桥面连续钢筋的焊接，应符合第403节的要求。

5.预制板的安装直至形成结构整体各个阶段，都不允许板式支座出现脱空现象，并应逐个进行检查。

### 412.04  先简支后连续(结构)预应力混凝土T梁安装

1.承包人按图纸要求和根据现场情况、梁段的重力及所用设备等，制定安装方案及说明，在开始安装前至少14d报请监理人审查批准。

2.在经监理人验收合格的墩台顶面，按图纸要求及本规范第416节有关规定安装支座。在桥台及非联墩上设置永久支座，在联墩上设置硫磺砂浆临时支座(硫磺砂内埋入电热丝)并安装永久支座。

3.预制梁段安装于支座上成为简支状态，并及时设保险垛或支撑，将梁固定并与先安装好的大梁进行横向连接。

4.连接梁端处预留钢筋，设置连续梁端接头波纹管并穿索。在日气温最低时从桥梁每联的两端孔向中孔依次筑连续接头及横隔板接缝混凝土(桥面板以下)

5.当浇筑混凝土达到设计强度后，按批准的安装方案所规定顺序张拉负弯矩区预应力钢束(预应力刚束均采用两端张拉，且横桥向对称于桥轴线均匀张拉)，并压注水泥浆。

6.按图纸要求顺序浇筑桥梁湿接缝混凝土，待湿接缝混凝土达到设计强度后，采用电热法解除每联梁下全部临时支座，完成体系转换。

### 412.05  拱肋及拱上建筑的安装

1.拱肋的移运应按图纸要求或监理人指示，同时应遵守下列各点：

(1)拱肋采用两点吊运，吊点位置应使吊点高于构件重心，可设在距拱肋端头0.22L～0.24L处(L为吊运的拱肋长度)。

(2)当拱肋较长或曲率较大，可采用3点或4点吊运，各吊点受力应均匀，吊点位置应按图纸规定。若图纸无规定，当采用3点吊时，除跨中一点外，其余两点可设在距端头0.1L处。当采用4点吊时，第一吊点可设在距拱肋端头0.17L处，第二吊点设在距端头0.37L处，4个吊点左右对称(L为吊运的拱肋长度)。

2.拱肋的安装，可采用少支架或无支架施工方法。

(1)少支架施工：支架的架设和拆卸的技术要求，除应符合402节有关规定外，还应符合下列规定。

a.当拱肋接头混凝土、拱板混凝土及拱肋横向联结构件混凝土的强度达到设计等级的75%或满足图纸规定后，方可开始卸架；为避免一次卸架突然发生较大变形，可在主拱安装完成(包括拱板浇筑完成)时，分两次或多次卸架，使拱圈及台、墩逐次成拱受力。

b.卸架前，承包人应对主拱圈混凝土质量，拱轴线的坐标尺寸，卸架设备，气温引起拱圈变化，台后填土等，进行全面检查。卸架时应观测拱圈挠度和墩台变位情况。

c.承包人须取得监理人的书面批准后，方可进行卸架。

(2)无支架施工：

a.拱肋吊装时，除拱顶段外，每段拱肋应各采取一组扣索悬挂。扣索固定在扣架上，扣架设在墩台顶上。扣架底部应固定，其顶部应设置风缆。

b.各段拱肋应设置风缆，其布置与安装应符合下列要求：

(a)每对风缆与拱肋轴线水平投影的夹角，一般不宜小于50°。

(b)拱肋分3段或5段拼装时，至少应保持2根基肋设置固定风缆，拱肋接头处应加横向联结。

(c)固定风缆应待全孔合龙、横向联结构件混凝土强度满足图纸要求后经监理人同意后，才可撤除。

(d)在河流中设置风缆时，必须采取可靠的防护措施，防止风缆受到碰撞。

3.多孔拱桥施工时，应按图纸所示的程序自桥台或制动墩起逐孔吊装。施工时桥墩承受的单向推力，应尽量减少到图纸规定的允许范围内。

4.拱肋及拱板的合龙温度应符合图纸规定，如图纸无规定，宜在气温接近平均温度(一般在5℃～15℃)时进行。

5.拱上建筑的施工：拱上构造的立柱或横墙的基座，承包人在施工前应对其位置和高程进行复测检查。基座与拱联结应牢固。大跨径拱桥拱上构造的吊装安砌应根据施工验算并结合施工观测进行，使施工过程中的拱轴线与设计拱轴线尽量接近。中、小跨径拱桥拱上构造，一般可由拱脚至拱顶对称吊装、安砌。

6.拱上腹拱圈施工时，应注意腹拱圈所产生的推力对立柱或横墙的影响；相邻腹拱的施工进度应大致平衡。

### 412.06  质量检验

1.墩、台身安装

(1)基本要求

a.墩、台身预制件必须经检验合格后，方可进行安装。

b.墩、台柱埋入基座坑内的深度和砌块墩、台埋置深度，必须符合设计规定。

(2)检查项目

墩、台身安装检查项目见表412-1。

(3)外观检查

墩、台表面应平整，接缝应饱满无空洞，均匀整齐。

墩、台身安装检查项目                        表412-1

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏位(mm) | 10 | 全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点 |
| 2 | 顶面高程(mm) | ±10 | 水准仪：检查4～8处 |
| 3 | 倾斜度(mm) | 0.3%墩、台高，且不大于20 | 吊垂线：检查4～8处 |
| 4 | 相邻墩、台柱间距(mm) | ±15 | 尺量或全站仪：检查3处 |
| 5 | 节段间错台(mm) | 3 | 尺量：每节检查2-4处 |

2.拱桥组合桥台

(1)基本要求

a.地基强度必须满足图纸要求。

b.组合桥台的积压个组成部分，其接触面必须紧贴。

c.组滑板不得断裂。

d.必须对组合桥台的位移、沉降、转动及各部分是否紧贴进行观测，提供观测数擗。

e.供桥台背填土必须在承受拱圈水平推力以前完成，并应控制填土进度，防止桥台出现过大的变位。

(2)检查项目

除巡有关各节检查各组成部分自身的质量外，还需按本节检查其组合性能，见表412-2。

拱桥组合桥台检查项目                       表412-2

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架设拱圈前，台后沉降完成量 | 设计值的85%以上 | 水准仪：测量台后上、下游两侧填土后至架设拱圈前高程差 |
| 2 | 台身后倾率 | 1/250 | 吊垂线：检查沉降缝分离值堆算 |
| 3 | 架设拱圈前，台后填土完成量 | 90%以上 | 按填土状况推算：每台 |
| 4 | 拱建成后桥台水平位移 | 在设计允许值内 | 全站仪或经纬仪：检查预埋测点，每台 |

(3)外观检查

a.各组成部分接触面应平整，不平整必须调整。

b.各组成部分接近桥面的顶面如因沉降不同而有错台时必须整修。

3.梁(板)安装

(1)基本要求

a.梁(板)预制构件在吊起、运输、装卸和安装时的混凝土强度不得低于图纸所要求的强度；梁(板)在安装时，支承结构(墩台、盖梁、垫石)的强度应符合图纸要求。

b.梁(板)安装前，墩、台支府垫板必须稳固。

c.梁(板)就位后，梁两端支座应对位，梁(板)底与支座以及支座底与垫石顶须密贴，否则应重新安装。

d.两梁(板)之间接缝填充材料的规格和强度应符合图纸要求。

(2)检查项目

梁(板)安装检查项目见表412-3。

(3)外观检查

a.梁、板的填缝应密实平整。

b.梁体内不应遗留建筑垃圾、杂物、临时预埋件等，如有应清理干净。

梁、板安装的检查项目                        表412-3

| 项次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支座中心偏位(mm) | 梁 | 5 | 尺量：每孔抽查4～6个支座 |
|  |  | 板 | 10 |  |
| 2 | 倾斜度(%) |  | 1.2﹪ | 吊垂线：每孔抽查3片 |
| 3 | 梁(板)顶面纵向高程(mm) |  | +8，-5 | 水准仪：抽查每孔2片，每片3点 |
| 4 | 相邻梁(板)顶面高差(mm) |  | 8 | 尺量：每相邻梁(板) |

4.拱的安装

(1)基本要求

a.拱桥安装必须严格按图纸规定的程序进行施工。

b.拱段接头采用现浇混凝土时，必须确保其强度和质量，并在达到图纸规定强度后，方可进行拱上建筑的施工。

c.安装过程中，如杆或节点出现开裂，应查明原因，采取措施后方可断续进行。

d.合拢段两侧高差必须在图纸规定的允许范围内。

(2)检查项目

拱的安装检查项目见表412-4～表412-6。

主拱圈安装检查项目                          表 412-4

| 项次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 |  |  |  | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线横向偏位(mm) | L≤60m | 10 |  |  |  | 经纬仪：检查5处 |
|  |  | L＞60m | L/6 000 |  |  |  |  |
| 2 | 拱圈高程(mm) | L≤60m | ±20 |  |  |  | 水准仪：检查5～7点 |
|  |  | L＞60m | ±L/3 000 |  |  |  |  |
| 3 | 两对称接头点相对高差(mm) |  | 允许 | L≤60m |  | 20 | 水准仪：检查每段 |
|  |  |  |  | L＞60m |  | L/3 000 |  |
|  |  |  | 极值 | 允许偏差的2倍，且反向 |  |  |  |
| 4 | 同跨各拱肋相对高差(mm) |  | L≤60m |  | 20 |  | 水准仪：检查5处 |
|  |  |  | L＞60m |  | L/3 000 |  |  |
| 5 | 同跨各拱肋间距(mm) |  | 30 |  |  |  | 尺量：检查5处 |

注：1.正拱斜置时，项次3为两对接点点之差(实际高程-设计高程)

2.L为跨径。

悬臂拼装的桁架拱检查项目                          表412-5

| 项次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 |  |  | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏位(mm) | L≤60m | 10 |  |  | 经纬仪：每跨检查5处 |
|  |  | L＞60m | L/6 000 |  |  |  |
| 2 | 节点混凝土强度(Mpa) |  | 在合格标准内 |  |  | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 3 | 拱圈高程(mm) | L≤60m | ±20 |  |  | 水准仪：每肋每跨检查5处 |
|  |  | L＞60m | ±L/3 000 |  |  |  |
| 4 | 相邻拱片高差(mm) |  | 20 |  |  | 水准仪：每跨检查5处 |
| 5 | 对称点相对高差(mm) |  | 允许 | L≤60m | 20 | 水准仪：每跨检查5处 |
|  |  |  |  | L＞60m | L/3 000 |  |
|  |  |  | 极值 | 允许偏差的2倍，且反向 |  |  |
| 6 | 拱片竖向垂直度(mm) |  | 1/300高度，且不大于20 |  |  | 吊垂线：每片检查2处 |

注：L为跨径。

腹拱安装检查项目                          表412-6

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏位(mm) | 10 | 经纬仪：纵、横各检查2处 |
| 2 | 起拱线高程(mm) | ±20 | 水准仪：每起拱线测2点 |
| 3 | 相邻块年高差(mm) | 5 | 尺量：每相邻块件检查1～3处 |

(3)外观检查

a.接头处无因焊接或局部受力造成的混凝土开裂、缺损或露筋现象，如有应进行整修。

b.接头垫塞楔形钢板应均匀合理。

c.节点应平整，接头两侧的杆件应无错台。

d.上下弦杆线形顺畅，表面平整。

5.小型构件安装

a.基本要求

(a)悬臂式人行道必须在横向与主梁牢固联结。

(b)人行道板必须在人行道梁锚固后方可铺设。

b.检查项目

人行道铺设检查项目见表412-7。

人行道铺设检查项目                           表412-7

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行道边缘平面偏位(mm) | 5 | 经纬仪、钢尺拉线检查：每30m检查1处 |
| 2 | 纵向高程(mm) | +10,-0 | 水准仪：每100m检查3处 |
| 3 | 接缝两侧高差(mm) | 2 | 水准仪：抽查10% |
| 4 | 横坡(%) | ±0.3 | 水准仪：每100m检查3处 |
| 5 | 平整度(mm) | 5 | 3m真尺：每100 m检查3处 |

注：桥长足100m都，按100m处理

c.外观检查

人行道构件连接牢固、密贴，线形直顺，表面平整。

(2)栏杆安装

a.基本要求

(a)栏杆杆件不得有弯曲或断裂现象。

(b)栏杆必须在人行道板铺完后方可安装。

(c)栏杆安装必须牢固，其杆件连接处的填缝料必须饱满平整，强度应满足图纸要求。

b.检查项目

栏杆安装检查项目见表412-8。

c.外观检查

(a)栏杆安装应直顺美观。

(b)杆件接缝处应无开裂现象。

栏杆安装的检查项目                        表412-8

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栏杆柱平面偏位(mm) | 4 | 经纬仪、钢尺拉线检查：每30m检查1处 |
| 2 | 扶手高度(mm) | ±10 | 水准仪：抽查20% |
|  | 柱顶高差(mm) | 4 |  |
| 3 | 接缝两侧扶手高差(nn) | 3 | 尺量：投影查20% |
| 4 | 竖杆或柱纵横向竖直度(mm) | 4 | 吊垂线：抽查20% |

### 412.07  计量与支付

经验收的不同型式预制构件的安装，包括构件安装所需的临时性或永久性扣件、钢板、焊接、螺栓等，其工作量包含在第410节及第411节相应预制混凝土构件或预应力混凝土构件的工程子目中，不另行计量与支付。

## 第413节   砌石工程

### 413.01  范围

本节工程包括石砌及混凝土预制块砌桥梁墩台、翼墙、拱圈等的砌筑，也可作为涵洞、锥坡、挡土墙、护坡、导流构造物砌体工程的参考。

### 413.02  材料

1.石料质量

(1)石料等级应符合图纸规定或监理人要求。石料在使用前应按《公路工程岩石试验规程》(JTG E41—2005)进行试验，以确定石料各项物理力学指标值。立方体的极限抗压强度，以MPa表示。

(2)石料应强韧、密实、坚固与耐久，质地适当细致，色泽均匀，无风化剥落和裂纹及结构缺陷。石料应取自成品质量满意的采石场。

(3)石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或损于外露面外观的污泥、油质或其他有害物质。石料的运输、储存和处理，应不使有过量的损坏和废料。

2.混凝土预制块

应符合第410节的要求。

3.砂浆

(1)砂浆强度等级应符合图纸规定或监理人要求。砂浆强度等级系指70.7mm×70.7mm7×70.7mm标准立方体试件，在温度20℃±3℃、相对湿度不小于90%的环境中养生28d，经抗压试验所得的极限抗压强度值，以MPa表示。

(2)砂浆所用水泥、砂及水应符合表410节的规定，砂浆中砂宜用中砂或粗砂，砂的最大粒径，当用于砌筑片石时，不宜大于5mm；当用于砌筑块石、粗料石时，不宜大于2.5mm。

(3)监理人许可时，可以将粗集料最大尺寸不超过20mm的混凝土(小石子混凝土)用作片石和块石砌体的砂浆。

(4)除非图纸上另有标明或监理人指示，勾缝砂浆强度等级对于主体工程不低于M10，附属工程不低于M7.5，且均不低于砌筑砂浆的强度等级。水泥砂浆的配合比按《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ 98—2000)的规定执行。

(5)除非监理人同意，不得人工拌和砂浆。

4.片石

片石的厚度不应小于150mm(卵形和薄片者不得使用)。镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平整表面，且应稍加粗凿。在角隅处应使用较大石料，大致粗凿方正。

5.块石

块石应大致方正，上下面大致平行。石料厚度200～300mm。石料宽度及长度应分别为石料厚度的1～1.5倍和1.5～3倍。石料的尖锐边角应凿去。所有垂直于外露面的镶面石的表面，应如图413-1所示修凿，其表面凹陷深度不得大于20mm。角隅石或墩尖端的镶面石，根据需要应修凿至所需形状。

6.粗料石

(1)粗料石应修凿并修整到大致形成六面体，其厚度200～300mm，宽度为1～1.5倍厚度，长度为2.5～4倍厚度，表面凹陷深度不超过20mm。

(2)粗料石砌体的镶面石，其丁石长度应比同层顺石宽度至少大150mm。镶面石的外露面和所有垂直于外露面的表面应如图413-2所示修凿。角隅石、拱砌块或墩尖端的镶面石应修凿成所要求形状。

图413-1 镶面块石的修凿(画影线表示修凿部分)

图413-2 镶面粗料石的修凿

7.拱石

(1)拱石可以由片石、块石或粗料做成，石纹应垂直于拱轴。各排拱石沿拱圈内弧厚度应一致。

(2)用作拱石的粗料石，当拱背线的长度比拱腹线的长度超出0.3倍拱背线长度时，应做成楔形；反之，拱圈石可以为大致整齐六面体，由变化的径向接缝厚度以调整拱背与拱腹长度之差。由粗料石制成的楔形拱圈石尺寸应满足下列要求(见图413-3)：

a.拱腹厚度不应小于200mm，拱背厚度按图纸或施工放样确定；

b.高度应为最小厚度的1.2～2.0倍；

c.长度应为最小厚度的2.5～4.0倍。

8.混凝土预制块

混凝土预制块的混凝土强度等级应按图纸规定或监理人指定，其尺寸应符合图纸所示，当图纸无规定时，可采用第413.02-6条规定的粗料石尺寸。

图413-3 粗料石拱石

### 413.03  施工要求

1.一般要求

(1)在砌筑前每一石块均应用干净水洗净并使其彻底饱和，其垫层亦应干净并湿润。所有石块均应座于新拌砂浆之上，在砂浆凝固前，所有缝应满浆，石块固定就位。垂直缝的满浆系先将已砌好的石块的侧面抹浆，然后用侧压砌置下一相邻石块；或石块就位后灌入砂浆。当用小石子混凝土填满垂直缝时，应用扁钢捣实。

(2)所有石料均按层砌筑。当砌体相当长时，应分为几段。砌筑时相邻段高差不大于1.2m，段与段间设伸缩缝或沉降缝，各段水平砌缝应一致。

(3)先铺砌角隅石及镶面石，然后铺砌帮衬石，最后铺砌腹石。角隅石或镶面石应与帮衬石互相锁合，如图413-4所示。

(4)如果石块松动或砌缝开裂，应将石块提起，垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净，然后将石块重铺砌在新砂浆上。

(5)在砂浆凝固前应将外露缝勾好，勾缝深度不小于20mm。如若不能按这样将外露缝勾缝，应在砂浆未凝固前，将砌缝砂浆括深不小于20mm，为以后勾缝作准备。

(6)勾好缝或灌好浆的砌体在完工后，视水泥种类及气候情况，在7～14d内应加强养生。

(7)所有灰缝应满填砂浆。

(8)在软弱地基上修筑的砌石工程，应在软基处理达到图纸规定及监理人批准的沉降期终了之后进行。

2.砂浆和小石子混凝土

(1)砌体所用砂浆或小石子混凝土的材料配合比，应经试拌试验决定。水灰比不应大于0.65。砂浆应有适当的和易性和稠度，其值当用标准圆锥体沉入度表示时为50～70mm。小石子混凝土的坍落度应为50～100mm。

(2)砌石和勾缝所用砂浆或小石子混凝土等级应按图纸规定。砂浆用机械拌和。机械拌和砂浆应在监理人认可的拌和机内进行，其拌和时间不小于1.5min。砂浆或小石子混凝土拌和后2～3h内应使用完毕，不允许加水重塑。在运输过程或在储存器中发生离析、泌水的砂浆，砌筑前应重新拌和；已凝结的砂浆，不得使用。

(3)在铺筑砂浆或用作砂浆的小石子混凝土时，应遵守410节有关气候和温度的规定。

3.片石砌体

片石应分层砌筑，一般2～3层组成一个工作层，每一工作层应大致找平。应选用具有比较整齐表面的大尺寸石块作为角隅石及镶面石。相对长和短的石块应交错铺在同一层并和帮衬石或腹石交错锁结。竖缝应与邻层的竖缝错开。一般平缝与竖缝宽度，当用水泥砂浆砌筑时不大于40mm，当用小石子混凝土砌筑时为30～70mm。可以用厚度不比缝宽大的石片填塞宽的竖缝，且石片应被砂浆包裹。

4.块石砌体

(1)块石砌体应成行铺砌，并砌成大致水平层次。镶面石应按一丁一顺或二丁二顺砌筑，如图413-5所示。任何层次石块应与邻层石块搭接至少80mm。砂浆砌筑缝宽应不大于30mm。

(2)帮衬石及腹石的竖缝应相互错开，砂浆砌筑平缝宽度不应大于30mm，竖缝宽度不应大于40mm；当用小石子混凝土砌筑时，砌缝不大于50mm。

图413-5 镶面石砌筑

5.粗料石及混凝土预制块砌体

粗料石砌体应成行铺砌并砌成水平层次。在铺砌前，应选择石料，使各层在厚度、外观及类别上相匹配。

任何镶面石应是一丁一顺(见图413-5)砌筑。缝为竖缝及平缝，粗料石缝宽不大于20mm，混凝土预制块缝宽不大于10mm。任何镶面石块应与邻层石块搭接，其搭接长度不小于100mm，同时在丁石的上层或下层不宜有竖缝。

如图示或监理人批准，帮衬石及腹石可以用满足上述第413.03-4条所规定的块石。

6.石砌及混凝土预制块砌拱圈

(1)砌筑层数，楔块厚度以及砂浆等级均应按图上规定或监理人指定。

(2)在监理人校核拱架并批准后，才能砌筑拱石。

(3)径向缝应垂直于拱轴线。拱圈的任一层及任一纵排的石块，应分别与邻排的石块形成长度不小于100mm的径向搭接和纵向搭接。如图413-6所示。砌缝宽度，对片石砌体不大于40mm，对块石砌体不大于30mm，对粗料石或混凝土预制块砌体为10～20mm。当用小石子混凝土砌片石时，砌缝宽度为40～70mm；用小石子混凝土砌块石时砌缝宽度不大于50mm。

(4)对于陡的径向缝，可以在拱石间塞填木片形成固定缝，以便随后将砂浆填入。对于不甚陡的径向缝，可以在已成石块侧面铺砂浆，随后横向压挤砌筑相邻石块。

(5)拱石铺砌应在纵横向保持对称、平衡、按图纸的加载程序进行，并应随时进行观察和测定以控制拱架和拱圈的变形。

(6)拱跨长度在13～20m时，不论用何种型式的拱架，半拱圈可以分三段，其长度大致相等。先砌筑拱脚及拱顶部分，然后砌筑拱跨1/4及3/4附近部分，两半跨应同时对称地进行。当拱跨在10m及10m以下且设满堂拱架时，拱圈石可以从脚向拱顶对称均衡砌筑；当用拱式拱架时，其砌筑方法同前拱跨长度13～20m所述者。

(7)拱圈施工时应在拱脚、拱顶石两侧、拱架的结构缝、分段点及可能出现裂隙处设置空缝，有关空缝的设置和填塞应满足下列要求：

a.外露面的空缝宽度应与上述各条中所列缝宽一致，但当拱圈石为粗料石时，空缝内部宽可以加大到30～40mm，以便填浆。可以将M2.5水泥砂浆块插入空缝以保持缝宽。插入块数量及其尺寸不应过多、过大，以保持缝宽为度。

b.空缝两边的拱石侧面应凿成规则形状。

c.空缝应在分段砌体砂浆强度达到设计等级70%后进行填塞，填塞时应分层捣实。

d.在全部拱圈砌筑完以及卸拱架前，应完成空缝填浆工作。填缝砂浆应为M20及以上的半干硬水泥砂浆。所有空隙的填浆和捣实应自两拱脚向拱顶对称进行；或先填塞拱脚处，次填塞拱顶处，然后自拱顶向两端对称逐条填塞；也可将所有空缝同时填塞。

(8)封拱的定义为砌筑拱顶石(见图413-7),并在拱顶石两侧灌浆，它是拱圈施工中最后工序，应遵守下列要求进行，但图上另有规定或监理人批准时除外。

a.封拱应在当地平均气温5～15℃时进行。

b.当拱圈分成几段砌筑时，填缝砂浆应达到设计强度等级的50%；当采用刹尖封顶时，填缝砂浆应达设计强度等级的70%；采用千斤顶施加压力以调整拱圈应力封拱时，填缝砂浆应达设计等级的100%。

(9)拱上建筑在拱架卸架前砌筑时，拱圈合拢砂浆强度应达到设计等级的30%；拱上建筑先松架后砌筑时，拱圈合龙砂浆强度应达到设计等级的70%；拱圈采用千斤顶施加压力以调整应力时，拱上建筑砌筑时的拱圈合龙砂浆强度应达到图纸规定值。

拱上建筑由拱脚至拱顶对称、均衡地砌筑。

7.用小石子混凝土砌筑片石拱圈

用小石子混凝土作砂浆砌筑石块时应遵守下列各点：

(1)应将底面较大并表面整齐的片石用于拱腹，需要时应粗凿；拱背片石则应大致平整。

(2)砌缝中的小石子混凝土，可在铺石块前，先在砌缝处铺设一部分，然且在铺石块后再填缝。

(3)在空缝两侧面应用较大的和大致凿成方形的经挑选的石块。

8.拱架

应按监理人批准的拱架图修建拱架，但在任何情况下这并不减轻承包人由于应用此图所负的责任。应设合适的楔块、砂筒或其他设施使拱架能逐渐降落，使拱能独立支承。应逐渐并均匀降落拱架，并使结构中任何部分无有害的应力。两跨或两跨以上的拱，卸拱架顺序应提请监理人批准。

### 413.04  质量检验

1.水泥砂浆及小石子混凝土的取样和试验

除监理人另有指示外，重要及主体砌筑物，不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆及小石子混凝土，每工作班分别各制取2组试件(每组试件，水泥砂浆取6个70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体，小石子混凝土取3个150mm×150mm×150mm立方体)。一般及次要砌筑物，每工作班取一组试件。

一组砂浆试样的强度为该组试样6个试件28d抗压极限强度的平均值。砂浆的抗压强度试验应按《建筑砂浆基本性能试验方法》( JTJ 70—90)的规定进行。

砂浆试样强度应符合以下要求：

(1)同一等级的各组砂浆试样的平均强度(MPa)应不低于图纸规定的砂浆等级。

(2)任一组试件的强度应不低于图纸规定的砂浆等级的75%。

小石子混凝土的强度评定见第410.19-4(3)款。

2.砌体质量检验

(1)基本要求

a.石料或混凝土预制声的强度、质量和规格必须符合图纸要求和本规范有关要求。

b.砂浆所用的水泥、砂和水的质量必须符合图纸及本规范要求，按规定的配合比施工。

c.地基承载力应满足图纸要求，严禁超挖回填虚土。

d.砌块应错缝、坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满，无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝。

e.拱圈砌体的辐射缝应垂直于拱轴线，辐射缝两侧相邻两行拱石的砌缝应互相错开，错开距离不应小于100mm。

f.拱架应牢固、稳定，严格按图纸规定的顺序砌筑拱圈和卸架。

(2)检查项目

砌体检查项目见表413-1～表413-4。

(3)外观检查

a.砌体表面应平整。

b.砌缝不应有裂隙，若裂隙宽度超过0.5mm时必须进行处理。

c.勾缝平顺，无开裂和脱落现象。

d.拱圈轮廓线应清晰，表面整齐。

基础砌体检查项目                      表413-1

| 项 次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位(mm) |  | 25 | 经纬仪：检查，纵横向各2点 |
| 3 | 平面尺寸(mm) |  | ±50 | 尺量：长、宽各3处 |
| 4 | 顶面高程(mm) |  | ±30 | 水准仪：测5～8点 |
| 5 | 基底高程(mm) | 地质 | ±50 | 水准仪：测5～8点 |
|  |  | 石质 | +50，-200 |  |

墩、台身砌体检查项目                      表413-2

| 项 次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位(mm) |  | 20 | 全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点 |
| 3 | 墩台长度、宽(mm) | 料 石 | +20，-10 | 尺量：检查3个断面 |
|  |  | 块 石 | +30，-10 |  |
|  |  | 片 石 | +40，-10 |  |
| 4 | 竖直度或坡度(%) | 块石、料石 | 0.3 | 垂线或经纬仪：纵、横各测量2点 |
|  |  | 片 石 | 0.5 |  |
| 5 | 墩、台顶面高程(mm) |  | ±10 | 水准仪：测量3点 |
| 6 | 大面积平整度(mm) | 料 石 | 10 | 2m直尺：检查竖直、水平两个方向，每20m2测1处 |
|  |  | 块 石 | 20 |  |
|  |  | 片 石 | 30 |  |

拱圈砌体检查项目                          表413-3

| 项 次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) |  |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 轴线和砌体外侧平面偏位(mm) | 无镶面 |  | +30，-10 | 经纬仪：检查拱脚、拱顶、1/4跨共5处 |
|  |  | 有镶面 |  | +20，-10 |  |
| 3 | 拱圈厚度(mm) |  |  | +30，-0 | 尺量：检查拱脚、拱顶、1/4跨共5处 |
| 4 | 相邻镶面石砌块 表层错位 (mm) |  | 粗料石、混凝土预制块 | 3 | 拉线用尺量：检查3～5处 |
|  |  |  | 块石 | 5 |  |
| 5 | 内弧线偏高设计弧线(mm) |  | 跨径≤30m | ±20 | 水准仪或尺量：检查拱脚、拱顶、1/4跨共5处 |
|  |  |  | 跨径＞30m | ±1/1 500跨径 |  |
|  |  |  | 极值 | 拱腹四分点：允许偏差的2倍，且反向 |  |

注：项次2平面偏位向外为“+”，向内为“-”，下同。

拱桥侧墙砌体检查项目                        表413-4

| 项次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录F检查 |
| 2 | 外侧平面偏位(mm) | 无镶面 | +30，-10 | 经纬仪:抽查5处 |
|  |  | 有镶面 | +20，-10 |  |
| 3 | 宽度(mm) |  | +40，-10 | 尺量：检查5处 |
| 4 | 顶面高程(mm) |  | ±10 | 水准仪：检查5处 |
| 5 | 竖直度或坡度(mm) | 片石砌体 | 0.5 | 吊垂线：每侧墙面检查1～2处 |
|  |  | 块石、粗料石、混凝 土预制块镶面 | 0.3 |  |

### 413.05  计量和支付

1.计量

(1)以图纸所示或监理人指示为依据，按工地完成的并经验收的各种石砌体或预制混凝土块砌体，以立方米计量。

(2)计算体积时，所用尺寸应由图纸所标明或监理人书面规定的计价线或计价体积定之。相邻不同石砌体计量中，应各包括不同石砌体间灰缝体积的一半。镶面石突出部分超过外廓线者不予计量。泄水孔、排水管或其他面积小于0.02m2的孔眼不予扣除，削角或其他装饰的切削，其数量为所在石料5%或少于5﹪者，不予扣除。

(3)砂浆或作为砂浆的小石子混凝土，作为砌体工程的附属工作，不另计量。

(4)砌体的垫铺材料的提供和设置，拱架、支架及砌体的勾缝，作为砌体工程的附属工作，不另计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、运输、安砌等及其他为完成砌体工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 413-1 | 浆砌片石 |  |
| -a | M… | m3 |
| 413-2 | 浆砌块石 |  |
| -a | M… | m3 |
| 413-3 | 浆砌料石 |  |
| -a | M… | m3 |
| 413-4 | 浆砌预制混凝土块 |  |
| -a | M… | m3 |

注：按不同结构及砂浆等级分别在子项列出。

## 第414节  小型钢构件

### 414.01  范围

本节工程包括桥梁及其他公路构造物，除钢筋及预应力钢筋以外的小型钢材构件(如管道支架等)的供应、制造、保护和安装。

### 414.02  材料

1.钢材

钢材技术条件及尺寸、外形、质量及其允许偏差应符合图纸要求及相关国家标准的规定。

2.焊材

焊条应与被焊主体金属及施焊方法相匹配。

3.油漆

(1)罩面漆应为符合专业标准及图纸防锈要求的各色醇酸瓷漆，或经批准的等效产品。

(2)含锌硅酸盐漆应是无机硅酸盐调漆液，内含锌金属粉末。承包人可以提出含锌硅酸盐漆或等效产品的型号、成分及性能报监理人批准。

4.检验证书

承包人应提供使监理人认可的证据，说明所有材料或构件均符合本节提到的标准规范或监理人另行规定或指定的要求。检验证书应表明对本工程所用的材料或构件所进行的机械试验和化学分析的结果。任何材料或构件，其鉴定未得到监理人批准之前，均不得在本工程中使用。

所有试验的费用均应由承包人负担。

### 414.03  加工要求

1.加工图

承包人应绘制全部加工图、制造和安装图。这些图纸至少应在加工前28d报监理人审批。这些图纸的任何变动均必须得到监理人批准。

2.加工

(1)钢构件加工应按照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第17章有关规定进行。钢构件除另有规定者外，可用火焰切割、锯或剪裁的方式下料，用这些方法切割出的表面应处理的方正、平顺并且尺寸精确。当切割边缘处理不合格时，应打磨或机械加工，直至符合监理人要求。外露边缘的所有角隅应按约2mm的半径磨圆，不许在图纸所示拼接点之外拼接。

(2)所有焊接均应按照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第17.2.6条及第17.2.7条的规定。

(3)焊接应在开工前取得测验证书，并具备有做过类似工程经验的书面合格证明的电焊工进行。除非被焊接部件按规定进行预热，气温低于0℃时，普通碳素结构钢不应进行焊接；除非工程及焊接工作受到适当保护，在表面潮湿、大风期间或雨天均不应进行焊接。

(4)栓接应使用与被连接的钢构件在化学及物理特性上相适应的材料，并应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)每17.2.4条及第17.4.3条的规定进行。

3.标记

所有钢构件在安装前应打上明显的记号，并向监理人提供一份示出标记的图纸。在钢构件未得监理人检查认可前，不得进行涂漆或安装。

### 414.04  保护处理

1.保护系统1(含锌硅酸盐漆)

(1)保护系统1由含锌硅酸盐油漆系统构成，用于除锚固螺栓以外的所用桥面行车道及人行道的伸缩装置。这种涂层的构成为无机硅酸盐漆料中调入金属锌颜料顾构成，可以自行养护或烘烤化学方法养护。

(2)应采用喷射、抛丸、化学清洗或其他经认可的方法把所有污垢、油、油脂、铁锈、热轧钢材表面的氧化皮、焊渣或其他杂质从待漆的金属上清除干净，使其露出金属本色。清洁面应经监理人认可后方能涂漆。

(3)喷砂处理之后应随之用清洁干燥的压缩空气、洁净刷子或吸尘设备把灰尘从表面立即清除净。处理干净的表面应尽快涂漆，在任何情况下，在喷砂处理干净的表面，涂刷含锌硅酸盐漆剂都应在喷砂当天进行，不得过夜。如承包人未能按上述要求去做，则须根据本规范对表面重新喷砂处理。

(4)应按照制造厂家的建议在整个表面上均匀涂刷，用量为形成不小于80μm厚度的干膜及表面不小于300g/m2用锌量。油漆应渗入所用角落和接缝里。漆面应光滑均匀，不应有淌滴、漆珠、微孔和发裂。

(5)涂层应满足下列附着力试验要求。用一直规和一磨出30°尖角的硬钢划线器，在漆面上刻划出两条间距等于平均涂层厚度10倍的平行线。每次划线时都应用足够的力量一下划穿漆面，达到下面的金属。在第二次刻划时两线之间如有任何部分的涂料脱离下面的金属，则视为涂层未能通过试验。

2.保护系统2(热浸镀锌)

(1)保护系统2为热浸镀锌层，应用于图纸规定或监理人指定的地方。

(2)在镀锌前，应采用化学处理或喷砂、抛丸方法清除钢材表面的所有污垢、焊渣、油脂、矿渣、油料、油漆或其他有害材料。应在表面清理干净后2h以内，及表面可能受污以前，在清洁干燥的表面上完成镀锌层。

(3)除图纸所示或监理人另有指示外，镀锌厚度不得小于84μm，或使用的锌定量为600 g/m2。

(4)螺母，螺栓和垫圈要用热浸法镀锌，并应符合国家相应标准的规定。

(5)镀锌钢结构的现场修复应按保护系统1的要求进行。

3.储存、运输和搬运

(1)保护系统没有充分养护前不得搬运构件。所有钢结构部件在运输过程中都应牢固支撑和包装，以防构件变形。尽管在加工车间已取得满意的检验结果，承包人仍应负责对送到工地的变形钢构件采取补救措施。

(2)金属构件保护系统的破坏或变形均应及时地修复到原来的质量标准。工地焊接、螺栓或其他接头的涂料应达到加工构件的同等涂漆质量或遵照监理人的指示。

### 414.05  计量与支付

桥梁及其他公路构造物的钢构件，作为有关子目内的附属工作，不另计量与支付。

## 第415节  桥面铺装

### 415.01  范围

本节工程内容为混凝土及沥青混凝土桥面铺装。

### 415.02  材料

1.钢筋

钢筋应符合第403节的要求

2.混凝土

混凝土应符合第410节及第311节的要求。

3.沥青混凝土

沥青混凝土材料必须符合第308节的要求

4.泄水管

(1)泄水管采用铸铁件或塑料管。

(2)泄水管管部与盖子必须密合，且不得有裂缝、砂眼和其他影响强度及使用价值的缺陷。

(3)铸件的边缘应做成整齐的圆角。

(4)应清除所有铸铁件的鳞屑，使表面光洁均匀。

5.防水层

(1)水泥混凝土防水层材料及配合比应符合本规范第410节的有关规定。

(2)水泥砂浆防水层的水泥和砂的配合比一般可采用1∶2～1∶2.5(体积比)；水灰比可采用0.4-0.5；坍落度可采用70-80mm；水泥宜采用普通水泥或膨胀水泥，亦可采用矿渣水泥；侵蚀性环境中的水泥砂浆防水层，应按图纸要求采用水泥。

(3)卷材防水层应采用耐腐蚀、抗老化的石油沥青油毡、沥青玻璃布油毡、再生胶油毡等，不得使用纸胎油毡。

(4)涂料防水层可采用沥青胶结材料或合成树脂、合成橡胶的乳液或溶液；较潮湿基面应采用湿固型涂料或乳化沥青、阳离子氯丁橡胶乳化沥青等亲水性涂料。

### 415.03  施工要求

1.一般要求

(1)预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差应尽量缩短，以避免两者之间产生过大的收缩差。

(2)为使桥面铺装与下面的混凝土构件紧密结合，应对桥面铺装下面的混凝土拉毛，并用高压水冲洗干净。

(3)若桥面设置钢筋网，应采取措施保证其位置正确和保护层厚度。浇筑混凝土，施工人员及机具不得踩踏在钢筋网上。

(4)浇筑桥面混凝土前，应在桥面范围内布点测量高程，以确定浇筑后的铺装厚度。

(5)当进行混凝土桥面铺装时，应按图纸所示预留好伸缩缝工作槽。当进行沥青混凝土铺装时，可不留伸缩缝预留工作槽，而在安装伸缩缝前先行切割沥青混凝土铺装所占的伸缩缝的位置。

(6)桥面铺装宜在全桥宽上同时进行，或按监理人的指示办理。

2.混凝土桥面的摊铺

(1)混凝土桥面铺装的施工应按《公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程》(JTG/T037.1—2000)第7章及《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2003)第8章有关要求进行摊铺。

(2)混凝土的铺设要均匀，铺设的高度应略高于完成的桥面高程；

(3)混凝土的铺设装的最终修整工作，应包括镘平及清理。在修整前要清理所有的表面自由水，但不能用如水泥、石粉或沙子来吸干表面水分。

(4)在一段桥面铺装修整完成并在其收浆、拉毛后，应尽快予以覆盖和进行养生。

(5)当混凝土桥面铺装之上另有一层沥青混凝土铺装时，该混凝土桥面铺装除按上述要求外，其表面应拉毛。

(6)当桥面需要铺防渗混凝土时，应参照410.06-3(2)款抗渗混凝土要求进行配合。如使用外加剂改善混凝土的和易性与质量时，应通过监理人认可的试验确定，外加剂费用不另支付。

3.沥青混凝土桥面铺装

(1)沥青混凝土桥面铺装必须按照《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)相关章节的要求进行摊铺。

(2)在水泥混凝土桥面上铺设沥青混凝土铺装层时，应符合下列要求：

a.铺装沥青层的下臣层必须符合平整、粗糙、整洁的要求；桥面纵横坡符合图纸要求。

b.水泥混凝土下卧层表面应作铣刨拉毛处理，清除浮浆，除去过高的突出部分。

c.铺设沥青混桥面铺装前，必须确保混凝土强度达到设计强度的90%以上，并完全干燥，严禁在潮湿条件下铺设防水粘结层及摊铺沥青混合料，防止混凝土中的水分在施工或使用过程中遇热变成水汽使防水粘结层产生鼓包。

4.防水层

(1)沥青类桥面防水粘结层的施工应符合下列要求：

a.整个铺筑过程直至铺设石屑保护层前严禁包括行人在内的一切交通。

b.不洒黏层油，直接分2～3层喷洒或人工涂刷热沥青、热融或溶剂稀释的改性沥青、改性乳化沥青的防水粘结层，必须均匀一致，且达到设计要求的厚度。

c.喷洒防水粘结层后应立即撒布一层洁净的尺寸为3～5mm的石悄作保护层，并用轻型压路机(6～8t)以较慢的速度碾压。

(2)防水卷材防水层的铺筑应符合下列要求：

a.防水卷材应符合图纸要求，无破洞、不漏水，内部有金属或聚合物纤维，表面有均匀的石屑撒布层。

b.铺筑的防水粘结层不得有漏铺、破漏、脱开、翘起、皱折等现象。

c.铺设前应喷洒黏层油和涂刷粘结剂，铺筑时边加热边滚压，粘结后必须检查确认任何部位都不能被人工或铁锨撕、揭开。

d.铺设卷材后不得通行任何车辆或堆放杂物，防止卷材污染。

e.防水卷材防水层不得在摊铺机或运料车作用下遭到损坏。

5.泄水管

(1)在浇筑桥面板时应预留泄水管安装孔，桥面铺装时应避免泄水管预留孔堵塞。

(2)泄水管顶面应略低于桥面铺装面层，下端应伸出结构物底面100-150mm。或按图纸所示将其引入地下排水设施。

### 415.04  质量检验

1.桥面防水层

(1)基本要求

a.防水层铺设材料的规格和性能，以及防水层的不透水性应符合图纸要求，并至少应有不低于桥面沥青混凝土铺装层使用年限的寿命，能适应动荷载及混凝土桥面开裂时不损坏的特点。

b.防水层施工前，混凝土表面应清除垃圾、杂物、油污与浮浆，并保持干净和干燥。

c.应严格按规定的工艺施工。

d.预计涂料表成在干燥前会下雨，则不应施工。施工过程中，严禁踩踏未干的防水层防水层养护结束后、桥面铺装完成前，行驶车辆不得在急转弯或紧急制过。

(2)检查项目

桥面防水层检查项目见表415-1。

防水层检查项目                            表415-1

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水涂膜厚度(mm) | 符合设计规定，设计未规定时，±0.1 | 测厚仪：每200m2测4点或按材料用量推算 |
| 2 | 粘结强度(MPa) | 不小于设计要求，且≥0.3(常温)，≥0.2(气温≥35℃) | 拉拔仪：每200m2测4点(拉拔速度：10mm/min) |
| 3 | 抗剪强度(MPa) | 不小于设计要求，且≥0.4(常温)，≥0.3(气温≥35℃) | 剪切仪：1组3个(剪切速度：10mm/min) |
| 4 | 剥离强度(N/mm) | 不小于设计要求，且≥0.3(常温)，≥0.2(气温≥35℃) | 90°剥离仪：1组3个(剥离速度：10mm/min) |

注:剥离强度仅适用于卷材关或加胎体涂膜类防水层。

(3)外观检查

a.防水涂料应喷涂整个混凝土表面，如有遗漏，必须进行处理。

b.防水层应表面平整，无空鼓、脱落、翘边等缺陷。不符合要求时必须进行处理。

2.桥面铺装

(1)基本要求

a.水泥混凝土桥面的基本要求应同第311节水泥混凝土路面，沥青混凝土桥面的基本要求应同第308节沥青混凝土路面。

b.桥面泄水孔进水口的布置应有利于桥面和渗入水的排除，其数量不得少于图纸要求，出水口不得使水直接冲刷桥体。

(2)检查项目

桥面铺装检查项目见表415-2和表415-3。

(3)外观检查

桥面排水良好。

桥面铺装检查项目                            表415-2

| 项 次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值或允许偏差 |  | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度或压实度 |  |  | 在合格标准内 |  | 按JTG F80/1—2004附录B或D检查 |
| 2 | 厚度(mm) |  |  | +10，-5 |  | 以同梁体产生相同下挠变形的点为基准点，测量桥面浇筑前后相对高差：每100m测5处 |
| 3 | 平整度 | 高速、一级公路 |  | 沥青混凝土 | 水泥混凝土 | 平整度仪：全桥每车道连续检测。每100m计算IRI或σ |
|  |  |  | IRI(m/km) | 2.5 | 3.0 |  |
|  |  |  | σ(mm) | 1.5 | 1.8 |  |
|  |  | 其他公路 | IRI(m/km) | 4.2 |  |  |
|  |  |  | σ(mm) | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 最大间隙h(mm) | 5 |  | 3m直尺：每100m测3处×3尺 |
| 4 | 横坡5% | 水泥混凝土 |  | ±0.1 |  | 水准仪：每100m检查3个横断面 |
|  |  | 沥青面层 |  | ±0.3 |  |  |
| 5 | 抗滑构造深度 |  |  | 符合图纸规定 |  | 铺砂法：每200m查3处 |

注：复合桥面的沥青混凝土面层按表415-2检查。

复合桥面水泥混凝土铺装检查项目                    表415-3

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(Mpa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 厚度(mm) | +10，-5 | 对比桥面浇筑前后高程检查：每100m查5处 |
| 3 | 平整度(mm) | 5 | 3m直尺：每100m测3处×3尺 |
| 4 | 横度(%) | ±15 | 水准仪：每100m检查3个断面 |

注：复合桥面的沥青混凝土面层按表415-2检查。

### 415.05  计量与支付

1.计量

(1)桥面铺装应按图纸所示的尺寸，或按实际完成并经监理人验收的数量，分不同材料及级别，按平方米计量。由于施工原因而超铺的桥面铺装，不予计量。

(2)桥面防水层按图纸要求施工,并经监理人验收的实际数量,以平方米计量。

(3)桥面泄水管及混凝土桥面铺装接缝等作为桥面铺装的附属工作，不另行计量。

(4)桥面铺装钢筋在第403节有关工程子目中计量，本节不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成桥面铺装工程所必需的费用，是本节规定的全部工程的偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 415-1 | 沥青混凝土桥面铺装(厚…mm) | ㎡ |
| 415-2 | 水泥混凝土桥面铺装(C…级，…厚…mm) | ㎡ |
| 415-3 | 防水层(厚…mm) | ㎡ |

注：桥面铺装应按其材料、等级及厚度分列子项。

## 第416节  桥梁支座

### 416.01  范围

本节工程包括桥梁板式橡胶支座和盆式橡胶支座及球形支座的供应和安装。

### 416.02  一般要求

1.桥梁支座应符合《橡胶支座  第2部分：桥梁隔震橡胶支座》(GB 20688.2—2006)、《橡胶支座  第4部分：普通橡胶支座》(GB 20688.4—2007)和《球形支座技术条件》(GB/T 17955—2000)及图纸要求的有关规定。

2.桥梁支座应按图纸所示，或由承包人推荐、监理人认可的厂商制造和供应。承包人应在支座制造期间，为监理人检查支座制造及支座成品提供设备和方便。厂商应提供支座承受其上反力的静力计算和变形数据。

3.承包商应对进场的支座按图纸及本规范有关的要求进行检查，并将检查结果报送监理人批准。当监理人要求时，应在现场抽样，摘除厂商标记，统一编号，并送监理人认为合格的试验室进行成品检验。

### 416.03  材料

1.橡胶

橡胶支座的橡胶材料物理性能应分别符合表416-1～表416-3的规定。支胶种类应符合图纸规定或由监理人指定。不得使用再生橡胶制造支座。

板式支座用胶料的物理机械性能             表416-1

| 项目 |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氯丁橡胶(CR) | 天然橡胶(NR) | 三元乙丙橡胶(EPDM) |
| 硬度(IRHD) |  | 60±5 | 60±5 | 60±5 |
| 拉伸强度(MPa) |  | 17.0 | 18.0 | 15.0 |
| 扯断伸长率(%) |  | 400 | 450 | 350 |
| 脆性温度(℃) |  | －40 | -50 | -60 |
| 恒定压缩永久变形(70℃×24h)(%)≤ |  | 15 | 30 | 25 |
| 耐臭氧老化(试验条件为25-50pphm，20%伸长，40℃×96h) |  | 100×10-8 | 25×10-8 | 100×10-8 |
|  |  | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 |
| 热空气老 化试 验 | 试验条件(℃×h) | 100×70 | 70×168 | 100×70 |
|  | 拉伸强度降低率(%)≤ | 15 | 15 | 15 |
|  | 扯断伸长率降低率(%)≤ | 40 | 20 | 20 |
|  | 硬度变化(IRHD) | 0～+10 | -5～+10 | 0～+10 |
| 橡胶与钢板粘结剥离强度(kN/m) ≥ |  | 10 | 10 | 10 |
| 聚四氟乙烯板与橡胶剥离强度(kN/m) ≥ |  | 7 | 7 | 7 |

盆式支座用胶料物理机械性能                   表416-2

| 项目 |  | 橡胶承压板 |  |  | 橡胶密封圈 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氯丁橡胶(GR) | 天然橡胶(NR) | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 氯丁橡胶(GR) | 天然橡胶(NR) | 三元乙丙橡胶(EPDM) |
| 硬度(IRHD) |  | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 |
| 拉伸强度(MPa) ≥ |  | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 14.5 | 12.0 | 12.0 |
| 扯断伸长率(%)≥ |  | 400 | 450 | 350 | 400 | 450 | 350 |
| 脆性温度(℃) ≤ |  | -40 | -50 | -60 | -40 | -50 | -60 |
| 恒定压缩永久变形(70℃×24h)(%)≤ |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 耐臭氧老化(试验条件为25-50pphm，20%伸长，40℃×96h) |  | 100×10-8 | 100×10-8 | 100×10-8 | 100×10-8 | 100×10-8 | 100×10-8 |
|  |  | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 |
| 热空气老 化试 验 | 试验条件(℃×h) | 100×70 | 70×168 | 100×70 | 100×70 | 70×168 | 100×70 |
|  | 硬度变化(IRHD) | 0～+10 | ±10 | 0～+10 | 0～+10 | ±10 | 0～+10 |
|  | 拉伸强度降低率(%)≤ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 扯断伸长率降低率(%)≤ | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 |

隔震橡胶支座的橡胶材料物理性能              表416-3

| 技术指标 |  | 天然橡胶 | 氯丁橡胶 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸性能 |  | 见GB 20688.2—2006附录C |  |
| 老化性能 | 拉伸强度弯化率(%) | ±25 |  |
|  | 扯断伸长率弯化率(%) | 最大值-50 |  |
|  | 试验条件 | 70℃×168h | 100℃×72h |
| 粘合性能 |  | 90°剥离强度的最小值为7.0N/mm |  |
| 压缩永久变性 | 天然橡胶支座(LNR)所用橡胶 铅芯橡胶支座(LRB)所用橡胶(%) 其他低组尼支座所用橡胶 | ＜35 |  |
|  | 高组尼橡胶支座(HDR)所用橡胶(%) | ＜60 |  |
|  | 试验条件 | 70℃、24°-2小时，压缩率为25% |  |
| 抗臭氧性能 | 观观要求 | 橡胶保护层不出现龟裂 |  |
|  | 试验条件 | 50×10-8，20%伸长率，40℃×96h |  |
| 硬度 | 硬度可作为质量控制指标之一，但不应作为主要的设计指标 |  |  |

2.聚四氟乙烯板

聚四氟乙稀板材应采用新鲜纯料模村而成，严禁使用再生料、回头料模村加工的板材。聚四氟乙烯板的物理机械性能就符合图纸要求及本规范表416-4的规定

3.钢材

(1)支座用钢板的强度应符合《碳素结构钢》(GB/T 700—2006)或《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591—94)或《优质碳素结构钢》(GB/T 699—1999)的有关规定。加劲钢板的质量应满足《碳素结构和低合金结构钢   热轧薄钢板和钢带》(GB 912—2008)的要求。

(2)支座所有的不锈钢板应符合《不锈钢冷轧钢板和钢带》(GB/T 3280—2007)的有关规定。

(3)支座用铸钢件的机械性能、化学成分均应符合《一般工程用铸造碳钢件》(GB/T 11352—89)的有关规定。

4.聚四氟乙烯板粘结剂

用于聚四氟乙烯板的粘结剂应是不可溶的和热固性的，粘结剂必须质量稳定。橡胶与聚四氟乙烯板、橡胶与钢板之间的粘结剥离强度应满足表416-1要求和橡胶支座的使用性能要求。

5.润滑剂

支府的润滑剂应符合《5201 硅脂》(HG/T 2502—93)的要求或经监理人批准的其他产品。

6.黄铜

盆式支座紧箍圈采用H62黄铜板或黄铜带，其化学成分及机械性能应符合《铜及铜合金板》(GB/T 2040—2002)的相关规定。

聚四氟乙烯反材的物理性能                        表416-4

| 项目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 相对密度(比重)(kg/m3) | 2130～2200 |
| 拉伸强度(Mpa) | ≥30 |
| 断裂伸长率(%) | ≥300 |
| 球压痕硬度(H132/60)(Mpa) | 23～33 |

### 416.04  产品类型

1.板式橡胶支座

(1)板式橡胶支座可用工厂定型产品，其性能及尺寸应符合图纸要求及GB 20688.4—2007的有关规定。

(2)板式支座内部加劲钢板公称最小厚度应为2mm。加劲钢板之间每层橡胶的公称厚度至少应为5mm。所有部件都应完全制成一个整体，板式支座侧面橡胶保护层公称厚度应不小于5mm；上、下橡胶保护层的公称最小厚度为2.5mm。

(3)橡胶和钢夹板之间的粘结应在对试件进行分离试验时，破坏发生在橡胶内，而不在橡胶与钢夹的粘结面处出现。

(4)板式橡胶支座成品的力学性能应符合表416-5的要求。

板式橡胶支座成品力学性能求                     表416-5

| 项次 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极限抗压强度Ra(MPa) |  | ≥70 |
| 2 | 实测抗压弱性模量E1(MPa) |  | E±E×20% |
| 3 | 实测抗剪弱性模量G1(MPa) |  | G±G×15% |
| 4 | 实测老化后抗剪弱性模量G2(MPa) |  | G±G×15% |
| 5 | 实测转角正切值(tanó) | 混凝土桥 | ≥1/300 |
|  |  | 钢桥 | ≥1/500 |
| 6 | 实测四氟滑板与不锈钢板表面摩擦系数uf(加硅脂时) |  | ≤0.03 |

注：四氟滑板式橡胶支座不考核抗剪弹性模量和老化后抗剪性模量。

(5)板式支座抗压弹性模量E和支座形状系数S应按GB 20688.4—2007中每5.3.1条规定计算。

(6)活动支座

聚四氟乙稀滑板支座粘贴的聚四氟乙烯板材最小公称厚度应符合表416-6；四氟滑板式支座配套使用的不锈钢板厚度应符合表416-7的规定。

聚四氟板材最小厚度                        表416-6

| 矩形支座 |  | 圆形支座 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长边范围LB(mm) | 厚度tB (mm) | 直径范围d(mm) | 厚度tB(mm) |
| ≤500 | 2.0 | ≤500 | 2.0 |
| ＞500 | 3.0 | ＞500 | 3.0 |

不锈钢板厚度                           表416-7

| 矩形支座 |  | 圆形支座 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长边范围LB(mm) | 厚度tB (mm) | 直径范围d(mm) | 厚度tB(mm) |
| ≤500 | 2.0 | ≤500 | 2.0 |
| ＞500 | 3.0 | ＞500 | 3.0 |

(7)板式支座尺寸偏差

对于工厂制造的纯橡胶和夹板支座，其平面尺寸和厚度允许偏差符合表416-8及表416-9的规定。

平面尺寸偏差表                          表416-8

| 矩形支座 |  | 圆形支座 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长边范围(mm) | 偏差(mm) | 直径范围 (mm) | 偏差(mm) |
| ≤500 | +5.0 | ≤500 | +5.0 |
| ＞500 | +1% | ＞500 | +1% |

厚度偏差表                            表416-9

| 厚度范围(mm) | 偏差(mm) |
| --- | --- |
| t≤500 | +1 |
| 50＜t≤100 | +2 |
| 100 t≤150 | +3 |

(8)板式支座的成品质量不得有GB 20688.4—2007表8内规定的缺陷存在。板式支座内在质量应满足GB 20688.4—2007表7的要求。

(9)板式支座的成品质量检验应符合GB 20688.4—2007每8章的规定。每批产品应向监理人提供成品的质量检验及物理力学性能检验报告一份。

2.盆式橡胶支座

(1)盆式橡胶支座由封闭在钢盆内的橡胶圆板组成。滑动支座系用聚四氟乙烯(PT-FE)板设于橡胶板之上，设于梁支点下面的不锈钢板在其上相对水平滑动。盆式橡胶支座的制造成品质量检验应符合GB 20688.4—2007的有关规定。

(2)支座竖向转动角度不得小于0.02rad。

(3) 盆式支座用橡胶承压板的压应力设计值不应大于25Mpa，支座的橡胶承压板的尺寸允许偏差应符合表416-10要求。活动支座用聚四氟乙烯板的压应力设计值不应大于30Mpa，聚四氟乙烯板的最小公称厚度为7mm，尺寸允许偏差应符合表416-11的规定，外露厚度尺寸应H≥3+1.00mm。

橡胶承压板尺寸允许偏差                     表416-10

| 橡胶板直径ф(mm) | 直径允许偏差(mm) | 厚度允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| ф≤500 | +0.5 0 | ±1.0 |
| 500＜ф≤1000 | +1.0 0 | ±1.5 |
| ф＞1000 | +1.5 0 | ±2.0 |

聚四氟乙烯板尺寸允许偏差                表416-11

| 橡胶板直径(mm) | 直径偏差(mm) | 厚度偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| ≤600 | +1.5 0 | +0.5 0 |
| 600＜ф≤1200 | +2.0 0 | +0.75 0 |
| ф＞1200 | +2.5 0 | +1.0 0 |

(4)橡胶承压板橡胶密封圈的外观不得有裂纹、掉块、损伤及鼓泡，外观质量应符合GB 20688.4—2007中表13的要求。

(5)盆式支座的钢盆必须整体铸造，严禁使用焊接件。各焊接件应牢固，焊接技术应符合《工程机械焊接件通用技术条件》(JB/T 5943—1991)的要求。

(6)放置在支座钢质圆形盆腔内的金属件(不含铜材和不锈钢)，应按图纸要求进行防腐蚀处理；盆式支座外露的金属表面(除不锈钢板表面外)按图纸要求或按本规范每414节保护系统方案进行防护；锚固螺栓应采用镀锌处理，其技术要求应符合《锌铬涂层技术条件》(GB/T 18684-2002)的规定。

(7)盆式支座组装后整体高度偏差应符合下列规定：

承载力不于20MN时，偏差不应大于±2mm；

承载力大于等于20MN、小于50MN时，偏差不应大于±3mm；

承载力大于等于50MN时，偏差不应大于±5mm。

(8)当支座最后被检查及验收后，应将支座各部分组装并栓紧在一起。夹紧板要足够结实，保证异物不污杂滑动面，并且支座组成各部分在运输及装卸时都保持在原来位置。

3.桥梁隔震橡胶支座

(1)桥梁隔震橡胶支座应采用工厂定型产品，产品的分类和力学性能及尺等应符合图纸要求及《橡胶支座   第2部分：桥梁隔震橡胶支座》(GB 20688.2—2006)的规定。支座的性能试验应按《橡胶支座  第1部分：隔震橡胶支座试验方法》(GB 20688.1—2007)的规定执行。

(2)隔震橡胶支座的橡胶材料物理性能应满足本规范表416-3的要求。支座橡胶保护层的厚度不应小于5mm，并应满足工作环境和条件的要求。

(3)钢材应符合GB/T 700—2006、GB/T 1591—94标准的要求，支座连接板、封板和内部钢板的强度设计值不应低于表416-12的规定。钢板厚度应满足应力检验的要求，并应满足地震时大弯形的稳定性要求。

钢板的强度要求                       表416-12

| 牌号 | 强度设计值(Mpa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢板厚度t(mm)(括号内为Q345钢板厚度) |  |  |  |
|  | t≤16 | 16＜t≤40 (16＜t≤35) | 40＜t≤60 (35＜t≤50) | 60＜t≤100 (50＜t≤100) |
| Q235 | 215 | 205 | 200 | 190 |
| Q345 | 310 | 295 | 265 | 250 |

(4)隔震橡胶支座的老化、徐变及疲劳性能应满足表416-13的要求。

隔震橡胶技座的耐久性性能要求                       表416-13

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 老化性能 | 水平等效刚度和阻尼性能的允许变化率±30% |
| 除变性能 | 在60年后的徐变不应超过10% |
| 疲劳性能 | 水平等效刚度允许变化率为±15%，试件外观无裂缝 |

(5)隔震橡胶支座表面应光滑平整，外观质量应符合表416-14的规定。

外观要求                             表416-14

| 缺陷名称 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 气泡 | 单个表面气泡面积不超过50mm2 |
| 杂质 | 杂质面积不超过30 mm2 |
| 缺胶 | 缺胶面积不超过150 mm2，不得多于2处，且内部嵌件不许外露 |
| 凹凸不平 | 凹凸不超过2mm，面积不超过50 mm2，不得多于3处 |
| 胶钢粘结不牢(上、下端面) | 裂缝长度不超过30mm，深度不超过3mm，不得多于3处 |
| 裂纹(侧面) | 不允许 |
| 钢板外露(侧面) | 不允许 |

(6)隔震橡胶支座产品的尺寸应按GB/T 20688.1—2007规定的方法进行测量，其尺寸偏差应满足下列规定。

a.平面尺寸允许偏差应满足表416-15的规定。

支座产品平面尺寸的允许偏差                  表416-15

| 标称平面尺寸(a’、b’和D’)(mm) | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤500 | 5mm |
| 1500≥尺寸＞500 | 1% |
| ＞1500 | 15mm |
| 设有凹槽的Ⅲ型支座 | 取2mm或0.4%中的较大值 |

注：a’、b分别为矩形支座包括包括保护层厚度的长边和短边长度；D’为圆形支座包括保护层厚度的直径。

b.支座高度允许偏差应满足表416-16、表416-17的规定。

支座高度Hn的允许偏差                          表416-16

| 标称产品高度Hn(mm) | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 160≥Hn＞20 | ±2.5% |
| Hn＞160 | ±4mm |

支座总高度H的允许偏差                         表416-17

| 标称连接板直径Df或边长L1(mm) | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤1500 | ±(Hn×0.025+1.5)mm |
| ＞1500 | ±(Hn×0.025+2.5)mm |

注：1.本表不适用于设暗销Ⅲ型支座。

2.H为橡胶支座包括连接板的总高度；Hn为橡胶支座不包括连接板的高度。

c．支座产品平整度的偏差应满足表416-18的规定。

支座平整度的允许偏差                      表416-18

| 标称平面尺寸(a’、b’和D’)(mm) | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤1000 | 1 |
| ＞1000 | (a’、b’和D’)/1000 |

d.隔震橡胶支座水平偏移不应超过5.0mm，经历试验后48h内的残余变形限制也不应超过5.0 mm。

e.支座连接板平面尺寸及厚度允许偏差及连接板螺栓孔径位置允许偏差等应符合GB 20688.2—2006的表23～表25的规定。

4.球形支座

(1)球形支座应采用工厂定型产品，其性能及尺寸均应符合图纸要求及《球型支座技术条件》(GB/T17955 —2000)规定。

(2)球形支座的结构由上支座滑板、下支座板、球形板、平面四氟乙烯滑板(即平面四氟板、球面四氟板)及橡胶挡圈等组成。

(3)球形钢支座的水平位移，由上支座板与四氟板之间的活动来实现。支座的转角通过球形板与球面四氟板之间的活动来实现。支座竖向承载力、支座转角、支座位移量均应符合图纸规定。

(4)支座出厂时应由生产厂家将支座调平，并拧紧连接螺栓，以防止支座在安装过程中发生转动和倾覆。承包人可根据设计需要预设转角及位移，但应在订货时提出预设转角及位移量的要求。生产厂家在装配时预先调整好。

### 416.05  支座的安装

所有支座安装都必须按照图纸规定，确保其平面位置的正确。

1.板式橡胶支座的安装，应注意下列事项：

(1)支座安装前，应检查产品的技术指标、规格尺寸是否符合图纸要求，如不相符，不得使用。

(2)桥墩和桥台上放置支座部位的混凝土表面应平整清洁，以保证整个面积上的压力均匀。并认真检查所有表面、底座及垫石高程，对处于纵坡及弯道上的桥梁，在支座施工时应作相应调整和处理或采用坡形支座。支座垫石高程的容许误差，简支梁为±10mm，连续梁为±5mm。

(3)为便于更换，板式支座不采用固定装置。

(4)支座安装应在温度为5℃～20℃的环境温度下进行。

(5)在上部结构的构件吊装时，应采取措施保持支座的正确位置，以达到第412.06小节表412-1的要求。

(6)橡胶支座与上下部结构间必须接触紧密，不得出现空隙。

(7)橡胶支座应水平安装。因施工原因而倾斜安装时应征得监理人的同意，但其坡度不能超过2%。选择用橡胶支座时，必须考虑由于支座倾斜安装而产生的剪切变形所需要的橡胶层厚度。

2.盆式橡胶支座的安装，应注意下列事项：

(1)活动支座安装前应用丙酮或酒精将支座各相对滑移面及有关部分擦试干净，擦净后在四氟滑板的储油槽内注满硅脂润滑剂，并注意硅脂保洁；坡道桥注硅脂应注意防滑。

(2)安装支座的高程应符合设计要求，支座顶板、底座表面应水平，支座承压能力小于或等于5000KN时，其四角高差不得大于1mm；支座承压能力大于5 000kN时，不得大于2mm。

(3)盆式橡胶支座的顶板和底板可用焊接或锚固螺栓栓接在梁体底面和墩台顶面的预埋钢板上；采用焊接时，应防止烧坏混凝土；安装锚固螺栓时，其外露杆的高度不得大于螺母的厚度。

(4)支座安装的顺序，宜先将上座板固定在大梁上，而后根据顶板位置确定底盆在墩台上的位置，最后予以固定。

(5)支座中线应尽可能与主梁中线重合，其最大水平位置偏差不得大于2mm；安装时，支座上下各个部件纵轴线必须对正，对活动支座，其上下部件的横轴线应根据安装时的温度与年平均的最高、最低温差，由计算确定其错位之距离；支座上下导向挡块必须平行。最大偏差的交叉角不得大于5＇。

3. 隔震橡胶支座的安装，应注意下列事项：

(1)用于桥梁的隔震橡胶支座必须是按GB 20688.2—2006的检验规划进行检验合格的产品，并应有合格证书。支座安装前开箱检查装箱清单、原材料检验报告的复印件和产品合格证，是否符合图纸要求，如不相符，不得使用。开箱后不得任意松动连接螺栓，并不得任意拆卸支座。

(2)支座安装高度应符合图纸要求，要保证支座支承平面的水平及平整，支座支承四角高差不得大于图纸规定。

(3)隔震橡胶支座与梁体及墩台采用预埋螺栓连接，必要时可采用与预埋钢板焊接，但将支座与预埋钢板焊接时，要防止支座钢体过热，以免烧坏支座内的橡胶。

(4)安装支座板及地脚螺栓时，在下支座板四角用钢楔块调整支座水平，找正支座纵、横向中线位置，使之符合图纸要求后，用坏氧砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底面垫层。

(5)环氧砂浆硬化后，拆除支座四角临时钢楔块，并用环氧砂浆填满抽出楔块的位置。

(6)梁体安装完毕后，或现浇混凝土梁体形成整体并达到图纸规定强度后，在张拉梁体预应力之前，拆除上、下连接板，以防止约束梁体正常转动。

4.球形支座的安装，应注意下列事项：

(1)支座安准前开箱检查装箱清单、原材料检验报告的复印件和产品合格证，是否符合图纸要求，如不相符，不得使用。开箱后不得任意松动连接螺栓，并不得任意拆卸支座。

(2)支座与梁体及墩台采用预埋螺栓连接，必要时亦可采用与预埋钢板焊接，但将支座与预埋钢板焊接时，要防止支座钢体过热，以免烧坏硅脂及聚四氟乙烯板。

(3)支座安装时，支座的相对滑动面应用丙酮、酒精仔细擦净，不得夹有灰尘和杂质。然后表面均匀地涂满硅脂润滑剂。

(4)支座安装高度应符合图纸要求，要保证支座支承平面的水平及平整，支座支承面四角高差不得大于2mm。

(5)安装去座板及地脚螺栓时，在下支座板四角用钢楔块调整支座水平，并使下支座板底面高出桥墩顶面20～50mm，找正支座纵、横向中线位置，使之符合图纸要求后，用环氧砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底面垫层。

(6)环氧砂浆硬化后，拆除去座四角临时钢楔块，并用环氧砂浆填满抽出楔块的位置。

(7)梁体安装完毕后，或现浇混凝土梁体形成整体并达到图纸规定强度后，在张拉梁体预应力之前，拆除上、下连接板，以防止约束梁体正常转动，并及时安装活动支坐的橡胶防法罩。

### 416.06  质量检验

1．支座垫石和挡块

(1)基本要求

a.混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格，必须符合图纸要求及本规范有关要求，按规定的配合比施工。

b.支座垫石不得出现露筋、空洞、蜂窝、麻面及任何裂缝。

(2)检查项目

支座垫石和挡块检查项目见表416-19～表416-20。

支座垫石检查项目                          表416-19

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(Mpa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位(mm) | 5 | 全站仪或经纬仪：支座垫石纵横方向检查 |
| 3 | 断面尺寸(mm) | ±5 | 尺量：检查1个断面 |
| 4 | 顶面高程(mm) | ±2 | 水准仪：检查中心及四角 |
|  | 顶面四角高差(mm) | 1 |  |
| 5 | 预埋件位置(mm) | 5 | 尺量：每件 |

挡块检查项目                            表416-20

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(Mpa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 平面位置(mm) | 5 | 全站仪或经纬仪：每块检查 |
| 3 | 断面尺寸(mm) | ±10 | 尺量：每块检查1个断面 |
| 4 | 顶面高程(mm) | ±10 | 水准仪：每块检查1处 |
| 5 | 与梁体间隙(mm) | ±5 | 尺量：每块检查 |

(3)外观检查

a.混凝土表面平整、光洁，棱角线平直。

b.挡块如出现蜂窝、麻面，必须进行修整。

c.挡块出现非受力裂缝宽度超过图纸规定或图纸未规定时超过0.15mm必须处理。

2.支座安装

(1)基本要求

a.支座的材料、规格和质量必须满足图纸和有关规范的要求，经验收合格后方可安装。

b.支座底板调平砂浆性能应符合图纸要求，灌注密实，不得留有空洞。

c.支座上下各部件纵轴线必须对正。当安装时温度与设计要求不同时，应通过计算设置支座顺桥向偏量。

d.去座不得发生偏歪、不均匀和脱空现象。滑动面上的四氟滑板和不锈钢板不得有划痕、磁伤等，位置正确，安装前必须涂上硅脂油。

(2)检查项目

去座安装检查项目见表416-21。

(3)外观检查

支座表面应保持清洁，支座附近的杂物及灰尘应清除，不符合要求时必须进行处理。

支座安装检查项目                         表416-21

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支座中心横桥向偏位(mm) |  | 2 | 经纬仪、钢尺：每支座 |
| 2 | 去座顺桥向偏位(mm) |  | 10 | 全站仪或经纬仪：每支座 |
| 3 | 支座高程(mm) |  | 符合设计规定；设计未规定时，±5 | 水准仪：每支座 |
| 4 | 支座四角高差(mm) | 承压力≤500kN | 1 | 水准仪：每支座 |
|  |  | 承压力＞500kN | 2 |  |

### 416.07  计量与支付

1.计量

支座按图纸所示不同的类型，包括支座的提供的和安装，以个计量。支座清洗、运输、起吊及安装支座所需的扣件、钢板、焊接、螺栓、粘结等，作为支座安装的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成支座工程必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 416-1 | 矩形板式橡胶支座 | 个 |
| 416-2 | 圆形板式活动支座 | 个 |
| 416-3 | 球冠圆板式橡胶支座 | 个 |
| 416-4 | 盆式支座 | 个 |
| 416-5 | 隔震橡胶支座 | 个 |
| 416-6 | 球形支座 | 个 |

注：应按支型的型号、规格、材料分列子项。

## 第417节  桥梁接缝和伸缩装置

### 417.01  范围

本节工程为桥梁的所有竖向、横向或斜向接缝和伸缩装置，包括橡胶止水片，沥青类等接缝填料，及桥面上伸缩装置的供应和安装。

### 417.02  材料

1.除图纸或监理人另有规定外，桥梁拉缝和伸缩装置的材料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)中第3.9节及《公路桥梁伸缩装置》(JT/T 327—2004)的要求：

(1)热浇接缝填料(如聚氯乙烯泥类和沥青橡胶类等)，其技术要求应符合表417-1的规定。

热浇接缝填料技术要求                      表417-1

| 试验项目 | 技术要求 | 试验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度 (0.1mm) | ＜90 | 流动度(mm ) | ＜2 |
| 弹性(复原率)(%) | ≥60 | 拉伸量(mm) | ≥15 |

(2)常温接缝料(如有聚氯脂改性沥青嵌缝胶、聚氨脂焦油等)，其技术要求见表417-2的规定。

常温接缝填料技术要求                      表417-2

| 试验项目 | 技术要求 | 试验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌入稠度(s) | ＜20 | 流动度(mm ) | 0 |
| 失粘时间(h) | 6～24 | 拉伸量(mm) | ≥15 |
| 弹性复原率(%) | ≥75 |  |  |

(3)钢材

a.伸缩装置的钢材，其质量应符合图纸及《公路桥梁伸缩装置》(JT/T 327—2004)第5.3.1条的要求，并应符合《碳素结构钢》(GH/T 700—2006)或《优质碳素结构钢》(GB/T 699—1999)或《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-1994)的规定。

b.伸缩装置中使用的钢板、圆钢、方钢、角钢等应符合《碳素结构钢和低合金结构钢  热轧薄钢板和钢带》(GB 912—2008)、《碳素结构钢和低合金结构  热轧厚钢板和钢带》(GB/T 3274-2007)、《热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 702-2004)的规定。

c.伸缩装置使用的异型钢材应符合《公路桥梁伸缩装置》(FT/T 327—2004)中表2的要求及相关规定，且不允许使用焊接成型异型钢材。

d.沿海及跨海桥伸缩装置使用的异型钢材应符合《焊接结构耐候钢》(GB/T 4172—2000)的规定。

(4)钢筋：符合本规范第403节规定。

(5)橡胶封条及橡胶伸缩装置

a.橡胶止水片及伸缩装置可模制或挤压成型，其横截面应均匀，不应有孔隙或其他缺陷，符合图纸所示的型号及标称尺寸。经监理人认可，可以采用等效的标准产品。

b.橡胶伸缩装置、模数式伸缩装置中使用的密封带的橡胶的物理机械性能应满足表417-3的要求。不允许使用再生胶或粉碎的硫化橡胶。

密封带的橡胶材料性能要求                   表417-3

| 项目 |  | 氯丁橡胶(适用于-25～60℃地区) |  | 天然橡胶(适用于-40～60℃地区) |  | 三元乙丙橡胶(适用于-40～60℃地区) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 密封橡胶带 | 橡胶伸缩装置 | 密封橡胶带 | 橡胶伸缩装置 | 密封橡胶带 | 橡胶伸缩装置 |
| 硬度(IRHD) |  | 55±5 | 60±5 | 55±5 | 60±5 | 55±5 | 60±5 |
| 拉伸强度(MPa) |  | ≥15 |  | ≥16 |  | ≥14 |  |
| 扯断伸长率(%) |  | ≥400 |  | ≥400 |  | ≥350 |  |
| 脆性温度(℃) |  | ≤-40 |  | ≤-50 |  | ≤-60 |  |
| 恒定压缩永久变形(室温×24h) |  | ≤20 |  | ≤20 |  | ≤20 |  |
| 耐臭氧老化(25～50pphm)20%伸长(40℃×96h) |  | 无龟裂 |  | 无龟裂 |  | 无龟裂 |  |
| 热空气老化试验(与未老化前数值相比发生最大变化) | 试验条件(℃×h) | 70×96 |  | 70×96 |  | 70×96 |  |
|  | 拉伸强度(%) | ±15 |  | ±15 |  | ±10 |  |
|  | 扯断伸长率(%) | ±25 |  | ±25 |  | ±20 |  |
|  | 硬度变化(IRHD) | 0～+10 |  | -5～+10 |  | 0～+10 |  |
| 橡胶与钢板粘结剥离强度(Kn/m) |  | ＞7 |  | ＞7 |  | ＞7 |  |
| 耐盐水性(23℃×14d,浓度4%) | 体积弯化(%) | ≤+10 |  | ≤+10 |  | ≤+10 |  |
|  | 硬度变化(%) | ≤+10 |  | ≤+10 |  | ≤+10 |  |
| 耐油污性(一号标准油，23℃×168h) | 体积变化(%) | -5～+10 |  | ＜+45 |  | ＜+45 |  |
|  | 硬度变化(IRHD) | -10～+5 |  | ＜-25 |  | ＜-25 |  |

c.模数式伸缩装置使用的橡胶压紧支座、承压支座的橡胶的物理机械性能应满足表417-4的要求。

d.模数式伸缩装置使用的聚氨酯位移控制弱簧，其技术性能应满足表417-5的要求。

e.伸缩装置中便用的粘结剂、聚四氟乙烯板材、硅脂等材料应符合《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T 4—2004)的规定。

模数式伸缩装置的橡胶压紧支座、承压支座的橡胶机械性能        表417-4

| 项目 |  | 压紧支座 | 承压支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬度(IRHD) |  | 70±2 | 62±2 |
| 拉伸强度(MPa) | 天然胶 | ≥18.5 | ≥18.5 |
|  | 氯丁胶 | ≥17.5 | ≥17.5 |
| 看断伸长率(%) | 天然胶 | ≥350 | ≥500 |
|  | 氯丁胶 | ≥300 | ≥450 |

注：氯西胶、天然胶的其他性能应满足JT/T4-2004的要求。

聚氨酯位移控制弱簧的技术性能                        表417-5

| 项目 |  | 计量单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 |  | kg/m3 | 550±10 |
| 拉伸强度 |  | Mpa | ≥4 |
| 扯断伸长率 |  | % | ≥350 |
| 恒定压缩弯形(任选一项) | 70℃×72h | % | ≤6.5 |
|  | 150℃×24h | % | ≥8 |
| 抗撕裂强度 |  | kN/m | ≥120 |
| 60%压缩模量 |  | Mpa | 4.0±0.2 |
| 疲劳试验200万次 | 频率≤3 | Hz | 无裂纹 |
|  | 压应力=7 | MPa |  |

2．检验证书

(1)承包人应提供制造厂家用于制造接缝或伸缩装置的材料及制造规范和有关成品的检验说明。

(2)监理人可以要求进行他认为必需的任何试验，以验证各种材料是否符合本规范。所有试验都应在监理人预先批准的专门实验室内进行，试验费用由承包人负担。

### 417.03  施工要求

1.一般要求

(1)桥梁接缝和伸缩装置类型，应符合图纸要求。承包人如要改变类型，须自定各项安装参数，以书面形式报监理人批准。

(2)所有产品在任何都应严格按照生产厂家推荐的方法装卸、放置、装配和安装。

(3)当接缝处的温度低于10℃时不应浇筑热浇封缝料。

(4)沥青混凝土铺装，应在伸缩安装前完成，且不为伸缩装置预留位置，而在安装伸缩装置前，切割先前铺设的沥青混凝土铺装所占的伸缩装置的位置。

(5)伸缩装置的牌号、型号应符合图纸规定。安装伸缩装置时，上部构造端部间的空隙宽度及伸缩装置的安装预定宽度，均应与安装温度相适应，并应遵照图纸规定。伸缩装置的安装，应在伸缩装置制造商提供的夹具控制(将伸缩装置预置)下进行。伸缩装置一般应在+5～+20℃的温度范围内安装。当伸缩装置的安装温度不同于图纸规定时，各项安装参数应予以调整。

(6)伸缩装置的安装须满足制造商的有关要求。伸缩装置下面或背面的混凝土应密实，不留气泡，预埋件位置应准确。安装完成后的伸缩装置应与桥面铺装接合平整。

2.橡胶伸缩装置

(1)按照图纸的要求选用伸缩装置，安装时应根据气温的高低，对橡胶伸缩体进行必要的预压。

(2)当气温在5℃以下时，不得进行橡胶伸缩装置的施工。

(3)采用后嵌式橡胶伸缩体时，应桥面混凝土干燥收缩完成且徐变大部完成后再进行安装。安装时，应根据温度高低予以施加必要的预压力。

(4)安装伸缩装置时，承包人应按生产厂家的安装说明进行施工。

3.模数式伸缩装置

模数式伸缩装置，种类型号众多，由异型钢与单元橡胶密封带组合而成(例如“毛勒缝”即为其一种)。不同牌号和型号的伸缩装置均由专门的生产厂家成套供应。

(1)伸缩装置应根据图纸提出的型号、长度、密封橡胶件的类别以及安装时的宽度等要求进行购置和装配。

(2)伸缩装置应预先在工厂组装好，由专门的设备包装后运送工地。装配好的伸缩装置在出厂前，生产厂家应按图纸要求的安装尺寸，用夹具固定，以便保持图纸需要的宽度，并应分别标出质量、吊点位置。若组合式伸缩装置过长受运输长度限制或别的其他原因时经监理人批准，在工厂组装后，可以分段组装运输，但模数式伸缩装置必须在工厂组装。伸缩装置运到工地存放时，应垫离地面至少300m，并不得露天存放，承包人应确保其不受损害。

(3)在浇筑桥面板或桥台混凝土时，承包人应按图纸或生产厂家提供的安装图，预留安装伸缩装置的凹槽，并按图纸要求预埋钢筋，且钢筋头应伸进凹槽内。

(4) 伸缩装置的安装，应在生产厂家提供的夹具控制下进行。安装前，承包人应对上部构造端部间的空隙宽度和预埋钢筋的位置进行检查，使其符合图纸要求，并将预留凹槽内混凝土打毛，清扫干净；根据生产厂家提供的安装温度和温度范围，查验实际气温与安装温度是否相符合。如果有出入，则应调整伸缩装置的安装宽度。

(5)在预留凹槽内划出伸缩装置定位中心线(顺缝向和垂直缝向)和高程，用起重机将伸缩装置吊入预留凹槽内，使伸缩装置准确就位。如伸缩装置坐落在坡面上，需作适当纵横坡的调整。此后将锚固钢筋与预埋钢筋焊连，使伸缩装置固定。禁止在伸缩装置边梁上施焊，以免造成边梁局部变形。伸缩装置固定后即可松开夹具，使伸缩装置参与工作。

(6)安装伸缩装置的最终一道工序是在槽口上立模板浇筑混凝土。模板应严密无缝，防止混凝土进入控制箱内，同时，也不允许将混凝土溅洒到密封橡胶件上，如果发生上述现象应立即予以清除。在边梁、控制箱及锚固板周围的混凝土务心要振捣密实，并及时进行养生。混凝土浇筑前，应经监理人对安装好的伸缩装置进行检查认可。

(7)当伸缩装置在桥面铺装前安装时，在桥面铺装施工中对伸缩装置应加盖临时保护措施，避免撞击直接承受车辆荷载。桥面铺装完成后，在桥面上不应出现缝隙，且桥面与伸缩装置齐平。

(8)伸缩装置的安装，宜由专业施工单位施工，或在伸缩装置生间厂家派员指导下施工。

4.梳齿板式伸缩装置

(1)梳齿板式伸缩装置应按图纸要求型号、长度、尺寸及安装时的宽度在工厂加工制作，并由生产厂家安装。

(2)施工安装梳齿板式伸缩装置前，应按图纸提供的尺寸，核对梁端部及桥台处安装伸缩装置的预留槽尺寸。同时应检查核对预埋锚固钢筋的规格、数量、位置与图纸的一致性，与梁(板)、桥台锚固的可靠性；检查核对梁(板)与桥台间的伸缩缝宽度与图纸是否一致，若不符合图纸要求时，土建工程施工单位应首先处理，满足图纸要求后生产厂家方可安装伸缩装置。

(3)伸缩装置安装前，应将预留槽内的混凝土打毛，清扫干净。应按照安装时气温调整伸缩装置按装的定位值，并经监理人检查确认后，方可用专用卡具将其固定。

(4)梳齿板式伸缩装置安装，应防止产生梳齿不平、扭曲及其他的变形，严格控制由于伸缩方向的误差及横向伸缩等原因造成梳齿之间的间隙偏差，在最高温度时，梳齿横向隙不应小于5mm，齿板间隙不应小于15mm。

(5)浇筑混凝土前，应彻底清扫预留槽，采取防止水泥混凝土渗入伸缩缝间隙的措施，按图纸要求填充捣实混凝土预留槽，预留槽混凝土强度满足图纸要求后，方可开放交通。

5.填充式材料伸缩装置

填充式材料伸缩装置亦称无缝伸缩缝，是由支承钢板和弱性材料混合石料加固的填料组成。弹性材料应经过特殊改性，具有特殊性能，以保证该材料能在料大温度范围内既具有柔韧性又有较高的软化点，在室外温度下不会发生流变现象。弹性材料有多种，其中“TST”是目前公路桥梁中使用的一种。弹性材料混合厂料填料的材料性能、指标及规格应符合图纸规定。施工技术要求及注意事项应符合图纸要求。

### 417.04  质量检验

1.基本要求

(1)伸缩装置必须满足图纸和有关技术规范的要求，须有合格证，并经验收合格后方可安装。

(2)伸缩装置必须锚固牢靠、不能松动、伸缩性能必须有效。

(3)伸缩缝两侧混凝土的类型和强度，必须符合图纸要求。

(4)伸缩缝处不得积水。

2.检查项目

伸缩装置安装检查项目见表417-6。

伸缩装置安装检查项目                     表417-6

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 |  | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度(mm) | 符合设计要求 |  | 尺量：每道 |
| 2 | 缝宽(mm) | 符合设计要求 |  | 尺量：每道2处 |
| 3 | 与桥面高差(mm) | 2 |  | 尺量：每侧3～7处 |
| 4 | 纵坡(%) | 一般 | ±0.5 | 水准仪：测量纵向锚固混凝土端部3处 |
|  |  | 大型 | ±0.2 |  |
| 5 | 横向平整度(mm) | 3 |  | 3m直尺：每道 |

注：项次2应按安装时气温折算

3.外观检查

伸缩装置无阻塞、渗漏、变形、开裂现象，不符合要求时必须进行整修。

### 417.05  计量与支付

1.计量

桥面伸缩装置按图纸要求安装并经监理人验收的数量，分不同结构型式以米计量。其内容包括伸缩装置的提供和安装等作业。

除伸缩装置外的其他接缝，如橡胶止水片、沥青类等接缝填料，作为有关工程的附属工作，不另行计量。

安装时切割和清除伸缩装置范围内沥青混凝土铺装和安装伸缩装置所需的临时或永久性的扣件、钢板、钢筋、焊接、螺栓、粘结等，作为伸缩装置安装的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、运输、工具、安装等及其他为完成伸缩装置工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 417-1 | 橡胶伸缩装置 | m |
| 417-2 | 模数式伸缩装置 | m |
| 417-3 | 梳齿板式伸缩装置 | m |
| 417-4 | 填充式材料伸缩装置 | m |

注：伸缩装置应按型号或要求的伸与缩合计量，分列子项。分列子项时，先小型后大型。人行道伸缩装置、缘石伸缩装置、护栏底座伸缩装置与车行道伸缩装置合并计量，取平均单价。

## 第418节  防水处理

### 418.01  范围

本工程内容为桥梁工程中的混凝土或砌体表面防水工程。与路堤材料及路面接触的所有公路通道结构物的外表面，亦应按图纸及本节要求做防水处理。

### 418.02  材料

结构物防水处理用材料应符合图纸要求，材料的主要性能应符合《地下工程防水技术规范》(GB 50108—2001)及《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208—2002)的相关规定。

沥青涂刷层及沥青油毛毡防水层用材料应符合以下标准：

沥青：《建筑石油沥青》(GB/T 494—1998)

沥青油毛毡：《石油沥青纸胎油毡》(GB 326—2007)。

### 418.03  施工要求

1.沥青涂刷层

须做防水处理的混凝土按照第410节的规定养生之后，其表面应平整、洁净，并至少晾干10d。然后用刷子或喷枪给混凝土或砌体表面彻底刷上或喷上一道沥青胶结材料底层及三道防水沥青，每层均应在完全吸收后才喷刷下一层。在封层凝结前不应与水或土接触。当混凝土或前一层未干或气候条件不适宜时不应涂防水层。

沥青胶结材料防水层的施工气温不得低于图纸规定。温度低于图纸规定时，必须采取保温措施。在炎热季节施工，应采取遮阳措施，防止烈日暴晒，沥青流淌。

2.沥青油毛毡防水层

需用预制沥青油毛毡做防水层的混凝土养生后，其表面应平整、洁净，并至少晾晒10d，然后用一层冷底子油彻底封闭。当冷底子油的溶剂完全挥发后，连续洒布一层热沥青混合物，而后在热沥青层上铺油毡。铺油毡前，应将油毡表面的云母片、滑石粉等杂物清除。

油毡应铺得紧密，使油毡与混凝土表面之间，或各层油毡之间不存空气。油毡之间应搭接，端头至少应搭接150mm，侧向至少应搭接100mm。接头应安排得在任何一点都不超过三层油毡厚度，而且接头距离应尽可能远一些，以便把水从外露边缘排走。油毡防水层铺贴时的气温不应低于5℃。

3.晾干

当使用含挥发溶剂的沥青材料时，应待所有溶剂挥发后再铺筑下一层。如果使用乳化沥青，则应待全部水分蒸发。

4.保护

除非图纸上另有说明，所有暴露于外面的、无覆盖的防水层都应用最小厚度为10mm的沥青砂层进行保护。

### 418.04  计量与支付

沥青或油毛毡防水层，作为其他有关项目内的附属工作，不另行计量与支付。

## 第419节  圆管涵及倒虹吸管涵

### 419.01  范围

本节工程为圆管涵的施工，还包括倒虹吸管涵的修筑等有关作业。

### 419.02  材料

所需各项材料均须符合图纸和本规范第201.02小节规定的要求。

### 419.03  一般要求

1.在开工之前，承包人应向监理人提供本工程的有关施工方法和施工安排的书面报告，只有在获得监理人的批准后，才能开工。

2.承包人应按图纸确定的排水构造物的位置和高程，进行施工放样测量，并经监理人核准。

3.排水构造物的基槽开挖和回填，应按本规范第404节和第204节的有关规定进行。当混凝土砌体的砂浆纱强度达到设计强度的75%以上时，方可进行回填。

4.排水构造物的基槽底面均应夯实到图纸规定的压实度。若基槽底面的地质状况与图纸要求不符时，承包人应根据实际情况提出处理方案和加固措施，经监理人审核批准后进行地基处理。

5.中软弱地基上修筑涵洞时，应在软基处理达到图纸规定及监理人批准的沉降期终子后进行。

6.为防止排水构造物的基底冲刷，承包人应严格按图纸要求施工。若监理人根据实际地形指示增加基底深度，承包人应按监理人的指示执行。

7.涵管工程防水层的设置应按图纸进行，防水层材料应符合图纸要求和本规范201.02小节规定，并经监理人批准。涂抹防水层的圬工表面，应先清除粉屑污泥；涂抹工作应在干燥温暖的天气进行。油毛毡、防水纸等防水层，应在涂抹的热沥青尚未凝固时铺设，使防水层和结构物粘为一体。

8.所有砂浆砌体均应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第13.6节的有关规定进行勾及养护。所有混凝土的养生和表面缺陷修整弥补，应按照本规范第410节的有关规定执行。

9.所有地面以下的隐蔽工程，只有在经监理人检验合格之后，才能掩埋。

10.禁止施工机械直接在涵管构造物上通过，当涵管构造物止方填土高度大于0.5m时，经监理人书面批准，方可通过施工机械。

11.由于承包人未执行上述有关规定而导致排水构造物的损坏和缺陷，应由承包人自费拆除重建。

### 419.04  预制混凝土构件

1.预制

预制混凝土构件除应符合本规范第410节的有关要求外，还应符合下列规定：

(1)构件应按图纸所示尺寸制模，外型轮廓线条应顺直，其端面必须垂直于底面。预制圆管的质量要求见表419-1。

管节预制检查项目                       表419-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 内径(㎜) | 不小于设计 | 尺量：2个断面 |
| 3 | 壁厚(㎜) | 小小于设计壁厚-3 | 尺量：2个断面 |
| 4 | 顺直度 | 矢度不大于0.2%管节长 | 沿管节拉线量，取最大矢高 |
| 5 | 长度(㎜) | -5，-0 | 尺量 |

(2)当构件外露表面宽度小于200㎜时，应用整块模板或在内侧(与混凝土接触部分)铺衬适当材料，使外露表面上不得出现搓板及接缝痕迹。

(3)所预制构件成品，表面应清洁平整，没有蜂窝、麻面、离析、坑洞、破角或其他缺陷，且无外部涂刷的痕迹。外形轮廓清晰，线条顺直，无翘曲现象。

(4)预制构件的混凝土强度必须达到设计强度的70%以后，才允许脱底模。

2.检验和废弃

(1)所有预制构件的材料质量、制造工艺及制成的构件，都应在预制场地接受检查和试验，具体的检验或试验项目、标准及抽样数量均应经监理人批准；承包人应将待检查的成品，另外安放在特定的场地。

(2)用于试验的预制件，由承包人免费提供，并由监理人任意选择。

(3)除监理人批准可修复外，具有下列任一缺陷的成品应予废弃。

a.由于配合比、拌和、浇筑和养生不当而显示出成型不良。

b.钢筋外露或严重放错位置(用一种补认可的混凝土钢筋覆盖层测定仪检查)。

c.端部开裂或损坏，致使连接处连接不良。

d.成品尺寸超过允许偏差。

(4)废弃的构件应立即搬走，并由承包人自费处理。

3.运输与装卸

涵管在运输、装卸过程中，应采取防碰撞措施，避免管节损坏或产生裂纹。涵管装卸和堆放工作应用吊车或经监理人批准的吊具进行，禁止采用滚板或斜板卸管，并不得在地上滚动。存放场地的位置和装卸的操作立法必须经监理人认可。

### 419.05  施工要求

1.挖基

(1)基础开挖应符合图纸要求及本规范第404节的有关规定。当在原有灌溉水流的沟渠修筑时，承包人应开挖临时通道保护好灌溉水流。

(2)基槽开挖后，应紧接着进行垫层铺设、涵管敷设及基槽回填等作业。如果出现不可避免的耽误，无论是何原因，承包人均应采取一切必要措施，保护基槽的暴露面不致破坏。

2.垫层和基座

(1)砂砾垫层应为压实的连续材料层，其压实度应在95％以上，按重型击实法试验测定；砂砾垫层应分层摊铺压实不得有离析现象，否则要重新拌和铺筑。

(2)石灰土作垫层时，承包人应在施工前将混合料的配合比设计报监理人批准。施工中要拌和均匀，分层摊铺，分层压实，其压实度应在90％以上，按重型击实法试验测定。

(3)混凝土基座应按本规范第400章规定施工，基座尺寸及沉降缝应符合图纸所示，沉降缝位置应与管节的接缝位置相一致。

(4)管涵基础应按图纸所示或监理人的指示，结合土质及路基填土高度设置预留拱度。

3.钢筋混凝土圆管涵成品质量

(1)管节端面应平整并与其轴线垂直；斜交管涵进出水口管节的外端面，应按斜交角度进行处理。

(2)管壁内外侧表面应平直圆滑，如果缺陷小于下列规定时，应修补完善后方可使用；如果缺陷大于下列规定时，不予验收，并应报监理人处理。

a.每处蜂窝面积不得大于30mm×30mm；

b.其蜂窝深度不得超过10mm；

c.蜂窝总面积不得超过全面积的1％，并不得露筋。

(3)管节混凝土强度应符合图纸要求，混凝土配合比、拌和均应符合本规范第410节有关规定。

(4)管节各部尺寸，不得超过表419－1规定值。

4.敷设

(1)管节安装从下游开始，使接头面向上游；每节涵管应紧贴于垫层或基座上，使涵管受力均匀；所有管节应按正确的轴线和图纸所示坡度敷设。如管壁厚度不同，应使内壁齐平。

(2)在敷设过程中，应保持管内清洁无脏物、无多余的砂浆及其他杂物。

(3)任何管节如位置设置不准确，承包人应自费取出重新设置。

(4)在软基上修筑涵管时，应按图纸和监理人指示对地基进行处理，当软基处理达到图纸要求后，方可在上面修筑涵管。

5.接缝

(1)涵管接缝宽度不应大于10mm，禁止加大接缝宽度来满足涵长的要求，并应用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞接缝的内、外侧，以形成一柔性密封层。如图纸所示或监理人要求，应再用两层150mm宽的浸透沥青的油毛毡包缠并用铅丝绑扎接缝部位。

(2)如果图纸规定，在管节接缝填塞好后，应在其外部设置C20级混凝土箍圈。箍圈环绕接缝浇筑好后，应给予充分养生，以获得满意的强度而不产生裂缝、脱落。

(3)当管节采用承插式接缝时，在承口端应先坐以干硬性水泥砂浆，在管节套接以后再在承口端的环形空隙内塞以砂浆，以使接头部位紧密吻合，并将内壁表面抹平。

(4)当管节采用套环接缝时，应按接缝形式分别采用沥青麻絮、水泥砂浆或沥青砂紧密填塞所有接缝，使其稳固、耐久和不漏水。在填塞沥青砂之前，应在圆管的外表面和套环内表面涂刷沥青涂层，以增强其粘性，并按图纸所示部位固定捆扎绳，以免沥青砂外漏。

(5)倒虹吸管宜采用圆管，进出水口必须设置竖井。管节接头及进出水口应按图纸要求进行防水处理，不得漏水和渗水。按图纸要求或监理人指示在填土覆盖前应进行灌水试验。

6.进出水口

(1)进出水口应按图纸所示，采用混凝土或圬工结构修筑；施工工艺应分别符合本规范第410节和第413节的规定。

(2)进出水口的沟床应整理顺直，使上下游水流稳定畅通。当设有跌水井和急流槽时，应按图纸或监理人的指示进行施工。

7.回填

(1)经检验证实圆管涵和倒虹吸管安装及接缝符合要求，并且其砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的75％，方可进行回填作业。回填土按本规范第404节的规定进行。

(2)涵洞处路堤缺口填土应从涵洞洞身两侧不小于两倍孔径范围内，同时按水平分层、对称地按照图纸要求的压实度填筑、夯(压)实。填土方法应按照本规范第204节有关规定办理。

(3)用机械填土时，除应按照上述规定办理外，涵洞顶上填土厚度必须大于0.5～1.0m时，才允许机械通过。

### 419.06  质量检验

1.管座及涵管安装

(1)基本要求

a.涵管必须检验合格方可安装。

b.地基承载力须满足图纸要求，涵管与管座、垫层或地基紧密贴合，垫稳坐实。

c.接缝填料嵌填密实，接缝表面平整，无间断、裂缝、空鼓现象。

d. 每节管底坡度均不得出现反坡。

e.管座沉降缝应与涵管接头平齐，无锚位现象。

f.要求防渗漏的倒虹吸涵管须做渗漏试验，允许渗漏量应符合表419-2的要求。

倒虹吸管灌水试验允许渗水量                    表419-2

| 管径(m) | 允许渗水量(混凝土和钢筋混凝土) |  |
| --- | --- | --- |
|  | m3/d·km-1 | L/h·m-1 |
| 0.50 | 22 | 0.9 |
| 0.70 | 26 | 1.1 |
| 1.00 | 32 | 1.3 |
| 1.20 | 36 | 1.5 |
| 1.50 | 42 | 1.7 |
| 2.00 | 52 | 2.1 |
| 2.20 | 56 | 2.3 |
| 2.40 | 60 | 2.5 |

2.检查项目

检查项目见表419-3。

管座及涵管安装检查项目                       表419-3

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管座或垫层混凝土强度 |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 管座或垫层宽度、厚度 |  | ≥设计值 | 尺量：抽查3个断面 |
| 3 | 相邻管节底面错台(mm) | 管径≤1m | 3 | 尺量：检查3～5个接头 |
|  |  | 管径＞1m | 5 |  |

(3)外观鉴定

管壁顺直，接缝平整，填缝饱满。

2.倒虹吸竖井砌筑

(1)基本要求

a.砌块的质量和规格符合图纸要求，砌筑砂浆所用材料符合规范要求。

b.井基符合图纸要求。

c.应分层错缝砌筑，砌缝砂浆应饱满。抹面时应压光，不得有空鼓现象。

d.接头填缝应平整密实、不漏水。

e.井内不得遗留建筑垃圾、杂物等。

f.按设计规定做灌水试验，试验结果应满足要求。

(2)检查项目

倒虹吸竖井砌筑的检查项目见表419-4。

倒虹吸竖井砌筑检查项目                       表419-4

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(Mpa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录F检查 |
| 2 | 井底高程(mm) | ±15 | 水准仪：测4点 |
| 3 | 井口高程(mm) | ±20 |  |
| 4 | 圆井直径或方井边长(mm) | ±20 | 尺量：2～3个断面 |
| 5 | 井壁、井底厚(mm) | +20,-5 | 尺量：井壁4～8点，井底3点 |

(3)外观检查

井壁平整、圆滑，抹面无麻面、裂缝。

3.一字墙壁和八字墙

(1)基本要求

a.砌块、水泥、砂水的质量应符合图纸及本规范的要求，混凝土或砂浆应按规定的配合比施工。

b.地基承载力及基础埋深度必须满足图纸要求。

c.砌块应分层错缝砌筑，坐浆挤紧，嵌填写饱满密实，不得有空洞。

d.抹面应压光、无空鼓现象。

(2)检查项目

涵洞一字墙壁和八字墙的检查项目见表419-5。

一字墙和八字墙检查项目                         表419-5

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度 | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录F检查 |
| 2 | 平面位置 | 50 | 经纬仪：检查墙两端 |
| 3 | 顶面高程 | ±20 | 水准仪：检查墙两端 |
| 4 | 底面高程 | ±50 |  |
| 5 | 竖直度或坡度 | 0.5 | 吊垂线：每墙壁检查2处 |
| 6 | 断面尺寸 | 不小于设计 | 尺量：各墙两端断面 |

(3)外观检查

a.墙体直顺、表面平整

b.砌缝无裂隙；勾缝平顺，无脱落、开裂现象。

c.混凝土墙蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5%,深度超过10mm者必须处理。

### 419.07  计量与支付

1.计量

(1)钢筋混凝土圆管涵或倒虹吸管涵，以图纸规定的洞身长度或监理人同意的现场沿涵洞中心线量测的进出洞口之间的洞身长度，分别不同孔径及孔数，经监理人检查验收后以米计量。管节所用钢筋，不另计量。

(2)图纸中标明的基底垫层和基座，圆管的接缝材料、沉降缝的填缝与防水材料等，洞口建筑，包括八字墙、一字墙、帽石、锥坡、铺砌、跌水井以及基础挖方和运输、地基处理与回填等，均作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。

(3)洞口(包括倒虹吸管涵)建筑以外涵洞上下游沟渠的改沟、铺砌、加固以及急流槽消力坎的建筑等均列入本规范第207节的相应子目内计量。

(4)建在软土、沼泽地区的圆管涵(含倒虹吸管涵)，按图马铃薯要求特殊处理的基础工程量(如：塑料排水板、袋装砂井、各种桩基、喷粉桩等)在本规范第205节相节子目中计量与支付，本节不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

在支付方式上，当管涵(含倒虹吸管)完成基础的浇筑或砌筑，经监理人检查认可后，得支付管涵(含倒虹吸管)工程费用的30%；管涵(含倒虹吸管)工程全部完成后，再支付工程费用的余下部分。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 409－1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵，(φ…m) | m |
| 409—2 | 双孔钢筋混凝土圆管涵，(φ…m) | m |
| 409—3 | 钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵，(φ…m) | m |

注：圆管涵按不同的直径分列。

## 第420节  盖板涵、箱涵

### 420.01  范围

本节工程内容包括钢筋混凝土盖板涵、箱涵(通道)的建造及其有关的作业。

### 420.02  材料

所需材料应符合图纸要求及本规范第201.02小节及第410节的有关规定。

### 420.03  施工要求

1.挖基

同本规范第419.05-1条的规定。

2.垫层与基础

(1)同本规范第419.0-2条的规定。

(2)基础应按图纸要求设置沉降缝。

3.涵洞施工

(1)现浇混凝土涵洞的台帽、台身、一字墙如为整体式时，台身和基础可以连续浇筑，也可不连续浇筑。八字式洞口或锥坡式洞口与涵台之间应是分离式。

(2)混凝土的涵台及基础分别浇筑时，基础顶面与涵台相接部分应拉成毛面。基础、涵台及洞口建筑(帽石除外)采用石砌时，应符合本规范第413节规定的要求。

(3)涵台或盖板，可按图纸设置的沉降缝处分段修筑。

(4)图纸有要求将钢筋混凝土盖板用锚栓与涵台锚固在一起时，应按图纸规定或监理人批准的其它方法固定锚栓。

(5)当设计有支撑梁时，应在安装或浇筑盖板之前完成。

(6)安装预制混凝土盖板，应注意下列事项：

a.涵台帽强度达到设计强度的70％以上。

b.安装后，盖板上的吊装装置应用砂浆或监理人批准的其它材料填满，相邻板块之间采用高等级(1：2)水泥砂浆填塞密实。

c.盖板安装前，应检查成品及涵台尺寸。

(7)箱形涵洞现场浇筑时应满足以下要求：

a.在浇筑底板以前，应清除基座上的杂物，然后按图纸立模板、绑孔钢筋、浇筑混凝土。

b.底板混凝土强度达到设计强度的70%后，方可在底板上立模浇筑侧板及顶板。

c.在浇筑侧板上的牛腿时，应按图纸所示和监理人的指示预埋搭板连结锚固筋。

d.严格按图纸所示的高程、纵坡和预拱度，设置垫层和基座以及浇筑涵洞混凝土。

(8)台背填土必须在支撑梁(或涵底铺砌)及盖板安装且砂浆强度及箱涵混凝土强度达到设计强度的75％以后，方可进行填土，填土应两个涵台同时对称填筑，并按本规范第404节的有关规定进行回填。在涵洞上填土时，第一层的最小摊铺厚度不得小于300mm，并防止剧烈的冲击。

4.沉降缝

(1)设置沉降缝的道数、缝宽和位置应符合图纸所示或监理人指示进行施工，并按图纸规定填塞嵌缝料或采用监理人批准的加氟化钠等防腐掺料的沥青浸过的麻絮或纤维板紧密填塞，用有纤维掺料的沥青嵌缝膏或其他材料封缝。

(2)在缝处应加铺抗拉强度较高的卷材，如沥青玻璃纤维布或油毡，加铺的层数及宽度按图纸所示，具体的施工方法应经监理人批准。

5.防水层

(1)混凝土盖板或顶板、侧板外表面上在填土前应涂刷沥青胶结材料和其它材料，以形成防水层。

(2)涂刷的层数或厚度应按图纸所示和监理人的指示进行。

### 420.04  质量检验

1.涵台

(1)基本要求

a.所用的水泥、砂、石、水、外掺剂、混合材料的质量和规格必须符合图纸及本技术规范要的要求，按规定的配合比施工。

b.地基承载力及基础埋置深度须满足图纸要求。

c.混凝土不得出现露筋和空洞现象。

d.砌块应错缝、坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满，无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝。

(2)检查项目

涵台检查项目见表420-1。

(3)外观检查

a.涵台线条顺直，表面平整。

b.蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度超过10mm者必须处理。

c.砌缝交称，勾缝平顺，无开裂和脱落现象。

涵台检查项目                           表420-1

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土或砂浆强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 涵台断面尺寸(mm) | 片石砌体 | ±20 | 尺量：检查3～5处 |
|  |  | 混凝土 | ±15 |  |
| 3 | 竖直度或斜度(mm) |  | 0.3%台高 | 吊垂线或经纬仪：测量2处 |
| 4 | 顶面高程(mm) |  | ±10 | 水准仪：测量3处 |

2.盖板制作

(1)基本要求

a.混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及拌和料的质量和规格必须符合图纸及本技术规范要求，按规定的配合比施工。

b.分块施工时按缝应与沉降缝吻合。

c.板体不得出现露筋和空洞现象。

(2)检查项目

盖板制作检查项目见表420-2。

盖板制作检查项目                            表420-2

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 高度(mm) | 明涵 | +10,-0 | 尺量：抽查30%的板，每板检查3个断面 |
|  |  | 暗涵 | 不小于设计值 |  |
|  | 宽度(mm) | 现浇 | ±20 |  |
|  |  | 预制 | ±10 |  |
| 3 | 长度(mm) |  | +20，-10 | 尺量：抽查30%的板，每板检查两侧 |

(3)外观检查

a.混凝土表面平整，棱线顺直，无严重重啃边、掉角。

b.蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度超过10mm者必须处理。

c.混凝土表面出现非受力裂缝宽超过图纸规定或图纸未规定时超过0.15mm必须处理。

3.盖板安装

(1)基本要求

a.安装前，盖板、涵台、墩及支承面检验必须合格。

b.盖板就位后，板与支承面须密合，否则应重新安装。

c.板与板之间接缝填充材料的规格和强度应符合图纸要求，并与沉降缝吻合。

(2)检查项目

盖板安装检查项目见表420-3。

盖板安装检查项目                         表420-3

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支承面中心偏位 | 10 | 尺量：每孔抽查4～6个 |
| 2 | 相邻板最大高差 | 10 | 尺量：抽查20% |

(3)外观检查

板的填缝应平整密实。

4.箱涵浇筑

(1)基本要求

a.混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量规格必须符合图纸及本技术规范的要求，按规定的配合比施工。

b.地基承载力及基础埋置深度须满足图纸要求。

c.箱休不得出现露筋和空洞现象。

(2)检查项目

箱涵浇筑检查项目见表420-4。

箱涵浇筑检查项目                    表420-4

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(Mpa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 高度(mm) |  | +5，-10 | 尺量：检查3个断面 |
| 3 | 宽度(mm) |  | ±30 |  |
| 4 | 顶板厚(mm) | 明涵 | +10，-0 | 尺量：检查3～5处 |
|  |  | 暗涵 | 不小于设计值 |  |
| 5 | 侧墙和底板厚(mm) |  | 不小于设计值 | 尺量：检查3～5处 |
| 6 | 平整度(mm) |  | 5 | 2m直尺：每10m检查2处×3尺 |

(3)处观检查

同本规范每420。04-2(3)款规定。

### 420.05  计量与支付

1.计量

(1)钢筋混凝土盖板涵(含梯坎涵、通道)、钢筋混凝土箱涵(含通道)应以图纸规定的洞身长度或经监理人同意的现场沿涵洞中心线测量的进出口之间的洞身长度，经验收合格后按不同孔径以米计量，盖板涵、箱涵所用钢筋不另计量。

(2)所有垫层和基座，沉降缝的填缝与防水材料，洞口建筑，包括八字墙、一字墙、帽石、锥坡(含土方)、跌水井、洞口及洞身铺砌以及基础挖方、地基处理与回填土、沉降缝的填缝与防水材料等作为承包人应做的附属工作，均不单独计量。

(3)洞口建筑以外涵洞上下游沟渠的改沟、铺砌、加固以及急流槽等，可列入本规范第207节的有关子目计量。

(4)通道涵按下列原则进行计量与支付：

a.通道涵洞身及洞口计量应符合上述第(1)款及(2)款的规定；

b.通道范围(进出口之间距离)以内的土石方及边沟、排水沟等均含入洞身报价之中不另行计量；

c.通道范围以外的改路土石方及边沟、排水沟等在本规范第200章相关章节中计量与支付；

d.通道路面(含通道范围内)分不同结构类型在本规范第300章相关章节中计量与支付。

(5)建在软土、沼泽地区的盖板涵、箱涵(含通道)，按图纸要求特殊处理的基础工程量(如：塑材排水板、袋装砂井、各种桩基、喷粉桩等)在本规范每205节相关子目中计量与支付，本节不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

在支付方式上，当完成涵洞工程基础部分的浇筑或砌筑，支付涵洞工程费用的20%；完成涵洞墙身的浇筑或砌筑，再支付涵洞工程费用的30%；涵洞工程全部完成后，再支付涵洞工程费用的余下部分。每一阶段完成的工程，均须得到监理人检查认可。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 402-1 | 钢筋混凝土盖板涵(…m×…m) | m |
| 402-2 | 钢筋混凝土箱涵(…m×…m) | m |
| 402-3 | 钢筋混凝土盖板通道涵(…m×…m) | m |
| 402-4 | 钢筋混凝土箱形通道涵(…m×…m) | m |

## 第421节  拱   涵

### 421.01  范围

本节工程内容包括石砌拱涵和混凝土拱涵的建造等有关作业。

### 421.02  材料

所用材料均须符合图纸及本规范第402、410、413节的要求。

### 421.03  施工要求

1.挖基

同本规范第419.05-1条的规定。

2.垫层与基础

同本规范第419.05-2条的规定，并符合图纸要求。

3.拱涵施工

(1)拱架、支架、模板等由承包人负责设计，经监理人批准后进行施工。各种石料的砌筑工艺按本规范第413节的要求进行。

(2)拱圈砌筑应由两侧向中间同时对称进行，以防拱架失稳；进出水口的拱上端墙应待拱圈合龙砂浆强度达到设计强度的30％以上后方可进行施工。

(3)拱架拆除和拱顶填土，应符合下列条件之一时方可进行。

a.拱圈砂浆强度达到设计强度的70％时方可拆除拱架；砂浆强度必须达到设计强度后方可进行拱上填土。

b.当拱架未拆除，拱圈砂浆强度达到设计强度的70％时，可进行拱顶填土，但应在拱圈砂浆强度达到设计强度后方可卸架。

(4)混凝土拱涵的浇筑参照本规范第410.10小节的有关规定进行。

### 421.04  质量检验

1.基本要求

(1)所用的水泥、砂、石、水、外掺剂、混合材料的质量和规格必须符合图纸及本技术规范的要求，按规定的配合比施工。

(2)地基承载力及基础埋置深度须满足图纸要求。

(3)混凝土不得出现露筋和空洞现象。

(4)砌块应锚缝、坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满，无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝。

2.检查项目

拱涵浇(砌)筑检查项目参见表421－1。

拱涵浇(砌)检查项目                     表421-1

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土或砂浆强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D或F检查 |
| 2 | 拱圈厚度(mm) | 砌体 | ±20 | 尺量：检查拱顶、拱脚3处 |
|  |  | 混凝土 | ±15 |  |
| 3 | 内弧线偏离设计弧线(mm) |  | ±20 | 样板：检查拱顶、1/4跨3处 |

3.外观鉴定

(1)线形圆顺，表面平整。

(2)混凝土蜂窝、麻面面积不得超过该面积的0.5%，深度超过10mm者必须处理。

(3)砌缝匀称，勾缝平顺，无开裂和脱落现象。

### 421.05  计量与支付

1.计量

(1)石砌和混凝土拱涵(含梯坎涵、通道)应以图纸规定的洞身长度或经监理人同意的现场沿涵洞中心线测量的进出口之间的洞身长度，经验收合格后按不同孔径以米计量，钢筋不另计量。

(2)所有垫层和基础，沉降缝的填缝与防水材料，洞口建筑，包括八字墙、一字墙、帽石、锥坡(含土方)、跌水井、洞口及洞身铺砌以及基础挖方、地基处理与回填土等作为承包人应做的附属工作，均不单独计量。

(3)洞口建筑以处涵洞上下游沟渠的改沟、铺砌、加固以及急流槽等可列入本规范第207节的有关子目中计量。

(4)通道涵按下列原则进行计量与支付：

a.通道涵身及洞口计量应符合上述第(1)款及(2)款的规定；

b.通道范围(进出口之间距离)以内的土石方及边沟、排水沟等均含入洞身报价之中不另行计量；

c.通道范围以处的改路土石方及边沟、排入沟等，在本规范第200章相关章节计量与支付；

d.通道路面(含通道范围内)分不结构类型在本规范第300章相关章节计量与支付。

(5)建在软土、沼泽地区的拱涵，按图纸要求特殊处理的基础工程量(如：塑料排水板、袋装砂井、各种桩基、喷粉桩等)在本规范第205节相关子目计量与支付，本节不另行计量。

2.支付

同本规范第419.05-2条。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 421-1 | 拱涵(…m×…m) | m |
| 421-2 | 拱形通道涵(…m×…m) | m |

# 第500章  隧  道

## 第501节   通则

### 501.01  范围

本章工作内容包括隧道的施工准备、洞口与明洞工程、洞身开挖、洞身衬砌、防水与排水、风水电作业及通风防尘、监控量测、特殊地质地段施工与地质预报等以及其他有关工程的施工作业。

### 501.02  材料

隧道工程所用的材料应符合图纸规定，且必须符合中华人民共和国颁布的标准规格和质量要求，经检验合格和监理人批准后方可使用。

1.混凝土工程的钢筋、水泥、集料等应符合本规范第403节和410节的规定。

2.砌石工程的石料、水泥砂浆应符合本规范第413节的规定。

3.喷射混凝土所用材料的性能、要求应符合本章第503.06-2条的规定；锚杆一般采用带肋钢筋，应符合本规范第403节的规定。

4.支护用钢材及其他建筑材料应符合图纸规定，其技术指标应符合相应的国家标准。

5.拱架、模板及支架的材料应符合图纸规定和相应的国家标准。

6.防水材料应符合图纸要求和相应的国家标准。

### 501.03  一般规定

1.核对图纸和补充调查

(1)施工前承包人要对图纸、资料等进行现场核对，并作补充调查，调查核对隧道所处的位置、地形、地貌、工程地质和水文地质、钻探图表，以及隧道进出口位置和其他相关工程的情况。

(2)调查核实水、电、交通运输及通信设施可利用的情况，当地生产、生活、劳力可以供应的情况。

(3)调查收集当地气象、水文资料。

(4)承包人将调查结果复制一份提交监理人，如有建议或改进意见应一并提交监理人审批。

2.确定施工方案和编制实施性施工组织设计

(1)承包人根据总体施工组织设计，结合本项目的具体情况、工期要求、施工队伍、机械设备、施工中的现场监控量测等因素，正确选定施工方案，制订施工顺序，编制实施性施工组织设计。

(2)实施性施工组织设计应根据图纸，对施工方法、施工工艺、工序安排、劳力组织、机械设备、材料供应、场地布置、监控量测、进度安排、供水、排水、供电、通风、通信和装渣运输方案，以及采用有关安全、质量、技术措施等的规章制度，作出合理计划并提出组织措施和充分预计可能出现的问题和对策。

(3)承包人将上述选定的施工方案和实施性施工组织设计和必要的图表资料送监理人审批。

(4)承包人根据批准的施工方案和实施性施工组织设计，合理安排工序进度，循环作业，并做好机具选型配套工作和材料的供应保障工作，使施工按预定的计划进行。

3.施工安全

(1)承包人对隧道施工安全应贯彻《中华人民共和国安全生产法》“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076－95)的有关规定，制订安全制度和采取安全措施，并负责检查实施情况，切实做到施工安全。

(2)在施工作业中应采取各种有效的防护措施，做好通风、照明、防尘、防水、降温和防治有害气体等的措施，保护环境卫生，保障施工人员的健康和生产安全。否则，由于承包人未采取各种有效防护措施，或采取的措施不力，从而导致施工人员发生人身安全事故或身体健康受到损害，承包人均应对此承担全部责任。

(3)承包人应按批准的施工方案、实施性施工组织设计和《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076—95)安全规则进行施工；在施工过程中，如发生工伤事故或工程事故，均不得因施工方案曾获批准而减轻承包人应负的责任。

(4)承包人应根据批准的爆破计划和按施工安全技术规程的要求进行爆破作业，并对所有人身、工程本身及所有财产采取保护措施，对由于爆破造成的任何事故或财产损失承担责任。

(5)施工过程中，应对围岩进行监控量测，根据量测结果及反馈信息，合理修正支护参数和开挖方法，指导施工和确保施工安全。承包人应根据图纸要求和《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)的规定，进行地质及支护状态观察、周边位移量测、拱顶下沉量测、锚杆内力及抗拔力量测、地表下沉量测，以及必要的超前地质预报。另外，根据监理人指示和围岩具体情况，进行围岩体内位移量测、围岩压力量测等。所有量测结果都应报送监理人备查。超前地质预报可采用声波探测或超前水平岩芯钻探或其他别的有效方法，查明地质情况，完善施工方案。

(6)炸药的管理和使用严格尊守公安部门的有关规定，并获得公安部门的许可。爆破器材应设专人严格保管，严格领用手续。对器材应定期进行检查，失效及不符技术条件要求的，不得使用。

(7)在对安全风险大的地质条件下施工或风险大的工程项目，如围岩复杂、塌方、岩爆、涌水、瓦斯、围岩破碎、地下水渗漏以及仰拱基础开挖等，承包人应对此制订预控措施，以便一旦出现险情能及时防止和排除。

(8)承包人或其派出的施工人员应具有在紧急情况下，提出应急措施和组织抢险的能力，以备施工过程中，遇有特殊情况时能及时进行正确处理。

(9)承包人对安全与工程防护，有责任和义务贯彻始终，一直到工程完工经监理人确认交验为止。

4.施工过程中，当围岩地质条件发生变化，应报请监理人审定。若施工技术需作相应变更时，应报监理人批准。对于I～VI类围岩类别的划分，应符合《公路隧道设计规范》(JTG D70—2004)的规定。

监理人对围岩变化认可后，承包人应根据实际情况调整施工组织，以保证工程进度与质量。

5.监控设施(如烟雾浓度检测仪、CO检测仪、交通量检测仪、车高仪、电视监控设施、信自板及认号标志等)、供配电设施、照明设施、通风设施、消防与求援设施、通信设施等的设置和安装所需和安装所需的预留、预埋构件必须按图纸要求和监理人的指示正确设置，预留、预埋构件不得遗漏，并切实加以保护，不得受到毁损。

6．承包人应建立自检体系，工程的每道工序都必须进行自检后，方可通知监理人检查。前道工序未经监理人检查批准，不得进行下一道工序的施工。

7．施工中除应符图纸及本规范的要求外，还应遵守《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)及《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076—95)的有关规定。

### 501.04  准备工作

1.施工测量

(1)承包人应配备能胜任此项工作的人员和测量器材，在监理人监督下完成隧道施工前的各项测量工作以及今后工程进行中的测量校对和监控量测工作。

(2)承包人应按《公路勘测规范》(JTG C10—2007)关于洞外控制测量的有关规定进行一切必要的测量和计算工作，并应将施测采用的方法和精度报监理工作师批准。

(3)承包人应根据合同图纸和有关勘测资料，对交付使用的隧道轴线桩、平面控制三角网基点桩以及高程控制的水准基桩等，进行详细的测量检查和核对，不得有误，并将测量成果报送监理人。任何由于测量原因造成的误差、错误而产生的后果，应由承包人负责。

(4)承包人在放线中除公里桩、平曲线基本桩外，应设置必要加桩；在工程实施中隧道中桩最大间距直线上不得大于10m，曲线上不得大于5m，并明确标出用地界桩、路面和排水沟中心桩、辅助基准点以及其他为控制正确放线的水平和垂直标桩。

(5)承包人应保护好一切基准点和测桩，并予以固定；如遇损坏、遗失、位移等情况，应立即报告监理人，同时承包人应自费及时予以恢复。

(6)隧道洞口应设立中线桩及两个以上的后视点桩和两个水准点，并进行联测，核对其是否达到精度要求。

2.施工现场的准备和布置

(1)承包人应按隧道图纸，对拟建洞口构造物的施工场地进行清理，凡在施工区域内有碍施工的电杆、建筑物、道路等均应拆迁或移改。

(2)承包人应根据图纸要求，合理布置施工场地，为隧道施工创造方便条件，并应绘制施工场地布置图，主要内容有：

a.弃渣场地位置和范围；

b.轨道运输的卸渣线、编组线、牵出线和各种作业线的布置；

c.运输道路、场内道路和其他运输设施的位置；

d.大型机械设备的组装场地；

e.各种材料的存放场地及回收材料的堆放位置；

f.各种机械设备停放场地、加工场、仓库、工棚、宿舍、办公用房以及医疗等房屋的位置；

g.通风、供水、供电、通讯等设施的布置；

h.场内临时排水系统的位置。

3.交验前的准备

(1)为观察建成后隧道的稳定情况，隧道路面中心及两侧路缘带每隔50m(曲线)或100m(直线)应设置永久的水平观测点；在可能有采空区出现的地段、不良地质地段，观测点的距离应适当减小，并按监理人指示办理。交验时还应同时向监理人提交设有观测点位置与高程的平面图。

(2)隧道完工后，应按监理人指示及时准备全部竣工资料，与工程一并交验。提交的隧道竣工资料复制份数按监理人指示办理。竣工资料计有：

a.机电设备装置的测试记录；

b.竣工图纸及原始资料(包括监控量测记录)；

c.工程检查合格证；

d.主要机械设备的技术合格证；

e.竣工文件清单及竣工交验报告。

4.环境保护

(1)隧道施工中，应尽量减少对原有自然环境的破坏；对因工程行为而造成的破坏，要有处理措施，如坡面防护、加固、排水、植被等。

(2)隧道凿岩应采用湿法钻孔。通风除尘和排除有害气体时，必须考虑洞口的环境污染和注意洞外常年主导风向与居民区位置的关系，必要时应改变排风口的位置或提高排风口的高度。

(3)隧道弃渣中硬质岩石应充分利用，多余废渣应在规定地点弃置，并做好妥善防护。必须避免因弃渣而引起排水不畅、污染水源及过高堆积引起坍塌崩溃等的不良后果。

(4)隧道施工中排放的污水、废气或产生的噪声等，承包人应提出排放、处理方案，报请监理人批准。

(5)隧道施工中，由于可能造成地下水径流的改变或形成洞顶地表塌陷等而影响当地居民的生活、生产时，承包人应于施工前采取必要的预防措施，制订施工方案报请监理人批准。

### 501.05  质量检验

1.基本要求

(1)洞口设置应符合设计要求。

(2)必须按设计设置内外的排水系统，不淤积、不堵塞。

(3)隧道防排水施工质量须符合如下的规定：

a.高速公路、一级公路隧道和设有机电工程的一般公路隧道。

(a)隧道拱部、墙陪、设备洞、车行横通道、人行横通道不渗水；

(b)路面干燥无水；

(c)洞内排水系统不淤积、不堵塞，确保排水通畅；

(d)严寒地区隧道衬砌背后不积水，排水沟不冻结。

b.其他公路隧道

(a)拱部、边墙不滴水；

(b)路面不冒水、不积水，设备箱洞处不渗水；

(c)洞内排水系统不淤积、不堵塞，确保排水通畅；

(d)严寒地区隧道衬砌背后不积水，路面干燥无水，排水沟不冻结。

2.外观要求

洞内设有渗漏水现象，结构轮廓线条顺直美观，隧道配置的设施完整齐全。

3.隧道总体质量

隧道总体质量应符合表501-1的要求。

隧道总体检查项目                           表501-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车行道(mm) | ±10 | 尺量：每20m(曲线)或50m(直线)检查1次 |
| 2 | 净总宽(mm) | 不小于设计图纸规定 | 尺量：每20m(曲线)或50m(直线)检查1次 |
| 3 | 隧道净高(mm) | 不小于图纸规定 | 水准仪:每20m(曲线)或50m(直线)测1个断面，每断面测拱顶和两拱腰3点 |
| 4 | 隧道偏位(mm) | 20 | 全站仪或其他测量仪器：每20m(曲线)或50m(直线)检查1处 |
| 5 | 路线中心线与隧道中心线的衔接(mm) | 20 | 分别将引道中心线和隧道中心线延长至两侧洞口，比较其平面位置 |
| 6 | 边坡、仰坡 | 小大于设计图纸规定 | 坡度板：检查10处 |

### 501.06  计量与支付

1．本节所有准备工作和施工中应采取的措施，均为以后各节工程的附属工作，不作单独计量与支付。

2．图纸中列出的工程及材料数量，在各节工程细支付子目表中凡未被列出的，其费用应认为均含在与其相关的工程项目单价中，不再另予计量与支付。

## 第502节  洞口与明洞工程

### 502.01  范围

本节工作内容包括洞口土石方开挖、排水系统、洞门、明洞、坡面防护、挡墙以及洞口的辅助工程等的施工及其他有关作业。

### 501.02  一般规定

1.洞口与明洞工程应按照隧道施工组织设计的顺序安排，按图纸要求先施工完成，以减少干扰，并保证安全，为加速隧道施工创造条件。

2.隧道洞口附近其它构造物的施工安排，应考虑到隧道施工场地布置及适应弃渣、运输的需要；相邻工程的部署，亦应妥善安排。

3.洞口工程特别是排水、坡面防护等工程在隧道施工过程中直至完工交验之前，应经常进行养护维修，费用由承包人自理。

4.洞口施工时，如地质情况有变化或其他原因需变更设计或施工方案时，承包人应报请监理人批准或监理人指示办理。

5.洞口施工宜避开降雨期和融雪期，在寒冷地区施工，应按冬期施工的有关规定办理。

6.隧道洞口可能出现地层滑坡时，承包人应根据地层的具体情况，采取相应的预防措施。因施工方法不当造成坍塌，一切增加的工程费用由承包人负责。

7.洞口仰坡上方洞身范围禁止修建施工用水池。

### 502.03  施工要求

1.洞口土石方

(1)按照图纸的要求，在洞口施工放样的线位上进行边坡、仰坡自上而下的开挖，不得采用大爆破，尽量减少原地层的扰动。所有土石方的开挖除遵照本节规定外，还应按本规范第200章有关规定办理。

(2)边坡、仰坡上浮石、危石要清除，坡面凹凸不平应予整修平顺。

(3)洞门端墙处的土石方，应结合地层稳定程序、洞门施工季节和隧道施工方法等进行开挖。

(4)松软地层开挖边坡、仰坡时，宜随挖随支护，加强防护，随时监测、检查山坡稳定情况。

(5)进洞前必须完成应开挖的土石方。废弃的土石方，应堆放在指定地点，边坡、仰坡上方不得堆置弃土、石方。

(6)工程需要的填方，应按图纸或监理人的指示施工；超挖部分应用混凝土回填，费用由承包人自负。

2.排水工程

(1)洞外排水工程包括边坡和仰坡外的截水沟、排水沟和洞口排水沟、涵管组成的排水系统，所有开挖与铺砌除按图纸施工外，还应符合本节和本规范第413节砌石工程的规定。

(2)边坡、仰坡外的截水沟或排水沟应于洞口土石方开挖前完成，截水沟及排水沟的上游进水口应与原地面衔接紧密或略低于原地面，下游出水口应妥善地引入排水系统。

(3)边坡、仰坡以外的上方，如有坑洼积水时，应按图纸或监理人的指示予以处理；但不得用土石方填筑，以免流失堵塞排水沟渠，影响洞口安全。

(4)路堑两侧边沟应与排水设施妥善连接，使排水畅通。土路肩及碎落台，应按图纸要求予以加固。

3.坡面防护

(1)边坡、仰坡开挖面的防护措施，应按图纸进行，并主动制订工程措施报请监理人批准后及时实施。如情况有变化或图纸未作规定时，应按监理人的指示办理。

(2)坡面防护，一般采用浆砌片石、喷射混凝土、铺种草皮等措施，应按图纸及本规范第200章和第400章的有关要求进行施工。坡面喷射混凝土防护时，应将岩面浮渣及危岩清除干净。

4.洞门

洞门应及早修筑，并尽可能安排在冬季或雨季前施工，所有建筑材料和施工要求，均应符合图纸及本规范第400章的有关规定，并符合以下要求：

(1)洞门施工放样位置准确。

(2)洞门基础开挖及支护方案应报监理人审批，基础必须置于稳固的地基上，做好防水排水工作，不得被水浸泡。基坑废渣、杂物等必须清除干净，报请监理人验收合格后，方可进行下一道工序。

(3)洞门拱墙应与洞内相邻的拱墙衬砌同时施工，连成整体。洞门端墙应与隧道衬砌紧密相连接。

(4)洞门端墙的砌筑(或浇筑)与墙背回填，应两侧同时进行，防止对衬砌产生偏压。

(5)洞口装饰的隧道名牌，字样要求美观醒目。

(6)洞门建筑完成后，洞门以上仰坡坡脚如有损坏，应及时修补，并应检查与确保坡顶以上的截水沟和墙顶排水沟及路堑排水系统的完好与连通。

(7)端墙顶排水沟砌筑在填土上时，应将填土夯实紧密。

5.明洞

(1)明洞地段土石方的开挖

a.承包人应根据地形、地质条件、边坡及仰坡的稳定程度和图纸要求，提出施工方法、施工步骤、作业时间以及防护措施，报监理人审查批准。

b.明洞的开挖可采用全部明挖法或拱上明挖拱下暗挖法。若采用后一种方法开挖时，起拱线以上的土石方为洞外挖，按本规范第200章石方开挖的要求施工；起拱线以下的开挖为拱下暗挖，按本章洞内开挖的方法施工，以确保施工安全。

c.土石方开挖应按顺序进行；边坡开挖要严格控制爆破药量，爆破作业应符合本章第503.03小节的规定。明洞开挖后应即进行边坡防护。

d.在松软地层开挖边坡、仰坡时，宜随挖随支护。

e.明洞开挖前，应先做好洞顶的防水、排水设施，防止地面水冲刷而导致边坡、仰坡落石、塌方。在施工过程中，无论由于何种原因，承包人应对因落石、塌方所造成的危害、破坏和损失，负全部责任。

f.明洞开挖的弃方，应堆置于经监理人批准的指定地点。

g.明洞不宜在雨季施工，如确需在雨季施工时，应制定严密的施工方案和防护措施，同时应加强对山坡稳定情况的监测、检查。

(2)边墙基础

a.明洞边墙基础应设置在符合图纸要求且稳固的地基上，基坑的渣体杂物、风化软层和积水应清除干净，经监理人检验合格后，方可进行下一道工序。

b.偏压和单压明洞的外边墙基底，垂直路线方向宜挖成向内的斜坡，以提高基底的抗滑力，如基底松软，应采取措施增加基底承载力。

c.深基础开挖，应注意核查地质条件；如挖至设计高程，不符合图纸要求时，应提出变更设计报监理师审批。

(3)衬砌

明洞的衬砌，除应按本章第504节的规定与要求办理外，还应遵守下列规定：

a.拱圈按图纸要求制作挡头板、外模、支架、支柱，并应设有防止渗漏、跑浆和走模的施工措施。

b.钢筋的加工及绑扎按本规范第400章的有关规定办理。

c.浇筑拱圈混凝土时，应连续进行，不得中断，并应采取防雨措施。混凝土养生按本规范第400章的有关规定办理。

d.起拱线以下暗挖时，应在拱圈混凝土达到设计强度后进行，并有保证拱圈安全和稳定的措施。

e.沉降缝及施工缝的设置与施工，按图纸要求或监理人的指示办理。

(4)明洞与暗洞衔接

明洞施工一般采用先墙后拱法。当边坡松软易坍及明洞与暗洞衔接时，施工宜采用先拱后墙法。在仰坡暂能稳定的情况下，宜由内向外进行施工；在仰坡易坍塌的情况下，宜先将明洞拱圈浇筑到仰坡脚，再由内向外作洞内拱圈，并确保仰坡稳定。明洞与暗洞拱圈应连接良好。

(5)防水

a.拱圈混凝土达到设计强度的50％后，拱圈背部以砂浆涂抹平整。设置防水层时，应在拱背涂上一层热沥青后，立即从下向上敷设卷材防水层；敷设时应粘贴紧密，相互搭接错缝，搭接长度不小于100mm，并向隧道内拱背延伸不少于0.5m。先三油二毡后，再涂抹20mm厚水泥砂浆。

b.墙背竖向铺设无纺土工织物作滤层时，防水板与无纺土工织物应叠合一起，整体铺挂。

c.拱背铺设粘土隔水层，应按图纸要求选用粘性好、无杂质、无石块的黏土分层夯实，并与边坡、仰坡搭接良好，封闭严密。

d.止水带的施工见本章第504.06-2条的规定。

(6)回填及拱架拆除

a.拱圈混凝土达到设计强度、拱墙背防水设施完成后，方可回填拱背土方。

b.明洞段顶部回填土方应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.3m，两侧回填的土面高差不得大于0.5m；回填至拱顶后应分层满铺填筑，顶层回填材料宜采用粘土以利于隔水。回填土夯实度应符合图纸要求并经监理人认可。

c.使用机械回填时，拱圈混凝土强度应达到设计强度，且需先用人工填筑夯实至拱顶以上1.0m后，方可使用机械施工。

d.在人工回填筑时，拱顶中心回填高度达到0.7m以上方可拆除拱架；若使用机械施工回填时，则应在回填土石全部完成后方可拆除拱架。

(7)仰拱

当设置仰拱时，应按本章第504.04-9(1)款的规定进行施工。

(8)遮光棚

遮光棚或遮光板应采用钢筋混凝土构件，可以就地浇筑，也可以预制安装。其所用材料及施工要求，均应符合图纸要求和本规范第400章的有关规定。

### 502.04  质量检验

1.基本要求

(1)洞口设置位置符合图纸要求。

(2)洞口边坡、仰坡的坡率，符合图纸要求。坡顶无危石，坡面无显著的凹凸不平。

(3)洞门排水与路基边沟排水组成系统。

(4)端墙、翼墙的混凝土浇筑，均匀密实，无蜂窝麻面现象。

(5)浆砌片(块)石符合图纸要求，砌筑砂浆饱满密实，砌石分层错缝，砌体表面平整，无凹凸不平现象。

(6)伸缩缝、沉降缝位置适当，填缝符合图纸要求。

(7)基础的地基承载力须满足图纸和规范要求，严禁超挖回填虚土。

(8)明洞与暗洞连接良好，填缝符合图纸要求。

(9)防水层施工前，明洞混凝土处部应平整，不得有钢筋外露。

(10)明洞处模拆除后，应立即做好防水层和纵向盲沟。

(11)墙背回填应两侧同时进行。

(12)人工回填时，拱圈混凝土的强度应达到设计强度的75%。机械回填时，拱圈混凝土强度应达到设计强度且拱圈外人工夯填厚度的小于1.0m。

(13)明洞黏土隔水层应与边坡、仰坡搭接良好，封闭紧密。

2.检查项目

(1)排水工程中的浆砌截水沟、排水沟的检查项目见表502-1。

(2)坡面防护采用浆砌片石护坡的检查项目见表502-2。

(3)洞门端墙和翼墙的检查项目见表502-3。

(4) 明洞浇筑的检查项目见表502-3。

(5) 明洞防水层的检查项目见表502-5。

(6) 明洞回填的检查项目见表502-6。

(7) 外露及隐蔽工程各项施工记录、试验报告和其他有关资料。

浆砌截水沟、排水沟检查项目                    表502-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录F检查 |
| 2 | 轴线偏位(mm) | 50 | 经纬仪或尺量：每200m测5处 |
| 3 | 沟底高程(mm) | ±15 | 水准仪：每200m测5点 |
| 4 | 墙面直面度(mm)或坡度 | 30或符会设计要求 | 20m拉线、坡底尺：每200m测2处 |
| 5 | 断面尺寸(mm) | ±30 | 尺量：每200m测2处 |
| 6 | 铺砌厚度(mm) | 不小于设计 | 尺量：每200m测2处 |
| 7 | 基础垫层宽、宽(mm) | 不小于设计 | 尺量：每200m测2处 |

护坡检查项目                            表502-2

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录F检查 |
| 2 | 顶面高程(mm) | ±50 | 水准仪：每50m检查3点，不足50m时至少2点 |
| 3 | 表面平整度(mm) | 30 | 2m直尺：每50m检查3处 |
| 4 | 坡度 | 不陡于设计 | 坡度尺：每20m量3处 |
| 5 | 厚度(mm) | 不小于设计 | 尺量：每100m检查3处 |
| 6 | 底面高程(mm) | ±50 | 水准仪：每50m检查3处 |

洞门端墙、翼墙的检查项目                     表502-3

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度和砂浆强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80-2004附录D、F检查 |
| 2 | 平面位置(mm) | 浆砌 | 50 | 每20m用经纬仪检查3点 |
|  |  | 混凝土 | 30 |  |
| 3 | 顶面高程(mm) | 浆砌 | ±20 | 每20m用水准仪检查1点 |
|  |  | 混凝土 | ±10 |  |
| 4 | 表面平整度(mm) | 浆砌 | 10 | 每20m用2m直尺检查3处 |
|  |  | 混凝土 | 5 |  |
| 5 | 断面尺寸(mm) |  | 不小于图纸规定 | 每20m用尺量2个断面 |
| 6 | 基础底面高程(mm) | 石质 | +50，-200 | 每20m用水准仪检查1点 |
|  |  | 土质 | ±50 |  |
| 7 | 墙面坡度 |  | 不陡于图纸规定 | 每20m用吊垂线检查3处 |

明洞浇筑的检查项目                        表502-4

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 衬砌厚度(mm) | 不小于图纸规定 | 尺量或地质雷达：每20m检查1个断面，每个断面自拱顶每3m检查1点 |
| 3 | 墙面平整度(mm) | 20 | 2m直尺：每10m每测检查2处 |

明洞防水层的检查项目                     表502-5

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搭拉长度(mm) | ≥100 | 尺量：每环测3处 |
| 2 | 卷材向隧道延伸长度(mm) | ≥500 | 尺量：检查5处 |
| 3 | 卷材于基底横向长度(mm) | ≥500 | 尺量：检查5处 |
| 4 | 沥青防水层每层厚度(mm) | 2 | 尺量：检查10点 |

明洞回填的检查项目                        表502-6

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回填层厚(mm) | ≤300 | 尺量：回填一层检查一次，每次每侧检查5点 |
| 2 | 两侧回填高差(mm) | ≤500 | 水准仪：每层测3次 |
| 3 | 坡度 | 不大于设计图纸 | 尺量：检查3处 |
| 4 | 回填压实质量 | 压实质量符合设计图纸要求 | 层厚及碾压遍数符合要求 |

3.外观鉴定

(1)混凝土表面密实，每延米的阻塞道面积中，蜂窝、麻面和气泡面积不超过0.5％，深度不超过10mm。

(2)结构轮廓线积压顺直美观，混凝土颜色均匀一致。

(3)施工缝平顺无错台。

(4)防水卷材无破损，接合处无气泡、折皱和空隙。

(5)回填坡面平顺、密实，排水畅通。

### 502.05  计量与支付

1.计量

(1)各项工程应以图纸所示和监理人指示为依据，按照实际完成并经验收的工程数量，进行计量。

(2)洞口路堑等开挖与明洞洞顶回填的土石方，不分土、石的种类，只区分为土方和石方，以立方米计量。

(3)弃方运距在图纸规定的弃土场内为免费运距，弃土超出规定弃土场的距离时(比如图纸规定的弃土场地不足要另外增加弃土场，或经监理人同意变更的弃土场)，其超出部分另计超运距运费，按立方米公里计量。若未经监理人同意，承包人自选弃土场时，则弃土运距不论远近，均为免费运距。

(4)隧道洞门的端墙、翼墙、明洞衬砌及遮光栅(板)的混凝土(钢筋混凝土)或石砌圬工，以立方米计量，钢筋(锚杆)以千克(kg)计量。

(5)截水沟(包括洞顶及端墙后截水沟)圬工以立方米计量。

(6)防水材料(无纺布)铺设完毕经验收以平方米计量，与相邻防水材料搭接部分不另计量。

(7)洞口坡面防护工程，按不同圬工类型分别汇总以立方米计量。种植草皮以平方米计量。

(8)截水沟的土方开挖和砂砾垫层、隧道名牌以及模板、支架的制作安装和拆卸等均包括在相应工程中，不单独计量。

(9)泄水孔、砂浆勾缝、抹平等的处理，以及图纸示出而支付子目表中未列出的零星工程和材料，均包括在相应工程子目单价内，不另行计量。

2.支付

(1)按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成洞口及明洞工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

(2)洞口土石方开挖与明洞洞顶回填各子目的合同单价，应以本规范第200章同子目的单价为结算依据。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 502-1 | 洞口、明洞开挖 |  |
| -a | 土方 | m3 |
| -b | 石方 | m3 |
| -c | 弃方超运 | m3·km |
| 502-2 | 防水与排水 |  |
| -a | M…砂浆砌片石截水沟 | m3 |
| -b | 无纺布 | m2 |
|  | …… |  |
| 502-3 | 洞口坡面防护 |  |
| -a | M…浆砌片石 | m3 |
| -b | C…喷射混凝土 | m3 |
| -c | 种植草皮 | m2 |
| -d | 锚杆 | kg |
| -e | 钢筋网 | kg |
| 502-4 | 洞门建筑 |  |
| -a | C…混凝土 | m3 |
| -b | M…浆砌粗料石(块石) | m3 |
| -c | 钢筋 | kg |
| 502-5 | 明洞衬砌 |  |
| -a | C…混凝土 | m3 |
| -b | 光圆钢筋(HPB235) | kg |
| -c | 带肋钢筋(HRB335) | kg |
|  | …… |  |
| 502-6 | 遮光棚(板) |  |
| -a | C…混凝土 | m3 |
| -b | 光圆钢筋(HPB235) | kg |
| -c | 带肋钢筋(HRB335) | kg |
|  | …… |  |
| 502-7 | 洞顶回填 |  |
| -a | 回填土石方 | m3 |

## 第503节  洞身开挖

### 503.01  范围

本节工作内容包括洞身及行车、行人横洞以及辅助坑道的开挖、钻孔爆破、施工支护、装渣运输等有关作业。

### 503.02  一般规定

1.承包人应在开挖前28d根据地质、机械设备等条件向监理人提出符合隧道具体情况的施工方案(包括开挖顺序、爆破、施工照明、通风、排水、支护、出渣等)，并经监理人审查批准。施工方法宜采用新奥法；根据施工中具体情况的变化，也可及时改变施工方法，但都必须报经监理人批准。

2.承包人应根据批准的施工方案，采用现代化施工技术，合理地安排工序，科学地组织隧道施工，以保证合格的施工质量和合理的计划进度。

3.承包人应安排好施工过程的测量，以保证隧道按设计方向和坡度施工，使开挖断面符合图纸所示尺寸，尽量做到不欠挖和不超挖。洞内还应每隔50m设置一个水准点。

4.监理人批准的施工方法，如有导致工程缺陷或失败的情况，都不应减轻承包人在施工中的责任。

5.在施工过程中，承包人应根据对开挖面的直接观察、围岩变形的量测结果，辅以超前地质预报，结合岩层构造、岩性及地下水情况，提出围岩分类的修改意见，并判定坑道围岩稳定性，提出相应的处理措施，报请监理人批。

6.在洞身开挖过程中，为保证洞内工作人员施工安全，承包人应配备安置足够长度的逃生管。施工过程中。施工中一旦发生事故，洞内工作人员得以安全通过逃生管安全撤出。逃生管的管径不宜小于600mm，管壁厚不宜小于10mm。配备逃生管所需费用计入支付子目102-3安全生产费之中。

### 503.03  开挖作业

1.开挖要求

(1)承包人应根据监理人批准的施工方案或其后批准的修改方案完成开挖作业。洞口处边坡防护工程未完成，不得进行洞身开挖。

(2)为了最大限度地利用围岩自承能力，承包人必须采用减少围岩扰动的方法进行洞身开挖。各级围岩的开挖方法参见《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)的有关规定。

(3)在确定开挖断面时，除应满足隧道净空和结构尺寸外，并应考虑围岩及初期支护的变形。当采用复合式衬砌时，还应考虑适当预留变形量，预留变形量的大小可根据围岩级别、断面大小、埋置深度、施工方法法及支护情况等，采用工程类比法测定；如无预测值时，可参照《公路隧道设计规范》(JGT D70—2004)表7.4.1确定。施工过程中，应根据现场监控量测结果进行调整。

(4)洞身开挖断面尺寸应符合图纸要求，边沟、电缆沟及边墙基础也同时开挖，所有开挖应按图纸标明的开挖线进行施工，并一次挖够。在开挖过程中，承包人应随时测定隧道轴线位置和高程。预留洞室在施工前应与图纸进行核对，确保洞室的数量与位置正确。

(5)在开挖的进程中应考虑按有利于减少超挖、有利用于围岩的稳定的施工方法进行。除指定、责任未定的或非承包人的错误造成的超挖外，无论承包人出于何种原因所造成的超过允许范围的超挖以及这部分超挖的回填，所有材料和施工费用均由承包人负责。

(6)严格控制断面开挖，不应欠挖，仅在岩层完整、抗压强度大于30MPa，经监理人确认不影响衬砌结构的稳定和强度时，岩石个别突出部分(每平方米内大于0.1m)可侵入衬砌，侵入量不大于50mm。拱脚、墙脚以上1m内断面严禁欠挖。

应尽量减少超挖，不同围岩地质条件下的允许超挖值应按《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)的相关规定。采用复合式衬砌时，开挖轮廓应按图纸规定预留变形量，图纸无规定时，可按《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)的相关规定。

(7)采用台阶法施工时，台阶不宜分层过多，上下台阶之间的距离尽可能满足机具正常作业，并减少翻渣工作量；当顶部围岩破碎，需支护紧跟时，可适当延长台阶长度。

(8)当两相对掘进工作面接近打通时，两端施工应加强联系，统一指挥。当两工作面的距离剩下15m时，应从一面掘进贯通。

(9)浅埋隧道开挖时应严格控制地表沉陷，减小循环开挖进尺和防止塌方。为此，应根据具体情况，采取适当措施，如：

a.施工中为减少对围岩扰动，宜采用单臂掘进机或风镐开挖，爆破开挖时应遵循短进尺、强支护、弱爆破、勤观测的原则；

b.应加强对拱脚的处理，安设拱脚锚杆；

c.及时施作仰拱或临时仰拱；

d.若初期支护变形过大，又不宜加固时，可对洞周2～3m范围内的围岩进行系统深孔岩石注浆；

e.在V级以下软弱破碎围岩或有涌水时，应采用预注浆，或从地表安设地层锚杆，或洞内环形固结注浆或采用管棚法加固地层；

f.应加强地表下沉、拱顶下沉的观测及反馈，以指导施工。

(10)隧道内两相向施工中线在贯通面上的极限误差应符合表503－1的规定。

(11)由洞外设置洞口投点桩时，测量误差和洞内支导线放样测量误差引起的贯通面产生的中误差应不大于表503-2的规定。

隧道中线极限贯通误差                       表503-1

| 类 别 | 两相向开挖洞口间长度(m) | 两端施工中线在贯通面上的极限误差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 横向 | <3 000 | ±150 |
|  | 3 000～6 000 | ±200 |
|  | >6 000 | ±300 |
| 高程 | 不限 | ±70 |

贯通中误差                            表503-2

| 测量部位 | 两开挖洞口间长度(m) |  |  | 高程中误差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜3 000 | 3 000～6 000 | ＞6 000 |  |
|  | 贯通中误差(mm) |  |  |  |
| 洞 外 | 45 | 60 | 90 | 25 |
| 洞 内 | 60 | 80 | 120 | 25 |
| 全部隧道 | 75 | 100 | 150 | 25 |

2.钻爆设计

(1)在岩石隧道爆破作业的掘进中，对爆破技术诸要素如钻眼大小、孔深、间距、药量、钻眼分布与起爆顺序等应慎重研究与严格控制。

在进行钻爆施工前至少14d，承包人应完成钻爆设计并报请监理人批准。

(2)钻爆设计应在综合研究地质条件、开挖断面、开挖方法、掘进循环进尺、钻眼机具、爆破器材等的基础上进行。其主要内容有：炮孔布置图(包括掏槽方式、钻孔深度及斜度)；装药结构图(包括装药量及炮孔堵塞方式)；钻爆参数表；起爆方法和顺序，必要时应绘制爆破图；主要技术经济指标及必要的说明。

(3)钻爆设计应使用光面爆破或预裂爆破技术。爆破参数的选择，均应通过试验确定；无试验条件时,可参照《公路隧道施工技术规范》(JTJ F60—2009)有关参数。

a.光面爆破的要求

(a)残留炮孔痕迹，应在开挖轮廓面上均匀分布。炮孔痕迹保留率：硬岩不少于80％，中硬岩不少于70％，软岩不少于50％。

(b)相邻两孔之间的岩面平整，孔壁不应有明显的爆破裂隙。

(c)相邻两孔之间出现的台阶形误差不得大于150mm。

b.预裂爆破的要求

(a)在主要爆破眼引爆前，瞬时爆破单排密距孔眼，可获得沿开挖线的预裂面，减少对主要爆破眼的爆破影响，从而减少外层岩石的破损。

(b)最理想的情况是单一的断裂应连接到邻近的爆破眼，并在每个预裂孔眼内还保留一半的孔深。

(c)预裂爆破孔的预裂缝宽度一般不宜小于5mm。

b.预裂爆破的要求

(a)在主要爆破眼引爆前，瞬时爆破单排密距孔眼，可获得沿开挖线的预裂面，减少对主要爆破眼的爆破影响，从而减少外层岩石的破损。

(b)最理想的情况是单一的断裂应连接到邻近的爆破眼，并在每个预裂孔眼内还保留一半的孔深。

(c)预裂爆破孔的预裂缝宽度一般不宜小于5mm。

3.钻爆作业

(1)钻爆作业必须按照钻爆设计进行。当开挖条件出现变化时，爆破技术应随围岩条件的变化而作相应改变。

(2)钻炮眼前应绘出开挖断面的中线、水平和断面轮廓，并根据爆破设计标出炮眼的位置，经检查符合设计要求后，方可钻眼。

(3)炮眼的深度、角度、间距应按设计要求确定，并应符合设计精度要求。

(4)钻眼完毕，应按炮眼布置图进行检查，并做好记录，经检查合格后，方可装药。

(5)装药前应将炮眼内泥浆、存水及石粉吹洗干净，所有装药的炮眼均应及时堵塞炮泥，周边眼的堵塞长度不宜小于200mm。

(6)采用预裂爆破法时，应从药包顶端超堵塞，不得只在眼口堵塞。

采用电力起爆时，应按《土方与爆破工程施工及验收规范》(GB J201－1983)中的爆破工程部分规定及《公路隧道施工技术规范》(JTJ 042－94)的有关规定执行。

(7)周边眼以一次同时起爆为宜。当在软岩地段必须对爆破震动加以控制时，周边眼可根据地质条件分组起爆。

(8)爆破后应设专人负责清帮清顶，同时要对开挖面和未衬砌地段立即进行检查，如察觉可能产生险情时，承包人应采取措施，及时处理。

(9)双连拱衬砌断面的开挖爆破属分部开挖作业，应严格遵守“短进尺、弱爆破”的原则，遵守有关“爆破与震动”的作业要求；核心围岩的开挖爆破，不得对已衬砌结构的安全产生影响甚至破坏。

4.雷电期间作业

(1)雷电将临时，应立即停止所有地面或地下的炸药运输和短程搬运，所有人员应立即撤至安全地点，并将雷电来临或雷电已过的信号，通知洞内工作人员。

(2)爆破作业已完成的地段，承包人应提供、安装并使用经批准的雷电监控器和自动报警灯。

5.爆破与震动

(1)爆破或其它作业所引起地面震动，不得损坏地面现有建筑物和公共设施。

(2)承包人应提供合格的仪器、量测人员和资料分析人员，监测并记录每次爆破的震动情况及空气增压情况，调整爆破作业，使震速不超过允许值，并防止开挖失稳。

(3)所有的爆破和施工操作，对地面现有建筑物震动的最大震速应小于25mm/s。

对于新浇筑混凝土的震速要求，不得超过表503-3规定值。

新浇筑混凝土的震速要求                      表503-3

| 混凝土龄期(h) | 震速限值(mm/s) | 混凝土龄期(h) | 震速限值(mm/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12～24 | 6.25 | 48～120 | 25 |
| 24～48 | 12.5 |  |  |

(4)在最邻近爆破地点的现有建筑物所量测的爆破冲击噪声，不得超过130dB；使用有线频反应的最大冲击记录仪记录的爆破时空气超压不得超过0.005MPa。

(5)合同图纸中规定禁止爆破的地方严禁爆破。有关震动记录资料应随时提供监理人检查，必要时应提供复印件。

6.爆破安全措施

(1)爆破材料的运输、储存、加工、现场装药、联线、起爆及瞎炮处理，必须遵守《爆破安全规程》(GB 6722－2003)的有关规定。

(2)进行爆破时，人员应撤至受爆破影响范围之外，一般距爆破工作面的距离应不少于200m。

爆破期间，除引爆电路外，所有动力及照明电路均应断开或改移到距爆破点不小于50m的地点。

(3)当开挖面与衬砌面平行作业时，应根据混凝土强度、围岩特性以及爆破规模等因素确定其距离，一般不宜小于30m。

(4)爆破后必须立即进行安全检查，查出有未起爆的瞎炮，应按《爆破安全规程》(GB 6722－2003)的有关规定进行处理，确认无误后才能出渣。

7.有害气体安全措施

(1)坑道中如遇有害气体，所有人员应立即停止工作，并撤至洞外。承包人应采取措施，在确认无危险后，方可继续进洞施工。

(2)承包人应对有害气体定时检测、记录，并报监理人检查，隧道中有害气体不得超过第507.03－1(2)款的标准。

(3)凡在有害气体隧道施工，应安装连续监测可燃气体和有害气体的分析仪和报警器。报警器应能视觉报警，又能听觉报警。

(4)承包人应为工作人员提供各种必要的安全工具、安全灯，在可能出现有害气体地区还应提供防毒面具。

8.放射性物质安全措施

(1)施工过程或图纸示出隧道将过过有放射性物质区域时，除巡本节规定施工处，应严格遵守行业安全规程的有关规定。

(2)图纸示出围岩含有放射性物质的区域，施工时应严格按照图纸要求进行检测、开挖、运输和弃渣的处置。

(3)在含有放射性物质的区域施工现场，承包人应配备有检测有害物质的仪器设备，必须有专职的检测人员负责检测。对施工人员应采取安全保护措施，同时还应制订安全应急预案。

(4)隧道开挖过程，如发现有放射性危害异常情况，在一般情况下，施工人员应停止施工作业，撤至洞外，并报告监理人和有关单位，待有关方面作出评估和采取相应措施后，方可继续施工。

### 503.04  装渣运输

1.运输方案的选择

(1)在隧道施工组织设计中提出的装渣运输方案，应根据断面大小、施工方法、机具设备、运量要求确定方案，并不断改进装、运、卸和调车作业，减少干扰，提高运输效率，保证作业安全。

(2)在长隧道施工中，应建立工程运输调度，根据施工安排编制运输计划，统一指挥，提高运输效率。

(3)装渣应选用在隧道断面内能发挥高效率的机具，装渣能力应与运输车辆的容积相适应。运输方式根据隧道长度、机具设备和施工条件，选用有轨或无轨的运输方式；报请监理人批准后，在施工过程中承包人必须严格执行批准的运输方案。切忌二次倒运。

2.有轨运输与无轨运输的作业要求应符合《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)的规定。

3.弃渣装运

(1)弃渣装运应按监理人批准的方案进行，不得干扰任何施工作业或其它设施，并应符合本规范第501.04-4(3)款的要求。

(2)所有弃渣堆顶面及坡脚处，或与原地面衔接处均应修筑永久排水设施和其它必要的防护工程，以确保地表径流不致冲蚀弃渣堆。

(3)弃渣区整修后，应经监理人验收合格。

### 503.05  施工支护

1.一般规定

(1)施工支护措施，应紧随开挖面及时施作，确保施工安全，并控制围岩变形和减少围岩暴露时间。它可作为开挖盛面临时支护，亦可作为永久衬砌的一部分。临理支护包括喷射混凝土、锚杆、锚杆与喷射混凝土并用，锚杆、挂钢筋网与喷射混凝土并用。

(2)不同类别的围岩，应采用不同结构形式的施工支护。

a.Ⅰ、Ⅱ级围岩支护时，宜采用局部喷射混凝土或局部锚杆，为防止岩爆和局部落石，可局部加栓钢筋网。

b. Ⅲ、Ⅳ级围岩可采用锚杆、锚杆挂网、喷混凝土或锚喷联合支护，Ⅳ级围岩必要时可加设钢架。

c.Ⅴ、Ⅵ级围岩宜采用锚喷挂网的联合支护形式，并可结合辅助施工方法进行施工支护。

d.当地质条件差、围岩不稳定时，可采用构件支护。

(3)施作锚杆、喷射混凝土和构件支护时，均应作好记录备查。

2.喷射混凝土

(1)一般要求

a.在喷射混凝土施工前28d，承包人应提交喷射混凝土的施工方案，包括喷射方式、机具设备、操作方法、混合料配合比及外加剂等，并附科要说明，报请监理人批准。

b.在每一开挖面施工现场，承包人应始终最少拥有一台可正常操作的喷浆机组，在使用前应经检查并批准。承包人还应有备用设备，当出现故障时，能立即投入使用。

c.喷射混凝土前，应埋设标专或利用锚杆外露长度以控制喷射混凝土的厚度。

d.喷射作业区的气温不低于+5℃，混合料进入喷射机的温度不应低于+5℃。

(2)材料、设备

a.喷射混凝土采用的原材料及细集料与粗集料的级配应符合《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086—2001)的规定。

b.承包人应定期检查料堆中集料的含水量。

c.早强剂和速凝剂：凡喷射混凝土拟用于堵塞漏水灌浆，或要求支撑加固尽快达到强度值，可掺加早强剂于混合料中。为使喷射混凝土在喷射后达到速凝，可掺加速凝剂于混合料中。速凝效果要求初凝时间不大于5min，终凝时间不大于10 min。该外加剂对所用水泥的适应性和其他素均应在施工前通过实验室试验，并经监理人认可。

d.喷射混凝土加筋，非镀锌焊接钢筋网应符合《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086—2001的规定)。

e.喷射钢纤维混凝土所用钢纤维其质量及技术要求应符合图纸要求，并应符合《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086－2001)及《纤维混凝土结构技术规程》(CECS38：2004)的有关规定。

f.喷射混凝土的用水应采用清洁的饮用水，pH值不小于4、硫酸盐含量(以SO42-计)不超过1%的清水(按重量计)。在喷射混凝土的用水中，含有的有机物和无机物应以不损害混凝土的质量为准。

g.喷射设备应能连续均匀混料并喷射。混料设备应严格密封，以防外来物质侵入。在混合料中添加钢纤维时，宜采用钢纤维播料机。

h.空压机应适用于所选用喷射设备，并具有足够的气压和流率，且应保持连续优质作业。

喷嘴水压必须高于压缩空气的压力，施工中必须保持连续供水。

i.喷射混凝土的物理力学性质：

| 混凝土强度等级 | C20(20MPa) | 抗拉强度 | 1.1 MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 2200㎏/m3 | 弹性模量 | 2.1×104MPa |
| 1d龄期抗压强度 | ≮5MPa | 与围岩粘结强度(Ⅰ、Ⅱ级围岩) | ≮0.8MPa |
| 弯曲抗压强度 | 11MPa | (Ⅲ级围岩) | ≮0.5MPa |

(3)配合料设计与施工前的试验

施工前试验应按《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086—2001)的规定进行。标准试块按《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086—2001)附录F及《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)制作并进行各种龄期的抗压强度试验。

喷射混凝土与围岩的粘结强度试验宜在现场按《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086—2001)附录A的规定进行。

承包人应于施工前至少28d，在监理人在场的情况下，为每种不同材和配合比的喷射混凝土最少制作3块试验板，并进行养生。经各种龄期养生后的试验板按规定加工成立方体试块，送交监理人检查认可后，即进行各龄期的抗压强度试验。

(4)技术报表

试验室要对下列各项内容提出书面证明和说明，并提交监理人认可。

a.试验人员的资格经历证明。

b.对材料的储存、运输、用料的混合与拌和及设备的放置提出建议意见的说明。

c.使用水泥和集料的来源。

d.提供试验室认可并获批准的试验成果的复制件，说明建议使用的材料满足规范规定要求的情况。

e.建议的设计混合料和强度测试的成果。

f.建议的外加剂与水泥的适应性试验成果。

g.由于现场温度、湿度、养生条件及强度要求的原因，需要提出现场调整的建议意见。

(5)混凝土喷射基面的清理

a.按监理人的要求全面清理待喷射的基面，用喷水或喷气法清除所有松动岩石，并使岩面保持一定湿度。

b.对破损岩面，应清除所有暴露的破损岩石。在破损岩面范围内提供并安装附加的岩石加固钢筋或钢支撑。

c.在已有混凝土面上进行喷射时，应清除剥离部分，以保证新老混凝土之间具有良好的粘结强度。

(6)作业要求

a.隧道开挖后应立即对岩面喷射混凝土，以防岩体发生松弛。

b.按施工前试验所取得的方法与条件进行喷射混凝土作业，在喷射混凝土达到初凝后方能喷射一下层。首次喷射混凝土厚度应不少于50mm，另有批准或按图纸所示者除外。

c.喷射击作业应分段、分片依次进行，喷射击顺序顺序应自下面上进行，每段长度不宜超过6m。

d.喷射混凝土作业需紧跟开挖面时，下次爆破距喷射混凝土作业完成时间的间隔不不小于4h。

e.图纸上所示，喷射混凝土的厚度应分层喷射，喷射混凝土厚度应用批准的方式测定。在隧道全长内每隔10～20m至少要取一处试件，从拱中心向两侧边墙每2m取样用以确定强度是否符合要求，取样时要注意不要在有水的部位取样。

f.喷射混凝土的回弹物不得重复利用，所有的回弹混凝土应从工作面清除。

g.喷嘴应与受喷面保持垂直，同时与受喷面保持一定的距离，一般可取0.6～1.0m。

h.当受喷面有水时，先清除岩层表面之水，混凝土中可根据试验结果增添外加剂。

i.开挖断面周边有金属杆件和钢支撑时，应保证将其背面喷射填满，粘结良好。

j.新喷射的混凝土应按规定洒水养护。

k.工程验收前，喷射混凝土如有气孔、缺陷或损伤等均应修复完好，该项费用由承包人自负。

l.应按照本章第507.03小节的防尘要求，确保洞内清新的工作环境，减轻喷射混凝土作业中造成的粉尘影响；加强通风设施，采用集尘机捕捉粉尘。

m.喷射钢纤维混凝土的施工作业，尚应符合下述规定：

(a)水泥的强度等级不应低于32.5号，混凝土强度等级不低于C20，粗集料最大粒径不得大于15mm。

(b)添加速凝剂时，其掺量应通过试验确定。

(c)钢纤维的抗拉强度应大于380MPa；直径0.3～0.5mm；长度20～25mm，且不得大于25mm；掺入量为混凝土混合料质量的3%～6％。

(d)混合料搅拌时，应采用钢纤维播料机均匀撒入混合料中，搅拌好的混合料中钢纤维不得结团，搅拌时间不宜小于3min。

(e)干混合料宜随拌随用，无速凝剂掺入的混合料，存放时间不应超过2h；干混合料掺速凝剂的，存放时间不得超过20min。

(f)在受喷围岩明显凹凸不平处，应先用喷射混凝土填平补齐，而后再喷射钢纤维混凝土。填补混凝土的强度等级不应低于钢纤维混凝土的等级。

(g)在喷射钢纤维混凝土表面，应再喷敷厚度为10mm的水泥砂浆。水泥砂浆的强度等级不应低于钢纤维混凝土的等级。

(7)施工质量管理

a.材料检验工作应连续进行，以保证产品满足规范要求，非规定的和非批准的材料不准使用。

b.对已喷射的混凝土，应按《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)及《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086－2001)附录F的规定取样做抗压强度试验。

若混凝土试件的试验结果未能达到设计强度、未满足规范要求时，应研究未能达到要求的原因，并向监理人提出报告，同时采用补救措施。

c.在已喷射的混凝土表面上，不允许混凝土开裂、漏水，也不允许钢筋、锚杆外露和混凝土侵占隧道净空；如有上述情况发生，应按监理人指示采取补救措施。

d.承包人应配备质量管理工程师，负责喷射混凝土的测试、制作、操作及验收证明；在喷射混凝土作业中应与监理人取得密切联系，要自始至终强调遵守操作的工艺要求，执行规范的规定，确保喷射混凝土的制作和良好的喷射质量。

(8)施工安全

a.施工前，应认真检查和处理喷射混凝土支护作业区的危石，施工机具应布置在安全地带。

b.锚喷支护必须紧跟开挖工作面，应先喷后锚，喷射作业应有人随时观察围岩变化情况。

c.喷射机、水箱、风包、注浆机应经密封性能和耐压试验，合格后方可使用。

d.施工中，应定期检查电源线路和设备的电器部件，确保用电安全；应经常检查输料管和管路接头有无磨薄、击穿或松脱现象，发现问题，应及时处理。

e.喷射作业中发生堵管时，应将输料管顺直，必须紧按喷头，疏通管路的工作风压不得超过0.4MPa。

f.处理机械故障时,必须使设备断电、停风。向施工设备送电、送风前，应通知有关人员。

g.喷射作业中，非操作人员不得进入正进行施工的作业区，喷头前方严禁站人。

h.喷射混凝土的操作人员必须穿戴安全防护用品。

3.构件支护

（1）一般规定

a.承包人应根据图纸的要求，进行构件支护的设计，报监理人批准，并可按有关规定和现场调查资料进行必要的修改。

b.根据围岩类别及现场的实际情况，确定支护形式。支护的结构形式及其接头应简单牢固，易于装卸、倒用，并尽量定型化。

c.每排支护应根据中线、水平、坑道断面和预留沉降量，架设在隧道中线方向的垂直面上。支护的间距，视围岩稳定情况而定，一般为0.8～1.2m，松软破碎地段可再加密。

d.各排支护间应用纵撑连接牢固，构成整体。支护与围岩间应以板、楔或背柴等填塞紧密。柱脚虚渣必须清除，地层松软时应加设垫板或垫梁。

e.支护应经常检查，发现杆破裂、倾斜、弯扭、变形以及接头松脱填塞漏空等异状，必须立即加固。

f.支护的抽换、拆除，应本着“先顶后拆”的原则进行，防止围岩松动坍塌。

（2）钢架支护

a.钢架支护的设计与制造应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205－2001)的要求。钢架支护钢材，应按施工图中标明的采用。在隧道开挖中，各部分安装支护的方法(包括支护的间距)，应获监理人批准。

b.钢架支护应准确就位，并经常维护。当监理人发现钢架支护安装不当，并提请承包人注意后的48h内，应由承包人进行调整。由于钢架支护超过规定的容许偏差或其它任何原因造成损坏，其费用由承包人自理。

（3）木支护

a.木支护应着重用于临时性应急支护，承包人应在施工前将这类的支护类型和相应的施工规范报监理人批准。隧道开挖的系统支护不宜采用木支护，以节省木材。

b.木支护的梁、柱等主要圆木杆件，其梢径不应小于200mm；跨度大于4m时，梢径不应小于250mm，其他连接杆件梢径可用120～150mm；木板厚度不宜小于50mm。

c.支户的木料地质应坚固、有弹性；脆硬的木料不宜使用，腐朽及破裂多节的木料严禁使用。

4.锚杆

(1)承包人必须按照图纸或监理人指示，在图纸标明处或批准部位提供和安装注浆的或不注浆的锚杆。

(2)注浆锚杆使用在所有需永久支护的部位，注浆使用的浆液应是水泥浆、水泥砂浆或其它批准的材料。

不注浆锚杆使用在所有临时支护的部位。

(3)锚杆的钻孔及其安装方法应经监理人批准。锚杆钻孔应圆而直，孔口岩面应整平，钻孔应与岩面垂直。预应力锚杆则应在孔中锚定锚杆后，将锚杆拉伸至规定的轴向荷载。

(4)每根锚杆的抗拔力不得低于图纸规定，并不应低于50KN，每300根锚杆必须抽样一组进行抗拔力试验，每组不少于3根，并应符合《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086－2001)的规定。

(5)承包人在工地应备有充足的锚杆和附件的备用件，准备随时使用，以免待料贻误工作。

(6)需注浆的钻孔应按监理人批准的方法和材料，全部用浆液充填。

浆液配合所使用的外加剂、拌和方法、注浆压力、设备和注浆方法，都应经监理人批准。一般注浆压力为0.5～1.0MPa，终压为2.0～2.5MPa。

5.钢筋网

(1)承包人在图纸规定和监理人指示的部位，提供与安装钢筋网。钢筋网应随受喷面的起伏铺设，钢筋网的混凝土保护层应不小于20mm，且应与锚杆或钎钉联结牢固，在喷射作业时不发生颤动。

(2)在需将喷射混凝土作为永久支护的部位，钢筋网是惟一批准的配筋型式；钢筋直径和钢筋网的网格间距按图纸要求或监理人指示执行。

### 503.06  开挖铺助作业

1.超前锚杆或超前小钢管支护

(1)宜与钢架支护配合使用并从钢架腹部穿过。

(2)与隧道纵向开挖轮廓线间的外插角宜为5°～10°，长度应大于循环进尺，以3～5m为宜。

(3)超前锚杆宜用早强水泥砂浆锚杆。

(4)超前小钢管在安设前应检查其尺寸，钢管顶入钻孔长度不应小于管长的90％。

2.管棚钢架超前支护

(1)检查开挖的断面中线及高程，开挖轮廓线应符合图纸要求。

(2)钢架安装垂直度允许偏差为±2°，中线及高程允许偏差为±50mm。

(3)在钢架上沿隧道开挖轮廓线纵向钻设管棚孔，其外插角以不侵入隧道开挖轮廓线越小越好。孔深不宜小于10m，孔径比管棚钢管直径大20～30mm，钻孔顺序由高孔位向低孔位进行。

(4)管棚钢管外径宜为φ(70～180)mm，长度宜为4～6m。接长管棚钢管时，接头应采用厚壁管箍，上满丝扣，丝扣长度不应小于150mm。接头应在隧道横断面上错开。

(5)当需增加管棚钢架支护的刚度时，可在钢管内注入水泥砂浆。

3.超前小导管预注浆

(1)沿隧道纵向开挖轮廓线向外以10°～30°的外插角钻孔，将小导管打入地层。亦可在开挖面上钻孔将小导管打入地层，小导管环向间距宜为200～500mm。

(2)小导管注浆前，应对开挖面及5m范围内的坑道喷射厚为50～100mm混凝土或用模筑混凝土封闭。

(3)注浆压力应为0.5～1.0MPa，必要时可在孔口处设置能承受规定的最大注浆压力和水压的止浆塞。

(4)注浆后至开挖前的时间间隔，视浆液种类宜为4～8h。开挖时应保留1.5～2.0m的止浆墙，防止下一次注浆时孔口跑浆。

### 503.07  铺助坑道

1.一般要求

(1)凡图纸标明的辅助坑道，均纳入隧道的总体施工组织设计中，并按工程量清单相同的项目予以计量支付。承包人为加快施工进度、增大工作面或其他目的而自行增加辅助坑道则不予计量支付。但对增加的辅助坑道类型、施工安排、与正洞的衔接措施、加固处理等应报请监理人批准。

(2)隧道施工需要设置横洞、斜井、竖井或平行导坑作辅助坑道时，对坑道类型、平面位置、坡度高程、断面尺寸、支护类型和设备技术条件等的选择，均应符合《公路隧道设计规范》(JTG D70—2004)的有关规定。

(3)坑道口的截水、排水系统和防护冲刷的设施，应在施工前妥善规划，尽快完成。坑道口或井口的洞门或锁口圈亦应尽早施工完成。

(4)辅助坑道需要支护的地段，开挖与支护应配合进行，并宜采用喷锚支护。辅助坑道的岔洞及与正洞连接处，支护应加强并紧跟开挖进行。

(5)辅助坑道不再利用时，除图纸另有规定外，承包人应按《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)的规定予以处理封闭。

2.横洞与平行导坑

(1)当采用喷锚作施工支护时，横洞与平行导坑的断面形式宜用拱形断面。

(2)平行导坑的横通道施工，应在平行导坑和正洞掘进至其位置时，将交叉口处一次挖成。如原确定的横通道位置地质不良，可根据实际情况调整通道间距。

为提高运输效率，可每隔几个横通道设置一个反向通道，以利车辆调度。

(3)平行导坑掘进应超前于正洞，其超前距离可视施工条件决定，但不宜小于横通道的间距。

(4)开挖时如有地下水应及时将水沟做好；如地质松软，水沟应辅砌，防止排水不畅影响施工。

3.竖井

(1)根据地形、地质条件，承包人可结合运输、通风需要，设置深度小于40m的简易竖井，断面可采用矩形，如地压较大时亦可采用圆形。兼作通风用的竖井应设在隧道中线上。

(2)竖井口的锁口圈应于井身掘进前完成，并配备井盖。只有在升降人员、物料时，井盖方可开启。

(3)竖井开挖，除钻爆作业应符合本章有关规定外，还应符合下要求：

a.开挖宜用直眼掏槽；当岩层倾斜较大且层理裂隙明显时，可用楔形或其他形式掏槽。有地下水时，可采用立式梯台超前掏槽法。

b.钻眼前应将工作面的石渣清理干净并排除积水。每一孔眼钻完，应将眼口临时堵塞，防止碎石掉落眼内。

c.每次爆破后应检查断面，不得有欠挖。每掘进5～10m，核对一次中线，及时纠正偏斜。

(4)竖井施工宜采用喷锚支护。每次支护高度应根据围岩稳定程度而定。若采用构件支撑时，圆形竖井宜用井圈背板支撑，矩形竖井宜用框架支撑。

(5)竖井的井口段、马头门、地质较差的井身段采用模筑混凝土衬砌时，应分节自下而上进行，并按需要设置壁座。

(6)竖井开挖时，对出渣、支撑、喷锚支护、运输以及安全防护、联系信号等，应符合《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)的规定。

4.斜井

(1)斜井口应设在地质条件较好和不受水淹的地方，并应便于布置井口车场和弃渣场地。井身不宜变坡，在井底变坡点处用竖曲线与井底车场连接。

(2)斜井开挖除钻爆作业应符合本章有关规定外，并应符合下述要求：钻眼方向应与斜井倾角一致；底眼应较井底高程略低，避免出现台阶。每一循环进尺应用坡度尺放线控制井身斜度；每隔20～30m应用仪器复核中线、水平，保证斜井位置正确。

(3)斜井施工需要支护的地段，宜采用喷锚支护。若采用构件支撑时，斜井倾度不宜大于25°，其立柱斜度宜为斜井倾角之半，但最大不得大于9°，各排支撑间应用三道纵撑支稳。

(4)斜井口和不良地质或渗水地段的井身以及井底调车场、作业洞室，施工时应加强支护并及时衬砌。

在倾角大于30°且地质条件差的井身段衬砌，其墙基的末端宜作成台阶形式。斜井倾角大于15°时，井内运输轨道必须有防爬措施，每根钢轨应装两组防爬设施。

(5)斜井开挖时，对出渣、支撑、喷锚支护、运输以及安全防护等，应符合《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)的规定。

### 503.08　连拱隧道的施工

连拱隧道施工工艺除应按前述各小节、条款的规定及图纸要求外，尚应注意以下各点：

1.隧道开工前，承包人在拟订连拱施工方案、编制实施性施工组织设计的同时，还应编制详细的爆破开挖计划，报请监理人审批，未获批准，不得实施爆破。施工方案、施工组织设计及爆破开挖计划虽经监理人批准，并不因此免除承包人对工程应负的责任。

2.连拱隧道的施工，应坚持“弱爆破、短进尺、少扰动、强支护、勤量测、紧封闭”的原则。

3.围岩爆破的方式，宜采用控制爆破(光面爆破和预裂爆破)。为了在爆破进控制围岩的扰动，应放小炮，爆破的装药量应予严格控制。

4.连拱隧道的施工方法，应根据地质条件及承包人自身的经验来确定，通常采用三导坑开挖，先中导坑开挖并浇筑中隔墙，再开挖侧导坑，先墙后拱施工。

5.中导坑开挖决定着洞身开挖的方向，也是对洞身岩层的情况先行探察，为主洞的开挖积累资料和摸索情况，指导主洞的施工，是隧道开挖的关键，承包人务须准确控制中导坑开挖中线，仔细探察岩层情况。

6.中导坑贯通后，浇筑中隔墙混凝土。墙顶处的防排水处理，应按图纸要求，做好防排水设施的施工，以保证防排水设施能充分发挥其效用，排水畅通，不渗不漏。

7.主洞上拱部的开挖，在中隔墙混凝土浇筑完毕并达到强度要求的进行，应慎重施工。为了平衡初期支护左(右)侧拱圈的推力，上拱部开挖前，应在中隔墙右(左)侧导坑空隙处用钢管设置横向水平支撑，或采取其他措施，支顶中隔墙，防止中隔墙受到左(右)侧拱圈的推力后产生变形。

8.连拱隧道的施工，不宜左右两洞齐头并进，同进开挖、衬砌，宜先左(右)洞，后右(左)洞；

再左(右)洞、继而右(左)洞的逐步推进，如此往循环的依次进行，最终完成连拱隧道的开挖初砌。左右两洞的作业面距离视围岩情况及承包人的经验确定，一般不应小于10m。

9.左(右)侧隧洞模注衬砌完成后，须滞后一定时间(滞后时间的长短可通过试验或承包人的经验来确定)，以便模注混凝土达到一定的强度，而后始可进行右(左)侧隧洞的开挖和衬砌。

10.连拱隧道，对中隔墙的地基承载能力要求较高，承包人宜根据地基的情况进行测试，承载力不能满足要求时，应采取提高地基承载力的措施，譬如高压加固注浆等。

11.仰拱施工宜尽可能在侧墙完成之后，二次衬砌施工之前进行，以早日封闭成环，发挥相应的作用，防止侧压力将侧墙推裂。仰拱开挖前，应采取措施防止边墙内挤。可设置横撑或采用其他有效方法。设置横撑进，横撑间距不宜过大，拆除横撑时，须待仰拱混凝土强度达到设计强度的70%以上始可进行。

12.隧道开挖的监控量测，应按图纸规定的项目以及涮点布置和观察量测要求认真执行。承包人应对监控量测的数据进行整理、分析，绘制各种关系曲线，根据所绘曲线的变化情况与趋势，判定围岩的稳定性，及时预报险情，确定其后施工时应采取的措施，并为设计单位修改设计提供参考依据。

13.量测元件的安设及初读时间，应在爆破后24h内并在下一次爆破之前完成。

14.隧道开挖的初期支护，应配合开挖，紧随开挖面及进施作，以减少围岩的暴露时间，控制围岩变形和防止围岩松弛，确保施工安全。

15.施工时，承包人应及时做好洞内排水系统，严禁积水。软岩地段施工排水沟不得沿墙基脚设置，宜距墙基脚适当距离，以防止水沟渗水软化墙基底围岩面降低其强度。

16.对于地质超前预报工作，应予加强。承包人应配备专职地质人员，通过相应的设备(如地质超前预报仪)结合炮眼钻孔的钻进情况和管棚支护情况等进行综合分析，判断开挖前方的工程地质及围岩情况，确定合理的施工方案。

### 503.09  小净距隧道的施工

小净距隧道施工工作除应按前述各小节、条款的规定及图纸要求外，尚应注意以下各点：

1．承包人应根据图纸的要求，编制施工组织计划，并对各工序的滞后时间、空间间距和爆破方案中的炮眼深度、装药量等正确选定，报监理人审批。

2．小净距隧道监控量测应根据不同围岩级别制订量测计划。应将中间岩柱稳定、浅埋段地表沉降和爆破震动对相邻洞室的影响作为监控量测的重要内容。根据施工中所得到的现场量测资料，对施工方法和工序应及时进行调整，以确保工程安全、经济、合理。

3．小净距隧道开挖方法的选择，应以减小对中夹岩的扰动，控制中夹岩的围岩变形，保证开挖过程中围岩的稳定性为原则，合理安排施工方法及施工工序。不同围岩级别施工方法可按如下要求进行。

(1)Ⅵ、Ⅴ级围岩段宜采用正向单侧壁导洞的开挖方法，导坑、正洞宜采用台阶法开挖。左右洞内侧导坑开挖和初支纵向宜错开25～30m，二衬可错开15～20m。侧壁临时支护宜采用格栅钢拱架与钢筋网和湿喷混凝土联合支护形式。开挖宜以人工风镐为主，辅以轮胎挖掘机配合，局部进行弱爆破松动开挖。

(2)Ⅳ级围岩段宜采用反向单侧壁导坑的开挖方法，正洞、侧壁导坑宜用台阶法开挖，并采用减轻震动光面爆破技术钻爆开挖。侧壁导坑采用临时锚喷支护，宜在后续正洞上、上导坑开挖时拆除，并立即按设计完成全断面的初期支护。

(3)Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ级围段可采用导坑超前、二次扩挖、光面爆破的开挖方法，左右洞错开施工。若左(右)洞先开挖，则右(左)洞二次扩挖应在左(右)洞二次衬砌距右(左)洞扩挖距离应根据震动测试结果具体确定，一般不小于25m，右(左)洞二次衬砌距右(左)洞扩挖的距离一般不小于40m。

4．为确保小净距隧道施工的安全，施工应注意以下事项：

(1)必须采取措施对钻爆施工进行严格的监测和控制。为避免爆破震动波的叠加，必须采取微差控制爆破，后行隧道烛破震动速速应控制在150mm/s以内。

(2)中间岩柱的稳定与加固是整个小净距隧道施工的关键。Ⅵ～Ⅳ级围岩段可采用超前小导管预注浆、水平贯通预应力锚杆、钢支撑等预加固措施。

(3)隧道开挖必须及时采取措施防止塌方(尤其是中夹岩处塌方)的发生，在发生塌方后，处治措施必须考虑相邻隧道的安全。

(4)特殊地质段隧道的施工，应采用辅助方法施工，特别要保护好围岩，要以保护中夹岩体的稳定完整为前提，并将“先治水、短开挖、弱爆破、强支护、早衬砌、勤检查、稳步前进”作为指导的原则。

(5)承包人应通过监控量测，随时掌握围岩和支护的变形情况，科学修正支护参数，及时修订施工方案，保证施工安全。

### 503.10  质量检验

1.洞身开挖

(1)基本要求

a.不良地质段开挖前应做好预加固、预支护。

b.当前方地质出现变化迹象或接近围岩分界线时，必须用地质雷达、超前小导坑、超前探孔等方法先探孔等方法先探明隧道的工程地质和水文地质情况，才能进行开挖。

c.应严格控制欠挖。当石质坚硬完整目岩石抗压强度大于30Mpa并确认不影响衬砌结构稳定和强度时，允许岩石个别凸出部分(每1m2小大于0.1m2)凸入衬断面，锚喷支护时凸不大于30mm,衬砌时不大于50mm，拱脚、墙脚以上1m内严禁欠挖。

d.开挖轮廊要预留支撑沉落量及变形量，并利用量测反馈信息进行及时调整。

e.隧道爆破开挖时应严格挖制爆破震动。

f.洞身开挖在清除浮石后及时进行初喷支护。

(2)检查项目

a.隧道中线的贯通要求的允许偏差，见本章第503.03-1(10)款及第503.03-1(11)款的规定。

b.隧道结构与净空，必须满足设计建筑限界的要求。

c.超挖:应挖轮廊线作业，尽量减少超控，洞身开挖的允许偏差见表503-4。

洞身开挖检查项目                            表503-4

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拱部超挖mm | 破碎岩，土(Ⅵ、Ⅴ级围岩) | 平均100，最大150 | 水准仪或端面仪：每20m1断面 |
|  |  | 中硬岩，软岩(Ⅱ、Ⅳ级围岩) | 平均150，最大250 |  |
|  |  | 硬岩(Ⅰ级围岩) | 平均100，最大200 |  |
| 2 | 边墙超挖mm | 每侧 | +100，-0 | 尺量：每20m检查1处 |
|  |  | 全宽 | +200，-0 |  |
| 3 | 仰拱、隧底超挖(mm) |  | 平均100，最大250 | 水准仪：每20m检查3处 |

d.欠挖：应按开挖轮廊线作业，并按本章第503.03-1(6)款的规定处理。

(3)外观检查

洞顶无浮石。

2.(钢纤维)喷射混凝土支护

(1)基本要求

a.材料必须满足规范和设计要求。

b.喷射前要检查开挖断面的质量，处理好超欠挖。

c.喷射前，岩面必须清结。

d.喷射混凝土支护应与围岩紧密粘结，结合牢固，喷层厚度应符合要求，不能有这洞，喷层内不容许添加片石和木板等杂物，必要时应进行粘结力测试。喷射混凝土严禁挂模喷射。受喷面必须是原岩面。

e.支护前应做好排水措施，对渗漏水孔洞，缝隙应采取引排，堵水措施，保证喷射混凝土质量。

f.采用钢纤维喷射混凝土时，钢纤维抗拉强度不得低于380Pma，且不得有油清及明显的锈蚀。

(2)检查项目

(钢纤维)喷射混凝土技护的检查项目见表503-5。

(3)外观检查

无漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露现象。

(钢纤维)喷射混凝土支护的检查项目                      表503-5

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷射混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录E检查 |
| 2 | 喷射厚度 | 平均厚度≥设计厚度；检查点的60%≥设计厚度；最小厚度≥0.5设计厚度，且≥50 | 凿孔法或雷达检测仪：每10m检查一个断面，每个断面从拱顶中线起每3m检查1点 |
| 3 | 空洞检测 | 无空洞，无杂物 | 凿孔或雷达检测仪：每10m检查一个断面，每个断面从拱顶中线起每3m检查1点 |

3.锚标支护

(1)基本要求

a.锚杆的材质、类型、规格、数量、质量和性能必须符合图纸和规范的要求。

b.锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。

c.砂浆锚杆和注浆锚杆的灌浆强度应不小于设计图纸和规范要求，锚杆孔内灌浆密实饱满。

d.锚杆垫板应满足设计要求，垫板应紧贴围岩不平时要用M10砂浆填平。

e.锚杆应垂直于开挖轮廊线布设。对沉积岩，锚杆应尽量垂直于岩层面。

(2)检查项目

锚杆支护的检查项目见表503-6。

锚杆支护的检查项目                      表503-6

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锚杆数量(根) | 不少于设计 | 按分项工程统计 |
| 2 | 锚杆拔力(kN) | 28d拔力平均值≥图纸要求，最小拔力≥0.9图纸要求 | 按锚杆数1%做拔力试验，且不小于3根做拔力试验 |
| 3 | 孔位(mm) | ±50 | 尺量：检查锚杆数的10% |
| 4 | 钻孔深度(mm) | ±50 | 尺量：检查锚杆数的10% |
| 5 | 孔径(mm) | 符合图纸要求 | 尺量：检查锚杆数的10% |

(3)外观检查

钻孔方向应尽量与围岩和岩层主要结构面垂直，锚垫板与岩面紧贴。

4.钢筋网支护

(1)基本要求

采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设。

(2)检查项目

钢筋网支护的检查项目见表503-7。

钢筋网支护的检查项目                      表503-7

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格尺寸(mm) | ±10 | 尺量：每50m2检查2个网眼 |
| 2 | 钢筋保护层厚(mm) | ≥10 | 凿孔检查：每20m检查5点 |
| 3 | 与受喷岩面的间隙(mm) | ≤30 | 尺量：每20m检查10点 |
| 4 | 网的长、宽(mm) | ±10 | 尺量 |

(3)外观检查

钢筋网与锚杆或其他固定装置连接牢固，喷射混凝土时不得晃动。

5.钢支撑支护

(1)基本要求

a.钢支撑的形式、制作和架设应符合设计图纸和规范要求。

b.钢支撑之间必须用纵向钢筋连接，拱脚必须放在牢固的基础上。

c.拱脚高程不足时，不得用块石、碎石砌垫，而应设置钢板进行调整，或用混凝土浇筑，混凝土强度不小于C20。

d.钢支撑应靠紧围岩，其与围岩的间隙，不得用片石回填，而应用喷射混凝土填实。

(2)检查项目

钢支撑支护的检查项目见表503-8。

(3)外观检查

无污秽、无锈和假焊，安装时基底无虚渣及杂物，接头连接牢靠。

钢支撑支护实测项目                          表503-8

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装间距(mm) |  | 50 | 尺量：每榀检查 |
| 2 | 保护层厚度(mm) |  | ≥20 | 凿孔检查：每榀自拱顶每3m检查一点 |
| 3 | 倾斜度(°) |  | ±5 | 测量仪器检查每榀倾斜度 |
| 4 | 安装偏差(mm) | 横向 | ±50 | 尺量：每榀检查 |
|  |  | 竖向 | 不低于设计图纸规定高程 |  |
| 5 | 拼装偏差(mm) |  | ±3 | 尺量：每榀检查 |

6.超前锚杆

(1)基本要求

a.锚杆材质、规格等应符合设计图纸和规范要求。

b.超前锚杆与隧道轴线外插角宜为5°～10°,长度应大于循环进尺，宜为3～5m。

c.超前锚杆与钢架支撑配合使用时，应从钢架腹部穿过，尾端与钢架焊接。

d.锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。

e.锚杆搭接长度应不小于1m。

(2)检查项目

超前锚杆的检查项目见表503-9

超前锚杆的检查项目                         表503-9

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度(m) | 不小于设计图纸规定 | 尺量：检查锚杆数的10% |
| 2 | 孔位(mm) | ±50 | 尺量：检查锚杆数的10% |
| 3 | 钻孔深度(mm) | ±50 | 尺量：检查锚杆数的10% |
| 4 | 孔径(mm) | 符合图纸要求 | 尺量：检查锚杆数的10% |

(3)外观检查

锚杆沿开挖轮廓线周边均匀布置，尾端与钢架焊接牢固，锚杆入孔长度符合要求。

7.超前钢管

(1)基本要求

a.钢筋的型号、规格、质量等应符合规范要求。

b.超前钢筋与钢架支撑配合使用时，应从钢架腹部穿过，尾端与钢架焊接。

c.钢管插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。

(2)检查项目

超前钢管的检查项目见表503-10。

超前钢管的检查项目                             表503-10

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度(m) | 不小于设计图纸规定 | 尺量：检查10% |
| 2 | 孔位(mm) | ±50 | 尺量：检查10% |
| 3 | 钻孔深度(mm) | ±50 | 尺量：检查10% |
| 4 | 孔径(mm) | 符合图纸要求 | 尺量：检查10% |

(3)外观检查

钢管沿开挖轮廓线周边均匀布置，尾端与钢架焊按牢固，入孔长度符合要求。

### 503.11  计量与支付

1.计量

(1)洞内开挖土石方符合图纸所示(包括紧急停车带、车行横洞、人行横洞以及监控、消防设施的洞室)或监理人指示，按隧道内轮廊线加允许超挖值(设计给出的允秆超挖值或《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)按不同围岩级别给出的允许超挖值)后计算土石方。另外，当采用复合衬砌时，除给出的允许超挖值外，还应考虑加上预留变形量。按上术要求计得的土石方工程量，不分围岩级别，以立方计量。开挖土石方的弃渣，其弃渣距离在图纸规定的弃渣场内为免费运距；弃渣超出规定弃渣场的距离时(如图纸规定的弃渣场地不足要另外增加弃土场，或经监理人同意变更的弃渣场)，其超出部分另计超运距运费，按立方米公量计量。若未经监理人同意，承包人自选弃渣场时，则弃渣运距不论远近，均为免费运距。

(2)不论承包人出于何种原因而造成的超过允许范围的超挖，和由于超挖所引起增加的工程量，均不予计量。

(3)支护的喷射混凝土按验收的受喷面积乘以厚度，以立方米计量，钢筋以千克(kg)计量。喷射混凝土其回弹率、钢纤维以及喷射前基面的清理工作均包含在工程子目单价之内，不另行计量。

(4)洞身超前支护所需的材料，按图纸所示或监理人指示并经验收的各种规格的超前锚杆或小钢管、管棚、注浆小导管、锚杆以米计量；各种型钢以千克(kg)计量；连接钢板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈等作为钢支护的附属构件，不另行计量；木材以立方米计量。

(5)隧道开挖钻孔爆破、弃渣的装渣作业均为土石方开挖工程的附属工作，不另行计量。

(6)隧道开挖过程，洞内外采取的施工防排水措施，其工作量应含在开挖土石方工程的报价之中。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输及其他为完成洞身开挖工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 503－1 | 洞身开挖 |  |
| -a | 土方 | m3 |
| -b | 石方 | m3 |
| -c | 弃方超运 | m3.km |
| 503-2 | 超前支护 |  |
| -a | 锚杆(规格) | m |
| -b | 小钢筋(规格) | m |
| -c | 管棚(规格) | m |
| -d | 注浆小导管(规格) | m |
| -e | 型钢(规格型号) | kg |
|  | …… |  |
| 503-3 | 初期支护 |  |
| -a | C…喷射钢纤维混凝土 | m3 |
| -b | C…喷射混凝土 | m3 |
| -c | 注浆锚杆(规格) | m |
| -d | 锚杆(规格) | m |
| -e | 钢筋网 | kg |
| 503-4 | 木材 | m3 |

## 第504节  洞 身 衬 砌

### 504.01  范围

本节工作内容包括隧道洞身衬砌、模板与支架、防水层和洞内附属工程等以及有关工程的施工作业。

### 504.02  一般规定

1.承包人应在衬砌施工之前至少14d，提出衬砌工程的施工方案，报请监理人批准。

2.隧道衬砌的施工，其中线、高程、断面尺寸、净空以及衬砌材料的标准、规格，必须符合图纸的要求。

3.为了保证衬砌工程质量，混凝土的浇筑应采用泵送作业。

4.在浇筑混凝土之前，应将浇筑处的地基表面的积水、泥浆、岩屑、油污、有害的附着物和松散物、半松散的或风化的岩块等清除掉。

5.浇筑混凝土应尽可能直接入仓，自由跌落(垂直地或倾斜的)距离不应大于1.2m，严禁采用导致集料分离的方式浇筑混凝土。若混凝土浇筑中断时，承包人应在初凝以前将接缝处的混凝土振实，并使缝面具有合理、均匀稳定的坡度。凡是未振实又超过该水泥初凝时间的混凝土，应由承包人自费加以清除。

6.不论什么原因造成的混凝土损坏和混凝土内有蜂窝、裂缝或其它缺陷，以及因有表面凹陷而不合格的混凝土均应按规范要求自费清除、修补。

7.地下水具有侵蚀性的地段，根据工地水样化验结果，必须针对侵蚀类型，采用不同类型的抗侵蚀性混凝土。

8.当围岩类别有变化时，衬砌断面的类别亦应相应变化，但需获得监理人批准。围岩较差地段的衬砌，应向围岩较好地段伸延，一般伸延长度为5m。

9.整体式衬砌施工中，发现围岩存在对衬砌有不良影响的硬、软岩层分界处，应设置沉降缝；V～VI级围岩洞口约50m范围内必要时可每隔10m左右设置沉降缝。在严寒地区，整体式衬砌、锚喷衬砌或复合式衬砌，均应在洞口和易受冻害地段设置伸缩缝。

衬砌的工作缝应与设计的沉降缝、伸缩缝结合布置。在有地下水的隧道中，所有工作缝、沉降缝和伸缩缝均应进行防水处理。

10.为确保衬砌不侵入隧道建筑限界，承包人在放样时可将设计的轮廓线适当予以扩大(一般为50mm)，但由此而增大隧道的开挖量和衬砌量，其费用由承包人自负。

11.衬砌采用防水混凝土时，施工中应遵守《公路隧道施工技术规范》(JTG F60－2009)的相关规定。

### 504.03  模板与支架

1.衬砌所用的拱架、墙架和模板，宜采用定型的金属结构。模板应表面光滑，接缝严密，不漏浆。模板表面应在浇筑混凝土前涂刷经过批准的脱模剂。

2.模板与支架应有足够的强度、刚度和稳定性，能安全地承受所浇筑混凝土的重力、侧压力及在施工中可能产生的各项荷载。

3.长隧道施工，应使用全断面衬砌模板台车或移动式整体模架，并配备混凝土泵或混凝土输送器浇筑衬砌。

4.拱、墙架的间距，应根据衬砌地段的围岩情况、隧道宽度、衬砌厚度及模板长度而定，一般可用1.0m，最大不超过1.5m。

5.架设拱架、墙架及模板，应位置准确，连接牢固，严防走动，并遵守以下规定：

(1)拱架、曲墙架在使用前要先在样台上试拼装，重复使用时应注意检查，如有变形，及时纠正。

(2)架立前应按隧道中线和高程，结合允许施工偏差和拱架预留沉降量，对开挖断面进行复核和整修。

(3)模板接头应整齐平顺，挡头板与岩壁间缝隙应嵌堵紧密。

6.立拱架以隧道中线为准，按路线方向垂直架设。拱架的夹板、螺栓、拉杆等应安装齐全。拱架(包括模板)高程应预留沉降量，其数值可按表504－1采用。施工中应随时量测、调整，使其符合要求。

7.立跨度较大的拱架时，在拱架外缘沿幅射线方向，应用支撑与围岩顶紧，防止浇筑中拱架变形。

拱架(包括模板)预留沉降量                        表504-1

| 围岩分类 | Ⅳ及Ⅳ以上 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预留沉降量(mm) | ≤50 | 50～100 | 100～150 | 150～200 |

注：①上述预留量值适用于先拱后墙法，如采用先墙后拱法或全断面衬砌浇筑时均不大 于50mm；

②上表不包括施工偏差。

8.立墙架时应遵守以下规定：

(1)先墙后拱法施工，应按隧道中线确定墙架位置。

(2)先拱后墙法施工，经复核检查中线及拱部净空无误后，可由拱脚挂线定位。

(3)对墙基高程进行检查。立曲墙架时，应标出路面水平控制位置。

(4)严禁利用墙架兼作脚手架，防止模板走动变形。

9.拱架、墙架和模板的拆除，应符合下列要求：

(1)不承受外荷载的拱墙混凝土强度达到5.0MPa以上。

(2)受有较大围岩压力的拱墙，在封顶和封口的混凝土达到设计强度100％。

(3)受围岩压力较小的拱墙，封顶和封口的混凝土达到设计强度70％以上。

### 504.04  整体式衬砌

1.施工支护应按本章第503.05、503.06两小节的规定办理。

2.拱圈施工应符合下列要求：

(1)拱圈环节长度应根据围岩情况和施工方法及机具设备能力等确定。

(2)浇筑顺序应从两侧拱脚向拱顶对称进行，间歇及封顶的层面应成辐射状。

(3)分段施工的拱圈合拢，宜选在围岩较好处。

(4)先拱后墙施工的拱圈，浇筑前应将拱脚支承面找平。石质隧道支承面可以碎石垫平，上铺20～30mm砂子，用水洒湿；土质隧道宜横铺一层50mm厚木板。拱脚以下超挖较多时，应用浆砌片石砌筑至起拱线高程，不得用石渣回填。

3.浇筑防水混凝土时，应根据图纸规定的级别和抗渗要求，通过试验配制报监理人批准。

4.浇筑混凝土前，应检查开挖断面尺寸。隧道衬砌混凝土的浇筑方法和程序，应经监理人批准。衬砌模筑混凝土的施作时间，应根据围岩稳定情况和支护情况确定，一般应紧跟开挖灌筑，但开挖爆破不得危害已成衬砌。

5.采用移动式混凝土泵或其它获准的机具连续浇筑时，一次浇筑段长度不应超过30m，并应防止混凝土离析。当混凝土面超过拱顶时，泵管出口应埋设在混凝土面以下，保证拱顶所有空间能填满、填实。

6.隧道整体式衬砌内不允许存在水平接缝和倾斜的接缝。倘浇筑混凝土因故中断，则在继续浇筑新混凝土前，应先凿除已硬化的前层混凝土表面上的松软层和水泥砂浆薄膜，并将表面凿毛，用压力水冲洗干净。

7.边墙施工应符合下列要求：

(1)基底虚渣、污物和基坑内积水必须排除干净，严禁向有积水的基坑内倾倒混凝土干拌和物。

(2)边墙基础的埋置深度应符合图纸规定，扩大基础的扩大部分及仰拱的拱座应结合边墙施工一次完成。

8.拱圈封顶应随拱圈的浇筑及时进行。墙顶封口应留70～100mm在完成边墙24h后进行。封口前必须将拱脚的浮渣清除干净。封顶、封口的混凝土应适当降低水灰比，并认真捣固密实。

9.仰拱、铺底、边沟及电缆沟的施工要求

(1)仰拱

a.应根据批准的施工程序浇筑仰拱混凝土，仰拱应先于衬砌浇筑完成，在施工安排中，应尽快修筑仰拱，以利衬砌结构的整体受力。

b.仰拱开挖不允许欠挖，仰拱断面开挖后应立即检查并浇筑混凝土。浇筑前应清除虚渣、杂物、排除积水，超挖部分应按设计规定予以回填。后于边墙施工的仰拱，浇筑前已成仰拱拱座应凿毛、冲洗干净，保持湿润，再浇筑混凝土。

c.浇筑仰拱应采用大样板，并由仰拱中心向两侧对称进行，仰拱与边墙衔接处应捣固密实。

d.仰拱混凝土达到设计强度70％以上后，清除仰拱上面的碎渣尘土，并冲洗干净而无积水。

(2)铺底

隧道内清除虚渣、杂物及排除积水后进行铺底，即为路面结构的基层(平整层)；其表面高程不得大于图纸规定的基层顶面高程，横坡应与路面横坡一致。

(3)边沟及电缆沟

应与边墙施工一次挖好，将预制好的边沟及电缆沟按图纸所示高程坐浆砌好，边沟纵坡符合图纸要求，底面平顺；所有盖板铺设平稳，无晃动或吊空，边缘整齐，两端与沟壁的缝隙应用砂浆填平。

10.洞内出露的地下水，经化验确认具有侵蚀性时，应针对不同侵蚀类型采取相应的抗侵蚀性混凝土，同时在施工中应提高混凝土的密实性。判定环境水对混凝土侵蚀类型和侵蚀程度，以及耐腐蚀混凝土的配制和防护可参照本节附录表504-4及表504-5，通过试验后确定。

11.衬砌浇筑10～20h后应进行养护，一般连续养护7～14d。寒冷和严寒地区，应做好衬砌的防寒保温措施。

12.隧道拱、墙背后空隙必须回填密实，并按下列要求与衬砌同时施工：

(1)先拱后墙法施工时，拱以上1m范围内的超挖，应用与拱圈相同材料一次灌筑。

(2)边墙基底以上1m范围内的超挖，用与边墙相同材料一次灌筑。

(3)其余部位，超挖在允许范围内，应采用与衬砌相同材料灌筑；超挖大于规定时，可用片石混凝土或浆砌片石回填密实(但初期支护必须与围岩密贴)。当围岩稳定、干燥无水时，可先用干砌片石回填，再在衬砌背后压浆。

### 504.05  复合式衬砌

1.复合式衬砌除按本节规定外，还应按照“整体式衬砌”的要求办理。

2.有关支护的施工应按照本章第503.05及503.06小节有关规定办理。

3.复合式衬砌的施工，应根据围岩和支护量测的变化规律，确定二次衬砌和仰拱的施作时间。

4.二次衬砌的施作时间，应满足下列条件：

(1)各测试项目所显示的位移率明显减缓并已基本稳定。

(2)已产生的各项位移已达预计位移量的80％～90％。

(3)周边位移速率小于0.1～0.2mm/d，或拱项下沉速率小于0.07～0.15mm/d。

在满足上述条件后，应尽快进行二次衬砌的施作。

自稳性很差的围岩，可能长时间达不到基本稳定条件，当初期支护的混凝土发生大量明显裂缝，而支护能力又难以加强，变形无收敛趋势时，承包人在报经监理人批准后，应提前施作仰拱及二次衬砌。在二次衬砌中，可采取增设钢筋和提高混凝土强度等级的措施。

5.二次衬砌施作前，应铺设防水层，并应在初期支护变形基本稳定后进行。防水板应与喷层面平顺密贴，无钢筋或锚杆外露，凸凹较大时应先行补平。

6.二次衬砌施作前，应将喷层或防水层表面的粉尘清除干净，并洒水润湿。浇筑混凝土应振捣密实，防止收缩开裂，震捣时不得损坏防水层。

7.如衬砌背后需压浆，应预留压浆孔。

8.二次衬砌的内轮廓、中线及高程应符合图纸要求。

9.二次衬砌拆模时间:

(1)不承重结构当混凝土强度达到2.5MPa以上。

(2)承重结构在混凝土强度达到设计强度70％以上。

### 504.06  洞内附属工程

洞内附属工程包括洞内路面、紧急停车带、车行及人行横洞、电力设备、消防设备洞室、洞门、监控及营运管理设施等的预埋构件、沉降缝和施工缝等的施工。

1.洞内路面

(1)路面施工应符合本规范第300章路面的有关规定，并按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F40-2003)及《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的有关规定办理。

(2)浇筑路面混凝土前，应将铺底或隧底填充表面上的浮渣、杂物清除干净，并用水冲洗。

(3)水泥混凝土路面应根据施工组织设计连续浇筑；在浇筑过程中，应使已铺设路面地段的修整、防护、养生等作业，得以正常进行。养生期间，禁止车辆和人员在其上行走。

2.紧急停车带

(1)紧急停车带的开挖与衬砌，及与洞身衬砌相连接的一段，应有专门的施工方法和程序，提交监理人批准。

(2)紧急停车带应布置在同一类围岩地层中。开挖过程中，若发现不在同一类围岩时，应按监理人指示办理。

(3)紧急停车带衬砌两端与洞身衬砌以嗽叭口形式连接、应圆顺平整。

3.车行、人行横洞

(1)按图纸所示位置与正洞同时进行开挖与衬砌。

(2)交叉段衬砌结构构造，应有专门的施工方法和程序，应与洞身衬砌的施工方法由承包人一并提交监理人批准。

(3)交叉段衬砌混凝土应连续浇筑，不得中断。交叉段的钢筋应相互连接良好，绑扎牢固使之成为整体。

4.洞室

(1)各种洞室根据图纸布置位置应与洞身同时开挖。

(2)隧道边墙内的洞室，应在浇筑边墙混凝土前，布设钢筋及预埋件后，一次浇筑完成；洞室不得设在衬砌断面变化及各种衬砌接缝处，如有上述情况，按监理人的指示办理。

(3)各种洞室装修，按图纸要求施工；均设有洞门，洞门应向外开，启闭自如，严密、防火、隔热。

5.洞室门

(1)各洞门的洞室门及横通道门采用钢材制作，采用的村料规格、制作、安装、防蚀除按图纸要求外，还应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)有关规定办理。

(2)承包人在进行施工前14d，应提交每种洞门的施工图，供监理人审批。图内包括材料、切割、加工、焊接、安装、喷涂等全部施工细节。

(3)在未批准前的任何制作，如有不符图纸要求处，应由承包人自行负责；经过批准的图纸，也不能推卸承包人根据合同规定应承担的有关责任。

6.沉降缝、施工缝和伸缩缝

(1)洞口约50m范围若为Ⅴ～Ⅵ级围岩，拱墙衬砌环节每10～15m设置一道沉降缝，洞内衬砌结构变化处或围岩有明显的软硬变化处，以及图纸要求设置处，均应设置沉降缝。沉降缝的设置位置，应使拱圈、边墙和仰拱在同一里程上贯通。

(2)承包人应在施工前14d内，提出施工缝的位置、混凝土的浇筑程序和浇筑分块图，报请监理人批准。分块图应包括该部位施工缝位置和混凝土的浇筑程序。

(3)根据拱圈、边墙和仰拱等各自不同长度的施工环节，设置施工缝，允许各部位的施工缝互相错开，不必贯通；施工缝应近于水平或垂直，并用模板或其他经批准的措施，形成预定的形状，以保证与后续工程紧密地联接。除非另有规定，施工缝不设键槽。

(4)在严寒地区，应在洞口和易受冻害地段设置伸缩缝。

(5)衬砌的施工缝应与沉降缝结合布置。

(6)在有地下水的隧道中，所有沉降缝、施工缝和伸缩缝均应进行防水处理。

### 504.07  质量检验

1.基本要求

(1)所用材料、规格必须满足规范和图纸要法语。钢筋的品种、规格、形状、尺寸、数量、间距、接头位置必符合图纸要求和有关标准的规定。

(2)防水混凝土必须满足图纸和规范的要求。

(3)防水混凝土粗集料尺不应超过规定值。

(4)基底承载力应满足图纸要求，对基底承载力有怀疑时应做承载力试验。

(5)拱墙背后的空隙必须回填密实。因严重超挖和塌方产生的空洞要制订具体处理方案经批准后实施。

(6)仰拱应结合拱墙施工及时进行，使支护结构尽快封闭。

(7)仰拱浇筑前应清除积水、杂物、虚渣等。

(8)仰拱超挖严禁用虚土、虚渣回填。

2.检查项目

(1)混凝土衬砌的检查项目见表504－2。

(2)衬砌钢筋的检查项目见表504－3。

(3)仰拱的检查项目见表504-4。

混凝土衬砌的检查项目                      表504-2

| 检查项目 | 允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土强度(Mpa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 衬砌厚度(mm) | 不小于设计图纸规定 | 激光断面仪或地质雷达：每40m检查1个断面 |
| 墙面平整度(mm) | 20 | 2m直尺：每40m每侧检查5处 |

衬砌钢筋的检查项目                         表504-3

| 项次 | 检查项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主筋间距(mm) |  |  | ±10 | 尺量：每20m检查5点 |
| 2 | 两层钢筋间距(mm) |  |  | ±5 | 尺量：每20m检查5点 |
| 3 | 箍筋间距(mm) |  |  | ±20 | 尺量：每20m检查5点 |
| 4 | 绑扎搭接长度 | 受拉 | HPB235 | 30d | 尺量：每20m检查3个接头 |
|  |  |  | HPB335 | 35d |  |
|  |  | 受压 | HPB235 | 20d |  |
|  |  |  | HPB335 | 25d |  |
| 5 | 钢筋加工 | 钢筋长度(mm) |  | -10，+5 | 尺量：每20m检查2根 |

仰拱的检查项目

| 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土强度(Mpa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 仰拱厚度(mm) | 不小于设计图纸规定 | 水准仪：每２０ｍ检查一个断面，每个断面检查５点 |
| 钢筋保护层厚度(mm) | ≥５０ | 凿孔检查：每２０ｍ检查一个断面，每个断面检查３点 |

3.外观鉴定

(1)混凝土表面密实，每延米的隧道面积中，蜂窝、麻面和气泡面积不超过0.5%，深度不超过10mm时应处理。

(2)结构轮廊线条顺直美观，混凝土颜色均匀一致。

(3)施工缝平顺无错台。

(4)衬砌钢筋无污秽、无锈蚀。

(5)仰拱混凝土表面密实，无露筋。

### 504.08  计量与支付

1.计量

(1)洞身衬砌的拱部(含边墙)，按实际完成并经验收的工程量，分别不同级别水泥混凝土和圬工，以立方米计量。洞内衬砌用钢筋，按图纸所示以千克(㎏)计量。

(2)在任何情况下，衬砌厚度超出图纸规定轮廓线的部分，均不予计量。

(3)按本章第503.03-1(6)款规定，允许个别欠挖的侵入衬砌厚度的岩石体积，计算衬砌数量时不予扣除。

(4)仰拱、铺底混凝土，应按图纸施工，以立方米计量。

(5)预制或就地浇筑混凝土边沟及电缆沟，按实际完成并经验收后的工程量，以立方米计量。

(6)洞内混凝土路面工程经验收合格以平方米计量。

(7)各类洞门按图纸要求经验收合格以个计量。其中材料采备、加工制作、安装等均不另行计量。

(8)施工缝及沉降缝按图纸规定施工，其工作量含在相关工程子目之中，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、机具等及其他为完成隧道衬砌工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 504－1 | 洞身衬砌 |  |
| -a | C…混凝土 | m3 |
| -b | C…防水混凝土 | m3 |
| -c | M…砂浆砌粗料石(块石) | m3 |
| -d | 光圆钢筋(HRB235) | kg |
| -e | 带肋钢筋(HRB335) | kg |
| 504-2 | C…仰拱、铺底混凝土 | m3 |
| 504-3 | C…边沟、电缆沟混凝土 | m3 |
| 504-4 | 洞室门(规格) | 个 |
| 504-5 | 洞内路面 |  |
| -a | C…混泥土(厚…mm) | m2 |
| -b | 光圆钢筋(HPB235) | kg |
| -c | 带肋钢筋(HRB335) | kg |

附   录

环境水对混凝土侵蚀类型及侵蚀程度的判定          表504-5

| 序号 | 侵蚀类型 | 环境条件特征 |  | 判定项目 | 侵蚀程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质条件 | 水质PH值 |  | 弱侵蚀 | 中等侵蚀 | 强侵蚀 |
| 1 | 硫酸盐侵蚀 | 石膏地层 | 7.0～8.0 | SO42- (mg/L) | 500～1000 | 1001～2000 | ＞2000 |
|  |  | 含盐地层 | 7.5～9.0 |  | 1000～2000 | 2001～4000 | ＞4000 |
| 2 | 镁盐侵蚀 | 含镁盐渍土、盐湖、盐田、海水 | 8.0～10.0 | Mg2+(mg/L) | 1000～3000 | 3001～7500 | ＞7500 |
| 3 | 盐类结晶侵蚀 | 干旱地区盐渍 土、碱土、滨海平原盐渍土 | 10.0～12.0 | 溶解盐类(g/L) | 10～15 | 16～30 | ＞30 |
| 4 | 硫酸型酸性侵蚀 | 煤系地层、黑色 岩层、有色金属矿田、矿脉 | 1.5～6.5 | PH值 | 6.5～6.1 | 6.0～5.0 | ＜4.5 |
|  |  |  |  | SO42-(mg/L) | ≤250 | 251～1000 | ＞1000 |
| 5 | 溶出型侵蚀(含碳酸型侵蚀) | 富含有机质的淤 泥和土壤、低矿化度河水和地下水 | 5.0～6.5 | PH值 | 6.5～6.1 | 6.0～5.0 | － |
|  |  |  |  | HCO3-(mmol/L) | 1.5～0.7 | ＜0.7 | － |

混凝土受硫酸盐、盐类结晶或溶出型侵蚀的防护措施       表504-6

| 侵蚀程度 | 宜用的水泥品种及掺合料 | 最大水灰比 | 最小水泥用量(kg/m3) | 抗渗等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弱侵蚀 | 火山灰质硅酸盐水泥 矿渣硅酸盐水泥 粉煤灰硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥(C3A<8%)掺20％粒化高炉矿渣或粉煤灰，或掺5％硅灰 | 0.55 | 300 | ≥S6 |
|  | 普通抗硫酸盐水泥(C3A<5%) | 0.60 | 300 |  |
| 中等侵蚀 | 火山灰质硅酸盐水泥 矿渣硅酸盐水泥 粉煤灰硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥(C3A<8%)掺30％粒化高炉矿渣或粉煤灰，或掺10％硅灰 | 0.50 | 330 | ≥S8 |
|  | 普通抗硫酸盐水泥(C3A<5%) | 0.55 | 300 |  |
|  | 高级抗硫酸盐水泥(C3A<2.5%) | 0.60 | 300 |  |
| 强侵蚀 | 普通抗硫酸盐水泥(C3A<5%) | 0.45 | 360 | ≥S10 |
|  | 高级抗硫酸盐水泥(C3A<2.5%) | 0.50 | 330 |  |

注：①C3A为铝酸三钙(3CaO·AL2O3)；

②溶出型侵蚀类型不宜使用抗硫酸盐水泥；

③当最大水灰比小于或等于0.5时，均应掺用减水剂，如不掺用，则水泥用量应比表列数量增加10％；当水灰比大于0.5，且无抗冻性要求而掺外加剂(减水剂或引气剂)时，水泥用量可减少10％；

④当具有高水头压力又有耐腐蚀要求时，不宜选用矿渣硅酸盐水泥。

## 第505节  防水与排水

### 505.01  范围

本节工作内容包括隧道施工中的洞内外临时防水与排水和洞内永久防水、排水工程以及防水层施工等的有关作业。

### 505.02  一般规定

1.隧道施工的临时防、排水应与永久防、排水设施相结合，以防、截、排、堵相结合，因地制宜综合治理的原则进行。选择既经济合理又切实可行的治水措施，确保围岩稳定，便于初期支护的施工，并保证在二次衬砌施工前，现场具有防水层的施工条件。

2.施工前，根据图纸和调查资料，预计可能出现的地下水情况并估计水量，参照《地下工程防水技术规范》(GB 50108—2008)的有关规定，制定防、排水施工方案，报请监理人批准。施工中，应对隧道的出水部位、水质、水量及变化规律等做好观测试验记录，并不断改进和完善防、排水措施。

3.洞顶上方地面有坑洼、探坑等容易积水时，应按图纸要求或监理人指示予以处理；原有天然沟谷应予以整治，确保水流畅通，必要时沟床需加铺砌。

4.在地下水发育的易溶性岩层中施工，为防止水囊、暗河及高压涌水的突然出现，开挖工作面上应布设超前钻孔，并提出防止涌水的安全措施，报请监理人批准。

5.洞内出现的地下水，经化验确认对衬砌结构有侵蚀性时，应按图纸要求或监理人指示，针对不同侵蚀类型采取相应的抗侵蚀措施。

6.洞顶设有水池时，池底应有防渗措施，同时还应有疏导溢水的设施，不得任溢水漫流。

7.开挖中洞内出现大面积渗漏水时，宜采用钻孔将水集中汇流引入排水沟，并将钻孔部位、数量、孔径、深度、方向和渗水量等，作成详细记录，据以确定在衬砌时设置拱墙背后的排水设施。

8.如图纸无特殊要求，衬砌背后之流水均应排入隧道内侧排水沟。施工中应做好衬砌背后的疏排水设施，若有压浆时，不得浆排水设施堵塞。

### 505.03  防、排水处理

1.地表防、排水

(1)隧道覆盖层地表积水应先处理。按图纸要求修筑截水沟、排水沟及其他排水建筑物，洞口附近不得积水。

(2)地表的坑洼、钻孔、探坑等应以不透水材料或土壤堵塞，并分层夯实。

(3)边坡、仰坡坡顶的截水沟、排水沟应于路堑土石方开挖前施工，以确保截引地表水，防止出水口顺坡漫流。

(4)洞口排水应与路基边沟组成系统。

(5)洞外路堑向隧道内为下坡时，可将路基边沟挖成反坡，以利向路堑外排水，必要时还应在洞口外适当位置设横向截水沟。

2.洞内排水

(1)设置施工临时排水沟

a.洞内施工时应设置临时顺坡排水沟,水沟断面应满足洞内渗水和排出施工废水的需要，水沟位置应远离边墙，宜距边墙基脚不小于1.5m。围岩松软或裂隙发育地段的水沟应铺砌，或用管槽代替。施工中排水沟应经常清理。

b.当洞内需设置反坡排水沟时，应使用机械设备，可根据距离、坡度、水量和设备等因素布置排水管道，或一次或分段接力将水排出洞外。配备抽水机的功率，应大于排水量的20％以上，并应有备用机。

(2)渗漏水的处理

开挖中洞内渗水的面积较大时，宜采用钻孔将水集中汇流引入排水沟内。应将钻孔位置、数量、孔径、深度、方向和渗水量等作详细记录，用以确定衬砌施工时拱墙背后所需要的排水措施。

(3)承压水的排放

a.当预计开挖工作面前方有承压水，而且排放不会影响围岩稳定，或进行注浆前排水降压，可采用超前钻孔或辅助坑道排水。

b.超前钻孔及辅助坑道应保持10～20m的超前距离，最短亦应超前1～2倍掘进循环长度。

(4)地下水的处理

a.地下水不大时可引入临时排水沟内排出。

b.地下水较丰富，无法排出或排水费用昂贵，以及不允许排水的情况下，经技术、经济比选，可采用注浆堵水措施。根据隧道埋深，或采用地面预注浆，或开挖工作面预注浆。

(5)高压涌水的处理

a.隧道施工中遇有高压涌水危及施工安全时，宜先采用排水的方法降低地下水的压力，然后用注浆法进行封堵。

b.封堵涌水注浆应先在周围注浆，切断水源，然后顶水注浆，将涌水堵住。

3.隧道边沟和排水管

(1)隧道边沟，应按图纸的要求进行施工。边沟应与隧道衬砌同时完成，参见本章第504.04-9(3)款。

(2)洞内为排除围岩裂隙水和路面水流而设置的排水孔，应按图纸要求采用排水管将水引入边沟。排水孔间距和排水管的坡度按图纸要求设置。当裂隙水较大需要加密时，经监理人同意后可适当加密。排水管宜在初期支护之后施工，以免造成塌方掉块。

4.防、排水系统

(1)施工中的防、排水工程应与隧道竣工使用的排水工程相结合，并各成系统。

(2)隧道外地表应使雨水通畅地导入公路两侧边沟、涵洞或其他安全地带，不使其渗漏到隧道内。

(3)隧道开挖施工中的水流应畅通而安全的导入临时排水沟，不得使洞内积水，更不允许漫流。

(4)竣工后洞内排水沟断面和坡度应符合图纸要求，排除裂隙水的排水管应保证排水通畅，排除路面水流的排水管进口底端不得高于路面表面，设置盖板的边沟沟底面更不得高于路面表面。

5.压浆堵水

(1)采用强度等级为32.5的普通硅酸盐水泥浆或水泥－水玻璃浆作为堵水材料。施工前根据工程地质和水文地质条件，通过试验作出设计，并经监理人批准后再进行压浆；在施工过程中修正各项参数，改进工艺操作，提高堵水效果。

(2)衬砌背后采用压注水泥砂浆防水时，应按下列要求进行：

a.压浆地段混凝土衬砌达到设计强度70％时，方可进行压浆。

b.洞内气温不低于＋5℃，灰浆温度应保持在＋5℃以上。

c.如遇流砂或含水土质地层，不宜采用水泥砂浆作防水层。

d.需要压浆地段衬砌背后宜用干砌片石回填紧密，并每20m左右用1m厚浆砌片石或混凝土浇筑阻浆隔墙，分段进行压浆。

e.压浆孔的排列宜作梅花形，孔距不宜大于2m，径向孔深应穿过衬砌进入岩层0.50m。

f.压浆顺序应从下而上，从无水、少水地段向有水或多水处，从下坡方向往上坡方向，从两端洞口向洞身中间压浆。每段压浆长度不宜小于20m。

g.必要时可进行检查压浆，使水流全部集中；检查压浆可在第一次压浆后5～7d进行。

h.第一次压浆压力为0.3～0.5MPa；检查压浆可适当加大压力,但不超过1.2MPa。

(3)如衬砌背后注水泥砂浆后，仍有渗漏，可采用向衬砌圬工内压注化学浆液或水泥－水玻璃浆液。施工时应符合下列要求：

a.拱部水应以堵为主，起拱线附近和墙部水可集中引至边沟排出。

b.压浆孔的间距可采用1～2m。孔深为衬砌厚度的1/2～2/3，但不得少于150mm，并不得穿透衬砌，以防漏浆。

c.拱部如有缝隙成股漏水，应先用蘸有化学浆液饱和的棉纱或碎布筋等予以堵塞，再进行压浆。压为1.2～2.0MPa， 不得低于1.2MPa。

d.压注化学浆液时必须穿戴防护用品，并遵守国家有关安全技术方面的规定，以保护施工人员不受伤害。

e.压注化学浆液时，应随时注意对隧道附近水源的影响，一旦发现污染，应立即停止使用。

(4)经压浆防水后，拱部仍有轻微渗水或成片潮湿不能满足电化要求时，可采用喷涂防水层整治。施工时应注意下列事项：

a.敷设防水层前，衬砌表面应凿去污垢清洗干净，并按采用的浆液特性进行处理。

b.化学浆液喷涂防水层可采用氯丁乳胶、防水硅化砂浆、环氧树脂、阳离子乳化沥青等。对于不宜在潮湿环境下施工、喷涂困难和有较大毒性的涂料不宜选用。

c.防水层须多层涂抹时，每层应反复压抹密实、粘结紧密、厚度均匀，各层涂抹时间有合理间歇。

d.如衬砌已呈现发裂，且有扩大可能时，防水层间宜加玻璃纤维布1～2层，防止喷层破坏。

e.采用硅化砂浆等防水层时，其表面应用10～20mm厚的1：1水泥砂浆作保护层。

### 505.04  防水层与止水带的施工

1.防水层

(1)防水层所用材料应符合图纸的要求。采用的无纺布及防水板，应具有耐老化、耐细菌腐蚀、有足够强度及延伸率、易操作、易焊接且焊接时无毒气的特点。承包人应提供样品及出厂检验证件送监理人审查批准。

(2)防水层应在二次衬砌灌筑前进行，施作地段应在爆破的安全距离以外，铺设表面应保证圆顺。显著凹凸的初期支护表面应分层喷射找平，截除外露的锚杆头和钢筋网头，注意防水板搭接良好，以保证防水层与喷层能基本密贴。

(3)防水层铺设应符合下列要求：

a.防水层施作前，需割除初期支护表面尖利棱角物，如凸出的钢筋出头、锚杆等，清除后用砂浆抹平。对表面不平整处，应补喷混凝土使表面平整圆顺。对初期支护表面有渗水、漏水处应进行详细调查，并将调查结果及处理方案及处理方案报监理人批准后处理。

b.防水层一般情况下应用无钉铺设技术，铺挂时应留出足够的空作量，保证足够的松弛度。铺挂防水层的因定点，其间距拱部0.5～0.7m，边墙1～1.2m，在凹凸处应适当增加固定点。

c.防水板的接头可采用焊接。焊接前待焊接头板面应擦净，焊接时，焊接温度和速度应根据材质由试验确定。应避免漏焊、虚焊或烤焦。

d.没隧道纵向一次铺挂长度宜比本次二次衬砌施工长度多1.0m左右，以使与下一循环的防水层相接；同时可使防水层接缝与衬砌混凝土接缝锚开1.0左右，有利于防止混凝土施工缝渗漏水。

e.修补防水层的补丁不得过小，补丁形状要剪成圆角，不应有长方形、三角形等的尖角。防水层修补后一般用真空检查法检查。

f.防水层施工完成后，必须注意严加保护。在浇筑二次衬砌混凝土前，应检查防水层铺设质量和焊接质量，如发现有破损情况，必须进行处理。

(4)铺设防水层安全保护和做好记录。

a.铺设防水层地段距开挖工作面不应小于爆破安全距离。二次衬砌时，不得损坏防水层。

b.防水层应按隐蔽工程办理，二次衬砌前应检查质量，并认真填写质量检查记录。

2.止水带

(1)衬砌的施工缝和沉降缝采用的止水带所用材料应符合图纸要求，使用前承包人应事先提供样品及出厂检验证件送监理人批准。

(2)设置止水带后，若仍有渗漏水时，应进行堵漏或设置排水暗槽进行处理。

(3)采用塑料止水带或橡胶止水带防水时，施工中应符合下列要求：

a.止水带在安装时以及在混凝土浇捣作业过程中，应注意对止水带的保护，不得被钢筋、石子和钉子刺破，如发现有被刺破、割裂现象，必须及时修补；

b.在固定止水带和浇筑混凝土过程中，应防止止水带偏移；

c.加强混凝土振捣，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合；

d.止水带的接头根据其材质和止水部位可采用不同的接头方法。对于橡胶止水带，其接头形式应采用搭接或复合接；对于塑料止水带，其接头形式应采用搭接或对接。止水带的搭接宽度可取100mm，冷粘或焊接的缝宽不小于50mm。

### 505.05  质量检验

1.基本要求

(1)高速公路、一级公路隧道和设有机电工程的一般公路隧道

a.隧道拱部、墙部、设备洞、车行横通道、人行横道不渗水；

b.路面干燥无水；

c.洞内排水系统不淤积、不堵塞，确保排水畅通；

d.严寒地区隧道衬砌背后不积水，排水沟不冻强。

(2)其他公路隧道

a.拱部、边墙不滴水；

b.路面水冒水、不积水、设备箱洞处不渗水；

c.洞内排水系统不淤积、不堵塞、确保排水畅通；

d.严寒地区隧道衬砌背后不积水，路面干燥无水，排水沟不冻结。

(3)防水材料的质量、规格、性能等必须符合设计规范要求。

(4)防水卷材铺设前要对喷射混凝土基面进行认真地检查，不得有钢筋、凸出的管件等尖锐突出物；割除尖锐实出物后，割除部位用砂浆平顺。

(5)隧道断面变化处或转弯处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧。

(6)防水层施工时，基面不得有明水；如有明水，应采取措施封堵或引排。

(7)止水带的材质、规格等应满足设计和规范要求。

(8)止水带与衬砌端头横板应正交。

(9)墙背泄水孔必须伸入盲沟内，泄水孔进口高程以下超挖部分应用同级混凝土或不透水材料回填密实。

(10)排水管接头应密封牢固，不得出现松动。

(11)严寒地区保温水沟施工时应有防潮措施。修筑的深埋渗水沟，回填材料除应满足保温、透水性好的要求处，水落石出沟周侧应用级配骨料分层回填，石屑、泥砂不得渗入沟内。

2.检查项目

(1)防水层的检查项目见表505-1。

(2)止水带的检查项目见表505-2。

防水层的检查项目                          表505-1

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搭接宽度 |  | ≥100 | 尺量：全部搭接均要检查，每个搭接检查3处 |
| 2 | 缝宽（ｍ） | 焊接 | 两侧焊缝宽≥25 | 尺量：每个搭接检查5处 |
|  |  | 粘接 | 粘缝宽≥50 |  |
| 3 | 固定点间距（ｍ） | 拱部 | 符合设计图纸要求 | 尺量：检查总数的10% |
|  |  | 侧墙 |  |  |

止水带的检查项目                       表505-2

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵向偏离(mm) | ±50 | 尺量：每环3处 |
| 2 | 偏离衬砌中心线(mm) | ≤30 | 尺量：每环3处 |

(3)排水结构物(如浆砌片石水沟、现浇混凝土等)按本规范第502节表502-1和JTG F80/1—2004相应项目检验评定。

3.外观检查

(1)防水层表面平顺，无折皱、无气泡、无破损等现象，与洞壁密贴，松紧适度，无紧绷现象。

(2)防水层接缝、补眼粘贴密实饱满，不得有气泡、空隙。

(3)发现止水带破裂应及时修补。

(4)衬砌脱模后，若发现因走模致使止水带过分偏离中心，应适当凿除或填补部分混凝土，对止水带进行纠偏。

(5)水沟和检查井盖板平稳无翘曲。

### 505.06  计量与支付

1.计量

(1)洞内排水用的排水管按不同类型、规格以米计量。

(2)压浆堵水按所用原材料(如水泥浆液、水泥－水玻璃浆液)以立方米计量。压浆钻孔以米计。

(3)防水层按所用材料(防水板、无纱布等)以平方米计量；止水带、止水条以米计量。

(4)为完成上述项目工程加工安装所有工料、机具等均不另行计量。

(5)隧道洞身开挖时，洞内外的临时防排水工程应作为洞身开挖的附属工作，不另行支付。为此，本章第503节支付子目的土方及石方工程报价时，应考虑除本节支付子目外的其他施工时采取的防排水措施的工作量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成防排水工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 505-1 | 防水与排水 |  |
| -a | 防水板 | m2 |
| -b | 无纱布 | m2 |
| -c | 止水带 | m |
| -d | 止水条 | m |
| -e | 压注水泥－水玻璃浆液 | m3 |
| -f | 压注水泥浆液 | m3 |
| -g | 压浆钻孔 | m |
| -h | 排水管(φ…mm) | m |
|  | …… |  |

## 第506节     洞内防火涂料和装饰工程

### 506.01  范围

本节工作内容包括隧道的洞内防火涂料及装饰工程(镶贴瓷砖)施工，以及喷涂混凝土专用漆等有关工程的施工作业。

### 506.02  一般规定

1.承包人应在施工之前至少14d，制定施工方案报监理人批准。其内容应包括施工方法、施工工艺、施工工序及采用的脚手架、支架设计图纸资料，防火涂料、砂浆配合比设计及其拌和、运输方式、养生方法等。

2.在正式施工前，承包人应进行喷涂和安装试验，试验结果经监理人检验合格后方能正式施工。

3.隧道内防火涂料及装饰工程正式施工前，应将喷涂及装饰的表面进行清理。

4.承包人应将采用的喷涂、装饰材料的样品及其特性简介送交监理人审查批准。

5.无论什么原因造成防火涂料、砂浆及镶面、瓷砖损坏，以及蜂窝麻面、裂缝或其他缺陷等，承包人均应自费予以清除、修补，直至监理人认可。

### 506.03  施工要求

1.喷涂防火涂料

(1)洞内防火涂料应严格按图纸要求施工。

(2)防火涂料施作应采用专用设图示，喷涂与涂抹相结合。

(3)喷涂设备应通连续将均匀涂料喷涂到基层上。

(4)空气压缩机应与喷涂设备相匹配，应具有足够的气压和流率，且能保持连续优质作业。

(5)在喷涂防火涂料前应对洞身混凝土表面除尘、去污，并对错台进行修补处理，以保证防火涂料喷涂厚度均匀。喷涂前，为加强附着力，宜用强度等级为32.5的水泥调纯水泥清浆刷洞身一次。

(6)防火涂料用搅拌器搅拌均匀，搅拌时间应经试验确定。防火涂料每次搅拌后应在4h内施涂完成，超过4h后不得再用。

(7)防火涂料总涂层厚度应符合图纸规定，图纸无规定时。一般可为20㎜，并应多次喷涂(一般为三次)，直到符合图纸要求厚度。在室温下每次喷涂间隔时间不小于24h，施涂完成后，应按常规养护28d。

(8)施涂期间，环境温度不应低于4℃。施涂后其养护条件与普遍混凝土相同。

(9)防火涂料层硬化后，方可按图纸要求涂刷各类装饰色料。

(10)防火涂料可按一般物料储存、运输，应防潮、防散包，轻装轻卸，其有效期为3个月。受潮结块或过期的涂料不得使用，包装袋一经打开即须使用。

2.镶贴瓷砖

(1)洞内镶贴瓷砖应严格按图纸要求施工 ，并应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001)的要求。

(2)瓷砖必须表面平整、边缘整齐；棱角不得损坏，并具有产品合格证。经监理人对其规格和色差认可后方能使用。

(3)瓷砖镶贴用砂浆比例应按图纸规定，图纸无规定时，可按水泥：砂=1：1。镶贴时，应保证砂浆饱满，面层与基层粘结牢固，无空鼓现象。

(4)边墙表面必须进行附着物清除、凿毛、清洗凿平符合图纸要求，经监理人认可后方能镶贴瓷砖。

(5)镶贴瓷砖前，应对边墙以砂浆找平，砂浆比例应按图纸规定，图纸无规定时，可按水泥：砂=1：3。施工时，应严格按图纸要求执行。找平层的平整度应符合图纸规定。

3.喷涂混凝土专用漆

(1)洞内喷涂混凝土专用漆应严格按图纸要求施工。

(2)专用漆喷涂厚度应符合图纸规定，图纸无规定时，一般可用300μm(喷涂三遍：一底、二面 )。

(3)为保证面层美观，应采用高压无空气喷涂机施工，第一次喷涂无色封闭底漆，然后喷涂两次带色面漆，每次喷涂间隔时间8h。

(4)喷涂混凝土专用漆施工工艺流程可参照“基层→处理→质检→喷底漆→喷两次面漆→质检→补喷→质检、验收”施行。

### 506.04  质量检验

1.基本要求

(1)防火涂料、砂浆拌和及喷涂混凝土专用漆采用的原材料必须与批准的配合比设计所用材料相一致，配料应准确。

(2)各种配合比、原材料的计理、拌和、运输、养生等均应符合图纸的规定。

(3)瓷砖必须符合产品质量检验标准要求方可使用。瓷砖镶贴应遵守《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001)的规定。镶贴瓷砖其粘结强度应符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110—2008)的要求。

(4)喷涂及装饰前，基层应经检查、清理，表面应干净、无尘土。

(5)隧道专用漆的质量及涂装施工质量应符合图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001)的规定。

2.外观鉴定

(1)瓷砖镶贴表面应平整、洁净；镶贴牢固，无缺棱掉角和裂缝等缺陷；接缝平直、宽窄均匀，缝线平、竖对齐。

(2)防火涂料喷涂无裂缝、不起层、不脱落、整体平整、厚度应符合图纸要求。

(3)隧道专用漆喷涂均匀一致，无漏涂、无流坠、无色差、无针孔龟裂。

### 506.05  计量与支付

1.计量

本节完成的各项工程，应根据图纸要求，按实际完成并经监理人验收的数量，分别按以下的工程子目进行计量；

(1)喷涂防火涂料

喷涂的面积，以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输、支架、脚手架的制作安装和拆除，基层表面处理，防火涂料喷涂后的养生，施工的照明、通风等一切与此有关的作业。

(2)镶贴瓷砖

镶贴瓷砖的面积，以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输，混凝土边墙表面的处理，砂浆找平，施工的照明、通风等一切与此有关的作业。找平用的砂浆不另行计量。

(3)喷涂混凝土专用漆

喷涂混凝土专用漆的面积，以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输，基层处理，施工的照明、通风等一切与此有关的作业。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、试验、运输等及其他为完成洞内防火涂料和装饰工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 506-1 | 洞内防火涂料 |  |
| -a | 喷涂防火涂料 | ㎡ |
| 506-2 | 洞内装饰工程 |  |
| -a | 镶贴瓷砖 | ㎡ |
| -b | 喷涂混凝土专用漆 | ㎡ |

## 第507节  风水电作业及通风防尘

### 507.01  范围

本节工作内容包括隧道施工中的供风、供水、供电、照明以及施工中的通风、防尘等作业。

### 507.02  供风、供水、供电和照明

1.供风

(1)空压机站设备能力，应能满足同时工作的各种风动机具的最大耗风量和足够的风压。

(2)空压机站应设在洞口附近，并宜靠近变电站。

(3)空压机站应有防水、降温、保温和防雷击设施。

(4)隧道工作面风压应不小于0.5MPa。

2.供水

(1)供水方案及设备的配置应能满足工程及生活用水的需要，使用前必须经过水质鉴定，符合国家工程用水及生活用水的水质标准。

(2)供水的蓄水池高度应能保证洞内最高用水点的水压，水池的容量应有一定的储备量，以保证洞内外集中用水的需要。

(3)采用机械抽水站供水时，应有备用的抽水机。

(4)隧道工作面的水压不小于0.3MPa。

3.供电和照明

(1)隧道供电电压应符合下列要求：

a.供电线路应采用400/230V三相四线系统两端供电。

b.动力设备应采用三相380V。

c.照明电压，成洞和不作业地段可用220V，瓦斯地段不得超过110V，一般作业地段不宜大于36V，手提作业灯为12～24V。

d.选用的导线截面应使线路末端电压降不得大于10%；36V及24V线不得大于5%。

(2)变压器容量按电气设备总用电量确定。当单台电动设备超过变压器容量1/3时，应考虑适当增加起动附加容量。

(3)洞内照明和动力线路安装在同一侧时，必须分层架设，电线悬挂高度距人行地面的距离，110V以下时不应小于2m，400V时应大于2.5m，6～10kV时不应小于3.5m。瓦斯地段的电缆应沿侧壁铺设，不午悬空架设。

(4)洞外变电站宜设在洞口附近，并应靠近负荷集中地点和设在电源来线一侧；变电站电源来线如须跨越施工地区，电线最低点距人行道和运输线最小高度：35KV为7.5m，6～10KV为6.5m，400V为6m。

(5)长、特长隧道成洞地段用6～10KV高压电缆送电；洞内设置6～10/0.4KV变电站供电时，应有保证安全的措施。

(6)隧道作业地段必须有足够的照明。瓦斯地段的照明器材应采用防爆型。

在主要通道、洞内抽水机站等重要处所，应有安全照明；漏水地段照明，应用防水灯头和灯罩。

(7)各种电气设备和输电线路应有专人经常进行检查、维修、调整等工作，作业时应按照《电力建设安全工作规程》(DL 5009.2－1994)的有关规定办理。

4．供风、供水管路宜敷设在电缆电线相对的一侧，并不得妨碍运输，不影响边沟施工。

### 507.03  隧道通风与防尘

1.作业环境卫生标准

施工中作业环境应符合下列卫生标准；

(1)坑道内氧气含量按体积不应小于20％；

(2)有害气体浓度容许值：

a.一氧化碳(CO)最高容许浓度为30mg/m3。在特殊情况下，施工人员必须进入工作面时，可为100mg/m3，但工作时间不得超过30min。

b.二氧化碳(CO2)按体积计不得大于0.5%。

c.氮氧化物(NO2)为5mg/m3以下。

d.早烷(CH4)(瓦斯)按体积计不得大于0.5%，否则必须按煤炭工业部门现行的《煤矿安全规程》有关规定办理。

e．二氧化碳渡度不得超过15 mg/m3。

f．硫化氢浓度不得超过10 mg/m3。

g．氨的浓度不得超过30 mg/m3。

(3)坑道内气温不宜高于28℃。

(4)噪声不宜大于90dB(分贝)。

2.通风方式及要求

(1) 承包人应将施工期间通风设计提交监理人批准，并须为每座隧道的掘进提供已批准的通风设施。风速和风量要求：全断面开挖(包括竖井)时应不少于0.15m/s，坑道内应不小于0.25m/s，但均不得大于6m/s；供风量应保证每人供应新鲜空气不小于3m3/min。

(2)压入式进风管口或吸出式风管口应设在洞外适当位置，并做成烟囱式，防止污染空气再回流进入洞内。

(3)通风管靠近工作面的距离，压入式通风管的出风口距工作面不宜大于15m，吸出式通风管吸风口不宜大于5m。

(4)采用混合式通风时，当一组风机向前移动，另一线风机的管路即相应接长，始终保持两组管相邻端交错不小于20～30m。局部通风时，吸出式风管的出风口应引入主风流循环的回风流中。

(5)通风机应装有保险装置，当发生故障时能自动停机。

(6)通风设备应有适当的备用数量，一般为计算能力的50％。

通风系统应定期测试通风的风量、风速、风压，检查通风设备的供风能力和动力消耗。

(7)如通风设备出现事故或洞内通风受阻，所有人员应撤离现场，在通风系统未恢复正常工作和经全面检查确认洞内已无有害气体以前，任何人均不得进入洞内。

(8)如风机假日停止运转，在假日过后进入隧道工作以前，风机应至少提前2h启动，并要进行上述同样检查工作。

3.风流及其质量的量测

(1)掘进工作中安全监理人或领班应连续监测瓦斯，在其他时间内也需经常监测，以确保洞内工作安全。同时记录测试数据，随时提交监理人核查。

(2)在每班工作期间，应用手持式风速仪或皮托管风速量测计，对风道内的风量至少量测一次。如有通风不足，应予记录并立即报告监理人。

(3)承包人应提供瓦斯浓度、缺氧及游离二氧化硅(SiO2)等检测试验所需的设备，还应为检测试验人员提供经批准的防毒面罩。

4.通风设备

(1)隧道施工必须采用机械通风。在进口和出口处设置消声器，施工场所的噪声不得超过90dB。

(2)无论采用何种通风方式，通风管宜采用钢制可拆装的刚性管，也可用不可燃性材料制作的管，刚性管道长不宜超过6m。

5.有毒气体和可燃气体的防护

施工期间洞内任何部位和工作面处，空气中的有毒气体和可燃气体的浓度，都不得超过507.03-1(2)款所列的容许浓度和下述规定：

(1)任何汽油动力设备都不允许放在隧道内或在隧道内使用。

(2)任何情况下都不允许汽油运到洞内。

以上规定承包人必须严格执行。

6.防尘的卫生标准

(1)施工过程中，作业环境每立方米空气中的粉尘允许含量：

a.含10％以上游离二氧化硅(SiO2)的粉尘不得超过2mg/m3；

b.含10％以下游离二氧化硅的粉尘不得超过4mg/m3。

(2)粉尘测定

在隧道掘进或出渣期间，用沉积板或粉粒计数器在隧道开挖面附近测定粉尘含量，以制定相应的降低粉尘含量的措施。

(3)防尘措施

a.为控制粉尘的产生，钻眼作业必须采用湿式凿岩；仅在水源缺乏、容易冻结或岩石性质不适于湿式凿岩的地段方可采用带有捕尘设备的干式凿岩，但所采用的防尘措施不能达到规定的粉尘浓度标准时，严禁采用干式凿岩。

b.在凿岩和装渣时，应做好以下事项：

(a)凿岩机在钻眼前，必须先送水后送风。

(b)放炮后必须进行喷雾、洒水。

(c)出渣前应用水淋湿全部石渣和附近岩壁。

(d)新鲜风流连续经过几个工作面时，在两个面间和混合式通风系统中两组风管交错的距离间，根据防尘效果，应适当增设喷雾器净化风流中的粉尘。

(e)施工人员应佩带防尘面罩。

c.通过调整隧道供风的风速以排除粉尘。试验观测资料提供：最低的排尘风速不应小于0.15m/s，在此风速下，呼吸性粉尘能够悬浮并与空气均匀混合而随风流运动；提高排尘风速，粒径稍大的尘粒也能悬浮并被排走；当风速达到1.5～3.0m/s时，作业地点的粉尘浓度可降到最小，一般认为是最佳排尘风速；风速再大，则将使沉降的粉尘产生二次飞扬。最佳的排尘风速宜通过现场试验认定。

### 507.04  计量与支付

风水电作业及通风防尘为隧道施工的不可缺少的附属工作，其工作量均含在本章各节有关工程子目的报价中，不再另行计量。

## 第508节  监 控 量 测

### 508.01  监控量测

1.一般要求

(1)承包人应在初期支护前56d提出监控量计划，包括量测项目及方法、量测仪器、测点布置、量测频率、数据处理及量测人员组织等，并经监理人批准。

(2)量测计划应根据隧道的围岩条件、支护类型和参数、施工方法以及所确定的量测目的进行编制。

(3)采用复合式衬砌的隧道，施工单位与设计单位必须紧密配合，共同研究，分析各项量测信息，确认或修正设计参数。

2.目的

(1)为了掌握施工中围岩和支护的力学动态信息及稳定程序并及时反馈，以指导施工作业，保证施工安全，监控量测在施工中应认真实施。

(2)通过对围岩和支护的变位、应力量测，及时修改支护系统设计。

3.监控量测作业

隧道施工中的监控量测，按《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)的规定和图纸要求，确定必测项目和选测项目。通常情况的必测项目为：洞内外观察、周边位移量测、拱顶下沉量测等。选测项目为：地表下沉量测、围岩内部变形量测、锚杆轴力量测、围岩压力量测、支护及衬砌应力量测、钢架内力及所承受的荷载量测、围岩弹性波速度测试等。应根据图纸要求和各隧道的具体情况以及监理人的指示选定量测项目和布设测点。测点应埋设牢固可靠，并加以妥善保护。

(1)洞内外观察

观察工作面状态、围岩变形、围岩风化变质情况、节理裂隙、断层分布和形态、地下水情况以及喷射混凝土的效果。观察后应绘制开挖工作面略图(地质素描)，填写工作面状态记录表及围岩类别判定卡。对已施工区段的观察也应每天至少进行一次，观察内容包括喷射混凝土、锚杆、钢架的状况。洞外观察包括对洞口地表情况、地表沉陷、边坡及仰坡的稳定以及地表水渗透等的观察。

(2)周边位移量测

量测坑道断面的收敛情况，包括量测拱顶下沉、净空水平收敛以及底板鼓起(必要时)。

拱顶下沉和水平收敛量测断面的间距为：Ⅲ级及以上围岩不大于40m；Ⅳ级围岩不大于25m；Ⅴ类围岩应小于20m。围岩变化处应适当加密，在各类围岩的起始地段增设拱顶下沉测点1～2个，水平收敛1～2对。当发生较大涌水时，Ⅳ、Ⅴ类围岩量测断面的间距应缩小至5～10m。

各测点应在避免爆破作业破坏测点的前提下，尽可能靠近工作面埋设，一般为0.5～2m，并在下一次爆破循环前获得初始读数。初读数应在开挖后12h内读取，最迟不得超过24h，而且在下一循环开挖前，必须完成初期变形值的读数。

净空水平收敛测线的布置应根据施工方法、地质条件、量测断面所在位置、隧道埋置深度等条件确定。在地质条件良好，采用全断面开挖方式时，可设一条水平测线；当采用台阶开挖方式时，可在拱腰和边墙部位各设一条水平测线。

拱顶下沉量测应与净空水平收敛量测在同一量测断面内进行，可采用水准仪测定下沉量。当地质条件复杂，下沉量大或偏压明显时，除量测拱顶下沉外，尚应量测拱腰下沉及基底隆起量。

拱顶下沉量测与净空水平收敛量测宜用相同的量测频率，应从表508-1中根据变形速度和距开挖工作面距离选择较高的一个量测频率。

(3)地表下沉量测

a.位于Ⅳ～Ⅴ类围岩中且覆盖厚度小于40m的隧道，应进行地表沉降量测。根据图纸要求或监理人指示，应在施工过程中可能产生地表塌陷之处设置观测点，地表下沉观测点按普通水准基点埋设。并在预计破裂面以外3～4倍洞径处设水准基点，作为各观测点高程测量的基准，从而计算出各观测点的下沉量。地表下沉桩的布置宽度应根据围岩类别、隧道埋置深度和隧道开挖宽度而定，地表下沉量测断面的间距按表508－2采用。

量 测 频 率                        表508-1

| 变形速度(mm/d) | 量测断面距开挖工作面的距离 | 量测频率 |
| --- | --- | --- |
| ＞10 | (0～1)B | 1～2次/d |
| 10～5 | (1～2)B | 1次/d |
| 5～1 | (2～5)B | 1次/2d |
| ＜1 | ＞5B | 1次/1周 |

注：B表示隧道开挖宽度

地表下沉量测断面的间距              表508-2

| 埋置深度H | 地表下沉量测断面的间距(M) |
| --- | --- |
| H＞2B | 20～50 |
| B＜H＜2B | 10～20 |
| H＜B | 5～10 |

注：①无地表建筑物时取表内上限值；

②B表示隧道开挖宽度。

b.量测频率

地表下沉量测频率和拱顶下沉及净空水平收敛的量测频率相同。

c.地表下沉量测应在开挖工作面前方H＋h(隧道埋置深度＋隧道高度)处开始，直到衬砌结构封闭、下沉基本停止时为止。

(4)围岩松弛范围量测：可采用弹性波法或位移法。

(5)当围岩条件差、变形过大或初期支护破损变形较大时，应进行支护结构内的应力及接触应力量测。

(6)各项量测作业均应持续到变形基本稳定后1～3周，停止量测作业须经监理人批准。

(7)各项量测项目，其监控量测的要求应按图纸规定，监控量测项目及频率按表508-3执行。

监控量测项目及频率                        表508-3

| 序号 | 项 目 名 称 | 测量间隔时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1～15d | 16d～1个月 | 1～3个月 | 大于3个月 |
| 1 | 地质和支护状况观察 | 每次爆破后进行观察 |  |  |  |
| 2 | 周边位移 | 1～2次/d | 1次/2d | 1～2次/周 | 1～3次/月 |
| 3 | 拱顶下沉 | 1～2次/d | 1次/2d | 1～2次/周 | 1～3次/月 |
| 4 | 地表下沉 | 开挖面距量测断面前后＜2B时，1～2次/d 开挖面距量测断面前后＜5B时，1次/2d 开挖面距量测断面前后＞5B时，1次/周 |  |  |  |
| 5 | 围岩体内位移(洞内设点) | 1～2次/d | 1次/2d | 1～2次/周 | 1～3次/月 |
| 6 | 围岩体内位移(地表设点) | 同地表下沉要求 |  |  |  |
| 7 | 围岩压力及两层支护间压力 | 1～2次/d | 1次/2d | 1～2次/周 | 1～3次/月 |
| 8 | 支护、衬砌内应力、表面应力及裂缝量测 | 1～2次/d | 1次/2d | 1～2次/周 | 1～3次/月 |

注：B为隧道开挖宽度。

4.数据处理和应用

(1)应及时对现场量测数据绘制时态曲线(或散点图)和空间关系曲线。

(2)当位移-时间曲线趋于平缓时，应进行数据处理或回归分析，以推算最终位移和掌握位移变化规律。

(3)当位移-时间曲线出现反弯点时，则表明围岩和支护已呈不稳定状态，此时应密切监视围岩动态，并加强支护，必要时暂停开挖。

(4)隧道周壁任意点的实测相对位移值或用回归分析推算的总相对位移值均应小于表508－4所列数值。当位移速率无明显下降，而此时实测位移值已接近表列数值，或者喷层表面出现明显裂缝时，承包人应立即采取补强措施，并调整原支护设计参数或开挖方法。

(5)埋设量测元件情况和量测资料，均应整理清楚报监理人核查，并作为竣工交验资料的一部分。

(6)根据量测结果进行综合判断，确定变形管理等级，据以指导施工。变形管理等级见表508－5。

隧道周边允许相对位移值(％)          表508-4

| 围岩类别 | 覆盖层厚度(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ＜50 | 50～300 | ＞300 |
| Ⅲ | 0.1～0.3 | 0.2～0.5 | 0.4～1.2 |
| Ⅳ | 0.15～0.5 | 0.4～1.2 | 0.8～2.0 |
| Ⅴ | 0.2～0.8 | 0.6～1.6 | 1.0～3.0 |

注：①相对位移值系指实测位移与两测点间距离之比，或拱顶位移实测值与隧道宽度之比；

②脆性围岩取表中较小值，塑性围岩取表中较大值；

③Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类围岩可按工程类比初步选定允许值范围；

④本表所列数值可在施工中通过实测和资料积累作适当修正。

变形管理等级                          表508-5

| 管理等级 | 管理位移 | 施工状态 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ | U0＜〔 Un〕 | 可正常施工 |
| Ⅱ | 〔Un〕≤U0≤〔Un〕 | 应加强支护 |
| Ⅰ | U0>〔 Un〕 | 应采取特殊措施 |

注：U0：实测变形值；Un：允许变形值。

5.量测管理

(1)隧道量测应成立专门量测小组，由承包人或委托有相应资质的其他单位承担。

(2)承包人在提交实施性施工组织设计的同时，应专门提交详细的监控量测计划。计划中应包括量测内容、方法、量测仪器、测点布置、量测频率、数据处理、量测人员及其负责人，并报监理人批准后执行。

(3)量测组负责测点埋没、日常量测、数据处理和仪器保养维修工作并及时将量测信息反馈于施工和设计。当量测任务委托给其他单位承担时，承包人应为量测单位的量测工作提供方便和积极的配合，包括以下内容：打眼、埋点、测点保护、高空作业等以及其他一切与此相关的监理人指定的工作。上述配合工作为承包人应尽的义务，不予计量支付。

(4)监控量测资料应列入竣工文件。

### 508.02  计量与支付

1.监控量测是隧道安全施工必须采取的措施，监控量测除必测项目外，应根据具体情况确定选测项目，分别以总额报价及支付。

2.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 508-1 | 监控量测 |  |
| -a | 必测项目(项目名称) | 总额 |
| -b | 选测项目(项目名称) | 总额 |

## 第509节  特殊地质地段的施工与地质预报

### 509.01  范围

本节内容为隧道施工中常遇到的几种特殊地质地段，在这些地段中施工的有关作业以及地质预报有关事项。

### 509.02  一般规定

1.不良地质地段的隧道施工，应做好预测、预报工作，坚持以预防为主的原则，在确保安全的前提下，制订切实可行的施工方案并做出专门设计，报请监理人批准。

2.隧道通过破碎松散、软塑膨胀、承压涌水、流沙流泥等不良地质地段，施工前应对图纸所提供的工程地质和水文地质资料进行详细分析了解，制订相应的预防措施，备足有关应急的机具材料。

3.不良地质地段的隧道施工，应先治水，采取短开挖、弱爆破、强支护、早衬砌的措施，稳步前进。

在施工过程中，应经常观察地质和地下水的变异情况，检查支护、衬砌的受力状态，注意地形、地貌的变化，防止突然事故的发生。如有险情，应立即分析情况采取措施，迅速处理。

### 509.03  施工要求

1.塌方

(1)隧道施工中发生塌方，承包人有不可推卸的责任，应及时、迅速、妥善处理。处理前，必须详细观测塌方范围、形状，塌穴的地质构造，分析塌方发生原因和地下水活动情况，制定处理方案报监理人批准。凡对有经验的承包人由于施工不当而引发的塌方，承包人应承担由此而发生的一切费用。

(2)隧道塌方后应先加固未塌方地段，防止塌穴扩大，继续发展，同时应加强防排水工作。

(3)当塌方规模较小时，应首先加固塌体两端洞身，尽快施作喷射混凝土或锚喷联合支护，封闭塌穴顶部和侧部，然后清渣。亦可在保证安全的前提下，在塌渣上架设施工临时支架，稳定顶部而后清渣。

(4)当塌方规模很大，塌渣体堵死洞身时，宜采取先护后挖的方法。在查清塌穴规模大小和穴顶位置后，可采用管棚法或注浆凝固法稳固围岩体和渣体，待其稳定后再按先上部后下部的顺序清除渣体。

(5)对塌方冒顶，在清渣前应支护陷穴口；地层极差时，在陷穴口附近地面应打设地表锚杆，洞内可采用管棚支护和钢架支撑。

(6)在塌方处，模筑衬砌背后与塌穴洞孔周壁间必须紧密支撑。塌方较小时，可用浆砌片石或干砌片石将其填充；塌穴较大时，可用浆砌片石回填厚2m，其上空间应采用钢支撑等顶住稳定围岩；特大塌穴将根据具体情况作特殊处理。

(7)塌方地段应采取有效措施，防止地表水流入或下渗到塌穴和塌渣体内。对于塌方冒顶，还应在陷穴口设棚遮盖穴顶防雨。陷穴口回填高程应高出地面并封口。

2.断层

(1)施工前应切实掌握断层带的情况，包括破碎带的宽度、填充物、地下水以及隧道轴线与断层构造线方向的组合关系(正交、斜交或平行)，承包人根据有关施工技术和机具设备条件，选择通过断层地段的施工方法报监理人审批。

(2)当断层带内充填软塑状的断层泥或特别松散的颗粒时，可超前支护，采用先拱后墙法。墙部的首轮马口，可用挖井法施工；如断层带特别破碎，则二、三轮马口应以扩井法施工，最后挖去核心土，随即浇筑仰拱。

(3)断层地段出现大量涌水时，宜采取排堵结合的治理措施。

(4)通过断层地段的各施工工序之间的距离宜尽量缩短，尽快地使全断面衬砌封闭，减少岩层暴露、松动和地压增大。

(5)采用爆破法掘进时，应严格掌握炮眼数量、深度和装药量，原则上应尽量减小爆破对围岩的震动。

(6)当采用上下导坑、先拱后墙法施工时，其下导坑不宜超前过多，掘进后随即将下导坑予以临时衬砌。

(7)断层地带的支护原则应宁强勿弱，并应经常检查加固。

(8)断层地带的衬砌应紧跟开挖面完成，衬砌断面尽早封闭。

3.溶洞

(1)施工前应根据图纸及有关资料，查明溶洞分布范围、类型(大小、有无水、是否在发育中、填充物)、岩层的稳定程度以及地下水流情况等，据以选择施工方法并报监理人审批。

(2)当遇到暗河或溶洞有水流时，宜排不宜堵。应查明水源流向及其与隧道位置的关系后，采取适当措施，将水排出洞外。

(3)当水流的位置在隧道上部或高于隧道时，应在适当距离外开凿引水槽(引水斜洞)，将水位降低到隧道底部位置以下，再行引排。

(4)对已停止发育、跨径较小且无水的溶洞，可根据其与隧道相交的位置及其充填情况，采用混凝土、浆砌片石或干砌片石予以回填封闭，并根据地质情况决定是否需要加深边墙基础、加固隧道底部。

(5)隧道拱顶部有空溶洞时，可视溶洞的岩石破碎程度，在溶洞顶部采用锚杆加固，并加设隧道护拱及拱顶回填的办法处治。

(6)当溶洞较大较深，可采用梁、拱跨越；但梁端或拱座应置于稳固可靠的岩基上，必要时灌筑混凝土进行加固。

(7)在岩溶区施工，遇到难以处理的溶洞时，可采取迂回导坑绕过溶洞，继续进行隧道施工，而后再处治溶洞以节省时间。绕行开挖中应注意防止洞壁失稳。

(8)施工中对溶洞顶部应经常进行检查，及时处理危石。当溶洞较大较高且顶部破碎时，应先喷射混凝土加固，设置钢筋网和支架。

(9)岩溶地段的爆破，应尽量做到多打眼，打浅眼，并控制用药量。

(10)在溶洞未做出处理方案之前，不得将弃渣随意倾填于溶洞中。

4.瓦斯地层

(1)在瓦斯溢出地段施工，承包人应探查瓦斯种类和含量，同时制订瓦斯稀释措施、防爆措施以及紧急救援措施等。

(2)所有有关工种施工人员，应通过专门训练，经考试合格确认其已掌握有关在瓦斯地段施工的防爆方面的技术操作知识后，方允上岗担任防爆工作，以策安全。

(3)隧道内严禁使用明火照明，不得带入易燃物品，严禁穿化纤衣服进洞，施工操作时防止碰撞和磨擦产生火花，加强通风和确保风流稳定。

(4)洞内机电设备，不论固定式或移动式都必须采用安全防爆类型。

(5)钻爆作业必须严格遵守下列规定：

a.在煤层或有瓦斯岩层中，不允许打400mm以下的浅眼，任何炮眼最大低抗线不得小于300mm；

b.打眼时应采取湿式凿岩，严禁干式凿岩；

c.应使用毫秒电雷管和安全炸药，并采取电力起爆；

d.爆破电闸应安装在新鲜风流中，与开挖面保持不小于200m的距离；

e.应彩连续装药方式，雷管安放在最外一节炸药中，不得使用裸露药包；

f.工作面风流中瓦斯含量达到1％时，必须停止用电钻打眼；放炮地点附近20m以内风流中瓦斯含量达到1％时，禁止放炮；

g.开挖工作面风流中瓦斯含量达到1.5％时，必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理；电动机或其开关地点附件20m以内风流中瓦斯含量达到1.5%时，必须停止运转，撤出人员，切断电源，进行处理。

(6)应加强瓦斯检查制度，在钻眼、装药、放炮前和放炮后四个环节上搞好瓦斯巡回检测工作。瓦斯检查应按下列规定执行：

a.导坑内瓦斯含量在0.5%以下时，每隔0.5h～1h检查一次；0.5%以上时，应随时检查并不得离开开挖面，发现异常应及时报告；

b.当发现瓦斯含量在2％时，应加强通风稀释，并使瓦斯不致局部聚集，只有在瓦斯含量降到允许值后，才可进入检查；

c.瓦斯检查人员工作时应配备安全防护装备。

5.膨胀性岩层

(1)隧道通过澎胀性地层时，应对围岩的压力和流变情况进行调查、量测，掌握围岩变形及压力的增长特性。

(2)隧道的开挖宜采用短台阶法或中央导坑法，但开挖分部不宜过多，分部工序距离应尽量缩短，尽可能地减少围岩暴露时间。

(3)应加强支护，开挖后尽快对围岩施加约束，可用锚喷及钢架或格栅联合支护。喷射混凝土层宜用钢纤维混凝土，以提高喷层的抗拉和抗剪能力。

(4)钢架支撑宜采用可缩性结构。可缩接头的数量、最大伸缩量以及可缩接头的滑动阻力，均应通过计算确定。

(5)衬砌的拱部与侧墙宜同时施工，仰拱应尽早完成。仰拱与侧墙连接处应尽可能做成圆弧状，衬砌与围岩应密贴，捣固密实。

(6)在膨胀性岩层中施工，须特别注意排水工作，避免水漫流；拱脚及墙脚处应采取措施，不使积水。

(7)不得向开挖面洒水，以保持围岩干燥；加强通风，以降低洞内湿度和温度。

6.流沙

(1)施工中应调查流沙特性、规模，了解地质构成、贯入度、相对密度、粒径分布、塑性指数、地层承载力、滞水层分布、地下水压力和透水系数等，据此制订出处治方案报监理人批准。

(2)隧道通过流沙地段，首要的是地下水处理。应根据工程地质、水文地质条件及地下水的性质和类型等，可采用“防、截、排、堵”的治理方法，合理选用。

(3)开挖隧道应加强防排水工作，防止沙层稀释和挟走沙粒，必要时应采取降低地下水位的措施。

(4)开挖时应自上而下分部开挖，先护后挖，边挖边密封，遇缝必堵，流沙出现后，应尽快用板材封闭开挖面。也可采用超前注入水泥浆、水泥-水玻璃为主的注浆材料或化学药液注浆以加固地层，然后开挖。

(5)架立支撑，应上下纵横连接牢固，支撑背面应用木板或钢板遮挡，严防流沙从支撑间逸出。

(6)流沙地段开挖边墙马口，其长度不得大于2m，并应采取措施，防止拱圈两侧不均匀下沉。拱部和边墙衬砌混凝土的浇筑应尽量缩短时差，尽快形成封闭环。

7.岩爆

(1)岩爆多发生在埋藏深、整体、干燥和质地坚硬的岩层中；发生岩爆的时间，一般在开挖后几小时内，但也有在开挖后较长时间发生的。岩爆未发生前并无明显的征兆，而是突然发生，石块应声而下，对安全威胁甚大，施工人员在此类岩层中施工，必须时加警惕。

(2)施工中有平行导坑时，应掘时超前正洞一定距离，以了解地质情况，分析可能发生岩爆的地段，以便及时采取必要措施。

(3)开挖宜使用光面爆破，并严格控制用药量，尽可能减少爆破时对围岩的影响。

(4)可选用松动爆破法、超前钻孔预爆法、喷射高压水冲洗法等，预先释放部分岩层的原始应力，以减少岩爆的发生。

(5)加强支护工作，岩爆发生后立即向拱部及侧壁喷射混凝土，再加设锚杆及钢丝网。衬砌工作应紧跟开挖工序进行，以尽可能减少岩层暴露时间，减少岩爆发生，确保人身安全。

8.高地温

(1)隧道如通过高温、高热地段，为保证隧道内施工人员安全生产，承包人应采取切实措施降温，如采用通风和洒水，或通风与洒水相结合等，便施工环境温度符合《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076—95)的规定，不超过28℃。

(2) 在高温地段的岩体及喷混凝土上浇筑二次衬砌混凝土时，由于混凝土里面和表面的温差，在早龄期有可能存在裂缝。

为此，对二次混凝土衬砌主止裂缝，应采取下述措施：

a.考虑到对温泉水的耐久性，宜采用高炉矿渣水泥(分离粉碎型水泥)，为防止高温时强度降低，应选定合适的水灰比。混凝土配合比及掺加剂应通过试验优选确定。

b.在防水板和混凝土衬砌之间设置隔热材料，隔断从岩体传来的热量，以降低混凝土内的温度应力。

c.适当缩短衬砌混凝土的浇筑长度；在两拱脚延长方向适当设置裂缝诱发缝。

d.用防水板和无纺布组合成缓冲材料，由于与喷混凝土隔离，混凝土衬砌的收缩可不受到约束。

(3)在高温条件下工作，承包人除应采取降温措施外，还须注意中署症的发生，采取必要的防治措施。

(4)承包人应根据洞内的高温程度、劳动强度和劳动效率，合理确定劳动工时，以保证施工人员的健康和安全。

(5)对高血压、心脏病患者能及循环器官有异常的施工人员，严禁参加施工；疲劳、空腹、睡眠不足及酒醉等人员，容易诱发中署症，应禁止参加劳动；对不适应高温者，应避免在洞内做重体力劳动。

9.松散地层

(1)在松散地层进行隧道施工，应减少对围岩的扰动，避免引发坍塌。施工时一般采取先护后挖、密闭支撑、边挖边封闭的施工原则。多采用导坑领先，先拱后墙，分部开挖法施工。

(2)施工时可采用超前支护，以预先支护围岩，防止围岩坍塌。开挖前，向围岩内打入钢钎、钢管、钢板等构件，进入掘进前方的稳定岩层内，其末端支承在拱部围岩的悬吊锚杆或格栅拱技撑上，以有效地约束围岩在爆破后的一定时间内不发生松弛坍塌。

(3)当围岩为砂粘土、粘砂土、亚粘土、粉砂、细砂、砂夹卵石夹粘土等非常松软、破碎的土壤，钻孔后极易塌孔的地层，可采用超前管棚法施工。管棚长度及管棚钢管的外径应根据地质情况选用。为增加管棚刚度，在钢管内可注入混凝土，或在钢管内设置钢筋笼，注入水泥砂浆。

(4)在自稳时间很短的砂层、砂卵(砾)石层等松散地层，还可采用超前小导管注浆的方法进行施工。沿开挖外轮廓线以一定的角度打入管壁带孔的小导管，而后向管内压注水泥砂浆或化学浆液，既将松散地层固结为整体，又能超超前支护的作用。

(5)松散地层中含水，对隧道施工害极大，应采取措施，排除施工部位的地下不。可在洞内或辅助坑道内井点降水，埋深较浅时，可深井泵降水或洞外地面隧道两侧布点降水，另外还可采用注浆堵水的方法。采用何种方法，宜根据工程地质及水文地质等具体情况，经过技术、经济比选后确定。

(6)分部开挖施工应注意下列事项：

a.上导坑与扩大部分之间的距离应尽量缩短，拱部衬砌要紧跟。

b.开挖时，应提前准备草束或麻袋，随时堵塞缝隙，避免漏砂造成空洞导致坍塌。

c.扩大后、灌拱前，拱脚基础应根据地层的承载能力，采取措施予以加固，防止开挖马口时发生坍塌。

d.衬砌应与隔适当距离设置沉降缝；支撑架设应预留沉降量。

e.衬砌断面封闭后，不论松散地层中有无水，均应向衬砌背后(包括仰拱下)压注水泥砂浆加固。

10.黄土

(1)在黄土层中施工隧道，由于黄土的特性，施工时稍有不慎或处理不当，极易发生“塌顶”、基础下沉、坍塌等。施工前，承包人应充分做好黄土中构造节理的产状与分布状况调查，据以加强和完善施工技术措施。

(2)施工中应遵循“短开挖、少扰动、强支护、及时密贴、实回填、严治水、勤量测”的施工原则，紧凑施工工序，精心组织施工。

(3)开挖方法宜采用短台阶开挖法或分部开挖法，初期支护紧跟开挖面施作。

(4)围岩开挖后，暴露时间不能过长以避免围岩周壁风化至内部，围岩体松弛加快，进而造成坍塌方，因此宜采用复合式衬砌，衬砌背后尤其是拱顶应回填密实。

(5)做好洞顶、洞门及洞口的防排水系统工程，妥善处理好陷穴、裂缝，以免地面积水浸蚀洞体周围，造成土体坍塌。洞内应做良好排水设施，必要进采用井点降水，使地下水位降至衬砌底部以下，改善施工条件。在干燥无水的黄土层中施工，应严格管理好施工用水，不使废水漫流。

(6)施工时应特别注意拱脚与墙脚处断面，如超挖过大，应及时用浆砌片石回填。如发处土体承载力不够，应采取相应措施进行加固。

(7)施工中若发现工作面有失稳现象，应及时用喷射混凝土封闭、加设锚杆、架立钢支撑等加强支护。

(8)仰拱应先于衬砌浇筑完成，如果不能先完成浇筑仰拱时，可在开挖与浇筑仰拱前，为防止边墙向内位移，应加设横撑顶紧。

### 509.04  地质预报

隧道施工中，承包人应聘有地质工作者严密注意围岩开挖情况，通过探测手段，预测开挖工作面前方几米至几十米，甚至上百米的围岩工程地质和水文地质条件，结合掘进中地质条件的变化，及时提出预报，以便有准备地做好各种预防和施工措施，保证隧道施工的顺利进行。

1.预报内容

(1)对照图纸提供的地质资料，预报地质条件变化情况及对施工的影响程度。

(2)预报可能出现塌方、滑动的部位、形式、规模及发展趋势，提出处理措施。

(3)预报可能出现突然涌水的地点、涌水量大小、地下水泥砂含量及对施工的影响。

(4)预报软岩内鼓、片帮掉块地段及时施工的影响程度。

(5)预报岩体突然开裂或原有裂隙逐渐加宽的位置及其危害程度。

(6)位移量测中发现围岩变形速率加快时，应预报对围岩稳定性的影响程度。

(7)浅埋隧道地面出现下沉或裂缝时，预报对隧道稳定和施工的影响程度。

(8)对隧道将要穿过不稳定岩层、较大断层作出预报，以便及时改变施工方法或做应急措施。

(9)隧道附近或穿过瓦斯地段的岩(煤)层中，预报瓦斯影响范围。

(10)隧道施工中由于措施不当，可能造成围岩失稳，应及时采取改进措施。

2.探测方法

(1)导坑探测

地质条件较复杂的隧道施工中，可采用超前导坑或专用的探测坑道进行探测。根据导坑开挖揭露的围岩地质情况，能了解并较准确地预测隧道开挖工作面前方相应地段围岩的工程地质及水文地质条件。

(2)超前水平岩芯钻探

超前水平岩芯钻孔，可视为隧道中的微形导坑，可能探测了解隧道开挖工作面前方几十米乃至上百米范围内围岩的地质情况。在钻进过程中，应尽可能避免钻头发生偏移而导致的探测结果误差。应根据岩石的坚硬程度，调整钻机的转速和较低的钻压。坚硬的岩石，应采用较低的转速和较高的钻压；较软的岩石，则应采用较高的转速和较低的钻压。

(3)工作面上的浅孔钻探

浅孔钻探是利用开挖工作面上的炮眼孔或深水孔、声波探测孔的钻进情况来探测了解围岩地质情况。这些钻孔深一般为几米至几十米，在钻进过程中，通过钻进的时间、速度、压力、成分以及卡钻、跳钻等和岩性、构造性质及地下水等情况，掌握地质条件，判断开挖工作面前方围岩的地质情况。

(4)声波探测

声波探测是利用不同岩(体)有不同的物理力学性质，因而声波的传播速度亦有不同的关系，根据岩石(体)的声波传播速度来判断围岩的工程地质情况。当岩石(体)的波速越高时，则岩体越完整坚硬，岩体质量越好。

(5)地震波量测

地震波量测是利用微型爆破引发的地震波在岩体中向四周传播，当波在隧道掘进前方遇到一界面时，部分波将从界面反射回接收传感器，通过专门设备的数据运算和处理，即可预报掘进前方的地质情况。

1996年国内隧道施工首次引进震波测理系统(TSP)，进行地质超前预报，效果明显。这种测量系统在软岩和极硬岩的任何地质条件下，均能准确地预报隧道施工前方100～200m范围内的地质条件和岩石特性的变化，对施工顺利进行具有直接指导意义。

通常隧道每掘进150～200m，宜采用地震波测量系统(TSP)作一次测量，进行地质超前预报，可为隧道施工的方法、措施的变更和拟定提供依据，减少施工的盲目性和事故的发生率，确保施工安全。

3.地质预报管理

(1)隧道量测应成立专门地质预报小，由承包人或委托有相应资质的其他单位承担。

(2)承包人在提交实施性施工组织的同时，应专门提交详细的地质报计划。计划中应包括预报内容、方法、预报人员及负责人，经报监理人批准后执行。

(3)预报组应及时将预报信息反馈给施工和设计单位，当预报任务委托给其他单位承担时，承包人应为预报单位的预报工作提供方便和积极配合，一切与此相关的监理人指定的配合工作为承包人应尽的义备，不予计量与支付。

### 509.05  计量与支付

1.隧道施工中遇到特殊地质地段时，承包人应采取的有关施工措施，不另予计量与支付。地质预报采用的方法手段应根据具体情况选用，不同的方法手段，分别以总额报价及支付。

2.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 509－1 | 地质预报(探测手段) | 总额 |

## 第510节  洞内机电设施预埋件和消防设施

### 510.01  范围

本节工作内容为洞内机电设施预埋件的埋置及消防设施土建部分的施工作业等。

### 510.02  施工要求

1.预埋件

(1)承包人应按图纸规定的位置和数量，将隧道通风、通信、照明、监控以及供配电设施需要在洞内埋设的预埋设置稳妥。

(2)有关预埋件的施工要求、注意事项应严格遵守图纸规定和监理人指示。预埋件须做抗拔力检验并满足图纸要求。

(3)所有预埋件的材料质量必须符合图纸要求及相应国家的规定。

(4)预埋件设置完毕，承包人应给予妥善保护，不得碰撞、损坏。

2.消防设施(土建部分)

(1)承包人应按图纸要求修筑洞外供水系统的集水池、蓄水池、泵房等以及供水管道的埋设等。

(2)供水管道的钢筋和铸铁管，其材质、规格应符合图纸要求，表面不得有显著锈蚀，并不行有裂纹和机械损伤。必须有生产厂的产品合格证明，材料进场时应经检验合格。

(3)管道的连接方式应按图纸要求，采用焊接时应尊守国家相关施工规范的规定；采用法兰连接时，应对法兰密封面及密封垫片进行外观检查，不得有影响密封性能的缺陷存在，确保无渗漏现象。

(4)供水钢管和铸铁管应按图纸要求及监理人指示进行敷设，管道敷设前应清除铁锈，并按图纸要求进行防腐。供水管道还应按图纸要求进行保温处理，管道敷设应符合相应的管道施工规范的规定。

(5)隧道内消防洞室防火门按图纸要求的材质、规格尺寸进行加工安装，其精度应符合图纸要求。

(6)消防设施的供水系统的集水池、蓄水池和泵等圬工工程的修筑，应按图纸规定的地点和要求进行施工，并应符合国家相应的混凝土结构工程及砖石结构工程等施工规范的规定。

### 510.03  质量检验

1.机电设施预埋件的质量要求应符合图纸规定。

2.钢管和铸铁管的敷设质量要求应符合图纸及相应规范的规定。

3.集水池、蓄水池、泵房的修筑庆符合图纸的质量要求，并应符合国家相应规范的规定。

### 510.04  计量与支付

1.计量

(1)机电设施预埋件按图纸要求施工完毕，经监理人分别按其所属设施验收合格以千克(kg)为单位计量。

(2)供水钢管、铸铁管按纸要求副敷设完毕，经监理人验收合格以米为单位计量。其工作内容包括焊妆、法兰焊接、防腐处理、开挖(回填)沟槽所需的人工和材料等，不别行计量。

(3)消防洞室防火门制作安装经验收合格以套为单位计量。

(4)集水池、蓄水也、泵房等按图纸要求施工完毕，经监理人验收合可分别以座为单位计量；消防设施的其他混凝土，砖石圬工工程以立方米为单位计量。

(5)消防系统中未列入清单中的附属设施其工作量含在相关子目中，不另计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单将以合同价支付。此项去付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 510-1 | 预埋件 |  |
| -a | 通风设施预埋件 | kg |
| -b | 通信设施预埋件 | kg |
| -c | 照明设施预埋件 | kg |
| -d | 监控设施预埋件 | kg |
| -e | 供配电设施预埋件 | kg |
|  | …… |  |
| 510-2 | 消防设施 |  |
| -a | 供水钢管(铸铁管)(ф…mm) | m |
| -b | 消防洞室防火门 | 套 |
| -c | 集水池 | 座 |
| -d | 蓄水池 | 座 |
| -e | 泵房 | 座 |
|  | …… |  |

# 第600章  安全设施及预埋管线

## 第601节    通  则

### 601.01  范围

本章内容包括护栏、隔离栅、道路交通标志、道路交通标线、防眩设施、通信管道及电力管道、预埋(预留)基础、收费设施和地下通道等的施工及有关作业。

### 601.02  一般要求

1.护栏、护柱、隔离栅

应按《公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTG F71—2006)和图纸的要求及按监理人的指示进行施工。立柱应采用新的、整根的钢管或槽钢。

2.道路交通标志

⑴道路交通标志按《道路交通标志和标线》(GB 5768－1999)和《公路交通标志板》(JT/T279—2004)的规定执行。

⑵道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定；如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型，按《道路交通标志和标线》(GB 5768－1999)附录A及《公路交通标志板》(JT/T 279－2004)的规定办理。

⑶在同一地点设置两种以上的标志时，可合装在一根立柱上，但最多不超过四块；多块时按警告、禁令、指示的顺序先上后下、先左后右排列。

3.道路交通标线

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等，应按照图纸及《道路交通标志和标线》(GB5768－1999)的规定设置。

4.通信及电力管道、预埋(预留)基础、防眩设施、收费设施和地下通道

应按图纸要求和监理人的指示进行施工。

### 601.03  计量与支付

本节不作计量与支付

## 第602节  护   栏

### 602.01  范围

本节内容为路基护栏、桥梁护拦和活动护栏的设置及其有关的施工作业。

### 602.02  材料

1.混凝土护栏采用的材料和制作应符合本规范第410节和403节的要求。

2.波形梁钢护栏及活动式钢护栏采用的钢材及防腐处理应符合《公路交通安全设施设计与施工技术规范》(JTG F71—2006)中第3章、第4章及第10章的相关要求。

3.波形梁钢护栏产品质量要求

⑴波形梁板、立柱、防阻块、横隔梁、端头、螺栓、螺母等构件应符合《公路波形梁钢护栏》(JT/T 281－2007)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T 457—2007)产品标准的规定。生产厂方在提供产品时，应同时提交产品质量合格证书。

⑵波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架等部件应符合《碳素结构钢》(GB/T 700－2006)的Q235牌号钢的要求。

⑶连接螺栓、螺母、垫圈、横梁垫片等部件应符合《碳素结构钢》(GB/T 700－2006)的要求，其抗拉强度不得小于375MPa和400MPa(分别适用于JT/T 281—2007和JT/T 457—2007)。

⑷高强度拼接螺栓连接副应符合《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591—2008)、《优质碳素结构钢》(GB/T 699－1999)或《合金结构钢》(GB/T 3077—1999)的要求，公称直径16mm、8.8S级抗拉荷载不得小于133KN。

⑸为保证产品质量要求应对护栏各部件的外观、尺寸、防腐处理进行抽样检查。不相同的部件各以200件一批为取样单位，分别取出一片护栏板、一个端头、一根立柱、一块托架进行检查，如果受检的构件不符合要求，另取两件检验；如果这两件中仍有一件不符合要求，则以此为样品的整批产品应被拒收，一切费用由承包人自付。

⑹护栏板、端头梁、立柱的长度和宽度方向不允许焊接，构件不应出现裂缝。

⑺高强度螺栓应抽样进行楔负载拉力试验，断裂应发生在螺纹部分或螺纹与杆部交接处；如不能做楔负载拉力试验，则应做芯部硬度试验，芯部硬度值为洛氏HRC34～40。螺母应抽样进行保证荷载和硬度试验。

⑻每批高强螺栓都应有出厂合格证，螺栓连接副扭矩应附有扭矩系数的平均值、标准偏差的试验数据和扭矩系数测试时的环境温度等技术资料。

⑼波形梁护栏、活动式钢护栏及螺栓、螺母、垫圈、垫片等所有部件均应按《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 18226—2000)的规定采用热浸镀锌(铝)进行金属表面处理。热浸镀锌应采用《锌锭》(GB/ T470－2008)中所规定的牌号Zn99.99以上的锌锭。镀锌构件锌层质量应符合表602-1的规定。热浸镀铝应采用《重熔用铝锭》(GB/T 1196—2008)中所规定的牌号为Al99.5以上的铝锭，镀铝构件铝层质量应符合表602-2的规定。

镀锌构件锌层质量                         表602-1

| 构件名称 | 平均锌层质量(g/m2) | 锌层近似厚度(um) |
| --- | --- | --- |
| 护栏板、立柱、H型钢防阻块、垫板、过渡板、端头 | 600 | 85 |
| 紧固件、托架 | 350 | 50 |

镀铝构件铝层质量                           表602-2

| 构件名称 | 平均铝层质量(g/m2) | 铝层近似厚度(um) |
| --- | --- | --- |
| 护栏板、立柱、H型钢防阻块、垫板、过渡板、端头 | 120 | 50 |
| 紧固件、托架 | 110 | 45 |

高强度螺栓进行热浸镀锌处理后，对高强度螺栓连接件表面要涂黄油，并进行磷化润滑处理，在出厂时应密封包装，以防运输、保存期间生锈或弄脏。

(10)镀锌构件的锌层应均匀，试样经硫酸铜溶液浸蚀5次不变红，并符合《高速公路波形梁钢护栏》(JT/T  281—2007)附录B的规定；镀锌构件的锌层应与基底金属结合牢固，经锤击试验镀锌层不剥离、不凸起，并符合《高速艰路波形梁钢护栏》(JT/T 281—2008)附录C的规定。

(11)镀铝构件的铝层应均匀，不允许有针孔，按《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 18226—2000)铝层有孔度试验后，无红褐色的氢氧化铁沉积物；镀铝构件的铝层应与基底金属结合牢固，按GB/T 18226—2000铝层弯曲试验后，铝层不剥离、不凸起，不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。

4.缆索护栏产品质量要求

(1)缆索用钢丝绳应符合《镀锌钢绞线》(YB/T 5004—2001)的规定。其性能和构造应符合表602-3的规定。为保证缆索的质量要求，应对进场的缆索进行表面检查，包括：缆索内不应有断裂、交错和折弯的钢丝。钢丝表面不应有凹陷、锈蚀、压扁、碰伤切作等缺陷。股中钢丝的接头应尽量减少，接头之间的距离不得小于5m。

缆索的性能和构造                         表602-3

| 钢丝绳直径(mm) | 单丝直径(mm) | 构造 | 钢丝绳公称坑拉强度(MPa) | 断面积(mm2) | 捻制方法 | 单位质量(kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 3.86 | 3股7蕊 | ≥1270 | 134 | 右同向捻 | 1．09 |

(2)端部立柱、中间端部立柱、中间立柱、间隔保持件、螺栓、螺母、垫圈等构件应符合《碳素结构钢》(GB/T 700—2006)中Q235钢的要求。

(3)缆索护栏用的托架材料应符合《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》(GB/T 912—2008)的规定。

(4)索端锚具的拉杆螺栓和锚具以及固定缆索用别针应符合《优质碳素结构钢》(GB/T 699—1999)中45号优质碳素结构钢的规定。

(5)缆索用钢丝绳采用热浸镀锌防腐处理时，应采用单丝进行热浸镀锌的办法，并应符合《镀锌钢绞线》(YB/T 5004—2001)中有关镀锌层质量为250g/m2的规定。用于镀层的锌应满足《锌锭》(GB/T 470—2008)中特一号或一号锌的规定。经热浸镀锌处理的钢丝不应出现裂纹、斑疤和露铁现象。为了保证缆索护栏经久耐用与增加视线诱导的效果，图纸如有特殊远见定时可在缆索外按图纸要求再加涂层。

(6)缆索护栏的各种立柱、托架、索端锚具和螺栓、螺母、垫圈等所有部件均应按图纸要求及《高速公路交通工程钢构件防腐支术条件》(GB/T 18226—2000)的相关规定进行防腐处理。

5.对于聚酯外涂层护栏，基聚酯外涂层的技术要求及质量要求，应满足《公路用防腐蚀粉未涂料及涂层  第四部分：热固性聚酯粉未涂料及涂层》(JT/T 600.4—2004)的有关规定。

6.充填式活动护栏所用的钢构件均应进行防腐处理。防腐处理应符合图纸要求及《高速公路交通工程钢结构件防腐技术条件》(GB/T 18226—2000)的相关规定。

7.油漆采用材料及反术条件和要求，同本规范第414节有关规定。

8.混凝土构件，应按本规范第410节有关要求对预制构件进行检查批准。

### 602.03  路基护栏施工要求

1.一般规定

(1)缆索护栏、波形染护栏的路基土压实度和混凝土护栏的地基承载力应符合图纸的规定。

(2)所有钢构件均应进行防腐处理。防腐处理应符合图纸要求及本规范第602.02小节的相关规定，螺检，螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

2.混凝土护栏

混凝土护栏的施工符合本规范第400章的规定处，还应满足下列要求：

(1)应根据现场条件确定并核对混凝土护栏的设置位置，确定控制点，检测基础承载力是否达到本规范或图纸的要求。

(2)现场浇筑混凝土护栏

a.采用固定模板施工时，模板宜采用钢模板，钢模板的厚度不应小于4mm。

b.混凝土浇筑前的温度应维持在10℃～32℃之间。

c.采用滑动模板法施工时，滑模机的施工速度应根据旋转搅拌车、混凝土卸载速度以及成型断面的大小决定。混凝土振捣由设置在滑模板上的液压振动器完成，振动器应能要据混凝土的坍落度无级调整，一边振动一边前进。

d.两处伸缩缝之间的混凝土护栏必须一次浇筑完成，伸缩缝应与水平面垂直，宽度应符合图纸的仙定，伸缩缝内不得连浆。

e.混凝土初凝后，严禁振动模板，预埋钢筋不得承受处力。

f.应根据气温和混凝土强度确定拆模时间，一般可在混凝土终凝后3～5d拆除混凝土护栏侧模。拆模时不应损坏混凝土护栏的边角，并应保持模板的完好状况。

g.假缝可在混凝土护栏拆除模板后，按图纸要求的间距和规格采用切割机切开，并应保证断面光滑、平整。

(3)预制混凝土护栏

a.预制混凝土护栏的施工场地应平整、坚实、排水良好、交通方便。

b.应采用钢模板，模板长度应根据吊装和运输条件确定，宜采用固定的规格。

c.每块预制混凝土护栏必须一次浇筑完成。

d.拆模时混凝土强度不应低于设计强度的70%。拆模进不得损环混凝土护栏的边角，并应保持模板完好。

e.在超吊、运输和堆放过程中，不得损坏混凝土护栏构件的边角，否则在安装就位后，应采用高于混凝土护栏强度的材料及时修补。

f.混凝土护栏的安装应从一端逐步向前推进，护栏的线形应与公路的平、纵线形相协调。

g.中央分隔带混凝土护栏在超高路段，应按图纸要求处理好排水问题。

3.波形梁护栏

(1)立柱放样

a.应根据图纸进行立柱放样，并以桥梁、通道、涵洞、隧道、中央分隔带开口、紧急电话开口、互通式立体交叉等控制立柱的位置，进行测距定位。

b.立柱放样时可利用调节板调节间距，并利用分配方法处理间距零头数。

c.应调查立柱所在处是否存在地下管线、排水管等设施，或构造物顶部埋土深度不足的情况。

(2)立柱安装

a.立柱安装应与图纸相符，并与公路线形相协调。

b.位于土基中的立柱，可采用打入法、挖埋法或钻孔法施工。立柱高程应符合图纸要求，并不得损坏立柱端部。

(a)采用打入法打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，必须将其全部拔出，将基础压实后再重新打入。立柱无法打入到要求深度时，严禁将立柱的地面以上部分焊割、钻孔，不得使用锯短的立柱。

(b)采用挖埋法施工时，回填土应采用良好的材料并分层夯实，回填土的压实度不应小于设计规定值。填石路基中的柱坑，应用粒料回填并夯实。

(c)采用钻孔法施工时，立柱定位后应用与路基相同的材料回填，并分层夯填密实。

c.在铺有路面的路段设置立柱时，柱坑从路基至面层以下50mm处应采用与路基相同的材料回填并分层夯实，余下部分应采用与路面相同的材料回填并压实。

d.位于石方区的立柱，应根据图纸的要求设置混凝土基础。

e.位于小桥、通道、明涵等混凝土基础中的立柱，可设置在预埋的套筒内，通过灌注砂浆或混凝土固定，或通过地脚螺栓与桥梁护轮带基础相连。

f.立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。

g.护栏渐变段及端部的立柱，须按图纸规定的坐标进行安装。

(3)防阻块、托架、横隔梁安装

a.防阻块、托架应通过连接螺栓固定于护栏板和立柱之间，在拧紧连接螺栓前应调整防阻块、托架，使其准确就位。防撞等级为SA、SAm和SS的波形梁护栏，在安装防阻块时，应同时安装上层立柱，线形应与下层立柱相同。

b.设有横隔梁的中央分隔带护栏，应在立柱准确定位后安装横隔梁。在护栏板安装前，横隔梁与立柱间的连接螺栓不应过早拧紧。

(4)横梁安装

a.护栏板应通过拼接螺栓相互连接成纵向横梁，并由连接螺栓固定于防阻块、托架或横隔梁上。护栏板拼接方向应与行车方向一致。拼接螺栓必须采用高强螺栓。

b.防撞等级为SA、SAm和SS的波形梁护栏通过螺栓将上层横梁与下层立柱加以连接。

c.立柱间距不规则时，可利用调节板、梁进行调节，不得采用现场切割护栏板的方法。

d.所有的连接螺栓及拼接螺栓应在护栏的线形达到规定要求时才能拧紧。终拧扭短应符合表602-4的规定。

波形梁护栏板连接螺栓及拼接螺栓的终拧扭矩规定值            表602-4

| 螺栓类形 | 螺栓直径(mm) | 扭矩值(N·m) |
| --- | --- | --- |
| 普通螺栓 | M16 | 60～68 |
|  | M20 | 95～102 |
|  | M22 | 163～170 |
| 高强螺栓 |  | 315～430 |

(5)端头安装

各类护栏端头应通过拼接螺栓与护栏板牢固连接，拼接螺栓必须采用高强螺栓。防撞等级为SA、SAm和SS的波形梁护栏上横梁必须按图纸的规定进行端部处理。

4.缆索护栏

(1)承包人应在缆索护栏运往工地之前，向监理人提供采用的护栏部件的样品及出厂检验合格证书供其审查批准，必要时应根据监理人的要求进行荷载试验。所有运往工地的护栏构件的质量均应符合图纸和本规范的要求。

(2)护栏在施工之前，承包人应编制详细的缆索护栏施工组织设计，上报监理人审查批准，并应详细了解地下管线，构造物的位置以便进行合理的处理。无论采用何种方法安装护栏，承包人应避免损坏路面下埋设的管线设施，若造成损坏，承包人应负责修好，修理费用由承包人承担。

(3)放样

a.应根据现场桥梁、涵洞、通道、路线交叉、隧道等的分布确定控制立柱的位置，并测定控制立柱之间的间距，据此调整端部立柱、中间立柱的设置位置。

b.应调查立柱下是否存在地下管线、构造物等设施，并进行适当处理。

(4)端部立柱和中间端部立柱的设置

a.应根据图纸的要求，将立柱、斜撑及底板焊接成牢固的三角形支架。

b.应根据最终确定的立住位置开挖基坑、浇筑基础，到达规定高程时，应对三角形支架进行定位。基坑、地基检验、地基处理及混凝土的浇筑应符合图纸及本规范第400章的相关规定。

c.位于桥梁、涵洞、通道、挡土墙等构造处的端部立柱和中间端部立柱，应根据图纸的要求进行基础预埋。

(5)中间立柱的位置

a.中间立柱应定位准确，纵向和横向位置与公路线形一致。

b.位于土基中的中间立住，可采用挖埋法、钻孔或打入法施工。立柱高程应符合图纸要求，并不得损坏立柱端部。

c.位于混凝土基础中的中间立柱，可设置在预埋的套简内，通过灌注砂浆或混凝土固定，或通过地脚螺栓与桥梁护轮带基础相连。

(6)托架安装

中间立柱或中间端部立柱的托架，应按图纸规定的托架编号和组合正确安装。

(7)架设缆索

a.缆索应在端部立柱和中间端部立柱的混凝土基础达到设计强度的80%以上时架设。

b.缆索应支放在立柱的内侧，通过中间支架向另一端滚放。严禁在路面上长距离拖拽缆索。

c.可用楔子固定或注入合金的方法将一端的缆索锚固在索端锚具上。

d.应在另一端部立柱或中间端部立柱上设置倒链滑车或械杆式倒链张紧器将缆索临时拉紧。B级和A级缆索护栏的初拉力应为20Kn，其他等级的缆索护栏初拉力应符合图纸的规定。

e.应根据索端锚具的规格，切断多作的缆索。缆索切断面应垂进整齐，不得松散，可按本款第c款规定的法方锚固在索端锚头上。

f.索端锚具安装到端部立柱或中间端部立柱后，可卸除临时张拉力。

g.缆索应按从上向下的顺序架设。

h.缆索调整完毕后，应拧紧各中间立柱、中间端部立柱托架上的索夹螺栓。

### 602.04  桥梁护栏施工要求

1.一般规定

(1)桥梁护栏应在桥梁车行道板、人行道板施工完毕，跨中支架及脚手架拆除后桥跨处于独立支撑的状态时施工。

(2)对于焊接的金属护栏，在进行防腐处理前应对所有外露焊缝做好磨光或补满的清面工作。

(3)桥梁护栏施工前应对所有预埋件的设置位置、强度、腐蚀程度进行检查，不符合要求的必须整改。

2.金属桥梁护栏

(1)立柱放样与预埋件设置

a.应以桥梁伸缩缝附近的端部立柱作为控制立柱，并在控制立柱之间测距定位。

b.立柱间距出现零数时，可用分配的办法使其符合横梁规定的尺寸，立柱宜等距设置。

c.在车行道板或人行道板上应准确地设置套简或地脚螺栓等预埋件，并采取适当措施，使预埋件在桥梁施工期间免遭损坏。

(2)护栏安装

a.横梁和立柱的安装位置应准确。连接螺栓和拼接螺栓开始时不宜过早拧紧，以使在安装过程中充分利用横梁和立柱法兰盘的长圆孔进行调整，使其线形顺适，不应出现局部的凹凸现象。调整完毕后，必须拧紧螺栓。

b.横梁、立柱等构件在安装过程中应避免损坏防腐层。安装完成后，应对被损坏的防腐层按规定的方法进行修复。

3.钢筋混凝土墙式和梁柱式桥梁护栏

(1)宜采用现场浇筑的方法进行施工，当采用预制件时，护栏与车行道板或人行道板间应按照图纸的要求进行可靠连接。

(2)护栏的施工应符合本规范第602.03-2条的规定。

(3)护栏伸缩缝内清理干净后，应填满橡胶或沥青胶泥等弹性、不透水的材料。

(4)端部翼墙应根据图纸的要求加工模板，设置在桥梁上或路基段的端部翼墙应采用现场浇筑施工方法，并设置预埋件。

4.组合式桥梁护栏

(1)金属结构部分应符合本规范602.04-2条的规定。

(2)钢筋混凝土部分应符合本规范第602.04-3条的规定。

### 602.05  活动护栏施工要求

1.一般规定

(1)插拔式活动护栏的预埋基础应硕层施工前完成，其余部分应在路面施工后安装。插拔式活动护栏应在工厂加工制作。

(2)充填式活动护栏应在路面施工后安装

2括拔式活动护栏的施工

(1) 括拔式活动护栏基础应根据图纸放样，并与中央分隔带护栏端头相协调。应调查基础与地下管线是否冲突，经论证可对基础的埋设信置或高程进行适当调整。

(2)混凝土基础可采用现浇法施工，并应符合本规范第400章的规定，混凝土浇筑时应按图纸的规定预埋连接件。基础施工完成后应采取措施，防止杂物落入预埋套管内。

(3)基础混凝土强度达设计强度的70%以上后，方可将爆接成整体的插拔式活动护栏片插入预埋套管内。

(4)对有防眩和视线诱导要求的路段，应按图纸要求安装防眩设施和轮廊标。

3.充填式活动护栏

(1)充填式活动护栏应按图纸的规定放样定位和拼装。

(2)线形调整平顺后，应将符合图纸要求的材较按规定数量充填活动护栏。

### 602.06  质量检验

1.混凝土护栏

(1)基本要求

a.混凝土所用的水泥、砂、石、水及外掺剂的质量、规格必须符合有关规范的要求，按规定的配合比施工。

b.混凝土护栏预制块件在吊装、运输过程中，不得断裂。

c.条混凝土护栏块件之间、护栏与基础之间的连接应符合设计要求。

d.混凝土护栏块件标准段、混凝土护栏起终点及基他开口处的混凝土护栏块件的几何尺寸应符合图纸要求。

e.混凝土护栏的地基强度、埋入深度应符合图纸要求。

f.混凝土护栏块件的损边、掉角长度每处不得超过20mm，否则应予及时修补。

(2)检查项目

检查项目见表602-5。

混凝土护栏检查项目                          表602-5

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏混凝土强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D检查 |
| 2 | 地基压实度(%) |  | 符合设计要求 | 现场检查 |
| 3 | 护栏断面尺寸(mm) | 高度 | ±10 | 直尺、钢卷尺：抽检10% |
|  |  | 顶宽 | ±5 |  |
|  |  | 底宽 | ±5 |  |
| 4 | 基础平整度(mm) |  | 10 | 水平尺：检查100% |
| 5 | 轴向横向偏位(mm) |  | ±20或符合设计要求 | 直尺、钢卷尺：抽检10% |
| 6 | 基础厚度(mm) |  | ±10% H | 过程检查，直尺：检查100% |

注：H为基础的设计厚度

(3)外观鉴定

a.混凝土护栏块件之间的错位不大于5mm

b.混凝土护栏外观、色泽均匀一致，表面的蜂窝麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积不超过该面面积的0.5%。

c.护栏线形适顺，直线段不允许有明显的凹凸现象，曲线段护栏应圆滑顺畅，与线形协调一致辞。中内分隔带开口端头护栏尺寸应与图纸相符。

2.波形梁钢护栏

(1)基本要求

a.波形梁钢护栏产品应符合《高速公路波形梁钢护栏》(JT/T 281—2007)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T 457—2007)的规定。

b.护栏立柱、波形梁、防阻块及托架的安装应符合图纸和施工规范的要求。

c.为保证护栏的整体强度，路肩和中央分隔带的土基压实度不应小于设计值。达不到压实要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。石方路段和挡土墙上的护栏立柱的埋深及基础处理应符合图纸要求。

e.波形梁护栏的端头处理及与桥梁护栏过渡段的处理应满足图纸要求。

(2)检查项目

波形梁钢护栏的安装检查项目见表602-6

波形梁钢护栏检查项目                           表602-6

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波形梁板基底金属厚度(mm) | ±0.16 | 板厚千分尺：抽检5% |
| 2 | 立柱壁厚(mm) | 4.5±0.25 | 测厚仪、千分尺：抽检5% |
| 3 | 镀(涂)层厚度(um) | 符合设计 | 测厚仪：投影检10% |
| 4 | 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(Mpa) | ≥600 | 抽样做拉力试验，每批3组 |
| 5 | 立柱埋入深度 | 符合设计规定 | 过程检查，尺量：抽检10% |
| 6 | 立柱外边缘距路肩边线距离(mm) | ±20 | 直尺：抽检10% |
| 7 | 立柱中距(mm) | ±50 | 钢卷尺：抽检10% |
| 8 | 立柱竖直度(mm/m) | ±10 | 垂线、直尺：抽检10% |
| 9 | 横梁中心高度(mm) | ±20 | 直尺：抽检10% |
| 10 | 护栏顺直度(mm/m) | ±5 | 拉线、直尺：抽检10% |

(3)外观鉴定

a.焊接钢管的焊缝应平整，无焊渣、突起。构件镀锌层表面应均匀完整、颜色一致，表面具有实用性光滑，不得有流挂，滴或多余结块。镀锌表面应无漏镀、露铁、擦痕等缺陷。构件镀铝层表面应连续，不得有明显影响外观影响外观质量的熔渣、色泽暗淡及假浸、漏浸等缺陷。构件涂塑层应均匀光滑、连续，无肉眼可分辩的小孔、空间、无孔隙、裂缝、脱皮及其他有害缺陷。

b.直线段护栏不得有明显的凹凸、起伏现象，曲线段护栏应圆顺畅，与线形协调一致，中央分隔带开口端头护栏的抛物线形应与图纸相符。

c.波形梁板搭接方向正确，搭接平顺，垫圈齐备，螺栓紧固。

d.防阴块、托架、端头的安装庆与图纸相符，安装到位，不得有明显弯形、扭转、倾斜面。

e.波形梁板和立柱不得出场焊割和钻孔。

f.立柱及柱帽安装牢固，其顶部应无明显塌边、变形、形裂等缺陷。

3.缆索护栏

(1)基本要求

a.缆索性能、缆索直径、单丝直径、构造(3股7芯)、锚具及其镀锌量应符合图纸要求，缆索抗拉强度、镀锌质量须经抽检，合格后方可使用。

b.强拉前应标定拉力测定计

c.立柱按图纸要求准确定位，埋深不得小于设计值。立柱内外表面均应按规定热浸留镀锌。

d.采用挖埋法施工，立柱埋入土中时，回填土应分层夯实，每层土厚度不超过100mm,立柱埋入混凝土中时，基础混凝土的几何尺寸、强度等应符合图纸要求。

e.立柱壁厚、外径、长度不小于设计值。

f.采用打入法或先钻孔后打入法施工的钢立柱，立柱不应产生明显的变形，倾或扭曲，顶部也应无明显塌边、变形、开裂等现象。

(2)检查项目

缆索护栏检查项目见表602-7。

缆索护栏检查项目                              表602-7

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缆索直径(mm) | 18±0.5 | 卡尺：抽检10% |
|  | 单丝直径(mm) | 2.86+0.10,-0.02 |  |
| 2 | 初张力 | ±5% | 过程检查，张拉计：抽检10% |
| 3 | 最下一根缆索的高度 | ±20 | 直尺：抽检10% |
| 4 | 立柱壁厚(mm) | ±0.10 | 千分尺：抽检10% |
| 5 | 立柱埋入深度 | 符合设计要求 | 过程检查：抽检10% |
| 6 | 立柱竖直度(mm/m) | ±10 | 垂线、直尺：抽检10% |
| 7 | 立柱中距(mm) | ±50 | 直尺：抽检10% |
| 8 | 镀锌层厚度 | 立柱 ≥85 索端锚具 ≥50 紧圆件 ≥50 镀锌钢丝 ≥33 | 测厚仪：抽检10% |
| 9 | 混凝土基础尺寸 | 符合设计规定 | 过程检查，直尺：检查100% |
| 10 | 混凝土强度 | 在合格标准内 | 基础施工同时做试件，每个工作班1组(3件)，检查试件的强度，抽检100% |

(3)外观鉴定

a.缆索护栏金属件表面不得有气泡、剥落、漏镀及划痕等表面缺陷。

b.缆索护栏线形应与公路线形协调一致，直线段没有明显的凹凸现象，曲线段应圆滑顺畅。

c.索端锚具、托架、索夹螺栓应安装到位、固定牢固；托架编号和组合应与缆索护栏的类别相适应；上、下托架位置正确，中央分隔带缆索护栏的托架应两边对称。

4.活动护栏

(1)活动护栏的形式、规格、钢构件的防腐处理应符合图纸要求。

(2)插拔式活动栏的预埋套管应定位粗确，偏差不得大于图纸要求。

(3)活动护栏宜与两端护栏齐平，线形与公路保持一致。

(4)充填护栏的充填材料和数量应符合图纸要求。

### 602.07  计量与支付

1.计量

(1)设置在中央分隔带的混凝土护栏，应按图纸和监理人指示，经验收后其长度以米计量；混凝土基础以立方米计量。

(2)地基填筑、垫层材料、砌筑砂浆、嵌缝材料以及油漆涂料等均不另行计量。

(3)波形梁钢护栏(含立柱)为安装就位(包括明涵、通道、小桥部分)并经验收合格，其长度沿栏杆面(不包括起终端段)量取，安米计量。钢护栏起、终端头以个计量。

(4)缆索护栏安装就位(包括明涵、通道、小桥、挡墙部分)并经验收合格，其长度按沿栏杆面取的实际长度，以米为单位计量。

(5)中央分隔带开口处活动式钢护栏应拼装就位准确，经验收合格个计量。

(6)明涵、通道、小桥、挡墙部分缆护栏的立柱插座、预埋构件作为上述构造物的附属工作，不另计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单痊，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成护栏、护柱安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 602-1 | C…混凝土护栏 | m |
| 602-2 | 单面波形梁钢护栏 | m |
| 602-3 | 双面波形梁钢护栏 | m |
| 602-4 | 活动式钢护栏 | 个 |
| 602-5 | 波形梁钢护栏起、终端头 |  |
| -a | 分设型圆头式端头 | 个 |
| -b | 分设型锚式端头 | 个 |
| -c | 组合型圆端头 | 个 |
| 602-6 | 缆索护栏 |  |
| -a | 路侧缆索护栏 | m |
| -b | 中央分隔带缆索护栏 | m |
| 602-7 | C…混凝土基础 | m3 |

注各式护栏可根据实际情况增列子项如602-1-a、602-1-b……。

## 第603节   隔离栅和防落网

### 603.01  范围

本节为隔离栅和防落网的制作、安装等的施工及有关作业。

### 603.02  材料

1.隔离栅和防落网应符合《隔离栅技术条件》(JT/T 374—1998)及《公路交通安全设施施工规范》(JTG F71—2006)的规定。

(1)钢板网片的材料应采用低碳薄钢板，并符合《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》(GB/T912—2008)和《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》(GB/T11253-2007)的要求。

(2)电焊网片、编织网片、刺铁丝网片的材料应采用低碳钢丝，并符合《一般用途低碳钢丝》(GB/T343-1994)的要求。

2.立柱可采用钢管、型钢或钢筋混凝土柱，如图纸所示。钢管以钢带焊接或焊后冷加工制造，应符合《直缝电焊钢管》(GB/T13793-2008)的要求；型钢应符合《碳素结构钢》(GB/T700—2006)的要求；钢筋混凝土柱应符合本规范第410节及第403节的有关规定。

3.螺栓、螺母可采用常用的普通紧固件，并符合《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》(GB/T3098.1—2000)及《紧固件机械性能 螺母》(GB/3098.2—2000)的要求。

4.镀锌

隔离栅和防落网的所有金属件均应采用镀锌处理，应按《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(YB/T5294—2006)及《隔离栅技术条件》(JTJ/T374—1998)对金属防腐处理的有关规定办理。

5.对于聚乙烯涂层隔离栅，其聚乙烯除层的技术要求及质量要求，应满足《公路用防腐蚀粉末涂料及涂层 第2部分：热塑性聚乙烯粉末涂料及涂层》(JT/T600.2—2004)有关规定；聚乙烯除涂层的技术要求及质量要求，应满足《公路用防腐蚀粉末涂料及涂层 第3部分：热塑性聚乙烯除粉末涂料及涂层》(JT/T600.3—2004)有关规定。

6.承包人在施工前应向监理人提供拟采用的隔离栅和防落网样品并获得批准，施工时所有运到工地的隔离栅和防落网其质量均应与获批准的样品相符。

### 603.03  施工要求

1.一般要求

(1)隔离棚甩在位置应进行场地清理，且基础严禁座埋在虚土上和易于坍塌的土埂上，软基应进行处理。

(2)任何立柱在运到工地之前，承包人应首先向监理人提交每一种柱子的试样。监理人将检查其外观质量，并进行检验(钢筋混凝土柱参照本规范第410节要求进行)；监理人将通知每种立柱是否适用，所交的立柱都应符合批准的标准。

(3)监理人可以按交货的每种立柱从每500个立柱(或每种中的一部分)中任何挑选一个进行复验。如果一个立柱未能通过试验，应加倍抽验；如不合格，则由该试件代表的所有立柱均应被拒收。

(4)防落网施工前应对所有预埋件的设置位置、强度、腐蚀程度进行检查，不符合要求的应整改。

2.隔离棚

(1)隔离栅宜在路基工程完成后尽早实施；承包人应在施工前制订详细的施工组织设计送监理人审批。承包人应根据批准的施工组织设计，按图纸要求及实际地形、地物的情况进行施工放样，定出立柱中心线，进行必要的清场和挖除树根以便按规定的坡度和线形修建隔离栅。

(2)每个柱位均应按图纸的要求确定高程，并应按实际地形进行调整。

(3)应根据图纸的规定开挖基坑。

(4)立柱应根据图纸的规定设置在现浇混凝土基础或预制混凝土基础内。立柱的埋设应分段进行。可先埋设两端的立柱，然后拉线埋设中间立柱，控制立柱与中间立柱的平面投影在一条线上，柱顶应平顺。预制混凝土立柱和基础在运输及装卸时应避免折断或损坏边角。

(5)混凝土基础强度达到设计强度70%以是时。可按下列规定安装隔离栅网片：

a.安装无框架卷网时，应从端头立柱开始，沿纵向展开，边铺设边拉紧，挂钩时网片不得变形。

b.安装有框架的片网时，网面应平整，框架应整体平顺、美观，框架与立柱应连接牢固。

c.安装刺钢丝网时，应从端头立柱开始。刺钢丝之间应平行、平直，绷紧后应与立柱上的铁钩牢固绑扎，横向与斜向刺钢丝相交处也应绑扎牢固。

(6)隔离栅网片安装完毕后，应对基础周围进行夯实处理。

3.防落网

(1)应以上跨桥梁与公路、换路等设施的交叉点为控制点，向两侧对称进行防落网的施工。防落网的设置长度应符合图纸的规定。

(2)应根据防落网立柱预埋基础的位置安装立柱。未设置预埋件时，应采取后固定的施工工艺固定立柱。

(3)桥梁防护网网片应牢固地安装在立柱上，网片应平整、绷紧。

(4)应根据图纸的规定对防落网作防雷接地处理。

### 603.04  质量检验

1.基本要求

(1)隔离栅和防落网用的材料规格及防腐处理应符合《隔离栅技术条件》(JT/T 374—1998)及图纸和本规范的规定。

(2)用金属网制作的隔离棚和防落网，安装后要求网面平整，无明显翘曲现象。刺铁丝的中心垂度小于15mm。

(3)防落网应网孔均匀，结构牢固，围封严实。

(4)金属立柱弯曲度超过8mm/m，有明显变形、卷边、划痕等缺陷者，以及混凝土立柱折断者均不得使用。

(5)立柱埋深应符合图纸要求。立柱与基础、立柱与网之间的连接应稳固。混凝土基础强度不小于图纸要求。

(6)隔离棚起终点应符合端头围封设计的要求。

2.检查项目

隔离栅检查项目见表603－1。

隔离栅检查项目                            表603-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度(mm) | ±15 | 钢卷尺：每100根测2根 |
| 2 | 镀(涂)层厚度(um) | 符合设计 | 测厚仪：抽检5% |
| 3 | 平面平整度(mm/m) | ±2 | 真尺、塞尺：抽检5% |
| 4 | 立柱埋深 | 符合设计 | 直尺：过程检查，抽检10% |
| 5 | 立柱中距(mm) | ±30 | 钢卷尺：每100根测2根 |
| 6 | 混凝土强度(Mpa) | 在合格标准内 | 基础施工同时做试件每工作班作1组(3件)，检查试件的强度，抽检10% |
| 7 | 立柱竖直度(mm/m) | ±8 | 直尺、垂线：每100根测2根 |

3.外观鉴定

(1)电焊网片不得脱焊、虚焊。

(2)镀锌层表面应具有均匀完整的锌层，颜色一致，表面具有实用性光滑，不允许有流挂、滴瘤或多余结块。镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。涂塑层应均匀光滑、连续，无肉眼可分辨的小孔、空间、孔隙、裂缝、脱皮及其他有害缺陷。

(3)混凝土立柱应密实平整，无裂缝、翘曲、蜂窝、麻面等缺陷。

(4)有框架的隔离棚和防落网，网片应与框架焊牢，网片拉紧。整网铺设的隔离棚，端柱与网连接牢固，网面平整绷紧。刺铁丝间距符合图纸要求，刺线平直，绷紧。

(5)隔离棚安装位置应符合图纸规定。安装线形整体顺畅并与地形相协调。围封严实，安装牢固。

### 603.05  计量与支付

1.计量

(1)隔离栅应安装就位并经验收，分别按铁丝编织网隔离栅、剌铁丝隔离栅、钢板网隔离栅、电焊网隔率栅等，从端柱外侧沿隔离栅中部丈量，以米计量。金属立柱及紧固件等均并入隔离棚计价中，不另行计量。

(2)桥上防护网以米计量，安设网片的支架、预埋件及紧固件等不另行计量。

(3)钢立柱及钢筋混凝土立柱安装就位并经验收，以根计量；钢筋及立柱斜撑不另计量。

(4)所需的清场、挖根、土地整平和设置地线等工程均为安装隔离栅的附属工作，不另计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、运输等及其他为完成隔离栅工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 603-1 | 铁丝编织网隔离栅 | m |
| 603-2 | 剌铁丝隔离栅 | m |
| 603-3 | 钢板网隔离栅 | m |
| 603-4 | 电焊网隔离栅 | m |
| 603-5 | 桥上防护网 | m |
| 603-6 | 钢筋混凝土立柱 | 根 |
| 603-7 | 钢立柱 | 根 |

## 第604节  道路交通标志

### 604.01  范围

本节内容为各式道路交通标志、界碑及里程标等的提供和设置及其有关施工作业。

### 604.02  材料

1.材料应符合下列要求

(1)立柱

a.立柱所用的钢板、角钢及槽钢应符合本规范第414节所列标准。凡钢管外径在152mm以下(含152mm)的立柱，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》(GB/T 700－2006)的要求；凡钢管外径在152mm以上的立柱，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》(GB/T 8162-1999)的规定。

b.所有标志柱应配有柱帽，柱帽可采用板厚为3mm的钢板焊接或其它方法紧固的立柱上，或采用监理人批准的其他型式的柱帽。

(2)标志板(未粘贴反光膜)

a.标志板应符合《公路交通标志板》(JT/T 279—2004)的规定

b.标志板采用铝合金板制造时，应符合《一般工业用铝及铝合金板、带材  第3部分：尺寸偏差》(GB/T 3883.3－2006)和《一般工业用铝及铝合金板、带材  第1部分：一般要求》(GB/T 3880.1－2006)的规定。采用薄钢板制造时，应符合《冷轧钢板》(GB/T 708－2006)和《连续热镀锌薄钢板和钢带》(GB/T 2518－2004)的规定。标志板背面的滑动槽钢和三角钢可采用铝合金挤压型材制成，并符合《工业用铝及铝合金热挤压型材》(GB/T 6892—2000)的规定。标志板所用铝合金板其最小厚度应不小于2mm。

c.标志板面应无裂缝或其它表面缺陷；标志板边缘应整齐、光滑；标志板的外形尺寸偏差为±5mm，若外形尺寸大于1.2m2时，其偏差为其外形尺寸的±0.5％；标志板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形，每平方米范围内的平整度公差不应大于1.0mm。

d.除尺寸大的指路标志外，所有标志板应由单块铝合金板或薄钢板加工制成，不允许拼接。

e.考虑到大型指路标志在制造、运输、安装过程中的困难，厂家在制造过程中，应在监理人指示下，根据标志板面设计的具体情况采取适当分割的办法来制造，在安装时可按标志板拼接设计中规定的方法拼接。

f.大型指路标志最多只能分割成4块，并应尽可能减少分块数量，标志板的拼接应采用对接，接缝的最大间隙为1mm。所有接缝应用背衬加强，背衬与标志板用铆钉连接，铆钉的最大间距应小于200mm，背衬的最小宽度为50mm，背衬的材料与板面板材相同。

g.标志底板面应进行化学清洗和浸蚀或磨面处理，清除表面杂质。当标志图案、字符是喷漆制作时，应先在标志底板面均匀涂一层磷化底漆。

h.标志板背面不应涂漆，但应采用适当的化学或物理方法，使其表面变成暗灰色和不反光。标志板背面应无刻痕或其它缺陷。

(3)标志面

标志面的逆反射材料有反光标志膜(反光膜)、反光涂米及反射器三类。

a.光度性能

(a)反光膜按其最小逆反射系数分为五级，各种标志采用反光膜的级别应符合图纸的规定。

(b)用作标志面的反光膜的逆反射系数值不应低于表604－1～表604－5给出的相应级别的规定。反光涂料的逆反射系数值不应低于表604－5的规定。

(c)用于标志面的反射器的发光强度系数值不应低于表604－6的规定。

(d)在完全潮湿状态下，反光膜或反光涂料的标志面在观测角为0.2°、入射为－4°时的逆反射系数值不应低于表604－1～表604－5中相应规定值的80％。

b.色度性能

标志面和各种颜色的色品坐标和亮度因素应在表604－7规定的范围之内。

一级反光膜                             表604-1

| 观测角 | 入射角 | 最小逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 |
| 0.2° | -4° | 600 | 450 | 120 | 100 | 50 | 20 |
|  | 15° | 450 | 320 | 85 | 80 | 40 | 15 |
|  | 30° | 300 | 220 | 60 | 50 | 25 | 10 |
| 0.33° | -4° | 360 | 250 | 60 | 60 | 25 | 15 |
|  | 15° | 260 | 180 | 40 | 40 | 18 | 10 |
|  | 30° | 160 | 110 | 25 | 25 | 10 | 6.0 |

二级反光膜                             表604-2

| 观测角 | 入射角 | 最小逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 |
| 0.2° | -4° | 250 | 170 | 45 | 45 | 20 | 12 |
|  | 15° | 200 | 130 | 35 | 35 | 16 | 10 |
|  | 30° | 150 | 100 | 25 | 25 | 10 | 6.5 |
| 0.33° | -4° | 180 | 120 | 25 | 25 | 14 | 10 |
|  | 15° | 150 | 90 | 20 | 20 | 11 | 8.0 |
|  | 30° | 100 | 70 | 14 | 14 | 8.0 | 5.0 |
| 1° | -4° | 20 | 12 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.8 |
|  | 15° | 15 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 0.6 |
|  | 30° | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 |

三级反光膜                           表604-3

| 观测角 | 入射角 | 最小逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 |
| 0.2° | -4° | 140 | 100 | 30 | 30 | 10 | 5 |
|  | 15° | 110 | 80 | 22 | 22 | 8 | 3.5 |
|  | 30° | 60 | 36 | 12 | 10 | 4 | 2 |
| 0.33° | -4° | 100 | 75 | 20 | 20 | 5 | 4 |
|  | 15° | 85 | 60 | 15 | 15 | 4 | 2.8 |
|  | 30° | 45 | 25 | 7.5 | 7 | 2 | 1.2 |
| 1° | -4° | 11 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 |
|  | 15° | 9 | 4 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |
|  | 30° | 5 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |

四级反光膜                           表604-4

| 观测角 | 入射角 | 最小逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 |
| 0.2° | -4° | 80 | 50 | 14 | 9 | 4 | 3 |
|  | 15° | 55 | 35 | 11 | 7 | 3 | 2 |
|  | 30° | 30 | 22 | 6 | 3.5 | 1.5 | 1 |
| 0.33° | -4° | 50 | 35 | 10 | 7 | 3 | 2 |
|  | 15° | 45 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1.4 |
|  | 30° | 24 | 15 | 4 | 2.5 | 1.0 | 0.7 |
| 1° | -4° | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 |
|  | 15° | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
|  | 30° | 2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |

五级反光膜                           表604-5

| 观测角 | 入射角 | 最小逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 |
| 0.2° | -4° | 50 | 25 | 8.0 | 5.0 | 3.5 | 2.0 |
|  | 15° | 35 | 14 | 6.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 |
|  | 30° | 18 | 10 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| 0.33° | -4° | 30 | 15 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 |
|  | 15° | 21 | 11 | 4.2 | 3.0 | 1.8 | 1.0 |
|  | 30° | 10 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.4 |
| 1° | -4° | 4.0 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
|  | 15° | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
|  | 30° | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |

反射器                          表604-6

| 反射器直径(mm) | 颜色 | 观测角 | 反光强度系数(cd·lx-1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 入射角 |  |
|  |  |  | -4° | 15° |
| 13±1 | 白 | 0.2° | 0.209 | 0.119 |
| 16±1 | 白 | 0.2° | 0.236 | 0.135 |
| 22±1 | 白 | 0.2° | 0.392 | 0.224 |
| 32±1 | 白 | 0.2° | 0.820 | 0.469 |
| 41±1 | 白 | 0.2° | 1.320 | 0.754 |

标志面的颜色                       表604-7

| 颜色 |  | 色品坐标(光源为标准照明体D65,观测条件为45/0) |  |  |  |  |  |  |  | 亮度因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |  |
| 普通材料色 | 白 | 0.350 | 0.360 | 0.300 | 0.310 | 0.290 | 0.320 | 0.340 | 0.370 | ≥0.75 |
|  | 黄 | 0.519 | 0.480 | 0.468 | 0.442 | 0.427 | 0.483 | 0.465 | 0.534 | ≥0.45 |
|  | 红 | 0.690 | 0.310 | 0.595 | 0.315 | 0.569 | 0.341 | 0.655 | 0.345 | ≥0.07 |
|  | 绿 | 0.230 | 0.754 | 0.291 | 0.438 | 0.248 | 0.409 | 0.007 | 0.703 | ≥0.12 |
|  | 蓝 | 0.078 | 0.171 | 0.150 | 0.220 | 0.210 | 0.160 | 0.137 | 0.038 | ≥0.05 |
|  | 黑 | 0.385 | 0.355 | 0.300 | 0.270 | 0.260 | 0.310 | 0.345 | 0.395 | ≤0.03 |
| 逆反射材料色 | 白 | 0.350 | 0.360 | 0.300 | 0.310 | 0.285 | 0.325 | 0.335 | 0.375 | ≥0.27 |
|  | 黄 | 0.545 | 0.454 | 0.464 | 0.534 | 0.427 | 0.483 | 0.487 | 0.423 | 0.16～0.40 |
|  | 红 | 0.690 | 0.310 | 0.658 | 0.342 | 0.569 | 0.341 | 0.595 | 0.315 | 0.03～0.10 |
|  | 绿 | 0.007 | 0.703 | 0.026 | 0.399 | 0.177 | 0.362 | 0.248 | 0.409 | 0.03～0.10 |
|  | 蓝 | 0.078 | 0.170 | 0.137 | 0.038 | 0.210 | 0.160 | 0.150 | 0.220 | 0.01～0.10 |
|  | 宗 | 0.430 | 0.340 | 0.430 | 0.390 | 0.550 | 0.450 | 0.610 | 0.390 | 0.01～0.06 |

C.抗冲出性能

将150mm×150mm的试样标志面朝上，按照JT/T279—2004中第6.6节规定的方法进行试验，标志面(反射器除外)在冲击点以外，不应出现裂缝、层间脱落或其他损坏。

d.耐盐雾腐蚀材料

按JT/T279—2004中第6.7节规定的方法试验后，标志面不应有变色或被侵蚀的痕迹。

e.耐高低温性能

按JT/T279—2004中第6.8节规定的方法试验后，标志面不应出现裂缝、软化、剥落、皱纹、起泡、翘曲或外观不均匀等痕迹。

f.耐候性能

按JT/T279—2004中第6.9节的方法连续自然暴露，或进行人工气候加速老化试验，在试验完成后：

试样应无裂缝、刻痕、凹陷、气泡、侵蚀、剥离、粉化、变形等破坏，从任何一边不应出现超过0.8mm的收缩，也不应出现反光膜从标志底板边缘翘曲或脱离的现象。

试样各种颜色的色品坐标及高度因数应保持在表604-7规定的范围内。

在观测角为0.2o，入射角为-4o, 15o,30o的条件下，标志面为反光膜时，其逆反射系数值应符合GB/T18833-2002中第6.3节的要求；为反光涂料时，其逆反系数值不应低于表604-5规定值的50%；为反射器时，其发光强度系数值不应低于表604-6规定值的50%。

g.标志面与标志底板的附着性能

(a)由反光膜粘贴到标志底板上制成的标志板，按JT/T279—2004中第6.10.1条规定的方法试验后，反光膜在5min后剥离长度不应大于20mm。

(b)由反光涂料或其他涂料涂敷到标志底板上制成的标志板，按JT/T279—2004中第6.10.2条规定的方法试验后，涂料对标志底板的附着性能应达到《漆膜附着力测定法》(GB/T1720—1979)中三级以上的要求。

h.油墨与反光腊的附着性能

按JT/T 279—2004中第6.11节规定的方法试验后，标志面上油墨与反光膜的附着牢度应大于或等于95%。

(4)预制里程标、公路界碑以及其他各路标等所用的水泥、钢筋等材料，应符合本规范第403节、第410节要求。

(5)立柱、横梁扣件、结合件和连接等配件应采用符合图纸要求的材料，并应采用热浸镀锌进行金属表面处理，镀锌量参照表602-1的规定。当接触的金属材料不同时，应铺没绝缘材料，以防止电解腐蚀。

(6)防撞桶桶盖、桶身、横隔板所用材料为塑料或橡胶；外贴反光膜等级为二级及以上；配载物所用砂为普通中砂，细度模数在3.0～2.3之间。

2.承包人应在施工前30d，根据本规范向监理人提供所有拟用材料的样品，同时附有生产厂商的使用说明和规定。对大型标志，承包人应制作小样品报送监理人审批。

### 604.03  施工要求

1.标志定位与位置

所有交通标志都应按图纸的要求定位和设置。安装的标志应与交通流方向几乎成直角，在曲线路段，标志的设置角度应由交通流的行近方向来确定。为了消除路侧标志表面产生的眩光，标志应向后旋转约5°，以避开车前灯光束的直射;门架标志的垂直轴应向后倾成一角度;对于路侧标志，标志板内缘距土路肩边缘不得小于250mm，或根据监理人的指示确定。

2.基础

标志基础可根据本规范第410节的规定就地浇筑或预制后再埋置。基础位置的确定、开挖以及浇筑混凝土立模和锚固螺栓的设置等，都应经监理人批准后方可施工。

3.标志支承结构

(1)路侧式标志的装设，应按《道路交通标志和标线》(GB 5768—1999)第13.6条的规定进行。

(2)钢支承结构应根据本规范第414节和《道路交通标志和标线》(GB 5768—1999)的规定制作和安装。

(3)管状或空心截面的支承结构，应设有经监理人同意的防雨帽。

(4)钻孔、冲孔和车间焊接，应在钢材电镀之前完成。提供的连接件和附件应适合标志安装系统并符合《道路交通标志和标线》(GB5768－1999)附录E的要求。

(5)承包人应把其推荐的安装系统，包括多标志组合装置的详情报送监理人审批。安装期间，标志板应适当支撑和加固，其表面应采取防止损坏的保护措施。

(6)标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求，并得到监理人的批准后进行。门架标志结构整个安装过程应以高空吊车为工具，不允许施工人员在门架的横梁上作业。在横梁安装之前，应先预拱，横梁中间处的预拱度一般为50mm。悬臂标志的预拱度为40mm。

门架和悬臂式标志支撑结构安装完毕后，应按图纸要求，用高强级反光膜贴在立柱的迎交通流面，作为立面标记。

⑺标志中与铝合金或其他金属接触的所有钢材都应加以保护，以避免钢材或铝合金的锈蚀，保护措施应经监理人认可。

4.标志板制作安装

⑴标志面的制作

a.交通标志的形状、图案和颜色应严格按照《道路交通标志和标线》(GB 576—999)及图纸的规定执行。所有标志上的汉字、汉语拼音字母、英文字、阿拉伯数字应符合《道路交通标志和标线》(GB 5768—1999)的规定，不得采用其它字体。

b.交通标志板面上图案、字符的平面布设，应在施工前三个月做出样品，提交给监理人审批。标志采用全反光、部分反光及反光膜的级别，应符合图纸要求。

c.粘贴反光膜时，不允许采用手工操作或用溶剂激活粘结剂。在标志面的最外层可涂保护层，如透明涂料等。

d.反光膜应尽可能减少拼接，当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接，接缝以搭接为主。当需要滚筒粘贴或丝网印刷时，可以平接，其间隙不应超过1mm，距标志板边缘50mm之内，不得有拼接。

e.当用反光膜拼接标志图案时，拼接处应有3～6mm的重叠部分；如果监理人同意采用对接，则接缝间隙不得大于0.8mm。反光膜粘贴在挤压型材板面上，伸出上、下边缘的最小长度为8mm，且应紧密地粘贴在上、下边缘上。

(2)标志板应在车间剪裁或切割，以产生整齐、方正的边缘，不应有毛剌，并按《道路交通标志和标线》(GB 5768—1999)附录E的规定进行加固。所有标志板的槽钢应在粘贴定向反光膜之前焊接好。

(3)承包人应先提供一种所有各类标志板面各种图案的配置图，在取得监理人同意之后，再进行图案制作。

(4)定向反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴，将反光膜牢固粘贴到标志板上，其表面不得产生任何气泡和污损等缺陷。

(5)标志板的运输、储存和搬运方式应按制造厂商的要求进行，两块标志邻接面之间应用适合的衬垫材料分隔，以免在运输、搬运过程中磨损标志板面。标志板应储存在干净、干燥的室内。

(6)标志板安装前承包人应对标志板板面外观逐一进行检查，以满足设计要求、监理人应按一定比例进行抽检。安装标志板时，应事先获得监理人的批准，标志的紧固方法应符合图纸的要求。

(7)标志安装完毕后，承包人应根据标志制造厂商建议的方法，清扫所有标志板。在清扫过程中，不应损坏标志面或产生其它缺陷。

(8)标志安装完毕后，监理人检查所有标志，以确认在白天和夜间条件下标志的外观、视认性、颜色、镜面眩光等是否符合图纸要求。

在标志检查中发现的任何缺陷，承包人应按监理人指示自费予以修正或更换。

5.里程标、百米桩、公路界碑

(1)里程标、公路界碑、测量标志碑、安全标、固定物标志及其他标志应根据《道路交通标志和标线》(GB 5768—1999)及图纸的规定制作和设置，并应按图纸所示或监理人指示准确定位。

(2)里程标、公路界碑等混凝土构件的预制及强度要求等应符合图纸及本规范第410节、第403节的规定。

(3)除图纸另有示出或监理人另有指示外，各预制件应按《道路交通标志和标线》(GB 5768—1999)的要求进行油漆，油漆应符合本规范第602.02－4条的要求。

### 604.04  质量检验

1.基本要求

(1)交通标专的制作应符合《道路交通标志和标线》(GB 5768—1999)和《公路交通标志板》(JT/T279-2004)的规定。

(2)交通标志在运输、安装过程中不应损伤标志面及金属构件的镀层。

(3)标志的位置、数量及安装角度应符合设计要求。

(4)大型标专的地基承载力应符合设计要求。大型标志柱、梁的焊接部分应符合钢结构焊接规范的质量要求，无裂缝、未熔合、夹渣等缺陷。

(5)标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形，标志面任一处面积为500mm×500mm表面上，不得存在总面积大于10mm2的一个或一个以上气泡

(6)反光膜应尽可能减少拼接，任何标志的字符不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光腊不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼接。

2.检查项目

检查项目见表604-8。

交 通 标 志 检 查 项 目                          表604-8

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志板外形尺寸(mm) | ±5。当边长尺寸大于1.2m时允许偏差为边长的±0.5% 三角形内角应为60°±5° | 钢卷尺、万能角尺、卡尺：检查100% |
|  | 标志底板厚度(mm) | 不小于设计 |  |
| 2 | 标志汉字、数字、拉丁字的字体及尺寸(mm) | 应符合规定字体，基本字高不小于设计 | 字体与标准字体对照，字高用钢卷尺：检查10% |
| 3 | 标志面反光膜等级及逆反射系数(cd·1x-1·m-2) | 反光膜等级符合设计。逆反射系数值不低于《公路交通标志板技术条件》(JT/T 279—2004)规定 | 反光膜等级用目测初定。便携式测定仪：检查100% |
| 4 | 标志板下缘至路面净空高度及标志板内缘距路边缘距离(mm) | ±100，0 | 用直尺、水平尺或经纬仪：检查100% |
| 5 | 立柱竖直度(mm/m) | ±3 | 垂线、直尺：检查100% |
| 6 | 标志金属构件镀层厚度(um) | 标志柱、横梁≥78，紧固件≥50 | 测厚仪：检查100% |
| 7 | 标志基础尺寸(mm) | -50，+100 | 钢尺、直尺、检查100% |
| 8 | 基础混凝土强度 | 在合格标准内 | 基础施工同时做试件每处1组(3件)：检查100% |

3.外观鉴定

⑴标志板安装后应平整，夜间在车灯照射下，标志板底色和字符应清晰明亮，颜色均匀，不应出现明暗不均的现象，不能影响标志的认读。

⑵标志反光膜采用拼接时，重叠部分不应小于5mm。当采用平接时，其间隙不应超过1mm。距标志板边缘50mm之内，不得有接缝。

(3)标志金属件镀层应均匀、颜色一致，不允许有流挂、滴瘤或多余结块，镀件表面无漏镀、露失等缺陷。

### 604.05  计量与支付

1.计量

(1)标志应按图纸规定提供、装好、埋设就位和经验收的不同种类、规格分别计量：

a.所有各式交通标志(包括立柱、门架)均以个为单位计量。

b.所有支承结构、底座、硬件和为完成组装而需要的附件，均附属于各有关标志工程子目内，不另行计量。

(2)里程标和公路界碑等均应按埋设就位和验收的数量以个为单位计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成交通标志安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 604-1 | 单柱式交通标志 | 个 |
| 604-2 | 双柱式交通标志 | 个 |
| 604-3 | 三柱式交通标志 | 个 |
| 604-4 | 门架式交通标志 | 个 |
| 604-5 | 单悬臂式交通标志 | 个 |
| 604-6 | 双悬臂式交通标志 | 个 |
| 604-7 | 悬挂式交通标志 | 个 |
| 604-8 | 里程碑 | 个 |
| 604-9 | 公路界碑 | 个 |
| 604-10 | 百米桩 | 个 |
| 604-11 | 防撞桶 | 个 |

注：各式交通标志按其形状、尺寸、反光等级在该项目下以予项列出。

## 第605节  道路交通标线

### 605.01  范围

本节内容为在已完成的沥青混凝土和水泥混凝土路面上喷涂路面标线，安装突起路标、轮廓标及其附属工程等有关施工作业。

### 605.02  材料

1.路面标线所用的材料应符合《路面标线涂料》(JT/T 280—2004)的规定。无论彩哪一种标线材料，应能满足在沥青混凝土、水泥混凝土路面上耐久使用的要求，且均应有合适的施工机械与之配套。

路面标线涂料的分类如表605-1。

路面标线涂料分类                            表605-1

| 种类 | 施工时的条件 | 玻璃珠含量和使用方法 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶剂型 | 普通型 | 涂料中不含玻璃珠，施工时也不撒玻璃珠 | 液态 |
|  | 反光型 | 涂料中不含玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面 |  |
| 热熔型 | 普通型 | 涂料中不含玻璃珠，施工时也不撒玻璃珠 | 固态 |
|  | 反光型 | 涂料中含18%～25%的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面 |  |
|  | 突起型 | 涂料中含18%～25%的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面 |  |
| 双组分 | 普通型 | 涂料中不含玻璃珠，施工时也不撒玻璃珠 | 液态 |
|  | 反光型 | 涂料中不含(或含18%～25%)的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面 |  |
|  | 突起型 | 涂料中含18%～25%的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面 |  |
| 水性 | 普通型 | 涂料中不含水量玻璃珠，施工时不撒玻璃珠 | 液态 |
|  | 反光型 | 涂料中不含(或含18%～25%)的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面 |  |

2.溶剂型涂料的性能应符合表605-2的规定。

3.热熔型涂料的性能应符合表605-3的规定。

4.双组分涂料的性能应符合表605-4的规定。

5.水性涂料的性能应符合表605-5的规定。

6.玻璃珠的性能就符合《路面标线用玻璃珠》(JT/T 466—2001)的有关规定。

7.路面标线涂料的色度性能应符合《安全色》(GB2 893—2001)的要求，其色品坐标和亮度因数应数应会合表605-6和JT/T 280—2004 图1中规定的范围。

溶剂型涂料的性能                               表605-2

| 项目 |  | 溶剂型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通型 | 反光型 |
| 容器中状态 |  | 应无结块、结皮现象，易于搅匀 |  |
| 黏度 |  | ≥100(涂4杯，s) | 80～120(KU值) |
| 密度(g/cm3) |  | ≥1.2 | ≥1.3 |
| 施工性能 |  | 空气或无空气喷涂(或刮涂)施工性能良好 |  |
| 加热稳定性 |  | - | 应无结块、结皮现象，易于搅匀，KU值小于140 |
| 涂膜外观 |  | 干燥后，应无发皱、泛花、起泡、开裂、发黏等现象，涂膜颜色和外观应与标准板差异不大 |  |
| 不粘胎干燥时间(min) |  | ≤15 | ≤10 |
| 遮盖率 | 白色 | ≥95 |  |
|  | 黄色 | ≥80 |  |
| 色度性能(45/0) | 白色 | 涂料的色品坐标和亮度因数应符合JT/T 280-2004中表6和图1规定的范围 |  |
|  | 黄色 |  |  |
| 耐磨性(mg)(200转1000g后减重) |  | ≤40(JM-100橡胶砂轮) |  |
| 耐水性 |  | 在水中浸24h应无异常现象 |  |
| 耐碱性 |  | 在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象 |  |
| 附着性(划圈法) |  | ≤4级 |  |
| 柔韧性(mm) |  | 5 |  |
| 固体含量(%) |  | ≥60 | ≥65 |

热熔型涂料的性能                           表605-3

| 项目 |  | 热 熔 型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通型 | 反光型 |  | 突起型 |
| 密度(g/cm3) |  | 1.8～2.3 |  |  |  |
| 软化点(°) |  | 90～125 |  |  | ≥100 |
| 涂膜外观 |  | 干燥后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差异不大 |  |  |  |
| 不粘胎干燥时间(min) |  | ≤3 |  |  |  |
| 色度性能(45/0) | 白色 | 涂料的色品坐标和亮度因数应符合JT/T 280-2004中表6和图1规定的范围 |  |  |  |
|  | 黄色 |  |  |  |  |
| 抗压强度(Mpa) |  | ≥12 |  | 23℃±1℃时，≥12 50℃±2℃时，≥12 |  |
| 耐磨性(mg)(200转1000g后减重) |  | ≤80(JM-100橡胶砂轮) |  | - |  |
| 耐水性 |  | 在水中浸24h应无异常现象 |  |  |  |
| 耐碱性 |  | 在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象 |  |  |  |
| 玻璃珠含量(%) |  | - | 18～25 |  |  |
| 流动度(s) |  | 35±10 |  |  | - |
| 涂层低温抗裂性 |  | -10℃保持4h，室温放置4h为一个循环，连续做三个循环后应无裂纹 |  |  |  |
| 加热稳定性 |  | 200℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象 |  |  |  |
| 人工加速耐候性 |  | 经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，但色品坐标应符事JT/T 280-2004中表6和图1规定的范围，亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的20% |  |  |  |

双组分涂料的性能                              表605-4

| 项目 |  | 热 熔 型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通型 | 反光型 | 突起型 |
| 容器中状态 |  | 应无结块、结皮现象、易于搅匀 |  |  |
| 密度(g/cm3) |  | 1.5～2.0 |  |  |
| 施工性能 |  | 按生产厂的要求，将A、B组分按一定比例混合搅拌均匀后，喷涂、刮涂施工性能良好 |  |  |
| 涂膜外观 |  | 涂膜固化后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差异不大 |  |  |
| 不粘胎干燥时间(min) |  | ≤35 |  |  |
| 色度性能(45/0) | 白色 | 涂膜的色品坐标和亮度因数应符合JT/T 280-2004中表6和图1规定的范围 |  |  |
|  | 黄色 |  |  |  |
| 耐磨性(mg)(200转1000g后减重) |  | ≤40(JM-100橡胶砂轮) |  |  |
| 耐水性 |  | 在水中浸24h应无异常现象 |  |  |
| 耐碱性 |  | 在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常 |  |  |
| 附着性(划圈法) |  | ≤4级(不含玻璃珠) | - | - |
| 柔韧性（mm） |  | 5(不含玻璃珠) | - | - |
| 玻璃珠含量(%) |  | - | 18～25 | 18～25 |
| 人工加速耐候性 |  | 经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，但色品坐标应符合JT/T 280-2004中表6和和图1规定的范围，亮度因数变化范围应不大于原样板亮因数的20% |  |  |

水性涂料的性能                               表605-5

| 项目 |  | 溶 剂 型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通型 | 反光型 |
| 容器中状态 |  | 应无结块、结皮现象、易于搅匀 |  |
| 黏度 |  | ≥70(KU值) | 80～120(KU值) |
| 密度(g/cm3) |  | ≥1.4 | ≥1.6 |
| 施工性能 |  | 空气或无空气喷涂(或刮涂)施工性能良好 |  |
| 漆膜外观 |  | 应无发皱、泛花、起泡、开裂、发黏等现象，涂膜颜色和外观应与样板差异不大 |  |
| 不粘胎干燥时间(min) |  | ≤15 | ≤10 |
| 遮盖率(%) | 白色 | ≥95 |  |
|  | 黄色 | ≥80 |  |
| 色度性能(45/0) | 白色 | 涂料的色品坐标和亮度因数应符合JT/T 280-2004中表6和图1规定的范围 |  |
|  | 黄色 |  |  |
| 耐磨性(mg)(200转1000g后减重) |  | ≤40(JM-100橡胶砂轮) |  |
| 耐水性 |  | 在水中浸24h应无异常现象 |  |
| 耐碱性 |  | 在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常 |  |
| 冻隔稳定性 |  | 在-5℃±2℃条件下放置18h后，立即置于23℃±2℃条件下放置6h为一个周期，3个周期后，应无结块、结皮现象，易于搅匀 |  |
| 早期耐水性 |  | 在温度为23℃±2℃、湿度为90%±3%的条件下，实于时间≤120min |  |
| 附着性(划圈法) |  | ≤5级 | — |
| 固体含量(%) |  | ≥70 | ≥75 |

普通材料和逆反射材料的各角点色品坐标和亮度因数	     	    	表605-6

| 颜色 |  | 用角点的色品坐标来决定可使用的颜色范围 (光源：标准光源D65，照明和观测几何条件45/0) |  |  |  |  | 亮度因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 表面色 | 白 | x | 0.350 | 0.300 | 0.290 | 0.340 | ≥0.75 |
|  |  | y | 0.360 | 0.310 | 0.320 | 0.370 |  |
|  | 黄 | x | 0.519 | 0.468 | 0.427 | 0.465 | ≥0.45 |
|  |  | y | 0.480 | 0.442 | 0.483 | 0.534 |  |
| 逆向反射物色 | 白 | x | 0.350 | 0.300 | 0.290 | 0.340 | ≥0.35 |
|  |  | y | 0.360 | 0.310 | 0.320 | 0.370 |  |
|  | 黄 | x | 0.545 | 0.487 | 0.427 | 0.465 | ≥0.27 |
|  |  | y | 0.454 | 0.423 | 0.483 | 0.534 |  |

8.材料的检验、包装、运输和储存

(1)材料由生产厂的检验部门按《路面标线涂料》(JT／T 280—2004)的规定进行检验，并保证所有出厂产品都应符合规定的技术指标。产品应有合格证，另附有使用说明及注意事项。

(2)承包人应向监理人提供拟使用来自供应厂商合格的每种材料的样品和使用说明。产品按《色漆  、青漆和色漆与青漆用原材料  取样》(GB/T3186—2006)进行取样，样品应分两份，一份密封储存备查，另一份作为检验试验之用。样品经试验同意后，将作为以后来料比较的依据。

(3)材料同意使用后，在交货前应对每批预定材料取样，并进行试验。在生产中，必要时监理人可以在生产过程中取样并进行检验，以保证其符合规定的产品标准。所有试样应明确标出生产厂商的批量编号和生产日期。每次产品装运时应附上与最初提供的样品一致的证明书。

(4)产品的包装除玻璃珠应符合本规范第605.02-6(8)款外，涂料可用内衬密封塑料袋外加编织袋的双层包装袋包装，袋口应严密封闭。

(5)产品在存放时应保持通风、干燥，防止日光直接照射，并应隔绝火源，夏季温度过高时应设法降温。

(6)产品在运输时应防止雨淋、日晒，应采用集装箱运输，并符合运输部门的有关规定。

(7)产品应标明储存期，超过储存期应按《路面标线涂料》(JT／T 280—2004)规定的项目进行检验，不合格者，不得使用。

(8)玻璃珠的包装应符合下列要求：

a.宜采用柔软耐磨的黄麻袋或其他纺织袋包装，里面衬以衬垫，保证在运输过程中不被污染或包装破损。每包应含有不少于25kg净重的玻璃珠。所有包装应明显标出玻璃珠的种类、质量(以千克计)、批数及制造商名称。

b.存储在封闭包内一年的玻璃珠不应结块。

9.涂料试验

(1)监理人可提前指示承包人按《路面标线涂料》(JT／T 280—2004)规定的试验方法，并参见表605-2～表605-4质量要求进行试验，以确定材料是否合格。并在监理人指定的地段进行实地试验，以便吸取经验。

(2)热熔涂料涂敷于路面上使用12个月(缺陷责任期)后应无明显退色和剥落。

(3)为了使施工中质量有所控制，应用湿膜厚度梳子校核道路路面的湿膜厚度，或用监理人同意的其他方法进行校核。

a.在湿膜涂层或放在金属试件上后，立即将梳子仔细垂直放人湿膜内。

b.将梳子量规在湿膜内稳固地保持5～10s，然后垂直地将其取出。

c.定出湿膜厚度梳子量规尖头覆盖着的材料。为了准确地测量湿漠厚度，湿漆必须触及量规中刻有规定厚度的尖头，而不触及刻有下一较高厚度的尖头。

10.突起路标和轮廓标

(1)反光突起路标

a.反光突起路标应符合图纸要求，一般为矩形、圆形或椭圆形。其面向行车方向的边长及平行于行车方向的边长或直径应符合《突起路标》(JT/T 390-1999)的规定。反光路标可用工程塑料、金属或强化玻璃及陶瓷等材料组成，其底面应粗糙以保证粘结剂将其与路面牢固粘结。

b.突起路标反射体应反射性能均匀，完整无缺角、缺口，突起路标壳体成型应完整，外表面不得有明显的划伤，颜色应均匀一致，无飞边。

c.突起路标应经抗压强度试验，抗压荷载应大于160kN。突起路标的色度性能、逆反射特性、机械性能、耐候性能、耐盐雾及腐蚀性能均应符合《实起路标》(JT／T 390—1999)的规定。

d.承包人应将符合尺寸要求的反光路标样品提前提交给监理人，以便有足够的时间进行试验和批准使用。

(2)附着式轮廓标(附着于护栏、侧墙等的轮廓标)

a.附着式轮廓标的后底板、支架，应按图纸要求采用铝合金板或钢板制造，连接件应采用钢材制造，并应符合《轮廓标技术条件》(JT／T 388一1999)的规定。

b.铝合金板的性能应符合《铝及铝合金轧制板材》(GB／T 3880—l997)的要求。用作支架及底板时，其最小实测厚度不应小于2.0mm。

钢板的性能应符合《一般工业用铝合金板、带钢  第1部分：一般要求》(GB／T 3880.1—2006)的要求。用作支架及底板时，其最小实测厚度不应小于1.5mm，并应进行热浸镀锌的表面处理。

c.镀锌钢板或铝合金板的尺寸、形状和螺栓孔应按图纸所示的要求进行加工制作，板表面不得有砂眼、毛刺、飞边或其他缺陷。

d.逆反射材料通过支架固定在护栏与连接螺栓中，或按图纸所示固定在其他构造物上。

(3)柱式轮廓标(路边线轮廓标)

a.柱式轮廓标柱体应由聚乙烯树脂、玻璃纤维增强塑料、聚碳酸脂树脂、氯乙烯树脂等加工成型方便的材料制成。其机械性能、耐候性能、耐盐雾腐蚀性能应符合《轮廓标技术条件》(JT／T 388一1999)的规定。上述合成树脂类板材的实测厚度不应小于3.0mm。

b.柱式轮廓标柱体表面应平整光滑，无毛刺、裂缝或气泡等缺陷，无明显凹痕或变形。柱体表面平面度公差不应大于1.0mm。

c.柱式轮廓标柱体白色和黑色的色品坐标和亮度因素及其对应的颜色的色品图应符合《轮廓标技术条件》(JT／T 388—1999)的规定。

d.180mmx40mm的逆反射材料应镶嵌在轮廓标柱体的表面，使不易脱落。

(4)逆反射材料

a.逆反射材料应采用反射器或反光膜。反射器有微棱镜型和玻璃珠型两种形式。微棱镜型反射器应颜色均匀一致，整个反光面逆反射性能均匀。玻璃珠型反射器的玻璃珠应颜色一致，不应有漏珠、破损或其它缺陷。反光膜在柱体上应粘贴平整，无皱纹、气泡、拼接缝或其它缺陷。

b.轮廓标的逆反射材料，其色度性能、光度性能、耐候性能、耐盐雾腐蚀性能、耐高低温性能、密封性能等均应符合《轮廊标技术条件》(JT／T 388一1999)的有关规定。

(5)上述加工产品，须按《轮廓标技术条件》(JT/T 388—1999)及《突起路标》(JT/T 390—1999)的规定，随机抽样检验合格，方可进行安装和设置。

### 605.03  施工要求

1.路面标线

(1)设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。

(2)在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要预涂底油时，应先喷涂热熔底油下涂剂，按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料，以提高其粘结力。

(3)为了确保标线涂料和路面材料完全相适应，底油的类型和用量应经监理人批准。

(4)标线的颜色为白色和黄色，应符合《路面标线涂料》(JT／T  280－2004)的要求，并按监理人同意的方法施工。喷涂机具应使用自行式机械。

(5)标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，应按《道路交通标志和标线》(GB 5768一1999)规定办理。

(6)特殊标线的图案、标记，如箭头及字母等的尺寸应按图纸要求和《道路交通标志和标线》(GB 5768一1999)规定办理。

(7)所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观；湿膜厚度符合图纸要求，否则，应由承包人予以更正并经监理人同意，费用由承包人自负。

(8)有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换，并经监理人同意，其费用由承包人自理。

(9)涂料在容器内加热时，温度应控制在涂料生产商的使用说明规定值内，不得超过最高限制温度。烃树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于6h；树胶树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于4h。

(10)涂料喷涂于路面时的温度，应符合涂料生产商提供的使用说明的要求，否则会影响喷涂使用寿命。

(11)喷涂施工应在白天进行，雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时应暂时停止施工。

(12)玻璃珠的撒布应经试验并获监理人的批准方可实施。撒布玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行，以0.3kg/m2的用量加压撒布在所有标线上。

(13)喷涂标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。

(14)振荡标线是在平滑的基础线上，一次成型长方形排骨突起的高亮度道路标线涂料，即使在雨天也能取得超群的高视认性，在汽车压线的瞬间引起轻快的振动，以提醒驾驶员注意安全，防止越线的新型产品。具体施工工艺为：

a.路面处理。先清除路面泥土、尘埃等杂物；如含有水份，则应先用喷枪进行干燥处理。

b.底漆撒布。使用专用设备按热熔型标线涂料的规定用量均匀撒布。

c.振荡标线的涂敷。往热冲釜中投入专门材料，在充分搅拌的条件下使之完全溶解；在确认底漆完全干燥后，使用专用划线机在170～210℃之间进行涂敷施工。

d. 玻璃微珠的撒布。使用与划线机一体的撒布器在涂敷之后，随即撒布玻璃微珠。

e.确认涂料充分冷却、固化后，方可开放车辆通行。

f.振荡标线规格及质量应符合图纸要求。

2.突起路标

(1)突起路标应按图纸要求或监理人指示的地点设置，设置时路面面层应干燥清洁、无杂屑，此时将环氧树脂均匀涂覆于突起路标的底部，涂覆厚度约为8mm。将突起路标压在路面的正确位置上，轻微转动，直到四周出现挤浆并及时清除其溢出部分，在凝固前突起路标不得扰动。

(2)在水泥混凝土路面设置突起路标时，先用硬刷和10％盐酸溶液洗刷混凝土表面，然后用清水洗干净，待路面清洁干燥后安装突起路标。

(3)突起路标设置高度，顶部不得高出路面25mm。

(4)突起路标的反光玻璃球有白色、红色或黄色，白色设在一般路段，红色或黄色设在危险路段。

(5)设置间距及其它规定应按图纸要求和监理人的指示进行。

(6)在降雨、风速过大或温度过高过低时，不进行设置。

(7)突起路标设置后，经检查不合格时，应拆除重新安装，费用由承包人承担。

3.轮廓标

(1)柱式轮廊标

a.柱式轮廊标应按图纸的规定量距定位。

b.混凝土基础可采用现浇或预制的方法施工，并应符合本规范第400章的规定，预制时应按图纸的规定预埋连接件。

c.柱式廊标安装时，柱体应垂直于水平面，三角形柱体的顶角平分线应垂直于公路中心线，柱体与混凝土基础之间可用螺栓连接。

(2)附着式轮廊标

a.附着于梁柱式护栏上的轮廊标可按立柱间距定位，附着于混凝土护栏和隧道侧墙上的轮廊标应量距定位。

b.附着式轮廊标应按照确定的位置进行安装。反射器的安装角度应符合图纸的规定。安装高度宜尽量统一，并应连接牢固。

4.立面标记

(1)立面标记设置的位置应符合图纸规定。

(2)立面标记的颜色为黄黑相间的倾斜线条，斜线倾角为45°，线宽及其间距均为150mm，设置时应向下倾斜的一边朝向行车道。

5.锥形交通标应根据《锥形交通路标》(JT/T 595—2004)和图纸制作和设置，并应按图纸所示或监理人指示准确定位。

### 605.04  质量检验

1.路面标线

(1)基本要求

a.路面标线涂料应符合《路面标线涂料》(JT/T 280—2004)的规定。

b.路面标线喷涂前应仔细清洁路面，表面干燥，无起灰现象。

c.路面标线的颜色、形状和设置位置应符合《道路交通标志和标线》(GB 5768—1999)的规定和图纸要求。

(2)检查项目

路面标线检查项目见表605-7。

路面标线检查项目 				            表605-7

| 项次 | 检查项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标线线段长度(㎜) | 6000 |  | ±50 | 钢卷尺：抽检10% |
|  |  | 4000 |  | ±40 |  |
|  |  | 3000 |  | ±30 |  |
|  |  | 1000～2000 |  | ±20 |  |
| 2 | 标线宽度(mm) | 400～450 |  | +15,0 | 钢尺：抽检10% |
|  |  | 150～200 |  | +8,0 |  |
|  |  | 100 |  | +5,0 |  |
| 3 | 标线厚度(mm) | 常温型(0.12～0.2) |  | -0.03,+0.10 | 湿膜厚度计，干膜用水平尺、塞尺或用卡尺：抽检10% |
|  |  | 加热型(0.20～0.4) |  | -0.05,+0.15 |  |
|  |  | 热熔型(1.0～4.50) |  | -0.10,+0.05 |  |
| 4 | 标线横向偏位(mm) |  |  | ±30 | 钢卷尺：抽检10% |
| 5 | 标线纵向间距(mm) |  | 9000 | ±45 | 钢卷尺：抽检10% |
|  |  |  | 6000 | ±30 |  |
|  |  |  | 4000 | ±20 |  |
|  |  |  | 3000 | ±15 |  |
| 6 | 标线剥落面积 |  |  | 检查总面积的0～3% | 4倍放大镜：目测检查 |
| 7 | 反光标线逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  | 白色标线≥150 黄色标线≥100 | 反光标线逆反射系数测量仪：抽检10% |

(3)外观鉴定

a.标线施工污染路面应及时清理。每处污染面积不超过1000mm2。

b.标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。

c.反光标线玻璃撒布均匀，附着牢固，反光均匀。

d.标线表面不应出现网状裂缝、断裂裂缝、起泡现象/

2.突起路标、轮廊标

(1)基本要求

a.突起路标

(a)突起路标产品应符合《突起路标》(JT/T 390—1999)的规字。

(b)突起路标的布设及其颜色应符合《道路交通标志和标线》(GB 5768—1999)的规定或符合图纸要求。

(c)突起路标与路面的粘结应牢固、耐久，能经受汽车轮胎的冲击而不会脱落。

(d)突起格标应在路面干燥、清洁，并经测量定位后施工。

b.轮廊标

(a)轮廊标产品应符合《轮廊标技术条件》(JT/T 388—1999)的规定。

(b)轮廊标的布设应符合图纸及本规范的要求。

(c)柱式轮廊标的基础混凝土强度、基础尺寸应符合图纸要求。

(d)柱式轮廊标安装牢固，逆反射材料表面与行车方向垂直，色度性能和光度性能与图纸相符。

(2)检查项目

a.突起路标检查项目见表605-8。

b.轮廊标检查项目见表605-9。

突起路标标检查项目					        表605-8

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装角度(°) | ±5 | 角尺：抽检10% |
| 2 | 纵向间距(mm) | ±50 | 钢卷尺：抽检10% |
| 3 | 损坏及脱落个数 | ＜0．5% | 检查损坏及脱落个数，抽检10% |
| 4 | 横向偏位(mm) | ±50 | 钢卷尺：抽检10% |
| 5 | 承受压力(kN) | ＞160 | 检查测试记录 |
| 6 | 光度性能 | 在规定范围内 | 检查测试报告 |

轮廊标检查项目                                表605-9

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱式轮廊标尺寸(mm) | 三角形断面:底边允许偏听偏信差为±5, 三角形高允许偏差为±5, 柱式轮廊标总长允许偏差为±10 | 钢尺：抽检10% |
| 2 | 安装角度(°) | 0～5 | 花杆、十字架、卷尺、万能角尺：抽检10% |
| 3 | 反射器中心高度(mm) | ±20 | 直尺：抽检10% |
| 4 | 反射器外形尺寸(mm) | ±5 | 卡尺、直尺，抽检10% |
| 5 | 光度性能 | 在合格标准内 | 检查检测报告 |

(3)外观鉴定

a.突出路标

(a)突出路标外观应美观，尺寸符合有关规范要求，表面光滑，不得有尖角、毛刺存在，表面无明显的划伤、裂纹。

(b)突出路标纵向安装应成直线，不得出现折线。曲线段的突起路标应与道路曲线相吻合，线形圆滑、顺畅。

(c)突起路标粘结剂不得造成路面污染。

b.轮廊标

(a)轮廊标不应有明显的划伤、裂纹、损边、掉角等缺陷。表面应平整光滑，无明显凹立廊或变形。

(b)轮廊标安装牢固，线形顺畅。

(c)柱式轮廊标的垂直度不超过±8mm/m。

### 605.05  计量和支付

1.计量

(1)路面标线应按图纸所示，经检查验收后，以热熔型涂料、溶剂常温涂料和溶剂加热涂料的涂敷实际面积，以平方米为单位计量。反光型的路面标线玻璃珠应包含在涂敷面积内，不另计量。

(2)突起路标安装就位，经检查验收后以个计量。

(3)轮廓标安装就位，经检查验收后以个计量。

(4)立面标记设置经检查验收后以处计量。

(5)锥形交通路标安装就位经检查验收后以个数计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目表

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |
| -a | …… | ㎡ |
| 605-2 | 溶剂常温涂料路面标线 |  |
| -a | …… | ㎡ |
| 605-3 | 溶剂加热涂料路面标线 |  |
| -a | …… | ㎡ |
| 605-4 | 水性涂料路面标线 |  |
| -a | …… | ㎡ |
| 605-5 | 突起路标 | 个 |
| 605-6 | 轮廓标 |  |
| -a | 柱式轮廊标 | 个 |
| -b | 附着式轮廊标 | 个 |
| 605-7 | 立面标记 | 处 |
| 605-8 | 锥形路标 | 个 |

注：各种涂料标线根据不同涂敷厚度可分别以子项列出。

## 第606节   防 眩 设 施

### 606.01  范围

本节工程内容为设置防眩板、防眩网的有关施工作业。

### 606.02  材料

1.独立设置的混凝土基础所用的钢筋、水泥、细集料、粗集料、拌和用水、外加剂等材料，应符合本规范第400章的规定。

2.除图纸另行规定外，防眩板、防眩网所用材料应符合《公路防眩设施技术条件》(JT/T 333-1997)、《塑料防眩板》(JT/T 598-2004)、《公路用玻璃纤维增强塑料产品  第4部分：防眩板》(JT/T 599.4—2004)的规定。

3.所有钢构件均应进行防腐处理。除图纸另行规定外，防腐处理均应满足《高速公路交通工程钢构件防腐技术》(GB/T 18226—2000)的规定。螺栓、螺母等固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

4.防眩板构件及防眩网应具有产品合格证明并经监理人认可后方能使用。

### 606.03  施工要求

1.设置于混凝土护栏上的防眩板或防眩网的安装

（1）防眩板或防眩网可通过混凝土护栏顶部的预埋件及连接件安装在混凝土护栏上。

（2）混凝土护栏强度低于设计强度的70%时不得安装防眩板或防眩网。

（3）防眩板或防眩网下缘与混凝土护栏顶部的艰巨应符合图纸的规定。

（4）防眩板或防眩网安装后，不得削弱混凝土护栏的原有功能。

2.设置于波形梁护栏上的防眩板或防眩网的安装

（1）防眩板或防眩网可通过连接件安装在波形梁护栏上。

（2）防眩板或防眩网安装在波形梁护栏上时，不得削弱波形梁护栏的原有功能。

（3）防眩板或防眩网下缘与波形梁护栏顶面的艰巨应符合图纸的规定。

（4）施工过程中不应损伤波形梁护栏的防腐层，否则应在24h之内予以修补。

3.独立设置柱的防眩板或防眩网的安装

（1）施工前，应清理场地、协调于其他设施的关系。

（2）防眩板或防眩网单独设置立柱时，可根据所在的位置将立柱埋入土中、设置混凝土基础或固定于桥梁、通道、明涵等构造物上。设置混凝土基础，其强度达到设计强度的70%以上时，才能在立柱上安装防眩板或防眩网。

（3）立柱施工时，不得破坏地下管线和排水设施。

### 606.04  质量检验

1.基本要求

(1)防眩设施的材质、镀锌量应符合《公路防眩设施技术条件》(JT/T 333—1997)及图纸和本规范的要求。

(2)防眩设施整体应与道路线形相一致，美观大方，结构合理。

(3)防眩设施的几何尺寸及遮光角应符合图纸要求。

(4)防眩板平面弯曲度超过板长的0.3％时，该防眩板不得使用。

(5)防眩设施安装牢固。

(6)防眩网的质量要求同本规范第603.04小节的有关规定。

2.检查项目

防眩设施检查项目见表606-1。

防眩板检查项目						       表606-1

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装高度(mm) | ±10 | 钢卷尺：抽检5% |
| 2 | 镀(涂)层厚度 | 符合设计 | 涂层测后仪：抽检% |
| 3 | 防眩板宽度(mm) | ±5 | 直尺：抽检5% |
| 4 | 防眩板设置间距(mm) | ±10 | 钢卷尺：抽检10% |
| 5 | 竖直度(mm/m) | ±5 | 重线、直尺：抽检10% |
| 6 | 顺直度(mm/m) | 8 | 拉线、直尺：抽检10% |

3.外观鉴定

(1)防眩板表面不得有气泡、裂纹、疤痕、端面分层等表面缺陷。

(2)防眩设施色泽均。

### 606.05  计量与支付

1.计量

(1)防眩板设置安装完成并经验收后以块计量。

(2)防眩网设置安装完成并经验收后以延米计量。

(3)为安装防眩板、防眩网设置的预埋件，连接件、立住、基础混凝土以及钢构件的爆接等均作为防眩板、防眩网工程的附属工作，不别行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、工具及其他为完成防眩设施所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 606-1 | 防眩板 | m |
| 606-2 | 防眩网 | m |

## 第607节 通信和电力管道与预埋(预留)基础

### 607.01  范围

本节内容为通信、监控、照明、供配电等的预埋管道和基础工程，人(手)孔、紧急电话设施基础，接地系统的施工作业等。

### 607.02  材料

1.钢筋、混凝土、砂浆、预制构件和混凝土拌制材料应符合本规范第403、410、413节的要求。

2.预埋通信系统管道和监控、供电电缆管道材料应符合图纸要求，并附合国家有关标准和规定。

3.回填材料及填缝料应符合图纸的要求。

4.接地系统所用材料应符合图纸的要求。

5.机制砖应符合《烧结普通砖》(GB/T 5101—2003)的规定。

### 607.03  施工要求

1.人(手)孔

(l)混凝土(钢筋混凝土)人(手)孔及井盖的施工应符合图纸及本规范第410节有关要求。

(2)人(手)孔壁上预留管道(多孔管块或钢管)口子的大小尺寸应符合邮电部门的有关规范和规定。

(3)人(手)孔也可采用砖砌。砖砌圬工应参照本规范第413节有关规定进行。

(4)混凝土强度未达到设计等级以前不许回填。所有接缝封闭防水处理应符合《电信管道工程施工及验收规范》(YDJ 39—90)标准的要求。

2.紧急电话平台

(1)紧急电话平台基础的开挖与回填应按本规范第404节的规定进行。混凝土底座的成型、锚固螺栓的安装和管道的设置等，应在浇筑混凝土前取得监理人的批准。混凝土应按本规范第410节的要求拌和、浇筑、抹面和养护。

(2)大桥(结构物)上钢质紧急电话平台的设置和施工，应按图纸的规定执行。

3.管道工程

(1)管道沟(坑)的挖掘、回填和多余材料的处理应按本规范第404节的要求进行。

(2)除图纸另有规定者外，管道工程应根据《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ 39—90)和《长途通信光缆塑料管道工程验收暂行规定(YD 5043—2005)的要求进行修建。

(3)中央分隔带的纵向主管道埋设时，按图纸要求进行，且每一段落应具有形成一个单元所需的管孔数。其他纵向和横向的管道应符合图纸要求。

(4)除中央分隔带的管道一般铺设在混凝土基础之上外，其它管道均应按图纸所示铺设在混凝土或粒料基座上。管道铺设的线形应顺适，检查井之间的管道应无低凹处，管节之间的连接角度应不大于5°。封闭接缝防水按《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ 39－90)标准执行。管道铺设后，其端口应用封头堵塞，防止异物进入管孔。

(5)当管道工程、人(手)孔将修建在路面底基层内时，管道工程应铺设在底基层的下面，并应在路面底基层开始摊铺前完成。

(6)横穿路基的牵引线应按监理人批准的方法装人每一条管孔中，并牢牢地固定在每条管道的终点或坑内，以防止牵引线被拉入管道内，牵引线应采用经监理人批准的具有一定强度的尼龙线或镀锌钢丝。

(7)除硅芯管外，管道工程铺设完成后，应按邮电部门的规定作拉棒检验，以保证管道的施工质量。

4.接地系统

(1)按图纸要求做好接地系统，配合土建施工同时进行，隐蔽部分应在覆盖前及时作好中司测试、检查与验收。施工中技术要求应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)的有关规定。

(2)独立的接地系统与变电所接地网按图纸所示施工，不得任意联接或断开。接地引线数量不得任意改变及减少。

(3)接地系统的所有焊接必须牢固，无虚焊，接地引线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。接地引线和接地电极均应进行镀锌处理，接地电阻应符合图纸要求。

### 607.04  质量检验

1.检查项目

(1)人(手)孔

检查项目见表607-1。

(2)紧急电话平台

检查项目见表607-2。

人(手)孔的检查项目				        表607-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土及砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTG F80/1—2004附录D、F |
| 2 | 轴线偏位(mm) | 50 | 经纬仪：每个检查 |
| 3 | 圆孔直径或方孔长宽(mm) | ±20 | 钢卷尺：每个检查 |
| 4 | 孔底高程 | ±15 | 水准仪：每个检查 |
| 5 | 井盖与相邻路面高差(mm) | +4～0 | 水准仪，水平尺：每个检查 |

紧急电话平台检查项目	        	  	        表607-2

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准以内 | 按JTG F80/1—2004附录D |
| 2 | 顶面高程(mm) | ±40 | 直尺：抽检10% |
| 3 | 立柱中心至路肩边线间距(mm) | ±20 | 直尺：100%检查 |
| 4 | 基础尺寸(mm) | ±25 | 直尺：100%检查 |
| 5 | 立柱竖直度(mm/m) | ±5 | 垂线，直尺：100%检查 |

管道工程检查项目	        		   	 表607-3

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和方和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土和砂浆强度(MPa) |  | 在合格标准以内 | 按JTG F80/1—2004附录D、F |
| 2 | 管道轴线偏位(mm) |  | 15 | 经纬仪或拉线：每两井间测3处 |
| 3 | 管内底高程(mm) |  | ±10 | 水准仪：每井间测2处 |
| 4 | 基础厚度(mm) |  | 不小于设计值 | 尺量：每两井间测3处 |
| 5 | 管座 | 肩宽 | +10，-5 | 尺量，拉边线：每两井间测2处 |
|  |  | 肩高 | ±10 |  |
| 6 | 抹带 | 宽度 | 不小于设计值 | 尺量：按10%抽查 |
|  |  | 厚度 | 不小于设计值 |  |

2.外观鉴定

(1)人(手)孔

a.孔内砂浆抹面无裂缝。

b.孔内平整，孔盖平稳。

(2)紧急电话平台

a.立柱表面不得有气泡、裂纹、疤痕等表面缺陷。

b.基础外露部分的混凝土表面应刮平。

(3)管道工程

a.管道基础平整密实。

b.管节铺设顺直，接缝平整密实，无开裂脱皮现象。

### 607.05  计量与支付

1.计量

(1)人(手)孔应根据图纸所示的型式及不同尺寸按个计量。

(2)紧急电话平台应按底座就位和验收的个数计量。

(3)预埋管道工程应按铺筑就位并验收的以米计量，计量是沿着单管和多管结构的管中线进行。过桥管箱的制作、安装以米计量。所有封缝料和牵引线及拉棒检验等，作为承包的附属工作，不另行计量。

(4)挖基及回填，压实及接地系统作为相关工程的附属工作，不另计量。

(5)附属于桥梁、通道或跨线桥的预留管道及其他的电信设备应作为这些结构的一部分，在主体工程内计量，本节不单独计量。

(6)通信管道安装在桥上的托架作为制造、安装过桥管箱的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 607-1 | 人(手)孔 | 个 |
| 607-2 | 紧急电话平台 | 个 |
| 607-3 | 管道工程 |  |
| -a | 铺设…孔φ…塑料管(钢管)管道 | m |
| -b | 铺设…孔φ…塑料管(钢管)管道 | m |
| -c | 铺设…孔φ…塑料管(钢管)管道 | m |
| -d | 铺设…孔φ…塑料管(钢管)管道 | m |
| -e | 制作、安装过桥管箱(包括两端接头管箱) | m |

## 第608节   收费设施及地下通道

### 608.01  范围

本节工程内容包括收费站内收费设施的土建部分，即收费岛、收费亭、收费天棚、预埋(架设)管线、地下通道以及收费设施的预埋件等有关施工作业。

### 608.02  材料

1.钢筋、水泥、集料、砂浆等材料均应分别符合本规范第403、410及413节的有关要求。

2.收费亭的铝合金应符合《一般工业用铝及铝合金热剂压型才》(GB／T　6892—2006)的规定；玻璃应符合《普通平板玻璃》(GB 4871-1995)的规定。

3.收费天棚所有材料应符合图纸要求，钢材应符合《碳素结构钢》(GB／T 700—2006)及《结构用无缝钢管》(GB／T　8162-1999)的规定。

4.地下通道及收费设施的预埋件所用材料应符合图纸要求。

5.机制砖应符合《烧结普通砖》(GB/T 5101-2003)的规定。

6.防水材料应符合图纸要求，并应符合国家有关标准的规定。

### 608.03  施工要求

1.收费亭的结构型式及施工要求应符合图纸要求，铝合金构件组装结构应按制造厂商提供的组装顺序进行。

2.收费天棚为钢构件组装架设时，应符合图纸要求并应符合《钢结构工程施工及验收规范》(GB 50205—2001)的规定。其它型式的收费天棚按图纸要求施工。

3.收费岛混凝土工程按图纸要求施工并应符合本规范第410节的有关规定。

4.地下通道开挖的土方工程参照本规范第203节的有关规定；混凝土工程参照本规范第400章有关节的规定；砖石结构的施工应符合《砌体工程施工及验收规范》(GB 502203—2002)的规定；通道内的装饰应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》(GBJ 50210—2001)的有关规定，做好通道内的防、排水处理，并应符合《地下工程防水技术规范》(GB 50108—2001)的规定。

5.地下通道和收费设施的管线预埋和架设及预埋件的设置，其埋置及架设位置应符合图纸要求。

### 608.04  计量与支付

1.计量

(1)收费亭按图纸所示的型式组装或修建，经监理人验收，分别按单人收费亭和双人收费亭以个为单位计量。

(2)收费天棚按图纸所示组装架设，经监理人验收以平方米为单位计量。

(3)收费岛浇筑按图纸所示形式及大小经监理人验收，分别按单向收费岛和双向收费岛以个为单位计量。

(4)地下通道按图纸要求经监理人验收，其长度沿通道中心量测洞口间距离，以米为单位汁量，计量中包含了装饰贴面工程及防、排水处理等内容。

(5)预埋及架设管线按图纸规定铺设就位，经监理人验收以米为单位计量。

(6)收费设施的预埋件为各有关工程子目的附属工作，均不另予计量。

(7)所有挖基、挖槽以及回填、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装和清理现场场地等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 608-1 | 收费亭 |  |
| -a | 单人收费亭 | 个 |
| -b | 双人收费亭 | 个 |
| 608-2 | 收费天棚 | ㎡ |
| 608-3 | 收费岛 |  |
| -a | 单向收费岛 | 个 |
| -b | 双向收费岛 | 个 |
| 608-4 | 地下通道(高×宽) | m |
| 608-5 | 预埋管线 |  |
| -a | (管线规格) | m |
| -b | (管线规格) | m |
| 608-6 | 架设管线 |  |
| -a | (管线规格) | m |
| -b | (管线规格) | m |

# 第700章  绿化及环境保护设施

## 第701节  通  则

### 701.01  范围

本章工作内容为公路工程施工及维护期间的环境保护，以及公路绿化工程中植物的种植和管理等的有关作业。

### 701.02  一般规定

1.绿化工程

(1)绿化工程应按图纸规定，在不同的地段、区域，选择适宜栽种的树种、草种，并在当地适宜的种植季节进行施工作业。施工单位必须认真做好施工组织设计，对于各个施工项目进度的确定、每道工序的衔接、物质材料的供应、施工人员和各项目工作力量的调配作出精心安排，以保证绿化施工任务能够高质量如期完成。

(2)种植前应对种植区内土壤进行处理。

(3)在施工及缺陷责任期间，绿化工作的管理与养护以及任何缺陷的修正和弥补，均属承包人的责任。

(4)承包人应按招标文件要求配备(聘请)足够的专业园林工程师作为绿化技术指导或代理人，在技术上指导全部绿化工程。

(5)承包人的绿化设备必须满足绿化工程的需要，绿化用车辆必须是证、照和保险等各种上路手续齐全，以保证绿化养护工作正常进行。

(6)缺陷责任期满时，植成活率应达到95%以上，如果承包人在缺陷责任期满时，植物种植成活率未能达到95%，则监理人有权暂停退还保留金并要求承包人重新补种，同时相应责任期延长一年。

(7)工程开工前应编制开工报告，应包括下列内容：

a.施工程序和进度计划；

b.苗木调运安排；

c.各工序的用工数量及总用工日；

d.工程所需材料进度表；

e.机械与运输车辆和工具的使用计划；

f.施工技术和安全措施。

2.种植材料和播种材料

(1)所有种植物必须符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，承包人提供的种植具有必要的全部检疫证明。选定的种植材料应符合其产品标准的规定。

(2)种植材料应根系发达，生长茁壮，无病虫害，规格及形态应符合设计要求。

(3)木本苗木的品种与规格、树形及整形修剪质量和草种选择、配比、播种量以及修剪质量等均应符合设计要求及《城市绿地设计规范》(GB 50420—2007)的相关规定。苗木挖掘、包装宜符合《城市绿化和园林绿地用植物材料—木本苗》(JT/T 24—1999)的规定。外地调入苗木与种子应有值物检疫报告，种应提供由国家提供由国家法定种子检验机构出具的种子检验报告。所使用的绿化辅助材料均应有产品合格证、检验报告蔌现场试验报告。

(4)露地栽培花卉应符合下列规定：

a.一、二年生花卉，株高应为100～400mm，冠径应为150～350mm。分板不应少于3～4个，叶簇健壮，色泽明亮。

b.宿根花卉，根系必须完整，无腐料变质。

c.球根花卉，根茎应茁壮，无损伤，幼芽饱满。

d.观叶植物，叶色应鲜艳，叶簇丰满。

(5)植生带，厚度不宜超过1mm，种子分布均匀，种子饱满，发芽率应大于95%。

(6)播种用的草坪、草花、地被植物种子均应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。

(7)根据设计要求的所有栽植苗木应优先采用本地区的苗木。如果木地区缺少或必须到外地采购时，事先应提交采购报告并必须经严格检疫，批准后方可采购。

(8)根据设计要求的栽植苗木，如果无法采购到时，可以申请变更，但应取得监理人的批准。

(9)用于本项目的各类苗木运至工现场后，应及时通知监理人对苗木的规定、品种进行检查，并提供检疫、产地等证明文件。

3.绿化工程检验评定的时间应符合下列规定：

(1)值物材料与绿化辅助材料的质量与规格应在施工前分批进行检验与控制。

(2)植物材料的成活率、发芽率、覆盖率的检验评定应在一个年生长周期满后进行。

### 701.03  计量与支付

本节不作计量与支付。

## 第702节  铺设表土

### 702.01  范围

本节内容为在公路绿化工作开始前，在公路绿化区域(含路堤、中央分隔带及互通立交范围内和服务区的绿化种植区)内按照图纸布置和植物生长的最小层厚度要求，保持地表面的平整，翻松、铺设表土等施工作业。

### 702.02  材料

1.表土应为松散的、具有透水作用并含有有机物质的土壤，能助长植物生长，不应含有盐、碱土，且无有害物质以及大于25mm的石块、棍棒、垃圾等；采集时，表土上生长有茂盛农作物、草或其他植物时，则证明该地质是良好的。

2.利用的表土，是指本规范第202节及203节中清理场地或道路挖方开挖存放的适用材料。

3.开挖表土，是指承包人可以在用地界内取得，其开挖的部位、深度，应在监理人指导下进行；如当地无表土可取，承包人应负责自他处取得。

4.种植前应对绿化场地土壤理化性质时行化验分析，根据分析结果采取相应土壤改良措施，并提供土质检验报告及土壤措施报告。

### 702.03  施工要求

1.表土的提供

(1)承包人应在绿化区表土铺设前至少7d通知监理人。

(2)承包人应作出采集表土的计划安排，支付所有的费用，并应给监理人提供有关良好表土的样品；并附上一份副本，说明挖取的表土以及恢复该地区的安排。采集地在用地界外应经有关机构批准。

(3)种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分，以及强酸性土强碱土、盐土、重黏土、少土等不能直接采用，均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的技术措施。

2.地表面的准备

(1)覆盖表土范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎使成为均匀的种植土。不能打碎的土块，大于25mm的砾石、树根、树桩和其他垃圾应清除并运到监理人同意的地点废弃。

(2)通过翻松、加填或挖除以保持地表面的平整。

3.铺设

(1)准备工作经监理人认可后，应即铺设表土，铺设厚度应符合表702-1的要求。当表土过分潮湿或不利于铺设时，不应进行铺设。除非另有规定，表土铺设完成后，其表面高程应比路缘石、集水井、人行道、车行道或其他类似结构低25mm。

(2)表土铺设达到要求厚度后，其完成的工程应符合所要求的线形、坡度、边坡。

(3)铺设后，承包人应用机具将表土滚压，并形成至少深50mm的纵向沟槽。全部铺设面积应具有均匀间隔的沟槽，其方向宜垂直于天然水流，以利于排水，但图纸或监理人另有要求者除外。

值物生长的最小土层厚度                         表702-1

| 植物种类 | 植物生长的最小士层厚度(m) | 植物种类 | 植物生长的最小土层厚度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 草本花卉、草木植被 | 0.30 | 浅根乔木 | 0.90 |
| 大灌木 | 0.45 | 深根乔木 | 0.15 |
| 小灌木 | 0.60 |  |  |

### 702.04  计量与支付

1.计量

(1)表土铺设应按完成的铺设面积并经验收以立方米为单位计量。

(2)铺设表土的准备工作(包括提供、运输等)，为承包人应做的附属工作，不另予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成铺设表土所必需的费用，是对完成铺设表土的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 702-1 | 开挖并铺设表土 | m3 |
| 702-2 | 铺设利用的表土 | m3 |

## 第703节  撒播草种和铺植草皮

### 703.01  范围

本节为按照图纸所示或监理人指示，在公路绿化区域内铺设表土的层面上撒播草种或铺植草皮和施肥、布设喷灌设施等绿化工程作业。

### 703.02  材料

1.草种

应选择适合于当地气候条件、易于生长的草种，或监理人同意或指示的其他混合草种。混合草种应试验其萌芽情况，其纯度和萌发率均应达到90%以上。

2.草皮

(1)种植草皮应具有耐旱、耐涝、容易生长 、蔓面大、根部发达、茎低矮强壮和多年生长的特性。

(2)铺栽草坪用的草块及草卷宗应规格一致，边缘平直，基本无杂草。草块土层厚度为30～50mm，草卷土层厚度宜为10～30mm。

(3)播种用的草坪、草花、地被植物种子均应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。自外地引进种子应有检疫合格证。发芽率达90%以上的方可使用。

3.肥料

(1)应优先使用经过沤制的农家肥。

(2)如使用化肥时，应为标准农田化肥并按袋装提供。化学肥料中氮、磷、钾的含量应根据施工季节和土壤肥力状况选定。

(3)混合肥料由10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土，均匀拌和而成。有效营养成分符合要求的液体化肥也可使用。

4.水

种植或养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质，并应符合《农田灌溉水质标准》(GB 5084—2005)的要求。

### 703.03  施工要求

1.撒播草种

(1)准备好地表面

a.同本规范第702.03-2条。

b.地面无天然表土或天然表土厚度小于图纸规定的厚度时，承包人应按本规范第702.03-3条规定，加铺表土，以形成厚度符合要求的表土层。

(2)播种方法及用量

a.承包人应事先将采用的机具和播种方法通知监理人。必要时承包人应在工程开始前作工艺的野外试验。

b.播种时应先浇水浸地，保持土壤湿润，稍干后将表层土耙细耙平，进行撒播，均匀覆土3～5mm后轻压，然而喷水。

c.播种后应及时喷水，水点宜细密均匀，浸透土层80～100mm，除降雨天气，喷水不得间断。亦可用草帘覆盖保持湿度，至发芽时撤除。

d.植生带铺设后覆土、轻压、喷水、方法同播种。

e.坡地和大面积草坪铺设可采用喷播法。

f.除图纸另有规定或监理人指示外，草籽播种量一般情况下每1000m2平地面不少于6kg，坡地面不少于9kg。

g.将采用的草籽和混合肥拌和，均匀地撒播到已准备好的表土区内，也可在播种前不多于48h施肥，使肥料深入到表土层内，化肥的施肥量应根据土壤理化性质确定。

(3)播种季节

a.应在图纸规定的季节正常播种、施肥和覆盖。如图纸未规定具体日期时，应在当地生长季节进行播种、施肥和覆盖。

b.在刮风天不应播种，也不应在过湿或未经耕作的土地播种。

(4)干播

干播法应采用经监理人同意的机动播种机、条播机或其他机械设备。对于机械设备不能进入的地区可以用人工播种。播种后的地面应用监理人认可的机具在24h内轻轻压实，随即浇水。

(5)喷播

喷播一般用于坡度较大的地段，喷播应采用经监理人同意的技术方案和机具。喷播前必须按喷播技术要求进行坡面处理，打桩挂网，并保证喷播种子的均匀程度和萌发质量。

2.铺植草皮

(1)铺植季节

a.除非图纸上另有标明或监理人指示，铺植草皮应根据不同草皮在当地最适宜的季节进行铺植；种植的适宜季节和草种类型选择应符合《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T 82-1999)的要求。

b.土壤条件不适合种植时不应铺植。

(2)提供草皮、检查及运送

a.承包人应在铺植工作前14d，向监理人提供有关草皮供应来源的全部资料，监理人可随时前来检查。所有草皮应符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，承包人应送交监理人必要的全部检疫证明。

b.从采集场地运出前不少于7d，承包人应以书面通知监理人，在采集场地挖移以前检查草皮。监理人同意挖移的草皮，并不意味着最后验收。

c.草皮运输时宜采用木板置放2～3层，保护好根系。移植发育充分、并有足够根系的草皮时，装卸中应防止破碎。

(3)铺植草皮

在铺植地表的准备工作完成以后，即可铺植草皮，可铺成条状方格。铺草皮时，除平铺外，在边坡较高较陡之处也可铺植，即自坡脚处向上钉铺，用小尖木桩或竹签将芏皮钉固于边坡上。铺植的形式，按图纸要求，或根据具体情况，可采用叠铺或方格式铺植。铺植后应进行滚压、喷灌浇水。

2.草坪混播

(1)选择两个以上草种应具有互为利用、生长良好、增加美观功能。

(2)混播应根据生态组合、气候条件和设计确定草坪植物的种类和草坪比例。

(3)同一行混播应按确定比列混播在一行内，隔行混播应将主要草种播在一行内，另一草种播在另一行内。混合找播应筑播种床育苗。

### 703.04  种植质量检验

1.外观鉴定

(1) 草坪应无杂草、无枯黄、明明显病虫害；无连续0.5m2以上空白面积。

(2) 边坡绿化施工不得破坏公路路基。

(3)互通区绿地不应有明显集水区。

(4)绿地草坪应符合设计要求，整体图案美观。

(5)服务区绿地应整洁，表面应平整，微地形整理应符合设计要求。

(6)服务区花卉种植，草坪应无杂草、无枯黄；草坪应进行修剪。

(7)取、弃土场绿化应充分覆盖裸露、松散地表，满足水土保持的要求。

2.检查项目

(1)中央分隔带草坪覆盖率应符合设计要求，路侧绿化、互通立交区、服务区等草坪覆盖率应≥95%，取、弃土场草坪覆盖率应≥80%；前两部位每公里检查200m，余下部位是检查全部。

(2)绿化喷灌设施应能正常运转，按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)的相关条款进行验收。

### 703.05  计量和支付

1.计量

(1)撒播草种按经监理人验收的成活草种的面积以平方米为单位计量。

(2)草种、水、肥料等，作为承包人撒播草种的附属工作，均不另行计量。

(3)铺草皮按经监理人验收的数量以平方米为单位计量,密铺、间铺按不同支付子目计量、支付。

(4)需要铺设的表土，按表土的来源，在本规范第702节相关支付子目内计量。

(5)绿地喷灌设施按图纸所示，敷设的喷灌管道以米为单位计量。喷灌设施的闸阀、水表、洒水栓等均不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其他为完成绿化工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。但在工作进行中根据工程进度分期支付：

(1)在开始种植时期，按工作量预付给承包人工程款项的40%，支付的确定数额由监理人决定。

(2)其余支付承包人款项，在工程交工验收植物栽植成活率符合规定后支付，未达到成活率要求的应进行补填。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 703-1 | 撒播草种 | ㎡ |
| 703-2 | 铺植草皮 |  |
| -a | 马尼拉草皮 | ㎡ |
| -b | 美国二号草皮 | ㎡ |
|  | …… |  |
| 703-3 | 绿地喷灌管道 | m |

## 第704节   种植乔木、灌木和攀缘植物

### 704.01  范围

本节工作内容为按照图纸所示或监理人指示，对公路绿化区域内提供和种植乔木、灌木和攀缘植物等作业。

### 704.02  材料

1.表土、肥料、水等应符合本规范第702节及第703节的规定。

2.植物品种

(1)所有植物应考虑地区特点，选择适合于当地气候条件易于生长的、并有丰满干枝体系和茁壮的根系。植物应无缺损树节、擦破树皮、受风冻伤害或其他损伤，植物外观应显示出正常健康状态，能承受上部及根部适当的修剪。无特殊规定或图纸标明，所有植物应在苗圃采集。

(2)乔木应具有挺直的树干、良好发育的枝杈，根据其自然习性对称生长。

(3)运到现场的乔木高度应符合图纸要求，其胸径(树高出地面1.3m处)应不小于30mm，按图纸所示，种在坡脚或沿边沟的灌木高度应不小于1.0m。

(4)不允许采用代替品种，除非证实在承包期内的正常种植季节采集不到规定的植物；只有经监理人同意后，才允许种植代替品种。

### 704.03  施工要求

1.种植季节

各类植物应在当地最适宜的季节进行种植，除非图纸上另有标明或监理人指示；土壤条件不适合种植时不应种植。

2.提供植物、检查及运送

(1)承包人应在种植前14d，向监理人提供有关种植物供应来源的全部资料，监理人可随时前来检查。所有种植物应符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，承包人应送交监理人必要的全部检疫证明。

(2)从苗圃运出前不少于7d，承包人应以书面通知监理人，在苗圃或采集场地挖移以前检查所有种植物。监理人同意挖移的植物，并不意味着最后验收。

(3)在运出植物前，应由园艺人员按起苗、调运等技术要求负责将植物挖出、包扎、打捆，以备运输；任何时候，植物根系应保持潮湿、防冻、防止过热。落叶树在裸根情况下运输时，必须将根部包涂粘土浆，使根的全部带有泥土，然后包装在稻草袋内。所有常青树及灌木的根部，均应连同掘出的土球用草袋包装；运到工地及种植前，这些土球应结实，草包应完好，树冠应仔细捆扎以防止枝杈折断。

(4)植物以单株、成捆、大包或容器内装有一株或多株植物运到工地时，均应分别系有清楚的标签，标明植物名称、尺寸、树龄或其他详细资料，这对鉴别植物是否符合规定是必要的。当不能对各单株植物分别标明时，标签内应说明成捆、成包以及容器内的各种规格植物的数量。

3.储存和保护

(1)运到工地后1天内种不完的植物，应存放在阴凉潮湿处，以防日晒风吹，或暂进行假植。

(2)裸根树种应将包打开，放在沟内，根部暂盖壅土，并保持湿润。

(3)带有土球及草袋包装的植物，应用土、稻草或其他适当材料加以保护，并保持土、稻草等潮湿，以防根系干燥。

4.种植准备

(1)承包人应按绿化布置的图纸标出种植地段、种植位置及品种的轮廓，并进行放样；在种植之前这些布置应得到监理人的检查认可。尚就做到：

a.种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。

b.种植穴定点时就标明中心点位置。种植槽应标明边线。

c.定点标专应标明树种名称(或代号)、规格。

d. 定点树定点遇有障碍物影响株距时，应与设计单位取得联系，进行适当调整。

(2)种植地段应修整到符合监理人指示的线形和坡度，并具有舒顺的外形。在种植中所有大土块、石块、硬土及其他杂物和不适于种植的材料，均应由承包人自工地移走。处理好的表土和底土应分开，并得到监理人认可。

(3)在种植时，先在坑底松填约150mm厚的表土。

5.刨坑

(1) 刨坑、刨槽的规格要求

a.刨坑、刨槽位置要准确，坑径应根据根系、土球大小及土质情况而定，刨坑、刨槽要直上直下成桶形，不得上大下小或上小下大，以免造成窝根或填土不实。

b.坑径一般可比植物的根系或土球直径大0.2～0.3m，具体规定如表704-1、表704-2、704-3所示。

c.如遇土质过黏、过硬或含有害物质如石灰、沥青等，则应适当加大坑径。

乔、灌木干径或树高相对应的树坑规格                 表704-1

| 乔木干径 | ㎜ |  |  | 30～50 | 50～70 | 70～100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌木高度 | m |  | 1.2～1.5 | 1.5～1.8 | 1.8～2.0 | 2.0～2.5 |  |
| 常绿树高度 | m | 1.0～1.2 | 1.2～1.5 | 1.5～2.0 | 2.0～2.5 | 2.5～3.0 | 3.0×3.5 |
| 坑径 | m | 0.5×0.3 | 0.6×0.4 | 0.7×0.5 | 0.8×0.6 | 1.0×0.7 | 1.2×0.8 |

绿篱高度与相对应的坑槽规格                     表704-2

| 绿篱高度 | m | 1.0～1.2 | 1.2～1.5 | 1.5～2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单行 | m(槽:宽×深) | 0.5×0.3 | 0.6×0.4 | 0.7×0.4 |
| 双行 | m(槽:宽×深) | 0.3×0.4 | 1.0×0.4 | 1.2×0.5 |

花灌木类种植穴规格(单位：m)                     表704-3

| 冠径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 0.7～0.9 | 0.9～1.1 |
| 1.0 | 0.6～0.7 | 0.7～0.9 |

(2)刨坑的操作

a.刨坑时应以所定位置为中心按规定坑径划一圆圈作为刨坑的范围。

b.挖坑时应反表土与底土分别置放，不同的土质亦应分开堆放。堆放位置以不影响栽植为宜。刨坑到规定深度后在坑底垫底土。

c.挖坑的坑壁要随挖随修使其成直上直下形状，不要成锅底形。

d.刨坑时如发现地下管道、电缆等地下设施应停止操作，并及时向监理人报告，请示处理办法。

e.在斜坡处挖坑应先做成一平台，平台大小应以坑径最低规格为依据，做成后在平台上再挖坑。

f.在土层干燥地区应于种植前浸穴。

g.挖穴、槽后，应施入腐熟的有机肥作为基肥。

6.栽植

(1)修剪工作对高大乔木应在散苗前后进行，即在栽植前进行，高度3m以下无明显主尖的乔木和灌木为了保证栽后高矮一致、整齐美观，可在栽植后修剪，剪口应与树干平齐不留枯橛以免影响愈合；短截时注意留外芽，剪口距芽位置要合适，一般离芽10㎜左右，剪口庆稍斜成马蹄形；修剪20㎜以上的大枝剪口应涂防腐剂，可促进愈合和防止病虫、雨水侵害。

(2)散苗、散露根苗应掌握随掘、随运、随散苗、随栽植，尽量缩短根部暴露时间，以利成活。散苗时要轻拿、轻放，行道树散苗要顺路的方向放树苗，不得横放于路上影响交通；散带土球树木进，要注意保护土球完整，搬运土球时不得只搬树干，尽量少滚动土球。

(3)栽植前对露根苗的根系要进行修剪，将断根、劈裂根、感染病虫害根，过长的根剪去，剪口要平滑，带土球的苗和灌木应将围拢树冠的草绳剪断。

(4)栽植前应检查坑的大小、深度是否与根系、土球规格标准要求的坑径一致，不符时应进修整。

(5)栽树时不得歪斜，要保持树木上下垂直，有树弯时应掌握树尖与根部在一垂直线上，行道树的树弯应在顺路的方向，与路平行。

(6)应由有经验的工人，按照正常做法，进行种植和回填土，植物应垂直地栽好，比在苗圃的种植深度加深20～30㎜。种植前的乔木和灌木应经监理人检查认可。

(7)对裸根植物，先将表土放在坑底，其松散厚度约150㎜，随即撒布适量(视表土性质而定)有机肥，在肥料上覆盖50～100㎜回填土层，使根系不接触肥料。随后将裸根植物放在树坑中央，以自然形态散开根系，所有折断或损坏的根系，应予截去，促使根部生长良好。

在树坑四周及其上部回填土后捣固并适当压紧，当回填到根系一半深度时，将植物稍提起，随即再按每层厚150㎜回填土并压实。植物四周应由土围成与树坑大小相同的浇盆形凹穴(浅土盆)的蓄水池，深约150㎜。

(8)栽行道、行列树必须横平竖直，栽植时每隔10或20株按规定位置准确的栽上一株作为前后植树对齐的依据，然后再分别栽植。

(9)根部带有土球的植物，应和上述(7)一样进行处理，并将表土及肥料放在穴内。随即将乔木或灌木垂直栽在坑底放稳，栽种深度应比此植物在苗圃时深25㎜。

回填土时随即填在植物土球周围并捣实。土球上部的麻(草)袋应割开并移去，将土球上部的土松开并摊平，然后将其余回填土填下，还应做好浅土盆的蓄水池。

(10)栽植较大规格的常绿树和高大乔木时应在栽植的同时埋上支柱，支柱应埋深在0.3m以下，支柱要捆牢，并注意不要使支柱与树干直接接触以免磨伤树皮。立支柱方向应在下风口。

(11)在种植后应按图纸要求，对乔木或灌木落水，并要浇透，半月之内，再浇透水2～3次。其后每周一般浇水一次，视气候情况而定，直到植物成活为止。

(12)对于在中央隔带栽植起防眩作用的树木，其高度和株距应符合图纸要求，如图纸夫规定，则树高宜1.6m,株距宜2.0m。

### 704.04  种植质量检验

1.种植材料、种植土和肥料等，均应在种植前由施工人员按其规格、质量分批进行验收；并报监理人和试验指导人员。

2.工程中间验收的工序应符合下列规定：

(1)种植物的定点、放线应在挖穴、槽前时行；

(2)种植的穴、槽应在未换种植土和基肥前进行；

(3)更换种植和施肥，应在挖穴、槽后进行。

(4)草坪和花卉的整地，应在播种或花苗(含球根)种植前进行；

(5)工程中间验收，应分别填写验收记录并签字。

3.交工验收时间应符合下列规定：

(1)新咱植的乔木、灌木、攀缘植物，应在一个年生长周期满后方可验收；

(2)地被植物应在当年成活；

(3)花坛促植的一、二年生花卉及观叶植物，应在种植15d后进行验收；

(4)春季种植的宿根花卉、球根花卉，应在当年发芽出土后进行验收。秋季种植的应在第二年春季发芽出土后验收。

4.种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。

5.规则式种植应保持对称产衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。

6.种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植应按造型拼栽，深浇一致。

7.种植材料的覆盖物、包装物等应及时进行清理，不得随意乱弃，避免造成环境污染。种植带土球树木时，不易腐料的包装物必须拆除。

8.珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施。

9.种植时，群众观点系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。

10.种植胸径50mm以上的乔木，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。

11.攀缘植物种植后，应根据植物生长需要，进行绑扎或牵引。

12.绿化工程质量验收应符合下列规定：

(1)花卉种植地应无杂草、无枯黄，各种花卉生长茂盛；

(2)草坪无杂草、无枯黄；

(3)绿地整洁，表面平整；

(4)种植的植物材料的整形修剪应符合设计要求；

(5)绿地附属设施工程的质量验收应符合《建筑工程质量检验统一标准》(GB 50300—2001)的有关规定。

13.按绿化工程部位进行质量验收可按如下规定进行：

(1)中内分隔带绿化

a.基本要求

(a)中央分隔带的苗木修剪后的高度应为1.4～1.6m，栽植的株行距合理，应满足防眩功能的要求，不得影响交通安全。

(b)中央分隔带应进行绿化用土回填，回填土的厚度应大于600mm。

b.检查项目

检查项目见表704-4。

c.外观鉴定

(a)苗木的枝条不应伸出中央分隔带、不应有烧膛、偏冠等现象；

(b)苗木应栽植整齐、竖直；

(c)不应有连续缺株4株(含4株)现象；

(d)苗木、草坪不应有明显病虫害。

中央分隔带绿化检查项目                        表704-4

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木规格与数量 | 符合设计 | 尺量：每1km测50m |
| 2 | 种植穴规格 | 符合CJJ/T 82-1999的规定 | 钢尺量：每1kg测50m |
| 3 | 土层厚度 | 符合CJJ/T 82-1999的规定 | 钢尺量：每1kg测50m |
| 4 | 苗木间距 | ±5% | 皮尺量：每1kg测50m |
| 5 | 苗木成活率(%) | ≥95% | 目测：每1kg测200m |
| 6 | 草坪覆盖率(%) | 符合设计 | 目测：每1kg测200m |

(2)路侧绿化

a.基本要求

(a)路侧绿化的种植材料应符合设计要求，不能及时种植的苗木应进行假植；

(b)边坡绿化施工应按照设计文件所规定的施工方法与工艺进行，严格施工过程质量控制；

(c)边坡绿化施工不得破坏公路路基。

b.检查项目

(a)检查项目见表704-5。

(b)草坪不应连续空白面积达0.5m2以上；

(c)喧沟外侧绿化带、护坡道绿化带不应连续缺株4株以上(含4株)；

(d)苗木不应有明显的病虫害。

路侧绿化检查项目                           表704-5

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木规格与数量 | 符合设计 | 尺量：每1km测50m |
| 2 | 种植穴规格 | 符合CJJ/T 82-1999的规定 | 钢尺量：每1kg测50m |
| 3 | 土层厚度 | 符合CJJ/T 82-1999的规定 | 钢尺量：每1kg测50m |
| 4 | 苗木成活率(%) | ≥85% | 目测：每1kg测200m |
| 5 | 草坪覆盖率(%) | ≥95% | 目测：每1kg测200m |
| 6 | 其他地被植物发芽率(%) | ≥85% | 目测：每1kg测200m |

(3)互通立交区绿化

a.基本要注

(a)互通立交工绿地整理、排水应符合设计要求；播种前应清除绿地内的施工废弃物；整体图安应符合设计要求；

(b)弧植对、珍贵树以及乔木树应保证成活；

(c)树木种值不应影响行车安全视距；

(d)喷灌设施施工应按施工规范进行，其质量按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)验收。

b.检查项目

检查项目见表704-6。

c.外观鉴定

(a)草坪应无杂草、无枯黄，连续空白面积不得超过0.5m2；

(d)绿地不应有明显的集水区；

(c)绿地草坪、树木不应有明显病虫害；

(d)绿化图案景观效果应较明显。

互通立交区绿化检查项目                          表704-6

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木规格与数量 | 符合设计 | 尺量：全部 |
| 2 | 种植穴规格 | 符合CJJ/T 82-1999的规定 | 钢尺量：检查5% |
| 3 | 土层厚度 | 符合CJJ/T 82—1999中表5.0.2的规定 | 钢尺量：检查5%种植穴，且不少于3穴 |
| 4 | 地形高程 | ±30 | 水准仪：每3000m2不少于6点 |
| 5 | 苗木成活率(%) | ≥95% | 目测：检查全部 |
| 6 | 草坪覆盖率(%) | ≥95% | 目测：测量全部 |

(4)养护管理区、服务区绿化

a.基本要求

(a)养护管理区、服务区的绿化宜按照《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T 82—1999)进行施工。其绿地面积应大于总面积的30%，绿地内的植被覆盖率应大于85%。

(b)绿化附属设施的质量按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)验收。

(c)孤植树、珍贵树种以及乔木树应保证成活。

(d)绿地草坪应符合设计要求，整体图案美观。

b.检查项目

检查项目见表表704-7。

养护管理区、服务区绿化检查项目                    表704-7

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放样定位 | ±5%的设计间距 | 尺量：检查5% |
| 2 | 苗木规格与数量 | 符合设计 | 尺量：检查全部 |
| 3 | 种植穴规格 | 符合CJJ/T 82-1999的规定 | 钢尺量：检查5% |
| 4 | 土层厚度 | 符合CJJ/T 82-1999的规定 | 钢尺量：检查5%种植穴，且不少于3穴 |
| 5 | 地形高程 | ±30 | 水准仪：每3000m2不少于6点，且不少于6点 |
| 6 | 苗木成活率(%) | ≥95% | 目测：检查全部 |
| 7 | 草坪覆盖率(%) | ≥95% | 目测：检查全部 |
| 8 | 绿化附属设施 | 符合设计 | CB 50300-2001，检查全部 |

c.外观鉴定

(a)花卉种植地、草坪应无杂草、无枯黄；草坪应进行修剪，空白面积不应超过0.5m2；

(b)绿地整洁，表面应平整，微地形整理应符合设计要求；

(c)绿地树木、花卉、草坪应无明显的病虫害；

(d)树干应与地面垂直。

(5)取、弃土场绿化

a.基本要求

(a)取、弃土场绿化应营造适合植物生长的环境条件后方可进行。

(b)取、弃土场绿化应充分覆盖裸露、松散的地表，满足水土保持的要求。

b.检查项目

检查项目见表704-8

c.外观鉴定

树木草坪不应有明显病虫害。

取、弃土场绿化检查项目                           表704-8

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木规格与数量 | 符合设计 | 钢尺量：抽测10% |
| 2 | 苗木成活率(%) | ≥85% | 目测：检查全部 |
| 3 | 草坪覆盖率(%) | ≥80% | 目测：检查全部 |

### 704.05  计量与支付

1.计量

(1)人工种植由监理人按成活数验收、乔木、灌木及人工种植攀缘植物均以棵计量。

(2)需要铺设的表土，按表土的来源，在本规范第702节相关支付子目内计量。

(3)种植用水、设置水池储水，均作为承包人种植植物的附属工作，不另予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其他为完成绿化工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。但在工作进行中根据工程进度分期支付：

(1)在开始种植时期按工作量预付给承包人工程款项的40%，支付的确实数量由监理人决定。

(2)其余支付承包人款项，在工程交工验收植物栽植成活率符合规后支付，未达到成活率要求的应进行补植。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 704-1 | 人工种植乔木 |  |
| -a | 香樟 | 棵 |
| -b | 大叶樟 | 棵 |
| -c | 杜英 | 棵 |
|  | …… |  |
| 704-2 | 人工种植灌木 |  |
| -a | 夹竹桃 | 棵 |
| -b | 木芙蓉 | 棵 |
| -c | 春杜鹃 | 棵 |
|  | …… |  |
| 704-3 | 人工种植攀缘植物 | 棵 |

## 第705节   植物养护和管理

### 705.01  范围

1.本节工作内容为公路绿化工作从开始种植到工程交工验收，对所有按本规范第703节及第704节施工的种植物进行管理和养护。

2.过通整个绿化工程的实施应能营造出高速公路绿色走廊、固土、美化景观的效果，使道路和周围环境相协调，通过植物搭配，减少污染噪声。

### 705.02  材料

1.一般要求

应符合本规范第703节及第704节对播种草种和种植的植物品种以及肥料、水等的规定。

2.化学物品

(1)农药、除草剂及其他农用化学物品应由承包人按园艺要求的方法、季节及当地气候和所用物品的有关性质来选用。

(2)在工作开始至少7d前承包人应将各化学物品的样品以及有关资料送交监理人批准。

### 705.03  施工要求

1.种植完工后3d内，承包人应向监理人提供管理和养护种植物的详细计划及日程，这个计划是种植计划的延续，将种植物养护到工程交工验收为止。对于更换枯树或草的再种植，应从再种植时起至少养护一年的生长期，随时进行检查并及时补植。

2.植物栽植的成活率在规定的时间内应合下述标准：公路处于平原区时应达90%以上；处于山区时应达85%以上；处于寒冷草原区及沙、碱、干旱区时应达75%以上。

3.管理及养护计划应包括以下内容：

— 经常除草、施加除草剂

— 按园艺方法进行修剪、栽培

— 需要时经常浇水灌溉

— 每年施肥应不少于2次

— 经常施加农药及防治病虫害

— 采取措施防范人为的破坏和牲畜的践踏、啃咬

— 枯死、损坏或丢失的树木花草应随时补植

— 保持种植区清洁，经常清扫及清除垃圾、保护表土

4.施肥

(1)根据植物的生长需要，定期施肥，但对树木施肥每年不得少于2次，草坪、地被等应采用薄肥勤施的方法，经常性施肥。

(2)施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果植物，应适当增加施肥量。

5. 整形修剪

(1)乔木类：主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯技和烂头。

(2)灌木类：灌木修剪应使枝叶茂繁，分布匀称；花灌木修剪，要有利于促进短枝和花芽形成，修剪应遵循“先上后后，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。对于中内隔离带的树木修剪，应保证树木防眩所需的高度和形状。

(3)绿篱类：绿篱修剪，应促其分枝，保持全株枝叶丰满；也可作整形修剪，特殊造型绿篱应逐步修剪成形。

(4)地被、攀援类：地被、攀援植物修应促进枝分，加速覆盖和攀缠的功能；对多年生的攀缘植物要定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱的藤蔓。

(5)修剪时，切口都必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45°倾斜；剪口要平整，应涂抹园林用的防腐剂。对过于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防扯裂，操作时必须保证安全。

(6)休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修以调整势为主，宜轻前。有作流的树种应在夏、秋两季修剪。

6.病虫害防治

(1)贯彻“预防为主，综合治理”的防治方针。充分利用植物的多样化来保护和增殖无敌，抑制病虫害。

(2)采用的种苗，必须严格遵守国家和本市面上有关植物检疫法规和有半规章制度。

(3)严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药。化学农药应按有关安全操作规定执行。

7.在适宜的季节，对枯树，坏藻木以及其他不发芽或死去的植物和草均应予以更换，并在监理人指示的期限内完成。

8.承包人应提供并设置临时棚栏，以保护种植物不受损害，不需要时可拆除。

9.承包人应提供、修建并维护植物必要的拉牵或桩木。

### 705.04  技术档案

各承包人必须建立完整的种植与养护技术档案。档案内容应包括：

1.绿化地段气候、物候、水文、土质、地形、地下构筑物等自然钉件的变化资料及调查报告；

2.植物种类：按植物分类记载，地区名称、规格、来源、栽植年月、生长势和日常养护措施及其成效等；

3.应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料；

4.条类计报表和调查总结报告等。

技术档案应按照发包人要求，按期分类整理，装订成册，编好目录，分类归档。

### 705.05  计量和支付

种植物的养护及管理是承包人完成绿化工程的附属工作，不另计量与支付。

## 第706节   声屏障

### 706.01  范围

本节工程内容为根据图纸要求，在路侧居民集中区、学校教学区、医院病房区等设置声屏障等隔声设施以及与此有关的施工作业。

### 706.02  材料

1.钢筋、混凝土以及砂浆应符合本规范第403节、第410节及第413节的规定。

2.砖采用普通粘土砖，应符合图纸要求及《烧结普通砖》(GB 5101—2003)的规定。

3.吸声砖以及消声板的规格、尺寸以及质量要求应符合图纸规定。

4.钢材应符合图纸及国家有关标准的规定。

5.金属结构声屏障所采用金属立柱的规格、材质不应低于图纸要求。

6.金属结构声屏障所采用的爆接材料和紧固件必须符合图纸要求和现行行业标准的规字。

### 706.03  施工要求

1.砌块体声屏障

(1)一般要求

a.砌筑基础前，应校核基坑放线尺寸，符合设计要求，并填写记录。

b.砌筑顺序应符合下列规定：

(a)基底高程不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭。设计无要求时，搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。

(b)砌休的转角处与交接处应同时砌筑。不能同时砌筑时，应留槎、接槎。

c.墙上预留临时施工洞口的净度宽不应大于1m。临时施工洞口应做好补砌。

d.施工过程中的墙体超过2m高，应采用临时支撑等有效措施，防止大风侵袭。

e.在潮湿或有化学侵蚀介质的环境条件下，砌体中的钢筋的防腐应符合设计要求。

f.排水施工应符合图纸要求。

(2)吸声砖声屏障

a.按图纸的要求施工，在规定的位置预埋钢管(钢筋混凝土柱)加强柱，并在柱顶浇筑混凝土底板以及在柱间浇筑混凝土承台。混凝土的施工要求应符合本规范第410节的规定。

b.底板和承台混凝土强度达到强度等级后，即可在其上砌筑预制吸声砖，砌筑时的施工工艺应符合图纸的规定。

c.钢管加强柱如果不是镀锌钢管，应在预埋前加以防锈处理。

(3)砖墙声屏障

a.巡图纸的要求施工，砌筑前，所有用砖应用干净水浸润，使在砌筑时具有足够的湿度。

b.墙体过长时，应按图纸或监理人指标设置沉降缝。

c.砖墙壁的基础应按图纸规定的地段或监理人指示进行基坑开挖，达到图纸规定的高程后，对地基应加以夯实，符合图纸要求并经监理人同意，方可砌筑基础。

d.基础砌筑完成并经检验合格，方可进行墙身砌筑。

e.墙身砌筑，应上下错缝，内外搭砌，砌缝宽度以10mm为宜。墙身横竖砌缝应填满砂浆，勾缝的外露面所留缝槽深度宜为10～15mm。

f.砌筑墙身，应挂线砌筑以保证墙身平整和顺直。

g.砌筑工作中断时，应浆砌完不久部位进行覆盖并养生。恢复砌筑时，应先将已砌部位表面清理干净并洒水润湿，然后再行砌筑。

2.金属结构声屏障

(1)一般要求

a.金属构件制作的规格、尺寸应符合图纸要求，构件爆接不得有裂纹、未熔合、夹渣和未填满弧坑等缺陷。

b.金属立柱、连接件和声屏体在运输时，应采取可靠措施防止构件变形或防腐处理层损坏。严禁安装变形的构件。

c.固定螺栓紧固，位置正确，数量符合图纸要求，封头平整无蜂窝、麻面。

d.屏体与基础的连接缝密实，符合图纸要求。

(2)插装吸、隔声板屏障

a.按图纸的要求施工，在规定的位置浇筑钢筋混凝土柱桩基础，并在柱桩顶部预埋钢板和螺栓；在住桩间浇筑混凝土联系梁。混凝土浇筑的施工要求应符合规规范第410节的规定。

b.钢管立柱与柱桩顶部预埋钢板连接应牢固，立柱两侧烛接的嵌口槽，其焊接位置应准确。

c.在立柱间插装消声板无件，应用压紧件使无件插装牢固。

d.钢管立柱及嵌口槽钢应按图纸要求进行防锈处理。

### 706.04  质量要求

1.砌块体声屏障

(1)检查项目

砌块体声屏障的检查项目见表706-1。

(2)外观鉴定

a.墙体外观平整美观，无表面破损。

b.砌筑灰缝应用砌筑砂浆充实。

砌块体声屏障检查项目                           表706-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降噪效果 | 符合设计要求 | 按环保复查方法 |
| 2 | 与路肩边线位置偏移(mm) | ±20 | 尺量:检查30% |
| 3 | 墙体高程(mm) | ±20 | 水准仪：检查30% |
| 4 | 墙体竖直度(mm/m) | 2 | 经纬仪、尺量：检查30% |
| 5 | 墙体厚度(mm) | 不小于设计 | 尺量：抽查15% |
| 6 | 顺直度(mm/m) | 10 | 10m拉线：每100m测2处，总数不少于5处 |
| 7 | 水平灰缝平直度(mm) | 7 | 拉10m线和尺量：每100m测2处，总数不少于5处 |
| 8 | 表面平整度(mm) | 8 | 2m靠尺和楔形塞尺：每100m测10尺 |

2.金属结构屏障

(1)检查项目

金属结构声屏障的检查项目见表706-2。

(2)外观鉴定

a.立柱镀(涂)层均匀，镀(涂)层剥落面、出现气泡、未镀(涂)面、刻痕、划伤面等不超过该构件表面积1‰。

b.屏本颜色均匀一致，无裂纹，划伤面不超过面积的1%。

c.基础外观平整美观，不得造成路面污染及构筑物破损。

d.屏体与立柱及屏体间的缝隙必须密实，不密实处应处应及时处理。

金属结构声屏障检查项目表

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降噪效果 | 符合设计要求 | 按环保复查方法 |
| 2 | 与路肩边线位置偏移(mm) | ±20 | 尺量：检查30% |
| 3 | 顶面高程(mm) | ±20 | 水准仪：检查30% |
| 4 | 金属立柱中距(mm) | 10 | 尺量：检查30% |
| 5 | 金属立柱竖直度(mm/m) | 3 | 垂线、尺量：检查30% |
| 6 | 镀(涂)层厚度(um) | 不小于规定值 | 测厚仪：检查20% |
| 7 | 屏体厚度(mm) | ±2 | 游标卡尺：检查15% |
| 8 | 屏体宽度、高度(mm) | ±10 | 尺量：检查15% |

### 706.05  计量与支付

1.计量

吸、隔声板声屏障应按图纸施工完成并经监理人验收的现场量测的长度，以米为单位计量；吸声砖及墙声屏障以立方米为单位计量。声屏障的基础开挖、基底夯实、基坑回填、立柱、横板安装等工作为砌筑吸声砖声屏障及砌筑砖墙声屏障所必需的附属工作，均不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成声屏障工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 706-1 | 吸、隔声板声屏障 | m |
| 706-2 | 吸声砖声屏障 | m3 |
| 706-3 | 砖墙声屏障 | m3 |

注：消声板声屏障可按其高度不同以子项列出。